|  |  | № п/п |  | Наименование вида работ |  |  |  |  |  | Ед. Изм. | Код |  |  |  | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вида работ |  | Ед. измер. |  |  |  |
|  |  | 1. |  | Демонтаж металлоконструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. |  | Демонтаж элементов тормозных ферм и связей с последующей приваркой к фахверку и окраской |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  | 0,3 |  |
|  |  | 3. |  | Металлоконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. |  | Монтаж фахверковых стоек массой до 1,0 т, в том числе: |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  | 14,980 |  |
|  |  | 5. |  | Профили стальные гнутые замкнутые квадратные 200х6 сталь марки С245 |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  | 7,583 |  |
|  |  | 6. |  | Профили стальные гнутые замкнутые квадратные 100х4 сталь марки С245 |  |  |  |  |  | т | В спецификации 2,957 исправить |  |  |  | 2,297 |  |
|  |  | 7. |  | Уголки стальные горячекатаные 75х6 сталь марки С245 |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  | 2,295 |  |
|  |  | 8. |  | Листовая сталь t20 марки С245 |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  | 0,41 |  |
|  |  | 9. |  | Листовая сталь t12 марки С245 |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  | 0,07 |  |
|  |  | 10. |  | Листовая сталь t10 марки С245 |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  | 2,29 |  |
|  |  | 11. |  | Листовая сталь t4 марки С245 |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  | 0,035 |  |
|  |  | 12. |  | Монтаж распорок, ригелей, в том числе: |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  | 0,66 |  |
|  |  | 13. |  | Профили стальные гнутые замкнутые квадратные 100х4 сталь марки С245 |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  | 0,66 |  |
|  |  | 14. |  | Окраска металлоконструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15. |  | Пескоструйная обработка поверхности |  |  |  |  |  | т/м2 |  |  |  |  | 15,64/400,0 |  |
|  |  | 16. |  | Обезжиривание поверхности |  |  |  |  |  | т/м2 |  |  |  |  | 15,64/400,0 |  |
|  |  | 17. |  | Обеспыливание поверхности |  |  |  |  |  | т/м2 |  |  |  |  | 15,64/400,0 |  |
|  |  | 18. |  | Устройство антикоррозионной грунтовки ГФ-021 в 1 слой |  |  |  |  |  | т/м2 |  |  |  |  | 15,64/400,0 |  |
|  |  | 19. |  | Устройство огнезащитной краски по металлу «Крауз» t=0,85мм (доведение предела огнестойкости до R45) |  |  |  |  |  | т/м2 |  |  |  |  | 15,64/400,0 |  |
|  |  | 20. |  | Крепление металлоконструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21. |  | Химический анкер, шпилька М16х190 |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 71 |  |
| Взам. инв. №. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22. |  | Распорный анкер типа Hilti HSA M12х115 |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 350 |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-КМ.ВР |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цех № 8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4. Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Изм | Кол.у |  | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разраб. |  |  | Трусов |  |  | 04.04.24 | Конструкции металлические |  |  | Стадия |  | Лист |  | Листов |
| Инв. № |  | Пров. |  |  | Ильичева |  |  | 04.04.24 |  |  |  | Р |  | 1 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ведомость объемов работ |  |  | ООО НПП «ОВИСТ» |  |  |  |  |
|  |  | Н. контр. |  |  | Лемехов |  |  | 04.04.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |