|  |  |  | № п/п | № в ЛСР | Наименование работ |  |  | Ед. изм. |  |  | Кол-во |  |  | Ссылка на чертежи, спецификации |  | Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 1. |  | Повышающие коэффициенты на стесненные условия, действующее оборудование и т. д. отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. |  | Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. |  | Монтаж оборудования системы вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласовано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. |  | Монтаж приточной установки П1 VKC-S-20- GSSMF4H1VsNGK-L с комплектом автоматики VAC-W- SLD1D3D35D125T123T123D14 и частотным преобразователем 11,0 кВт 380В, массой 1222кг на отметку +11,500 метра |  |  | компл. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. |  | Монтаж приточной установки П2 VKC-S-20- GSSMF4H1VsNGK-R с комплектом автоматики VKC-S-20-GSSMF4H1VsNGK-R и частотным преобразователем 11,0 кВт 380В, массой 1222кг на отметку +11,500 метра |  |  | компл. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. |  | Монтаж приточной установки П3 VKC-S-16- GSMF4H1VsNG-R с комплектом автоматики VAC-W-SLD1D3D35D125T123T123D14 и частотным преобразователем 5,5 кВт 380В, массой 941кг на отметку +11,500 метра |  |  | компл. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-ОВ2.ВР |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4. Капитальный ремонт |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | - |  | Нов. | 04-24 |  |  | 12.03.24 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Разраб. |  |  | Шавкутин |  |  |  | 12.03.24 |  | Цех №8. Отопление и вентиляция |  | Стадия | Лист | Листов |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  | Провер. |  |  | Лемехов |  |  |  | 12.03.24 |  |  |  | Р | 1 | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ведомость объемов работ. Отопление, вентиляция и кондиционирование |  | ООО НПП «ОВИСТ» |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ГИП |  |  | Зайчиков |  |  |  | 12.03.24 |  |  |  |  |  |  |

|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 9 |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7. |  | Монтаж приточной установки П4 VKC-S-16- GSMF4H1VsNG-L с комплектом автоматики VAC-W-SLD1D3D35D125T123T123D14 и частотным преобразователем 5,5 кВт 380В, массой 941кг на отметку +11,500 метра |  |  | компл. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. |  | Монтаж приточной установки П5 VKC-S-16- GSMF4H1VsNG-R с комплектом автоматики VAC-W-SLD1D3D35D125T123T123D14 и частотным преобразователем 5,5 кВт 380В, массой 941кг на отметку +11,500 метра |  |  | компл. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9. |  | Монтаж приточной установки П6 VKC-S-16- GSMF4H1VsNG-R с комплектом автоматики VAC-W-SLD1D3D35D125T123T123D14 и частотным преобразователем 5,5 кВт 380В, массой 941кг на отметку +11,500 метра |  |  | компл. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10. |  | Монтаж канального вентилятора П7,В5 VKV 900х500 6.3/380 с комплектом автоматики VAK-SL с частотным преобразователем 4,0 кВт 380В, массой 458кг на отметку +4,600 метра |  |  | компл. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11. |  | Монтаж гибкой вставки VKG 900х500 |  |  | шт. |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12. |  | Монтаж заслонки VKZ(А) 900х500 NM24A- SR |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13. |  | Монтаж карманного фильтра VKF(K) 900х500 |  |  | компл. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15. |  | Монтаж крышного вентилятора ВКР-8-ДУ- C-2ч/400°C-18,5/1500 системы В1, В2 с комплектом автоматики VAK-Sh (18,5 кВт) с частотным преобразователем 18,5 кВт/380В, массой 350кг на отметку +18,000 метра |  |  | компл. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16. |  | Монтаж стакана СТКУ-М для ВКР-В(С) 7,1- 9 |  |  | компл. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18. |  | Монтаж крышного вентилятора ВКР-8-ДУ- C-2ч/400°C-5,5/1000 системы В3, В3.1, В4, В4.1 с комплектом автоматики VAK-Sh (5,5 КВт) с частотным преобразователем 5,5 кВт/380В, массой 300кг на отметку +18,000 |  |  | компл. |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-ОВ2.ВР |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 9 |  | 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | метра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19. |  | Монтаж стакана СТКВ-М для ВКР-В(С) 7,1- 9 |  |  | компл. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21. |  | Монтаж материалов системы вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22. |  | Система П1на отметке +12,000, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23. |  | Огнезадерживающий клапан НО ф1400, ЕI90 220В |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24. |  | Огнезадерживающий клапан канальный исполнение У1 НО 800х800, ЕI90 220В |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25. |  | Решетка наружная металлическая АРН 800х800 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26. |  | Диффузор вихревой ДКВ ф500 |  |  | шт. |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 27. |  | Дроссель-клапан круглый ф500 |  |  | шт. |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 28. |  | Воздуховод из оцинкованной стали, следующих сечений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 29. |  | Воздуховод из оцинкованной стали, ф500 толщиной 0,7мм ГОСТ 14918-80* |  |  | п.м./м2 |  |  | 55/86,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30. |  | Воздуховод из оцинкованной стали, ф710 толщиной 0,7мм ГОСТ 14918-80* |  |  | п.м./м2 |  |  | 13,3/29,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 31. |  | Воздуховод из оцинкованной стали, ф900 толщиной 1,0мм ГОСТ 14918-80* |  |  | п.м./м2 |  |  | 14/39,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 32. |  | Воздуховод из оцинкованной стали, ф1120 толщиной 1,0мм ГОСТ 14918-80* |  |  | п.м./м2 |  |  | 12,3/43,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 33. |  | Воздуховод из оцинкованной стали, ф1250 толщиной 1,0мм ГОСТ 14918-80* |  |  | п.м./м2 |  |  | 14,3/56,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 34. |  | Воздуховод из оцинкованной стали, ф1400 толщиной 1,0мм ГОСТ 14918-80* |  |  | п.м./м2 |  |  | 26/114,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  | 35. |  | Воздуховод из оцинкованной стали, 800х800 толщиной 0,7мм ГОСТ 14918- 80* |  |  | п.м./м2 |  |  | 8,7/27,84 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 36. |  | Воздуховод из оцинкованной стали, 1800х700 толщиной 0,7мм ГОСТ 14918- 80* |  |  | п.м./м2 |  |  | 4,1/20,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 37. |  | Фасонные изделия из оцинкованной стали толщиной 0,7-1,0мм ГОСТ 14918-80*: |  |  | м2 |  |  | 102,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  | 38. |  | Отвод 90° из оцинкованной стали б=1,0 мм 1800х700 8,55 м2) |  |  | шт. |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 39. |  | Отвод 90° из оцинкованной стали б=0,7 мм 800х800 2,96 м2) |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40. |  | Отвод 90° из оцинкованной стали б=1,0 мм ф1400 10,38 м2) |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 41. |  | Отвод 30° из оцинкованной стали б=1,0 мм ф1400 3,80 м2) |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 42. |  | Отвод 90° из оцинкованной стали б=0,7 мм ф500 1,49 м2) |  |  | шт. |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-ОВ2.ВР |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата |  |  |  |  |

|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 9 |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 43. |  | Переход из оцинкованной стали б=1,0 мм 1830х1310/ф1400 L=700 4,62 м2) |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 44. |  | Переход из оцинкованной стали б=1,0 мм ф1400/ф1250 L=700 3,35 м2) |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 45. |  | Переход из оцинкованной стали б=1,0 мм ф1250/ф1120 L=630 2,73 м2) |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 46. |  | Переход из оцинкованной стали б=1,0 мм ф1120/ф900 L=560 2,13 м2) |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 47. |  | Переход из оцинкованной стали б=1,0 мм ф900/ф710 L=450 1,42 м2) |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 48. |  | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм ф710/ф500 L=355 0,89 м2) |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 49. |  | Тройник из оцинкованной стали б=1,0 мм ф1400/ф500 (2,51 м2) |  |  | шт. |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50. |  | Тройник из оцинкованной стали б=1,0 мм ф1250/ф500 (2,28 м2) |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 51. |  | Тройник из оцинкованной стали б=1,0 мм ф1120/ф500 (2,07 м2) |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 52. |  | Тройник из оцинкованной стали б=1,0 мм ф900/ф500 (1,45 м2) |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 53. |  | Тройник из оцинкованной стали б=0,5 мм ф710/ф500 (0,98 м2) |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 54. |  | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой МПБ-30/КФ1 ТИЗОЛ |  |  | м2 |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 55. |  | Сетка металлическая оцинкованная, ячейкой 10х10мм |  |  | м2 |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 56. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 57. |  | Система П2 на отметке +12,000, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 58. |  | Огнезадерживающий клапан НО ф1400, ЕI90 220В |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 59. |  | Огнезадерживающий клапан канальный исполнение У1 НО АРН 800х800, ЕI90 220В |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 60. |  | Решетка наружная металлическая ДКВ 800х800 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 61. |  | Диффузор вихревой ф500 |  |  | шт. |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 62. |  | Дроссель-клапан круглый ф500 |  |  | шт. |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  | 63. |  | Воздуховод из оцинкованной стали, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-ОВ2.ВР |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 9 |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | следующих сечений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 64. |  | Воздуховод из оцинкованной стали, ф500 толщиной 0,7мм ГОСТ 14918-80* |  |  | п.м./м2 |  |  | 55/86,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 65. |  | Воздуховод из оцинкованной стали, ф710 толщиной 0,7мм ГОСТ 14918-80* |  |  | п.м./м2 |  |  | 13,3/29,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 66. |  | Воздуховод из оцинкованной стали, ф900 толщиной 1,0мм ГОСТ 14918-80* |  |  | п.м./м2 |  |  | 14/39,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 67. |  | Воздуховод из оцинкованной стали, ф1120 толщиной 1,0мм ГОСТ 14918-80* |  |  | п.м./м2 |  |  | 12,3/43,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 68. |  | Воздуховод из оцинкованной стали, ф1250 толщиной 1,0мм ГОСТ 14918-80* |  |  | п.м./м2 |  |  | 14,3/56,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 69. |  | Воздуховод из оцинкованной стали, ф1400 толщиной 1,0мм ГОСТ 14918-80* |  |  | п.м./м2 |  |  | 26/114,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 70. |  | Воздуховод из оцинкованной стали, 800х800 толщиной 0,7мм ГОСТ 14918- 80* |  |  | п.м./м2 |  |  | 8,7/27,84 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 71. |  | Воздуховод из оцинкованной стали, 1800х700 толщиной 1,0мм ГОСТ 14918- 80* |  |  | п.м./м2 |  |  | 4,1/20,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 72. |  | Фасонные изделия из оцинкованной стали толщиной 0,7-1,0мм ГОСТ 14918-80*: |  |  | м2 |  |  | 102,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 73. |  | Отвод 90° из оцинкованной стали б=1,0 мм 1800х700 8,55 м2) |  |  | шт. |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 74. |  | Отвод 90° из оцинкованной стали б=0,7 мм 800х800 2,96 м2 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 75. |  | Отвод 90° из оцинкованной стали б=1,0 мм ф1400 10,38 м2) |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 76. |  | Отвод 30° из оцинкованной стали б=1,0 мм ф1400 3,80 м2) |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 77. |  | Отвод 90° из оцинкованной стали б=0,7 мм ф500 1,49 м2) |  |  | шт. |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  | 78. |  | Переход из оцинкованной стали б=1,0 мм 1830х1310/ф1400 L=700 4,62 м2) |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 79. |  | Переход из оцинкованной стали б=1,0 мм ф1400/ф1250 L=700 3,35 м2) |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 80. |  | Переход из оцинкованной стали б=1,0 мм ф1250/ф1120 L=630 2,73 м2) |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  | 81. |  | Переход из оцинкованной стали б=1,0 мм ф1120/ф900 L=560 2,13 м2) |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 82. |  | Переход из оцинкованной стали б=1,0 мм ф900/ф710 L=450 1,42 м2) |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 83. |  | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм ф710/ф500 L=355 0,89 м2) |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 84. |  | Тройник из оцинкованной стали б=1,0 мм ф1400/ф500 2,51 м2) |  |  | шт. |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 85. |  | Тройник из оцинкованной стали б=1,0 мм ф1250/ф500 2,28 м2) |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-ОВ2.ВР |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 9 |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 86. |  | Тройник из оцинкованной стали б=1,0 мм ф1120/ф500 2,07 м2) |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 87. |  | Тройник из оцинкованной стали б=1,0 мм ф900/ф500 1,45 м2) |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 88. |  | Тройник из оцинкованной стали б=0,5 мм ф710/ф500 0,98 м2) |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 89. |  | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой МПБ-30/КФ1 ТИЗОЛ |  |  | м2 |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 90. |  | Сетка металлическая оцинкованная, ячейкой 10х10мм |  |  | м2 |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 91. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 92. |  | Система П3 на отметке +12,000, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 93. |  | Огнезадерживающий клапан канальный исполнение У1 НО ф1000, ЕI90 220В |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 94. |  | Решетка однорядная регулируемая АМР 200х200 |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 95. |  | Диффузор вихревой ДКВ ф500 |  |  | шт. |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 96. |  | Дроссель-клапан круглый ф160 |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 97. |  | Дроссель-клапан круглый ф500 |  |  | шт. |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 98. |  | Воздуховод из оцинкованной стали, следующих сечений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 99. |  | Воздуховод из оцинкованной стали, ф160 толщиной 0,5мм ГОСТ 14918- 80* |  |  | п.м./м2 |  |  | 16,8/8,4 |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100. |  | Воздуховод из оцинкованной стали, ф500 толщиной 0,7мм ГОСТ 14918- 80* |  |  | п.м./м2 |  |  | 33,1/52 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 101. |  | Воздуховод из оцинкованной стали, ф560 толщиной 0,7мм ГОСТ 14918- 80* |  |  | п.м./м2 |  |  | 6,4/11,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 102. |  | Воздуховод из оцинкованной стали, ф630 толщиной 0,7мм ГОСТ 14918- 80* |  |  | п.м./м2 |  |  | 6,5/12,9 |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 103. |  | Воздуховод из оцинкованной стали, ф710 толщиной 0,7мм ГОСТ 14918- 80* |  |  | п.м./м2 |  |  | 23,9/53,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 104. |  | Воздуховод из оцинкованной стали, ф800 толщиной 0,7мм ГОСТ 14918- 80* |  |  | п.м./м2 |  |  | 8,7/21,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 105. |  | Воздуховод из оцинкованной стали, ф1000 толщиной 1,0мм ГОСТ 14918- 80* |  |  | п.м./м2 |  |  | 44/138,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 106. |  | Воздуховод из оцинкованной стали, 1300х800 толщиной 1,0мм ГОСТ 14918-80* |  |  | п.м./м2 |  |  | 1,5/6,3 |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-ОВ2.ВР |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 9 |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 107. |  | Фасонные изделия из оцинкованной стали толщиной 0,5-1,0мм ГОСТ 14918- 80*: |  |  | м2 |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 108. |  | Отвод 45° из оцинкованной стали б=1,0 мм ф1000 2,88 м2) |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 109. |  | Отвод 90° из оцинкованной стали б=0,7 мм ф500 1,49 м2) |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 110. |  | Отвод 90° из оцинкованной стали б=0,5 мм ф160 0,21 м2) |  |  | шт. |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 111. |  | Отвод 45° из оцинкованной стали б=0,5 мм ф160 0,13 м2) |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 112. |  | Переход из оцинкованной стали б=1,0 мм 1525х1310/ф1000 L=600 3,32 м2) |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 113. |  | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм ф800/ф710 L=400 1,19 м2) |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 114. |  | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм ф710/ф630 L=300 0,85 м2) |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 115. |  | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм ф710/ф560 L=300 0,82 м2) |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 116. |  | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм ф630/ф500 L=300 0,72 м2) |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 117. |  | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм ф560/ф500 L=300 0,67 м2) |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 118. |  | Тройник из оцинкованной стали б=0,7 мм ф800/ф500 1,32 м2) |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 119. |  | Тройник из оцинкованной стали б=0,7 мм ф710/ф500 0,98 м2) |  |  | шт. |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 120. |  | Тройник из оцинкованной стали б=0,7 мм ф630/ф500 1,01 м2) |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 121. |  | Тройник из оцинкованной стали б=0,7 мм ф560/ф500 0,93 м2) |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 122. |  | Тройник из оцинкованной стали б=0,7 мм ф500/ф500 0,86 м2) |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 123. |  | Тройник из оцинкованной стали б=0,7 мм ф500/ф160 0,65 м2) |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 124. |  | Тройник из оцинкованной стали б=0,5 мм ф160/ф160 0,15 м2) |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 125. |  | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой МПБ-30/КФ1 ТИЗОЛ |  |  | м2 |  |  | 7,3 |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-ОВ2.ВР |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 9 |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 126. |  | Сетка металлическая оцинкованная, ячейкой 10х10мм |  |  | м2 |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 127. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 128. |  | Система П4 на отметке +12,000, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 129. |  | Огнезадерживающий клапан канальный исполнение У1 НО ф1000, ЕI90 220В |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 130. |  | Диффузор вихревой ДКВ ф500 |  |  | шт. |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 131. |  | Дроссель-клапан круглый ф500 |  |  | шт. |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 132. |  | Воздуховод из оцинкованной стали, следующих сечений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 133. |  | Воздуховод из оцинкованной стали, ф500 толщиной 0,7мм ГОСТ 14918- 80* |  |  | п.м./м2 |  |  | 38,6/60,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 134. |  | Воздуховод из оцинкованной стали, ф630 толщиной 0,7мм ГОСТ 14918- 80* |  |  | п.м./м2 |  |  | 11,1/22 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 135. |  | Воздуховод из оцинкованной стали, ф710 толщиной 0,7мм ГОСТ 14918- 80* |  |  | п.м./м2 |  |  | 36,1/80,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 136. |  | Воздуховод из оцинкованной стали, ф800 толщиной 0,7мм ГОСТ 14918- 80* |  |  | п.м./м2 |  |  | 12,5/31,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 137. |  | Воздуховод из оцинкованной стали, ф1000 толщиной 1,0мм ГОСТ 14918- 80* |  |  | п.м./м2 |  |  | 29,9/94 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 138. |  | Воздуховод из оцинкованной стали, 1300х800 толщиной 1,0мм ГОСТ 14918-80* |  |  | п.м./м2 |  |  | 1,5/6,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 139. |  | Фасонные изделия из оцинкованной стали толщиной 0,7-1,0мм ГОСТ 14918- 80*: |  |  | м2 |  |  | 48,9 |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 140. |  | Отвод 45° из оцинкованной стали б=1,0 мм ф1000 2,88 м2) |  |  | шт. |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 141. |  | Отвод 90° из оцинкованной стали б=0,7 мм ф500 1,49 м2) |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  | 142. |  | Отвод 45° из оцинкованной стали б=0,7 мм ф500 0,82 м2) |  |  | шт. |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 143. |  | Переход из оцинкованной стали б=1,0 мм 1525х1310/ф1000 L=600 3,32 м2) |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 144. |  | Переход из оцинкованной стали б=0,8007 мм ф800/ф710 L=400 1,19 м2) |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 145. |  | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм ф710/ф630 L=300 0,85 м2) |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  | 146. |  | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-ОВ2.ВР |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 9 |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ф630/ф500 L=300 0,72 м2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 147. |  | Тройник из оцинкованной стали б=0,7 мм ф800/ф500 1,32 м2) |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 148. |  | Тройник из оцинкованной стали б=0,7 мм ф710/ф500 0,98 м2) |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 149. |  | Тройник из оцинкованной стали б=0,7 мм ф630/ф500 1,01 м2) |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 150. |  | Тройник из оцинкованной стали б=0,7 мм ф500/ф500 0,86 м2) |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 151. |  | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой МПБ-30/КФ1 ТИЗОЛ |  |  | м2 |  |  | 7,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 152. |  | Сетка металлическая оцинкованная, ячейкой 10х10мм |  |  | м2 |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 153. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 154. |  | Система П5 на отметке +12,000, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 155. |  | Огнезадерживающий клапан канальный исполнение У1 НО ф1000, ЕI90 220В |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 156. |  | Диффузор вихревой ф500 |  |  | шт. |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 157. |  | Дроссель-клапан круглый ф500 |  |  | шт. |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 158. |  | Воздуховод из оцинкованной стали, следующих сечений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 159. |  | ф500 ГОСТ 14918-80* |  |  | п.м./м2 |  |  | 38,4/60,3 |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 160. |  | ф630 ГОСТ 14918-80* |  |  | п.м./м2 |  |  | 24,9/49,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 161. |  | ф710 ГОСТ 14918-80* |  |  | п.м./м2 |  |  | 15,2/34 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 162. |  | ф1000 толщиной 1,0мм |  |  | п.м./м2 |  |  | 29,8/93,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 163. |  | 1300х800 толщиной 1,0мм |  |  | п.м./м2 |  |  | 1,5/6,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 164. |  | Фасонные изделия из оцинкованной стали толщиной 0,7-1,0мм ГОСТ 14918-80*: |  |  | м2 |  |  | 48,9 |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 165. |  | Отвод 45° из оцинкованной стали б=1,0 мм ф1000 |  |  | шт. |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 166. |  | Отвод 90° из оцинкованной стали б=0,7 мм ф500 |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 167. |  | Отвод 45° из оцинкованной стали б=0,7 мм ф500 |  |  | шт. |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 168. |  | Переход из оцинкованной стали б=1,0 мм 1525х1310/ф1000 L=600 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-ОВ2.ВР |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 9 |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 169. |  | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм ф710/ф630 L=300 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 170. |  | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм ф630/ф500 L=300 |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 171. |  | Тройник из оцинкованной стали б=0,7 мм ф710/ф500 |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 172. |  | Тройник из оцинкованной стали б=0,7 мм ф630/ф500 |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 173. |  | Тройник из оцинкованной стали б=0,7 мм ф500/ф500 |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 174. |  | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой МПБ-30/КФ1 ТИЗОЛ |  |  | м2 |  |  | 7,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 175. |  | Сетка металлическая оцинкованная, ячейкой 10х10мм |  |  | м2 |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 176. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 177. |  | Система П6 на отметке +12,000, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 178. |  | Огнезадерживающий клапан канальный исполнение У1 НО ф1000, ЕI90 220В |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 179. |  | Решетка однорядная регулируемая 150х150 |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 180. |  | Диффузор вихревой ф500 |  |  | шт. |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 181. |  | Дроссель-клапан круглый ф125 |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 182. |  | Дроссель-клапан круглый ф500 |  |  | шт. |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 183. |  | Воздуховод из оцинкованной стали, следующих сечений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 184. |  | Воздуховод из оцинкованной стали, ф125 толщиной 0,5мм ГОСТ 14918- 80* |  |  | п.м./м2 |  |  | 13,7/5,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 185. |  | Воздуховод из оцинкованной стали, ф500 толщиной 0,7мм ГОСТ 14918- 80* |  |  | п.м./м2 |  |  | 33/51,8 |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 186. |  | Воздуховод из оцинкованной стали, ф630 толщиной 0,7мм ГОСТ 14918- 80* |  |  | п.м./м2 |  |  | 13,1/26 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 187. |  | Воздуховод из оцинкованной стали, ф710 толщиной 0,7мм ГОСТ 14918- 80* |  |  | п.м./м2 |  |  | 33,1/73,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 188. |  | Воздуховод из оцинкованной стали, ф1000 толщиной 1,0мм ГОСТ 14918- 80* |  |  | п.м./м2 |  |  | 43,1/135,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 189. |  | Воздуховод из оцинкованной стали, 1300х800 толщиной 1,0мм ГОСТ 14918-80* |  |  | п.м./м2 |  |  | 1,5/6,3 |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-ОВ2.ВР |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 9 |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 190. |  | Фасонные изделия из оцинкованной стали толщиной 0,5-1,0мм ГОСТ 14918- 80*: |  |  | м2 |  |  | 50,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 191. |  | Отвод 45° из оцинкованной стали б=1,0 мм ф1000 |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 192. |  | Отвод 90° из оцинкованной стали б=0,7 мм ф500 |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 193. |  | Отвод 90° из оцинкованной стали б=0,5 мм ф125 |  |  | шт. |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 194. |  | Переход из оцинкованной стали б=1,0 мм 1525х1310/ф1000 L=600 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 195. |  | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм ф710/ф630 L=300 |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 196. |  | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм ф630/ф500 L=300 |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 197. |  | Тройник из оцинкованной стали б=1,0 мм ф1000/ф710 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 198. |  | Тройник из оцинкованной стали б=0,7 мм ф710/ф500 |  |  | шт. |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 199. |  | Тройник из оцинкованной стали б=0,7 мм ф630/ф500 |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 200. |  | Тройник из оцинкованной стали б=0,7 мм ф500/ф500 |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 201. |  | Тройник из оцинкованной стали б=0,7 мм ф500/ф125 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 202. |  | Тройник из оцинкованной стали б=0,5 мм ф125/ф125 0,10 м2) |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 203. |  | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой МПБ-30/КФ1 ТИЗОЛ |  |  | м2 |  |  | 7,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 204. |  | Сетка металлическая оцинкованная, ячейкой 10х10мм |  |  | м2 |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 205. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 206. |  | Система В1 на отметке +13,000, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 207. |  | Дроссель-клапан круглый ф500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 208. |  | Воздуховод из оцинкованной стали, следующих сечений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 209. |  | Воздуховод из оцинкованной стали, ф500 толщиной 0,7мм ГОСТ 14918- 80* |  |  | п.м./м2 |  |  | 28,3/44,4 |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-ОВ2.ВР |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 9 |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 210. |  | Воздуховод из оцинкованной стали, ф630 толщиной 0,7мм ГОСТ 14918- 80* |  |  | п.м./м2 |  |  | 20,4/40,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 211. |  | Воздуховод из оцинкованной стали, ф710 толщиной 0,7мм ГОСТ 14918- 80* |  |  | п.м./м2 |  |  | 20,8/46,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 212. |  | Воздуховод из оцинкованной стали, ф800 толщиной 0,7мм ГОСТ 14918- 80* |  |  | п.м./м2 |  |  | 8,2/20,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 213. |  | Воздуховод из оцинкованной стали, 1200х800 толщиной 1,0мм ГОСТ 14918-80* |  |  | п.м./м2 |  |  | 1,5/6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 214. |  | Фасонные изделия из оцинкованной стали толщиной 0,7-1,0мм ГОСТ 14918-80*: |  |  | м2 |  |  | 34,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 215. |  | Отвод 90° из оцинкованной стали б=0,7 мм ф500 1,49 м2) |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 216. |  | Переход из оцинкованной стали б=1,0 мм 1200х800/ф800 L=600 2,43 м2) |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 217. |  | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм ф800/ф710 L=400 1,19 м2) |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 218. |  | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм ф710/ф630 L=300 0,85 м2) |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 219. |  | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм ф630/ф500 L=300 0,72 м2) |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 220. |  | Тройник из оцинкованной стали б=0,7 мм ф800/ф710 1,20 м2) |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 221. |  | Тройник из оцинкованной стали б=0,7 мм ф710/ф500 0,98 м2) |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 222. |  | Тройник из оцинкованной стали б=0,7 мм ф630/ф500 1,01 м2) |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 223. |  | Сетка металлическая , ячейкой 20х20мм |  |  | м2 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 224. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 225. |  | Система В2 на отметке +13,000, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 226. |  | Воздуховод из оцинкованной стали, следующих сечений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 227. |  | ф500 толщиной 0,7мм ГОСТ 14918-80* |  |  | п.м./м2 |  |  | 28,3/44,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 228. |  | ф630 толщиной 0,7мм ГОСТ 14918-80* |  |  | п.м./м2 |  |  | 20,4/40,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 229. |  | ф710 толщиной 0,7мм ГОСТ 14918-80* |  |  | п.м./м2 |  |  | 20,8/46,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 230. |  | ф800 толщиной 0,7мм ГОСТ 14918-80* |  |  | п.м./м2 |  |  | 8,2/20,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 231. |  | 1200х800 толщиной 1,0мм ГОСТ 14918- 80* |  |  | п.м./м2 |  |  | 1,5/6 |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  | 232. |  | Фасонные изделия из оцинкованной стали толщиной 0,7-1,0мм ГОСТ 14918- |  |  | м2 |  |  | 34,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-ОВ2.ВР |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 9 |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 80*: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 233. |  | Отвод 90° из оцинкованной стали б=0,7 мм ф500 |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 234. |  | Переход из оцинкованной стали б=1,0 мм 1200х800/ф800 L=600 |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 235. |  | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм ф800/ф710 L=400 |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 236. |  | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм ф710/ф630 L=300 |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 237. |  | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм ф630/ф500 L=300 |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 238. |  | Тройник из оцинкованной стали б=0,7 мм ф800/ф710 |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 239. |  | Тройник из оцинкованной стали б=0,7 мм ф710/ф500 |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 240. |  | Тройник из оцинкованной стали б=0,7 мм ф630/ф500 |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 241. |  | Сетка металлическая , ячейкой 20х20мм |  |  | м2 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 242. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 243. |  | Система В3, В3.1 на отметке +13,000, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 244. |  | Решетка однорядная нерегулируемая АМН 200х200 |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  | 245. |  | Дроссель-клапан круглый ф160 |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 246. |  | Дроссель-клапан круглый ф630 |  |  | шт. |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 247. |  | Воздуховод из оцинкованной стали, следующих сечений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 248. |  | Воздуховод из оцинкованной стали, Ф160 толщиной 0,7мм ГОСТ 14918- 80* |  |  | п.м./м2 |  |  | 27,2/13,7 |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  | 249. |  | Воздуховод из оцинкованной стали, ф630 толщиной 0,7мм ГОСТ 14918- 80* |  |  | п.м./м2 |  |  | 34,9/69 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 250. |  | Воздуховод из оцинкованной стали, ф710 толщиной 0,7мм ГОСТ 14918- 80* |  |  | п.м./м2 |  |  | 1,1/2,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 251. |  | Воздуховод из оцинкованной стали, ф800 толщиной 0,7мм ГОСТ 14918- 80* |  |  | п.м./м2 |  |  | 15,6/39,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 252. |  | Воздуховод из оцинкованной стали, ф900 толщиной 1,0мм ГОСТ 14918- 80* |  |  | п.м./м2 |  |  | 15,5/43,8 |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  | 253. |  | Воздуховод из оцинкованной стали, ф1000 толщиной 1,0мм ГОСТ 14918- 80* |  |  | п.м./м2 |  |  | 8,4/26,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-ОВ2.ВР |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 9 |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 254. |  | Воздуховод из оцинкованной стали, 1300х1000 толщиной 1,0мм ГОСТ 14918-80* |  |  | п.м./м2 |  |  | 3/13,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 255. |  | Фасонные изделия из оцинкованной стали толщиной 0,5-1,0мм ГОСТ 14918- 80*: |  |  | м2 |  |  | 52,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 256. |  | Отвод 90° из оцинкованной стали б=0,7 мм ф630 |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 257. |  | Отвод 90° из оцинкованной стали б=0,5 мм ф160 |  |  | шт. |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 258. |  | Отвод 45° из оцинкованной стали б=0,5 мм ф160 |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 259. |  | Переход из оцинкованной стали б=1,0 мм 1300х1000/ф1000 L=600 2,87 м2) |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 260. |  | Переход из оцинкованной стали б=1,0 мм ф1000/ф900 L=500 1,80 м2) |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 261. |  | Переход из оцинкованной стали б=1,0 мм ф900/ф800 L=500 1,61 м2) |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 262. |  | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм ф800/ф630 L=500 1,36 м2) |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 263. |  | Тройник из оцинкованной стали б=1,0 мм ф1000/ф630 1,97 м2) |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 264. |  | Тройник из оцинкованной стали б=1,0 мм ф900/ф630 1,81 м2) |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 265. |  | Тройник из оцинкованной стали б=0,7 мм ф800/ф630 1,40 м2) |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 266. |  | Тройник из оцинкованной стали б=0,7 мм ф630/ф630 0,99 м2) |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 267. |  | Тройник из оцинкованной стали б=0,7 мм ф630/ф160 0,69 м2) |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 268. |  | Тройник из оцинкованной стали б=0,5 мм ф160/ф160 0,25 м2) |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 269. |  | Сетка металлическая, ячейкой 20х20мм |  |  | м2 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 270. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 271. |  | Система В4, В4.1 на отметке +13,000, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 272. |  | Решетка однорядная нерегулируемая АМН 150х150 |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 273. |  | Дроссель-клапан круглый ф125 |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 274. |  | Дроссель-клапан круглый ф630 |  |  | шт. |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-ОВ2.ВР |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 9 |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 275. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 276. |  | Воздуховод из оцинкованной стали, следующих сечений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 277. |  | Воздуховод из оцинкованной стали, Ф125 толщиной 0,7мм ГОСТ 14918- 80* |  |  | п.м./м2 |  |  | 21,6/8,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 278. |  | Воздуховод из оцинкованной стали, ф630 толщиной 0,7мм ГОСТ 14918- 80* |  |  | п.м./м2 |  |  | 34,9/69 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 279. |  | Воздуховод из оцинкованной стали, ф710 толщиной 0,7мм ГОСТ 14918-80* |  |  | п.м./м2 |  |  | 1,1/2,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 280. |  | Воздуховод из оцинкованной стали, ф800 толщиной 0,7мм ГОСТ 14918- 80* |  |  | п.м./м2 |  |  | 15,6/39,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 281. |  | Воздуховод из оцинкованной стали, ф900 толщиной 1,0мм ГОСТ 14918- 80* |  |  | п.м./м2 |  |  | 15,5/43,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 282. |  | Воздуховод из оцинкованной стали, ф1000 толщиной 1,0мм ГОСТ 14918- 80* |  |  | п.м./м2 |  |  | 8,4/26,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 283. |  | Воздуховод из оцинкованной стали, 1300х1000 толщиной 1,0мм ГОСТ 14918-80* |  |  | п.м./м2 |  |  | 3/13,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 284. |  | Фасонные изделия из оцинкованной стали толщиной 0,5-1,0мм ГОСТ 14918- 80*: |  |  | м2 |  |  | 51,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 285. |  | Отвод 90° из оцинкованной стали б=0,7 мм ф630 2,28 м2) |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 286. |  | Отвод 90° из оцинкованной стали б=0,5 мм ф125 0,14 м2) |  |  | шт. |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  | 287. |  | Переход из оцинкованной стали б=1,0 мм 1300х1000/ф1000 L=600 2,87 м2) |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 288. |  | Переход из оцинкованной стали б=1,0 мм ф1000/ф900 L=500 1,8 м2) |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 289. |  | Переход из оцинкованной стали б=1,0 мм ф900/ф800 L=500 1,61 м2) |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  | 290. |  | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм ф800/ф630 L=500 1,36 м2) |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 291. |  | Тройник из оцинкованной стали б=1,0 мм ф1000/ф630 |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 292. |  | Тройник из оцинкованной стали б=1,0 мм ф900/ф630 |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 293. |  | Тройник из оцинкованной стали б=0,7 мм ф800/ф630 |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 294. |  | Тройник из оцинкованной стали б=0,7 мм ф630/ф630 |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-ОВ2.ВР |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 9 |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 295. |  | Тройник из оцинкованной стали б=0,7 мм ф630/ф125 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 296. |  | Тройник из оцинкованной стали б=0,5 мм ф125/ф125 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 297. |  | Сетка металлическая, ячейкой 20х20мм |  |  | м2 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 298. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 299. |  | Система П7,В5 на отметке +4,600, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 300. |  | Решетка наружная металлическая АРН 1000х500 |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 301. |  | Воздуховод из оцинкованной стали, следующих сечений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 302. |  | Воздуховод из оцинкованной стали, 800х500 толщиной 0,7мм ГОСТ 14918- 80* |  |  | п.м./м2 |  |  | 10/26 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 303. |  | Воздуховод из оцинкованной стали, 1000х500 толщиной 1,0мм ГОСТ 14918-80* |  |  | п.м./м2 |  |  | 1,5/4,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 304. |  | Фасонные изделия из оцинкованной стали толщиной 0,7-1,0мм ГОСТ 14918- 80*: |  |  | м2 |  |  | 6,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 305. |  | Отвод 90° из оцинкованной стали б=0,7 мм 800х500 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 306. |  | Переход из оцинкованной стали б=1,0 мм 1000х500/800х500 L=400 |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 307. |  | Фольгированная теплоизоляция из минеральной ваты, толщиной 30мм |  |  | м2 |  |  | 9,6 |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 308. |  | Сетка металлическая, ячейкой 10х10мм |  |  | м2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 309. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 310. |  | Фильтрационные установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  | 311. |  | Система ПВ1 в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 312. |  | Фильтр самоочищающийся MDV-SE-8R- F18-T25-CONT-PP, пульт справа, массой 1000кг. на отм.0,000 в компл.: |  |  | компл. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 313. |  | - вентилятор N=15 кВт, n=3000 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 314. |  | - боковой входной патрубок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 315. |  | - шкаф управления CONT-PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 316. |  | Решетка напорная 620х115 BG-1300 на отм.+4,800 |  |  | шт. |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-ОВ2.ВР |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 9 |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 317. |  | Решетка вытяжная 620х115 SG-1300 на отм.+4,800 |  |  | шт. |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 318. |  | Патрубок входной Ø560 DC-MDV-SE-0-560 на отм.+4,800 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 319. |  | Соединительный патрубок 0° Ø560 DC- MDV-0-560 на отм.+4,800 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 320. |  | Воздуховоды спирально-навивные класса «В» соед. ниппель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 321. |  | δ=0,7мм Ø560 ГОСТ 14918-80 на отм.+4,800 |  |  | п.м./м2 |  |  | 27/47,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 322. |  | Фасонные элементы из оцинкованной стали, соед. ниппель на отм.+4,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 323. |  | Отвод 90° Ø560, δ=0,7мм Ø560 ГОСТ 14918- 80 на отм.+4,800 |  |  | шт. |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 324. |  | Заглушка Ø560, δ=0,7мм Ø560 ГОСТ 14918- 80 на отм.+4,800 |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 325. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 326. |  | Система ПВ2 в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 327. |  | Фильтр самоочищающийся MDV-SE-8R- F18-T25-CONT-PP, пульт справа, массой 1000кг. на отм.0,000 в компл.: |  |  | компл. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 328. |  | - вентилятор N=15 кВт, n=3000 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 329. |  | - боковой входной патрубок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 330. |  | - шкаф управления CONT-PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  | 331. |  | Решетка напорная 620х115 BG-1300 на отм.+4,800 |  |  | шт. |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 332. |  | Решетка вытяжная 620х115 SG-1300 на отм.+4,800 |  |  | шт. |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 333. |  | Патрубок входной Ø560 DC-MDV-SE-0-560 на отм.+4,800 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  | 334. |  | Соединительный патрубок 0° Ø560 DC- MDV-0-560 на отм.+4,800 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 335. |  | Воздуховоды спирально-навивные класса «В» соед. ниппель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 336. |  | δ=0,7мм Ø560 ГОСТ 14918-80 на отм.+4,800 |  |  | п.м./м2 |  |  | 27/47,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 337. |  | Фасонные элементы из оцинкованной стали, соед. ниппель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 338. |  | Отвод 30° Ø560, δ=0,7мм Ø560 ГОСТ 14918-80 на отм.+4,800 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-ОВ2.ВР |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 9 |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 339. |  | Отвод 45° Ø560, δ=0,7мм Ø560 ГОСТ 14918-80 на отм.+4,800 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 340. |  | Отвод 90° Ø560, δ=0,7мм Ø560 ГОСТ 14918-80 на отм.+4,800 |  |  | шт. |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 341. |  | Заглушка Ø560, δ=0,7мм Ø560 ГОСТ 14918-80 на отм.+4,800 |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 342. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 343. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 344. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 345. |  | Система ПВ3 в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 346. |  | Фильтр самоочищающийся MDV-SE-8L- F18-T25-CONT-PP, пульт слева, массой 1000кг. на отм.0,000 в компл.: |  |  | компл. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 347. |  | - вентилятор N=15 кВт, n=3000 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 348. |  | - боковой входной патрубок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 349. |  | - шкаф управления CONT-PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 350. |  | Решетка напорная 620х115 BG-1300 на отм.+4,800 |  |  | шт. |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 351. |  | Решетка вытяжная 620х115 SG-1300 на отм.+4,800 |  |  | шт. |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 352. |  | Патрубок входной Ø560 DC-MDV-SE-0-560 на отм.+4,800 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 353. |  | Соединительный патрубок 0° Ø560 DC- MDV-0-560 на отм.+4,800 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 354. |  | Воздуховоды спирально-навивные класса «В» соед. ниппель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 355. |  | δ=0,7мм Ø560 ГОСТ 14918-80 на отм.+4,800 |  |  | п.м./м2 |  |  | 28/49,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 356. |  | Фасонные элементы из оцинкованной стали, соед. ниппель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 357. |  | Отвод 30° Ø560, δ=0,7мм Ø560 ГОСТ 14918-80 на отм.+4,800 |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 358. |  | Отвод 90° Ø560, δ=0,7мм Ø560 ГОСТ 14918-80 на отм.+4,800 |  |  | шт. |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 359. |  | Заглушка Ø560, δ=0,7мм Ø560 ГОСТ 14918-80 на отм.+4,800 |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 360. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  | 361. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-ОВ2.ВР |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 9 |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 362. |  | Система ПВ4 в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 363. |  | Фильтр самоочищающийся MDV-SE-8L- F18-T25-CONT-PP, пульт слева, массой 1000кг. на отм.0,000 в компл.: |  |  | компл. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 364. |  | - вентилятор N=15 кВт, n=3000 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 365. |  | - боковой входной патрубок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 366. |  | - шкаф управления CONT-PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 367. |  | Решетка напорная 620х115 BG-1300 на отм.+4,800 |  |  | шт. |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 368. |  | Решетка вытяжная 620х115 SG-1300 на отм.+4,800 |  |  | шт. |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 369. |  | Патрубок входной Ø560 DC-MDV-SE-0-560 на отм.+4,800 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 370. |  | Соединительный патрубок 0° Ø560 DC- MDV-0-560 на отм.+4,800 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 371. |  | Воздуховоды спирально-навивные класса «В» соед. ниппель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 372. |  | δ=0,7мм Ø560 ГОСТ 14918-80 на отм.+4,800 |  |  | п.м./м2 |  |  | 28/49,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 373. |  | Фасонные элементы из оцинкованной стали, соед. ниппель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 374. |  | Отвод 30° Ø560, δ=0,7мм Ø560 ГОСТ 14918-80 на отм.+4,800 |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 375. |  | Отвод 90° Ø560, δ=0,7мм Ø560 ГОСТ 14918-80 на отм.+4,800 |  |  | шт. |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 376. |  | Заглушка Ø560, δ=0,7мм Ø560 ГОСТ 14918-80 на отм.+4,800 |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 377. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 378. |  | Система ПВ5 в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  | 379. |  | Фильтр самоочищающийся MDV-SE-8R- F18-T25-CONT-PP, пульт справа, массой 1000кг. на отм.0,000 в компл.: |  |  | компл. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 380. |  | - вентилятор N=15 кВт, n=3000 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 381. |  | - боковой входной патрубок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 382. |  | - шкаф управления CONT-PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 383. |  | Решетка напорная 620х115 BG-1300 на отм.+4,800 |  |  | шт. |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  | 384. |  | Решетка вытяжная 620х115 SG-1300 на |  |  | шт. |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-ОВ2.ВР |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
|  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 9 |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отм.+4,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 385. |  | Патрубок входной Ø560 DC-MDV-SE-0-560 на отм.+4,800 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 386. |  | Соединительный патрубок 0° Ø560 DC- MDV-0-560 на отм.+4,800 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 387. |  | Воздуховоды спирально-навивные класса «В» соед. ниппель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 388. |  | δ=0,7мм Ø560 ГОСТ 14918-80 на отм.+4,800 |  |  | п.м./м2 |  |  | 32/56,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 389. |  | Фасонные элементы из оцинкованной стали, соед. ниппель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 390. |  | Отвод 45° Ø560, δ=0,7мм Ø560 ГОСТ 14918-80 на отм.+4,800 |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 391. |  | Отвод 90° Ø560, δ=0,7мм Ø560 ГОСТ 14918-80 на отм.+4,800 |  |  | шт. |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 392. |  | Тройник Ø560, δ=0,7мм Ø560 ГОСТ 14918-80 на отм.+4,800 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 393. |  | Заглушка Ø560, δ=0,7мм Ø560 ГОСТ 14918-80 на отм.+4,800 |  |  | шт. |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 394. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 395. |  | Система ПВ6 в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 396. |  | Фильтр самоочищающийся MDV-SE-8R- F18-T25-CONT-PP, пульт справа, массой 1000кг. на отм.0,000 в компл.: |  |  | компл. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  | 397. |  | - вентилятор N=15 кВт, n=3000 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 398. |  | - боковой входной патрубок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 399. |  | - шкаф управления CONT-PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 400. |  | Решетка напорная 620х115 BG-1300 на отм.+4,800 |  |  | шт. |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 401. |  | Решетка вытяжная 620х115 SG-1300 на отм.+4,800 |  |  | шт. |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 402. |  | Патрубок входной Ø560 DC-MDV-SE-0-560 на отм.+4,800 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 403. |  | Соединительный патрубок 0° Ø560 DC- MDV-0-560 на отм.+4,800 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 404. |  | Воздуховоды спирально-навивные класса «В» соед. ниппель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 405. |  | δ=0,7мм Ø560 ГОСТ 14918-80 на отм.+4,800 |  |  | п.м./м2 |  |  | 27/47,5 |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-ОВ2.ВР |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 9 |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 406. |  | Фасонные элементы из оцинкованной стали, соед. ниппель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 407. |  | Отвод 30° Ø560, δ=0,7мм Ø560 ГОСТ 14918-80 на отм.+4,800 |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 408. |  | Отвод 90° Ø560, δ=0,7мм Ø560 ГОСТ 14918-80 на отм.+4,800 |  |  | шт. |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 409. |  | Заглушка Ø560, δ=0,7мм Ø560 ГОСТ 14918-80 на отм.+4,800 |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 410. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 411. |  | Система ПВ7 в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 412. |  | Фильтр самоочищающийся MDV-SE-8L- F18-T25-CONT-PP, пульт слева, массой 1000кг. на отм.0,000 в компл.: |  |  | компл. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 413. |  | - вентилятор N=15 кВт, n=3000 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 414. |  | - боковой входной патрубок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 415. |  | - шкаф управления CONT-PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 416. |  | Решетка напорная 620х115 BG-1300 на отм.+4,800 |  |  | шт. |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 417. |  | Решетка вытяжная 620х115 SG-1300 на отм.+4,800 |  |  | шт. |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 418. |  | Патрубок входной Ø560 DC-MDV-SE-0-560 на отм.+4,800 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 419. |  | Соединительный патрубок 0° Ø560 DC- MDV-0-560 на отм.+4,800 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 420. |  | Воздуховоды спирально-навивные класса «В» соед. ниппель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 421. |  | δ=0,7мм Ø560 ГОСТ 14918-80 на отм.+4,800 |  |  | п.м./м2 |  |  | 31/54,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 422. |  | Фасонные элементы из оцинкованной стали, соед. ниппель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 423. |  | Отвод 45° Ø560, δ=0,7мм Ø560 ГОСТ 14918-80 на отм.+4,800 |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 424. |  | Отвод 60° Ø560, δ=0,7мм Ø560 ГОСТ 14918-80 на отм.+4,800 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 425. |  | Отвод 90° Ø560, δ=0,7мм Ø560 ГОСТ 14918-80 на отм.+4,800 |  |  | шт. |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 426. |  | Тройник Ø560, δ=0,7мм Ø560 ГОСТ 14918-80 на отм.+4,800 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  | 427. |  | Заглушка Ø560, δ=0,7мм Ø560 ГОСТ |  |  | шт. |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-ОВ2.ВР |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
|  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 9 |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 14918-80 на отм.+4,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 428. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 429. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 430. |  | Система ПВ8 в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 431. |  | Фильтр самоочищающийся MDV-SE-8L- F18-T25-CONT-PP, пульт слева, массой 1000кг. на отм.0,000 в компл.: |  |  | компл. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 432. |  | - вентилятор N=15 кВт, n=3000 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 433. |  | - боковой входной патрубок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 434. |  | - шкаф управления CONT-PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 435. |  | Решетка напорная 620х115 BG-1300 на отм.+4,800 |  |  | шт. |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 436. |  | Решетка вытяжная 620х115 SG-1300 на отм.+4,800 |  |  | шт. |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 437. |  | Патрубок входной Ø560 DC-MDV-SE-0-560 на отм.+4,800 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 438. |  | Соединительный патрубок 0° Ø560 DC- MDV-0-560 на отм.+4,800 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 439. |  | Воздуховоды спирально-навивные класса «В» соед. ниппель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 440. |  | δ=0,7мм Ø560 ГОСТ 14918-80 на отм.+4,800 |  |  | п.м./м2 |  |  | 27/47,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 441. |  | Фасонные элементы из оцинкованной стали, соед. ниппель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 442. |  | Отвод 30° Ø560, δ=0,7мм Ø560 ГОСТ 14918-80 на отм.+4,800 |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 443. |  | Отвод 90° Ø560, δ=0,7мм Ø560 ГОСТ 14918-80 на отм.+4,800 |  |  | шт. |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 444. |  | Заглушка Ø560, δ=0,7мм Ø560 ГОСТ 14918-80 на отм.+4,800 |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 445. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 446. |  | Система ПВ9 в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 447. |  | Фильтр самоочищающийся MDV-SE-8R- F18-T25-CONT-PP, пульт справа, массой 1000кг. на отм.0,000 в компл.: |  |  | компл. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 448. |  | - вентилятор N=15 кВт, n=3000 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 449. |  | - боковой входной патрубок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  | 450. |  | - шкаф управления CONT-PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-ОВ2.ВР |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 9 |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 451. |  | Решетка напорная 620х115 BG-1300 на отм.+4,800 |  |  | шт. |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 452. |  | Решетка вытяжная 620х115 SG-1300 на отм.+4,800 |  |  | шт. |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 453. |  | Патрубок входной Ø560 DC-MDV-SE-0-560 на отм.+4,800 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 454. |  | Соединительный патрубок 0° Ø560 DC- MDV-0-560 на отм.+4,800 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 455. |  | Воздуховоды спирально-навивные класса «В» соед. ниппель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 456. |  | δ=0,7мм Ø560 ГОСТ 14918-80 на отм.+4,800 |  |  | п.м./м2 |  |  | 27/47,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 457. |  | Фасонные элементы из оцинкованной стали, соед. ниппель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 458. |  | Отвод 90° Ø560, δ=0,7мм Ø560 ГОСТ 14918-80 на отм.+4,800 |  |  | шт. |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 459. |  | Заглушка Ø560, δ=0,7мм Ø560 ГОСТ 14918-80 на отм.+4,800 |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 460. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 461. |  | Система ПВ10 в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 462. |  | Фильтр самоочищающийся MDV-SE-8R- F18-T25-CONT-PP, пульт справа, массой 1000кг. на отм.0,000 в компл.: |  |  | компл. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 463. |  | - вентилятор N=15 кВт, n=3000 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  | 464. |  | - боковой входной патрубок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 465. |  | - шкаф управления CONT-PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 466. |  | Решетка напорная 620х115 BG-1300 на отм.+4,800 |  |  | шт. |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 467. |  | Решетка вытяжная 620х115 SG-1300 на отм.+4,800 |  |  | шт. |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 468. |  | Патрубок входной Ø560 DC-MDV-SE-0-560 на отм.+4,800 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 469. |  | Соединительный патрубок 0° Ø560 DC- MDV-0-560 на отм.+4,800 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 470. |  | Воздуховоды спирально-навивные класса «В» соед. ниппель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 471. |  | δ=0,7мм Ø560 ГОСТ 14918-80 на отм.+4,800 |  |  | п.м./м2 |  |  | 27/47,5 |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  | 472. |  | Фасонные элементы из оцинкованной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-ОВ2.ВР |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 9 |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | стали, соед. ниппель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 473. |  | Отвод 30° Ø560, δ=0,7мм Ø560 ГОСТ 14918-80 на отм.+4,800 |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 474. |  | Отвод 90° Ø560, δ=0,7мм Ø560 ГОСТ 14918-80 на отм.+4,800 |  |  | шт. |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 475. |  | Заглушка Ø560, δ=0,7мм Ø560 ГОСТ 14918-80 на отм.+4,800 |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 476. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 477. |  | Система ПВ11 в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 478. |  | Фильтр самоочищающийся MDV-SE-8L- F18-T25-CONT-PP, пульт слева, массой 1000кг. на отм.0,000 в компл.: |  |  | компл. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 479. |  | - вентилятор N=15 кВт, n=3000 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 480. |  | - боковой входной патрубок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 481. |  | - шкаф управления CONT-PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 482. |  | Решетка напорная 620х115 BG-1300 на отм.+4,800 |  |  | шт. |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 483. |  | Решетка вытяжная 620х115 SG-1300 на отм.+4,800 |  |  | шт. |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 484. |  | Патрубок входной Ø560 DC-MDV-SE-0-560 на отм.+4,800 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 485. |  | Соединительный патрубок 0° Ø560 DC- MDV-0-560 на отм.+4,800 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 486. |  | Воздуховоды спирально-навивные класса «В» соед. ниппель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 487. |  | δ=0,7мм Ø560 ГОСТ 14918-80 на отм.+4,800 |  |  | п.м./м2 |  |  | 30/52,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 488. |  | Фасонные элементы из оцинкованной стали, соед. ниппель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 489. |  | Отвод 45° Ø560, δ=0,7мм Ø560 ГОСТ 14918-80 на отм.+4,800 |  |  | шт. |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 490. |  | Отвод 90° Ø560, δ=0,7мм Ø560 ГОСТ 14918-80 на отм.+4,800 |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 491. |  | Тройник Ø560, δ=0,7мм Ø560 ГОСТ 14918-80 на отм.+4,800 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 492. |  | Короб 700х350 l=2000, δ=0,7мм Ø560 ГОСТ 14918-80 на отм.+4,800 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 493. |  | Врезка Ø560 (врезка в короб) , δ=0,7мм Ø560 ГОСТ 14918-80 на отм.+4,800 |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-ОВ2.ВР |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 9 |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 494. |  | Заглушка Ø560, δ=0,7мм Ø560 ГОСТ 14918-80 на отм.+4,800 |  |  | шт. |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 495. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 496. |  | Система ПВ12 в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 497. |  | Фильтр самоочищающийся MDV-SE-8L- F18-T25-CONT-PP, пульт слева, массой 1000кг. на отм.0,000 в компл.: |  |  | компл. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 498. |  | - вентилятор N=15 кВт, n=3000 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 499. |  | - боковой входной патрубок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 500. |  | - шкаф управления CONT-PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 501. |  | Решетка напорная 620х115 BG-1300 на отм.+4,800 |  |  | шт. |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 502. |  | Решетка вытяжная 620х115 SG-1300 на отм.+4,800 |  |  | шт. |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 503. |  | Патрубок входной Ø560 DC-MDV-SE-0-560 на отм.+4,800 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 504. |  | Соединительный патрубок 0° Ø560 DC- MDV-0-560 на отм.+4,800 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 505. |  | Воздуховоды спирально-навивные класса «В» соед. ниппель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 506. |  | δ=0,7мм Ø560 ГОСТ 14918-80 на отм.+4,800 |  |  | п.м./м2 |  |  | 28/49,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 507. |  | Фасонные элементы из оцинкованной стали, соед. ниппель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 508. |  | Отвод 30° Ø560, δ=0,7мм Ø560 ГОСТ 14918-80 на отм.+4,800 |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 509. |  | Отвод 90° Ø560, δ=0,7мм Ø560 ГОСТ 14918-80 на отм.+4,800 |  |  | шт. |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 510. |  | Заглушка Ø560, δ=0,7мм Ø560 ГОСТ 14918-80 на отм.+4,800 |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 511. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 512. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 513. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 514. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 515. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 516. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 517. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-ОВ2.ВР |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 9 |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 518. |  | Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 519. |  | Демонтаж/монтаж стального 3-хтрубного регистра ф89 L=3500мм |  |  | компл. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 520. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 521. |  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 522. |  | Монтаж оборудования воздушно-тепловых завес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 523. |  | Система У1,У2, У5-У16 на отметке +4,600 в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 524. |  | Завеса воздушная AeroGuard-724W03HS |  |  | шт. |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 525. |  | Узел регулирующий ВЕКТОР-6-Ш-8-П- С+ |  |  | шт. |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 526. |  | Модуль коммутации MS |  |  | шт. |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 527. |  | Пульт управления RC-1 |  |  | шт. |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 528. |  | Термостат GB-0/90A |  |  | шт. |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 529. |  | Выключатель путевой 15к21А231.8 10А |  |  | шт. |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 530. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 531. |  | Система П1 на отметке +12,000 в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 532. |  | Узел терморегулирования VKRGS- 25(24)/110-2 |  |  | компл. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 533. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 534. |  | Система П2 на отметке +12,000 в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  | 535. |  | Узел терморегулирования VKRGS- 25(24)/110-2 |  |  | компл. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 536. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 537. |  | Система П3, П5 на отметке +12,000 в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 538. |  | Узел терморегулирования VKRGS- 16(24)/110-2 |  |  | компл. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 539. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 540. |  | Система П4, П6 на отметке +12,000 в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 541. |  | Узел терморегулирования VKRGS- 16(24)/110-2 |  |  | компл. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 542. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 543. |  | Обвязка тепловых завес на отметке +6,000 в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-ОВ2.ВР |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
|  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 9 |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 544. |  | Кран шаровый муфтовый латунный BVR-R Ду40 |  |  | шт. |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 545. |  | Кран шаровый муфтовый латунный BVR-R Ду15 |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 546. |  | Автоматический воздухоотводчик Ду15 |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 547. |  | Гибкая подводка Ду32 L=500мм |  |  | шт. |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 548. |  | Труба стальная электросварная ф89х4,0 ГОСТ 10704-91 |  |  | п.м. |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 549. |  | Труба стальная водогазопроводная ф40х3,5 ГОСТ 3262-75 |  |  | п.м. |  |  | 128 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 550. |  | Грунтовка ГФ-021 |  |  | кг. |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 551. |  | Эмаль ПФ-115 |  |  | кг. |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 552. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 553. |  | Обвязка приточных установок на отметке +14,000 в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 554. |  | Гибкие вставки фланцевые ZKV Ду50 |  |  | шт. |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 555. |  | Кран шаровый муфтовый латунный BVR-R Ду15 |  |  | шт. |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 556. |  | Автоматический воздухоотводчик Ду15 |  |  | шт. |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 557. |  | Труба стальная электросварная ф89х4,0 ГОСТ 10704-91 |  |  | п.м. |  |  | 82 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 558. |  | Теплоизоляционные цилиндры из каменной ваты, толщиной 50мм ф89 |  |  | п.м. |  |  | 82 |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  | 559. |  | Грунтовка ГФ-021 |  |  | кг. |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 560. |  | Эмаль ПФ-115 |  |  | кг. |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 561. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 562. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 563. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  | 564. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 565. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 566. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 567. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 568. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 569. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 570. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  | 571. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-ОВ2.ВР |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
|  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 9 |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 572. |  | Монтаж системы крепления вентиляционных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 573. |  | Комплект крепления систем вентиляции, монтаж на высоту +13,000, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 574. |  | Резьбовая шпилька M10 х 1000 |  |  | шт./кг. |  |  | 1568/766,75 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 575. |  | Гайка шестигранная M10 |  |  | шт./кг. |  |  | 9517/95,17 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 576. |  | Хомут вентиляционный 160 М8/М10 |  |  | шт./кг. |  |  | 14/2,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 577. |  | Хомут вентиляционный 125 М8/М10 |  |  | шт./кг. |  |  | 6/0,82 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 578. |  | Декоративная крышка 41/41 |  |  | шт./кг. |  |  | 4133/62 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 579. |  | Скоба-зажим U 41 М10 (41-82) |  |  | шт./кг. |  |  | 101/42,42 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 580. |  | Опорная пластина ST М10 |  |  | шт./кг. |  |  | 6376/510,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 581. |  | Шайба 10/125 |  |  | шт./кг. |  |  | 10770/43,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 582. |  | Профиль ST 41/41/2.0-6 D |  |  | м./кг. |  |  | 852/3493,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 583. |  | Болт шестигранный М10/30 |  |  | шт./кг. |  |  | 20/0,52 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 584. |  | Профиль ST 41/62/2.5-6 D |  |  | м./кг. |  |  | 1602/10701,36 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 585. |  | Поворотный шарнир ПШ |  |  | шт./кг. |  |  | 599/269,55 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 586. |  | Болт шестигранный М10/40 |  |  | шт./кг. |  |  | 1157/35,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 587. |  | Хомут вентиляционный 1400 М8/М10 |  |  | шт./кг. |  |  | 25/37,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 588. |  | Хомут вентиляционный 1250 М8/М10 |  |  | шт./кг. |  |  | 17/22,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 589. |  | Хомут вентиляционный 1120 М8/М10 |  |  | шт./кг. |  |  | 23/25,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 590. |  | Хомут вентиляционный 900 М8/М10 |  |  | шт./кг. |  |  | 36/32,8 |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  | 591. |  | Хомут вентиляционный 710 М8/М10 |  |  | шт./кг. |  |  | 107/77,04 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 592. |  | Хомут вентиляционный 500 М8/М10 |  |  | шт./кг. |  |  | 145/76,85 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 593. |  | Муфта шестигранная f/f M10 x 30 |  |  | шт./кг. |  |  | 243/9,72 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 594. |  | Хомут вентиляционный 630 М8/М10 |  |  | шт./кг. |  |  | 91/59,15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 595. |  | Хомут вентиляционный 800 М8/М10 |  |  | шт./кг. |  |  | 46/37,3 |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  | 596. |  | Хомут вентиляционный 560 М8/М10 |  |  | шт./кг. |  |  | 3/1,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 597. |  | Хомут вентиляционный 1000 М8/М10 |  |  | шт./кг. |  |  | 85/84,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 598. |  | Химический анкер VMU 410 |  |  | шт./кг. |  |  | 1/0,83 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 599. |  | Дозатор VM-P 345 |  |  | шт./кг. |  |  | 1/1,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 600. |  | Металлическая щетка VMZ-STB M10 |  |  | шт./кг. |  |  | 1/0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 601. |  | Общая масса: |  |  | т. |  |  | 16,48894 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 602. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  | 603. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-ОВ2.ВР |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
|  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 9 |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 604. |  | Комплект крепления систем ПВ1-ПВ12, монтаж на высоту +4,800, в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 605. |  | Колонна К-6.6-3700-1.1-12.0 |  |  | компл./кг. |  |  | 2/642 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 606. |  | Узел прямого прохода УПП-1.1-1 |  |  | компл./кг. |  |  | 4/147,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 607. |  | Ферма Ф-6.10-8000-1.1-12.1 |  |  | компл./кг. |  |  | 1/575 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 608. |  | Ферма Ф-6.10-9000-1.1-12.1 |  |  | компл./кг. |  |  | 1/651 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 609. |  | Ферма Ф-6.10-11000-1.1-12.1 |  |  | компл./кг. |  |  | 3/2328 |  |  | 776 |  |  |  |
|  |  | 610. |  | Ферма Ф-6.10-11500-1.1-12.1 |  |  | компл./кг. |  |  | 5/4040 |  |  | 808 |  |  |  |
|  |  | 611. |  | Сборочный кондуктор СМЭ.СК-600-01.00.00 |  |  | шт./кг. |  |  | 10/26,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 612. |  | Сборочный кондуктор СМЭ.СК-600-02.00.00 |  |  | шт./кг. |  |  | 5/14,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 613. |  | Хомут вентиляционный усиленный 560 |  |  | шт./кг. |  |  | 205/135,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 614. |  | Профиль перфорированный 100х100х4-6 hdg |  |  | м./кг. |  |  | 480/5447 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 615. |  | Опорный соединитель профилей 100х100-1 |  |  | шт./кг. |  |  | 53/182,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 616. |  | Соединитель СН 100/100 |  |  | шт./кг. |  |  | 475/356,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 617. |  | Профиль ST 41/41-2.0-6 |  |  | м./кг. |  |  | 90/184,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 618. |  | Профиль ST 41/41/2.0-6 D |  |  | м./кг. |  |  | 198/811,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 619. |  | Соединитель СН 41/41 |  |  | шт./кг. |  |  | 17/3,57 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 620. |  | Монтажный крюк усиленный МКУ-2-41D ТД |  |  | шт./кг. |  |  | 110/41,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 621. |  | Консоль ST 41/41/2.5-800 |  |  | шт./кг. |  |  | 109/261,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 622. |  | Консоль ST 41/41/2.5 q-500 |  |  | шт./кг. |  |  | 56/85,12 |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  | 623. |  | Консоль ST 41/41/2.5 q-600 |  |  | шт./кг. |  |  | 4/7,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 624. |  | Консоль ST 41/41/2.5 D-1200 |  |  | шт./кг. |  |  | 16/105,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 625. |  | Опора-уголок СТ 528-523 |  |  | шт./кг. |  |  | 104/110,24 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 626. |  | Клиновой анкер С-KA+ 12/40/120 mm |  |  | шт./кг. |  |  | 520/57,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 627. |  | Клиновой анкер С-KA+ 10/30/90 mm |  |  | шт./кг. |  |  | 20/1,2 |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  | 628. |  | Болт шестигранный М10/30 |  |  | шт./кг. |  |  | 1130/29,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 629. |  | Шайба 10/125 |  |  | шт./кг. |  |  | 1350/5,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 630. |  | Быстрозажимная гайка СС-М10 |  |  | шт./кг. |  |  | 1130/33,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 631. |  | Гайка шестигранная M10 |  |  | шт./кг. |  |  | 410/4,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 632. |  | Опорная пластина ST М10 |  |  | шт./кг. |  |  | 550/44 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 633. |  | Резьбовая шпилька M8 х 1000 |  |  | м./кг. |  |  | 44/13,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 634. |  | Гайка шестигранная M8 |  |  | шт./кг. |  |  | 700/3,5 |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 635. |  | Опора СТ 21-82 |  |  | шт./кг. |  |  | 18/21,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-ОВ2.ВР |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
|  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 9 |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 636. |  | Болт шестигранный М10/120 |  |  | шт./кг. |  |  | 20/1,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 637. |  | Гайка с прессшайбой M10 |  |  | шт./кг. |  |  | 20/0,28 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 638. |  | Цинковый спрей |  |  | шт./кг. |  |  | 10/0,01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 639. |  | Уплотнитель виброизоляционный |  |  | м./кг. |  |  | 6/2,16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 640. |  | Резьбовая шпилька M12 х 1000 |  |  | м./кг. |  |  | 45/31,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 641. |  | Шайба 12/125 |  |  | шт./кг. |  |  | 450/2,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 642. |  | Гайка шестигранная M12 |  |  | шт./кг. |  |  | 900/15,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 643. |  | Декоративная крышка 41/41 |  |  | шт./кг. |  |  | 430/6,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 644. |  | Шайба 8/125 |  |  | шт./кг. |  |  | 300/0,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 645. |  | Общая масса: |  |  | т. |  |  | 16,43134 |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-ОВ2.ВР |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |