|  |  |  | № п/п | № в ЛСР | Наименование работ |  |  | Ед. изм. |  |  | Кол-во |  |  | Ссылка на чертежи, спецификации |  | Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 1. |  | Повышающие коэффициенты на стесненные условия, действующее оборудование и т. д. отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. |  | Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. |  | Монтаж системы теплоснабжения установки П1 в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-ОВ3 л.3, л.4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |  |  |
| Согласовано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. |  | Автоматический воздухоотводчик Ду=15мм Airvent |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  | 130-23-ОВ3 л.3, л.4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. |  | Кран шаровый муфтовый Ду=25мм X2777 |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  | 130-23-ОВ3 л.3, л.4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. |  | Труба стальная Ø32х3,0 ГОСТ 10704-91 |  |  | п.м. |  |  | 40 |  |  | 130-23-ОВ3 л.3, л.4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. |  | Изоляция d=13мм Трубки ТЕПЛОФЛЕКС®: |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-ОВ3 л.3, л.4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. |  | ∅32 |  |  | п.м./м³ |  |  | 40/0,074 |  |  | 130-23-ОВ3 л.3, л.4, 130-23-ОВ3.СО |  | (3,14*(((32+2*13)/1000)²-(32/1000)²)/4)*40=0,074м³ |  |  |  |
|  |  |  | 9. |  | Уголок 90° (сталь) Ø32х3 ГОСТ 10704-91 |  |  | шт. |  |  | 10 |  |  | 130-23-ОВ3 л.3, л.4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10. |  | Хомут металлический с гайкой и шпилькой- шурупом Humalt D=32мм |  |  | шт. |  |  | 20 |  |  | 130-23-ОВ3 л.3, л.4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11. |  | Кран шаровой Ду15 Techno-A 1/2 |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  | 130-23-ОВ3 л.3, л.4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-ОВ3.ВР2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4. Капитальный ремонт |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Разраб. |  |  | Гречишкин |  |  |  | 22.02.24 |  | АБК. Вентиляция и кондиционирование |  | Стадия | Лист | Листов |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  | Провер. |  |  | Лемехов |  |  |  | 22.02.24 |  |  |  | Р | 1 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ведомость объемов общестроительных работ. Отопление, вентиляция и кондиционирование |  | ООО НПП «ОВИСТ» |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ГИП |  |  | Зайчиков |  |  |  | 22.02.24 |  |  |  |  |  |  |

|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 9 |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12. |  | Гильза стальная ∅50х500 |  |  | шт. |  |  | 6 |  |  | 130-23-ОВ3 л.3, л.4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 13. |  | Грунтовка для системы отопления |  |  | кг. |  |  | 15 |  |  | 130-23-ОВ3 л.3, л.4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 14. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15. |  | Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16. |  | Монтаж системы вентиляции П1 на отметку +9,900 в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 17. |  | Канальный вентилятор: L=7690м3, Р=400Па Канал-КВАРК-П-90-50-40-2-380, масса 81,4 кг |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 18. |  | Канальный фильтр G4 Канал-ФКП-90-50-G4, масса 22,2 кг. |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 19. |  | Клапан воздушный с электроприводом Канал-ГЕРМИК-С-90-50-Н-M220 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 20. |  | Гибкая вставка Канал-ГКВ-90-50 |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 21. |  | Канальный воздухонагреватель N=126кВт (теплоноситель T=95-70°С) Канал-КВН-90- 50-3, масса 19,1 кг |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22. |  | Узел регулирующий ВЕКТОР-5-Ш-3-П-С+ |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 23. |  | Шумоглушитель Канал-ГКП-90-50 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24. |  | Противопожарный клапан с электроприводом КПУ-1Н-О-Н-400x250- 2*ф- МВ220-СН-КК-0-0-0-0-0 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 25. |  | Противопожарный клапан с электроприводом КПУ-1Н-О-Н-300x400- 2*ф-МВ220-СН-КК-0-0-0-0-0 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 26. |  | Противопожарный клапан с электроприводом КПУ-1Н-О-Н-300x200- 2*ф-МВ220-СН-КК-0-0-0-0-0 |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-ОВ3.ВР2 |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 9 |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 27. |  | Противопожарный клапан с электроприводом КПУ-1Н-О-Н-200x200- 2*ф-МВ220-СН-КК-0-0-0-0-0 |  |  | шт. |  |  | 3 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 28. |  | Противопожарный клапан с электроприводом КПУ-1Н-О-Н-200x150- 2*ф-МВ220-СН-КК-0-0-0-0-0 |  |  | шт. |  |  | 6 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 29. |  | Противопожарный клапан с электроприводом КПУ-1Н-О-Н-200x100- 2*ф-МВ220-СН-КК-0-0-0-0-0 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 30. |  | Противопожарный клапан с электроприводом КПУ-1Н-О-Н-100x100- 2*ф-МВ220-СН-КК-0-0-0-0-0 |  |  | шт. |  |  | 3 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 31. |  | Огнезащитное покрытие для воздуховодов EI30 «ОГНЕМАТ® Вент» |  |  | м² |  |  | 290 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 32. |  | Утеплитель для воздуховодов 50 мм Isover |  |  | м²/м³ |  |  | 2,8/0,14 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  | 2,8*0,05=0,14 м³ |  |
|  |  | 33. |  | Люк вентиляционный 200х100 мм ЛВ1 - ПРВ-21 |  |  | шт. |  |  | 28 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 34. |  | Лючок для замера параметров воздуха ЛП1 - А1К151.000 серия А9-57 |  |  | шт. |  |  | 30 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 35. |  | Дроссель-клапан ДК-200х200 |  |  | шт. |  |  | 4 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 36. |  | Дроссель-клапан ДК-200х150 |  |  | шт. |  |  | 4 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 37. |  | Дроссель-клапан ДК-200х100 |  |  | шт. |  |  | 11 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 38. |  | Дроссель-клапан ДК-100х100 |  |  | шт. |  |  | 9 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 39. |  | Решетка наружная РОН230 900х500 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 40. |  | Решетка вентиляционная РОН120 300х100 |  |  | шт. |  |  | 39 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 41. |  | Решетка вентиляционная РОН120 100х100 |  |  | шт. |  |  | 35 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 42. |  | Отвод 90° из оцинкованной стали б=0,5 мм 400х300 0,85 м2 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  | 0,85 |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-ОВ3.ВР2 |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 9 |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 43. |  | Отвод 90° из оцинкованной стали б=0,5 мм 400х250 0,79 м2 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 44. |  | Отвод 90° из оцинкованной стали б=0,5 мм 300х200 0,53 м2 |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 45. |  | Отвод 90° из оцинкованной стали б=0,5 мм 200х200 0,36 м2 |  |  | шт. |  |  | 6 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 46. |  | Отвод 90° из оцинкованной стали б=0,5 мм 200х150 0,32 м2 |  |  | шт. |  |  | 9 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 47. |  | Отвод 90° из оцинкованной стали б=0,5 мм 200х100 0,27 м2 |  |  | шт. |  |  | 10 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 48. |  | Отвод 90° из оцинкованной стали б=0,5 мм 100х100 0,15 м2 |  |  | шт. |  |  | 7 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 49. |  | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм 900x500/700х500 L=400 1,31 м2 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 50. |  | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм 700x500/700х400 L=400 1,15 м2 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 51. |  | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм 700x400/500х400 L=300 0,81 м2 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 52. |  | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм 500x400/300х300 L=300 0,61 м2 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
| Взам. инв. № |  | 53. |  | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм 400x300/200х150 L=300 0,43 м2 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 54. |  | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм 400x250/200х150 L=300 0,41 м2 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 55. |  | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм 300x200/200х150 L=300 0,34 м2 |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 56. |  | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм 300x300/200х200 L=300 0,40 м2 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 57. |  | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм 300x250/200х200 L=300 0,38 м2 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 58. |  | Переход из оцинкованной стали б=0,5 мм 200x200/200х100 L=300 0,28 м2 |  |  | шт. |  |  | 3 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-ОВ3.ВР2 |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 9 |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 59. |  | Переход из оцинкованной стали б=0,5 мм 200x150/200х100 L=300 0,26 м2 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 60. |  | Переход из оцинкованной стали б=0,5 мм 200x150/100х100 L=300 0,22 м2 |  |  | шт. |  |  | 4 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 61. |  | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм 900x500 ГОСТ 14918-2020 |  |  | п.м./м² |  |  | 36/100,8 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  | ((900+500)*2/1000)*36=100,8м² |  |
|  |  | 62. |  | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм 700x500 ГОСТ 14918-2020 |  |  | п.м./м² |  |  | 16/38,4 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  | ((700+500)*2/1000)*16=38,4м² |  |
|  |  | 63. |  | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм 700х400 ГОСТ 14918-2020 |  |  | п.м./м² |  |  | 19/41,8 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  | ((700+400)*2/1000)*19=41,8м² |  |
|  |  | 64. |  | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм 500х400 ГОСТ 14918-2020 |  |  | п.м./м² |  |  | 34/61,2 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  | ((500+400)*2/1000)*34=61,2м² |  |
|  |  | 65. |  | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм 400x300 ГОСТ 14918-2020 |  |  | п.м./м² |  |  | 5/6,3 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  | ((400+300)*2/1000)*5=6,3м² |  |
|  |  | 66. |  | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм 400x250 ГОСТ 14918-2020 |  |  | п.м./м² |  |  | 5/5,85 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  | ((400+250)*2/1000)*5=5,85м² |  |
|  |  | 67. |  | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм 300х300 ГОСТ 14918-2020 |  |  | п.м./м² |  |  | 12/14,4 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  | ((300+300)*2/1000)*12=14,4м² |  |
|  |  | 68. |  | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм 300x250 ГОСТ 14918-2020 |  |  | п.м./м² |  |  | 2/2,2 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  | ((300+250)*2/1000)*2=2,2м² |  |
|  |  | 69. |  | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм 300x200 ГОСТ 14918-2020 |  |  | п.м./м² |  |  | 9/9 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  | ((300+200)*2/1000)*9=9м² |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 70. |  | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5 мм 200х200 ГОСТ 14918-2020 |  |  | п.м./м² |  |  | 44/35,52 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  | ((200+200)*2/1000)*44=35,52м² |  |
|  |  | 71. |  | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5 мм 200х150 ГОСТ 14918-2020 |  |  | п.м./м² |  |  | 50/34,93 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  | ((200+150)*2/1000)*50=34,93м² |  |
|  |  | 72. |  | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5 мм 200х100 ГОСТ 14918-2020 |  |  | п.м./м² |  |  | 45/27,24 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  | ((200+100)*2/1000)*45=27,24м² |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 73. |  | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5 мм 100х100 ГОСТ 14918-2020 |  |  | п.м./м² |  |  | 43/17,28 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  | ((100+100)*2/1000)*43=17,28м² |  |
|  |  | 74. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 75. |  | Монтаж системы вентиляции В1 на отметку +9,900 в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 76. |  | Канальный вентилятор: L=2240м3, Р=450Па Канал-ПКВ-Ш-60-35-4-380, массой 42 кг |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-ОВ3.ВР2 |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 9 |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 77. |  | Шумоглушитель Канал-ГКП-60-35, массой 37 кг |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 78. |  | Противопожарный клапан с электроприводом КПУ-1Н-О-Н-600x350- 2*ф-МВ220-СН-КК-0-0-0-0-0 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 79. |  | Противопожарный клапан с электроприводом КПУ-1Н-О-Н-200x150- 2*ф-МВ220-СН-КК-0-0-0-0-0 |  |  | шт. |  |  | 8 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 80. |  | Противопожарный клапан с электроприводом КПУ-1Н-О-Н-200x100- 2*ф-МВ220-СН-КК-0-0-0-0-0 |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 81. |  | Противопожарный клапан с электроприводом КПУ-1Н-О-Н-100x100- 2*ф-МВ220-СН-КК-0-0-0-0-0 |  |  | шт. |  |  | 6 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 82. |  | Огнезащитное покрытие для воздуховодов EI30 «ОГНЕМАТ® Вент» |  |  | м² |  |  | 200 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 83. |  | Люк вентиляционный 200х100 мм ЛВ1 - ПРВ-21 |  |  | шт. |  |  | 9 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 84. |  | Лючок для замера параметров воздуха ЛП1 - А1К151.000 серия А9-57 |  |  | шт. |  |  | 11 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 85. |  | Дроссель-клапан ДК-200х150 |  |  | шт. |  |  | 4 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 86. |  | Дроссель-клапан ДК-200х100 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 87. |  | Дроссель-клапан ДК-100х100 |  |  | шт. |  |  | 8 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 88. |  | Решетка вентиляционная РОН120 100х100 |  |  | шт. |  |  | 14 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 89. |  | Решетка вентиляционная РОН120 300х100 |  |  | шт. |  |  | 12 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 90. |  | Зонт вентиляционный 600х350 Серия 5.904- 51 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 91. |  | Отвод 90° из оцинкованной стали б=0,5 мм 100х100 0,15 м2 |  |  | шт. |  |  | 14 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 92. |  | Отвод 90° из оцинкованной стали б=0,5 мм 200х100 0,27 м2 |  |  | шт. |  |  | 3 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 93. |  | Отвод 90° из оцинкованной стали б=0,5 мм 200х150 0,32 м2 |  |  | шт. |  |  | 12 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 94. |  | Отвод 90° из оцинкованной стали б=0,7 мм 600х350 1,46 м2 |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-ОВ3.ВР2 |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 9 |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 95. |  | Переход из оцинкованной стали б=0,5 мм 200x100/100х100 L=300 0,20 м2 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 96. |  | Переход из оцинкованной стали б=0,5 мм 200x150/100x100 L=300 0,22 м2 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 97. |  | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм 300x200/100x100 L=300 0,29 м2 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 98. |  | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм 400x200/300x200 L=300 0,44 м2 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 99. |  | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм 500x300/400x200 L=300 0,57 м2 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 100. |  | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм 600x350/500x300 L=300 0,70 м2 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 101. |  | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5 мм 100х100 ГОСТ 14918-2020 |  |  | п.м./м² |  |  | 71/28,24 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  | ((100+100)*2/1000)*71=28,24м² |  |
|  |  | 102. |  | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5 мм 200х100 ГОСТ 14918-2020 |  |  | п.м./м² |  |  | 15/8,9 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  | ((200+100)*2/1000)*15=8,9м² |  |
|  |  | 103. |  | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5 мм 200х150 ГОСТ 14918-2020 |  |  | п.м./м² |  |  | 60/41,72 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  | ((200+150)*2/1000)*60=41,72м² |  |
|  |  | 104. |  | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм 300х200 ГОСТ 14918-2020 |  |  | п.м./м² |  |  | 21/21 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  | ((300+200)*2/1000)*21=21м² |  |
|  |  | 105. |  | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм 400х200 ГОСТ 14918-2020 |  |  | п.м./м² |  |  | 46/55,2 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  | ((400+200)*2/1000)*46=55,2м² |  |
|  |  | 106. |  | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм 500х300 ГОСТ 14918-2020 |  |  | п.м./м² |  |  | 30/48 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  | ((500+300)*2/1000)*30=48м² |  |
|  |  | 107. |  | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм 600х350 ГОСТ 14918-2020 |  |  | п.м./м² |  |  | 19/36,1 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  | ((600+350)*2/1000)*19=36,1м² |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 108. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 109. |  | Монтаж системы вентиляции В2 на отметку +9,900 в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 110. |  | Канальный вентилятор: L=5460м3, Р=500Па Канал-ПКВ-Ш-90-50-6-380, массой 90 кг. |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 111. |  | Шумоглушитель Канал-ГКП-60-35 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 112. |  | Противопожарный клапан с электроприводом КПУ-1Н-О-Н-900x500- 2*ф-МВ220-СН-КК-0-0-0-0-0 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  | 2,8 |  |
|  |  | 113. |  | Противопожарный клапан с электроприводом КПУ-1Н-О-Н-300x200- 2*ф-МВ220-СН-КК-0-0-0-0-0 |  |  | шт. |  |  | 4 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  | 1 |  |
| Инв. № подл. |  | 114. |  | Противопожарный клапан с |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-ОВ3.ВР2 |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 9 |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | электроприводом КПУ-1Н-О-Н-200x200- 2*ф-МВ220-СН-КК-0-0-0-0-0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-ОВ3.СО |  | 0,8 |  |
|  |  | 115. |  | Противопожарный клапан с электроприводом КПУ-1Н-О-Н-200x150- 2*ф-МВ220-СН-КК-0-0-0-0-0 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  | 0,7 |  |
|  |  | 116. |  | Противопожарный клапан с электроприводом КПУ-1Н-О-Н-200x100- 2*ф-МВ220-СН-КК-0-0-0-0-0 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  | 0,6 |  |
|  |  | 117. |  | Огнезащитное покрытие для воздуховодов EI30 «ОГНЕМАТ® Вент» |  |  | м² |  |  | 270 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 118. |  | Люк вентиляционный 200х100 мм ЛВ1 - ПРВ-21 |  |  | шт. |  |  | 16 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 119. |  | Лючок для замера параметров воздуха ЛП1 - А1К151.000 серия А9-57 |  |  | шт. |  |  | 18 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 120. |  | Дроссель-клапан ДК-300х200 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 121. |  | Дроссель-клапан ДК-200х200 |  |  | шт. |  |  | 3 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 122. |  | Дроссель-клапан ДК-200х100 |  |  | шт. |  |  | 9 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 123. |  | Дроссель-клапан ДК-100х100 |  |  | шт. |  |  | 3 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 124. |  | Решетка вентиляционная РОН120 100х100 |  |  | шт. |  |  | 21 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 125. |  | Решетка вентиляционная РОН120 300х100 |  |  | шт. |  |  | 27 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 126. |  | Зонт вентиляционный 900х500 Серия 5.904- 51 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 127. |  | Отвод 90° из оцинкованной стали б=0,5 мм 100х100 0,15 м2 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 128. |  | Отвод 90° из оцинкованной стали б=0,5 мм 200х100 0,27 м2 |  |  | шт. |  |  | 7 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 129. |  | Отвод 90° из оцинкованной стали б=0,5 мм 200х150 0,32 м2 |  |  | шт. |  |  | 5 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 130. |  | Отвод 90° из оцинкованной стали б=0,5 мм 200х200 0,36 м2 |  |  | шт. |  |  | 9 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 131. |  | Отвод 90° из оцинкованной стали б=0,7 мм 300х200 0,53 м2 |  |  | шт. |  |  | 16 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 132. |  | Отвод 90° из оцинкованной стали б=0,7 мм 900х500 2,81 м2 |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-ОВ3.ВР2 |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 9 |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 133. |  | Переход из оцинкованной стали б=0,5 мм 200x100/100x100 L=300 0,20 м2 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 134. |  | Переход из оцинкованной стали б=0,5 мм 200x200/200x100 L=300 0,28 м2 |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 135. |  | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм 300x200/200x100 L=300 0,32 м2 |  |  | шт. |  |  | 3 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 136. |  | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм 300x200/200x200 L=300 0,36 м2 |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 137. |  | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм 400x300/200x300 L=300 0,49 м2 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 138. |  | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм 500x300/400x300 L=300 0,60 м2 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 139. |  | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм 500x500/500x300 L=300 0,70 м2 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 140. |  | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм 800x500/500x500 L=400 1,18 м2 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 141. |  | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм 900x500/800x500 L=400 1,35 м2 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 142. |  | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5 мм 100х100 ГОСТ 14918-2020 |  |  | п.м./м² |  |  | 7/2,6 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  | ((100+100)*2/1000)*7=2,6м² |  |
|  |  | 143. |  | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5 мм 200х100 ГОСТ 14918-2020 |  |  | п.м./м² |  |  | 44/26,6 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  | ((200+100)*2/1000)*44=26,6м² |  |
|  |  | 144. |  | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5 мм 200х150 ГОСТ 14918-2020 |  |  | п.м./м² |  |  | 12/8,4 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  | ((200+150)*2/1000)*12=8,4м² |  |
|  |  | 145. |  | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5 мм 200х200 ГОСТ 14918-2020 |  |  | п.м./м² |  |  | 31/24,6 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  | ((200+200)*2/1000)*31=24,6м² |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 146. |  | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм 300х200 ГОСТ 14918-2020 |  |  | п.м./м² |  |  | 57/56,5 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  | ((300+200)*2/1000)*57=56,5м² |  |
|  |  | 147. |  | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм 400х300 ГОСТ 14918-2020 |  |  | п.м./м² |  |  | 12/16,8 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  | ((400+300)*2/1000)*12=16,8м² |  |
|  |  | 148. |  | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм 500х300 ГОСТ 14918-2020 |  |  | п.м./м² |  |  | 22/35,2 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  | ((500+300)*2/1000)*22=35,2м² |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 149. |  | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм 500х500 ГОСТ 14918-2020 |  |  | п.м./м² |  |  | 12/24 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  | ((500+500)*2/1000)*12=24м² |  |
|  |  | 150. |  | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм 800х500 ГОСТ 14918-2020 |  |  | п.м./м² |  |  | 32/83,2 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  | ((800+500)*2/1000)*32=83,2м² |  |
|  |  | 151. |  | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм 900х500 ГОСТ 14918-2020 |  |  | п.м./м² |  |  | 12/33,6 |  |  | 130-23-ОВ3 л.2-4, 130-23-ОВ3.СО |  | ((900+500)*2/1000)*12=33,6м² |  |
|  |  | 152. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 153. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-ОВ3.ВР2 |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 9 |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 154. |  | Монтаж крепления вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 155. |  | Резьбовая шпилька M10 х 1000 |  |  | шт./кг. |  |  | 1046/511,5 |  |  | 130-23-ОВ3 л.6-8, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 156. |  | Анкер забивной латунный М10 |  |  | шт./кг. |  |  | 128/0,128 |  |  | 130-23-ОВ3 л.6-8, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 157. |  | Гайка шестигранная M10 |  |  | шт./кг. |  |  | 5697/56,97 |  |  | 130-23-ОВ3 л.6-8, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 158. |  | Шайба 10/9021 |  |  | шт./кг. |  |  | 326/3,6 |  |  | 130-23-ОВ3 л.6-8, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 159. |  | Профиль ST 41/41-2.0-6 |  |  | м/кг. |  |  | 294/602,7 |  |  | 130-23-ОВ3 л.6-8, 130-23-ОВ3.СО |  | Было КП ООО "СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК" № СЭER-073194 от 12.03.2024 г., но на систему ОВ1, нужно либо новое КП на объем ОВ3, либо добавить объем к основному КП |  |
|  |  | 160. |  | Декоративная крышка 41/41 |  |  | шт./кг. |  |  | 4223/63,4 |  |  | 130-23-ОВ3 л.6-8, 130-23-ОВ3.СО |  | Было КП ООО "СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК" № СЭER-073194 от 12.03.2024 г., но на систему ОВ1, нужно либо новое КП на объем ОВ3, либо добавить объем к основному КП |  |
|  |  | 161. |  | Скоба-зажим U 41 М10 (41-82) |  |  | шт./кг. |  |  | 116/48,7 |  |  | 130-23-ОВ3 л.6-8, 130-23-ОВ3.СО |  | Было КП ООО "СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК" № СЭER-073194 от 12.03.2024 г., но на систему ОВ1, нужно либо новое КП на объем ОВ3, либо добавить объем к основному КП |  |
|  |  | 162. |  | Быстрозажимная гайка СС-М10 |  |  | шт./кг. |  |  | 907/27,2 |  |  | 130-23-ОВ3 л.6-8, 130-23-ОВ3.СО |  | Было КП ООО "СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК" № СЭER-073194 от 12.03.2024 г., но на систему ОВ1, нужно либо новое КП на объем ОВ3, либо добавить объем к основному КП |  |
|  |  | 163. |  | Опорная пластина ST М10 |  |  | шт./кг. |  |  | 5355/428,4 |  |  | 130-23-ОВ3 л.6-8, 130-23-ОВ3.СО |  | Было КП ООО "СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК" № СЭER-073194 от 12.03.2024 г., но на систему ОВ1, нужно либо новое КП на объем ОВ3, либо добавить объем к основному КП |  |
|  |  | 164. |  | Шайба 10/125 |  |  | шт./кг. |  |  | 5982/23,93 |  |  | 130-23-ОВ3 л.6-8, 130-23-ОВ3.СО |  | Было КП ООО "СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК" № СЭER-073194 от 12.03.2024 г., но на систему ОВ1, нужно либо новое КП на объем ОВ3, либо добавить объем к основному КП |  |
|  |  | 165. |  | Профиль ST 41/41/2.0-6 D |  |  | м/кг. |  |  | 912/3739,2 |  |  | 130-23-ОВ3 л.6-8, 130-23-ОВ3.СО |  | Было КП ООО "СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК" № СЭER-073194 от 12.03.2024 г., но на систему ОВ1, нужно либо новое КП на объем ОВ3, либо добавить объем к основному КП |  |
|  |  | 166. |  | Опора-уголок СТ 528-523 |  |  | шт./кг. |  |  | 151/160,1 |  |  | 130-23-ОВ3 л.6-8, 130-23-ОВ3.СО |  | Было КП ООО "СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК" № СЭER-073194 от 12.03.2024 г., но на систему ОВ1, нужно либо новое КП на объем ОВ3, либо добавить объем к основному КП |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 167. |  | Соединитель СН 41/41 |  |  | шт./кг. |  |  | 151/31,7 |  |  | 130-23-ОВ3 л.6-8, 130-23-ОВ3.СО |  | Было КП ООО "СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК" № СЭER-073194 от 12.03.2024 г., но на систему ОВ1, нужно либо новое КП на объем ОВ3, либо добавить объем к основному КП |  |
|  |  | 168. |  | Болт шестигранный М10/30 |  |  | шт./кг. |  |  | 907/23,6 |  |  | 130-23-ОВ3 л.6-8, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 169. |  | Перфолента 17ммx0,5мм в рулоне по 25м |  |  | шт./кг. |  |  | 14/16,6 |  |  | 130-23-ОВ3 л.6-8, 130-23-ОВ3.СО |  | Было КП ООО "СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК" № СЭER-073194 от 12.03.2024 г., но на систему ОВ1, нужно либо новое КП на объем ОВ3, либо добавить объем к основному КП |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 170. |  | Консоль ST 41/41/2.5 D-700 |  |  | шт./кг. |  |  | 151/610,04 |  |  | 130-23-ОВ3 л.6-8, 130-23-ОВ3.СО |  | Было КП ООО "СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК" № СЭER-073194 от 12.03.2024 г., но на систему ОВ1, нужно либо новое КП на объем ОВ3, либо добавить объем к основному КП |  |
|  |  | 171. |  | Винт М6 х 20 |  |  | шт./кг. |  |  | 712/4,984 |  |  | 130-23-ОВ3 л.6-8, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 172. |  | Шайба 6 125 |  |  | шт./кг. |  |  | 712/7,12 |  |  | 130-23-ОВ3 л.6-8, 130-23-ОВ3.СО |  | Было КП ООО "СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК" № СЭER-073194 от 12.03.2024 г., но на систему ОВ1, нужно либо новое КП на объем ОВ3, либо добавить объем к основному КП |  |
|  |  | 173. |  | Быстрозажимная гайка СС-М6 |  |  | шт./кг. |  |  | 712/21,4 |  |  | 130-23-ОВ3 л.6-8, 130-23-ОВ3.СО |  | Было КП ООО "СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК" № СЭER-073194 от 12.03.2024 г., но на систему ОВ1, нужно либо новое КП на объем ОВ3, либо добавить объем к основному КП |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 174. |  | Клиновой анкер С-KA+10/50/115 mm |  |  | шт./кг. |  |  | 353/24,7 |  |  | 130-23-ОВ3 л.6-8, |  | Было КП ООО "СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК" № СЭER-073194 от 12.03.2024 г., но на систему ОВ1, нужно либо новое КП на объем ОВ3, либо добавить объем к основному КП |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-ОВ3.ВР2 |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 9 |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 175. |  | Профиль ST 41/62/2.5-6 D |  |  | м/кг. |  |  | 750/5010 |  |  | 130-23-ОВ3 л.6-8, 130-23-ОВ3.СО |  | Было КП ООО "СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК" № СЭER-073194 от 12.03.2024 г., но на систему ОВ1, нужно либо новое КП на объем ОВ3, либо добавить объем к основному КП |  |
|  |  | 176. |  | Шарнирный подвес М10Х100 |  |  | шт./кг. |  |  | 101/17,3 |  |  | 130-23-ОВ3 л.6-8, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 177. |  | Общая масса: |  |  | кг. |  |  | 11433,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 178. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 179. |  | Монтаж системы кондиционирования К1 в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 180. |  | VRV-система кондиционирования, с настенным внутренним блоком: |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-ОВ3 л.5, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 181. |  | Внутренний блок FTXM35R |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  | 130-23-ОВ3 л.5, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 182. |  | Внутренний блок FTXM50R |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  | 130-23-ОВ3 л.5, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 183. |  | Наружный блок RXYSCQ6TV1 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  | 130-23-ОВ3 л.5, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 184. |  | ИК-пульт управления |  |  | шт. |  |  | 3 |  |  | 130-23-ОВ3 л.5, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 185. |  | Медные трубки в негорючей изоляции: |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-ОВ3 л.5, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 186. |  | ∅9,5 мм (жидкость) |  |  | п.м. |  |  | 10 |  |  | 130-23-ОВ3 л.5, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 187. |  | ∅19мм (газ) |  |  | п.м. |  |  | 10 |  |  | 130-23-ОВ3 л.5, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 188. |  | ∅6,4 мм (жидкость) |  |  | п.м. |  |  | 32 |  |  | 130-23-ОВ3 л.5, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 189. |  | ∅9,5мм (газ) |  |  | п.м. |  |  | 17 |  |  | 130-23-ОВ3 л.5, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 190. |  | ∅12,7мм (газ) |  |  | п.м. |  |  | 15 |  |  | 130-23-ОВ3 л.5, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 191. |  | Монтажный комплект к блокам |  |  | компл. |  |  | 3 |  |  | 130-23-ОВ3 л.5, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 192. |  | Помпа дренажная для кондиционера Aspen Mini Aqua Silent+ |  |  | шт. |  |  | 3 |  |  | 130-23-ОВ3 л.5, 130-23-ОВ3.СО |  | Есть КП от ООО "ГК «Фаворит-Климат» по ОВ1, либо сделать новое отдельное КП, либо добавить объем из ОВ3 |  |
|  |  | 193. |  | Подставка оцинкованная под кондиционер (для наружного блока) на пол |  |  | компл. |  |  | 1 |  |  | 130-23-ОВ3 л.5, 130-23-ОВ3.СО |  | Есть КП от ООО "ГК «Фаворит-Климат» по ОВ1, либо сделать новое отдельное КП, либо добавить объем из ОВ3 |  |
|  |  | 194. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  | 195. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-ОВ3.ВР2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 9 |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 196. |  | Монтаж системы кондиционирования К2 в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 197. |  | VRV-система кондиционирования, с настенным внутренним блоком: |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-ОВ3 л.5, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 198. |  | Внутренний блок FTXM35R |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  | 130-23-ОВ3 л.5, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 199. |  | Внутренний блок FTXM25R |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  | 130-23-ОВ3 л.5, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 200. |  | Наружный блок RXYSCQ5TV1 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  | 130-23-ОВ3 л.5, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 201. |  | ИК-пульт управления |  |  | шт. |  |  | 4 |  |  | 130-23-ОВ3 л.5, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 202. |  | Медные трубки в негорючей изоляции: |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-ОВ3 л.5, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 203. |  | ∅9,5 мм (жидкость) |  |  | п.м. |  |  | 10 |  |  | 130-23-ОВ3 л.5, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 204. |  | ∅15,9мм (газ) |  |  | п.м. |  |  | 10 |  |  | 130-23-ОВ3 л.5, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 205. |  | ∅6,4 мм (жидкость) |  |  | п.м. |  |  | 22 |  |  | 130-23-ОВ3 л.5, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 206. |  | ∅9,5мм (газ) |  |  | п.м. |  |  | 14 |  |  | 130-23-ОВ3 л.5, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 207. |  | ∅12,7мм (газ) |  |  | п.м. |  |  | 8 |  |  | 130-23-ОВ3 л.5, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 208. |  | Монтажный комплект к блокам |  |  | компл. |  |  | 4 |  |  | 130-23-ОВ3 л.5, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 209. |  | Помпа дренажная для кондиционера Aspen Mini Aqua Silent+ |  |  | шт. |  |  | 4 |  |  | 130-23-ОВ3 л.5, 130-23-ОВ3.СО |  | Есть КП от ООО "ГК «Фаворит-Климат» по ОВ1, либо сделать новое отдельное КП, либо добавить объем из ОВ3 |  |
|  |  | 210. |  | Подставка оцинкованная под кондиционер (для наружного блока) на пол |  |  | компл. |  |  | 1 |  |  | 130-23-ОВ3 л.5, 130-23-ОВ3.СО |  | Есть КП от ООО "ГК «Фаворит-Климат» по ОВ1, либо сделать новое отдельное КП, либо добавить объем из ОВ3 |  |
|  |  | 211. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 212. |  | Монтаж системы кондиционирования К3 в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 213. |  | VRV-система кондиционирования, с настенным внутренним блоком: |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-ОВ3 л.5, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 214. |  | Внутренний блок FTXM25R |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  | 130-23-ОВ3 л.5, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 215. |  | Внутренний блок FTXM50R |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  | 130-23-ОВ3 л.5, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 216. |  | Внутренний блок FTXM35R |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  | 130-23-ОВ3 л.5, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-ОВ3.ВР2 |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 9 |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 217. |  | Наружный блок RXYSCQ4TV1 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  | 130-23-ОВ3 л.5, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 218. |  | ИК-пульт управления |  |  | шт. |  |  | 3 |  |  | 130-23-ОВ3 л.5, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 219. |  | Медные трубки в негорючей изоляции: |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-ОВ3 л.5, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 220. |  | ∅9,5 мм (жидкость) |  |  | п.м. |  |  | 15 |  |  | 130-23-ОВ3 л.5, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 221. |  | ∅19мм (газ) |  |  | п.м. |  |  | 15 |  |  | 130-23-ОВ3 л.5, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 222. |  | ∅6,4 мм (жидкость) |  |  | п.м. |  |  | 20 |  |  | 130-23-ОВ3 л.5, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 223. |  | ∅9,5мм (газ) |  |  | п.м. |  |  | 20 |  |  | 130-23-ОВ3 л.5, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 224. |  | Монтажный комплект к блокам |  |  | компл. |  |  | 3 |  |  | 130-23-ОВ3 л.5, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 225. |  | Помпа дренажная для кондиционера Aspen Mini Aqua Silent+ |  |  | шт. |  |  | 3 |  |  | 130-23-ОВ3 л.5, 130-23-ОВ3.СО |  | Есть КП от ООО "ГК «Фаворит-Климат» по ОВ1, либо сделать новое отдельное КП, либо добавить объем из ОВ3 |  |
|  |  | 226. |  | Подставка оцинкованная под кондиционер (для наружного блока) на пол |  |  | компл. |  |  | 1 |  |  | 130-23-ОВ3 л.5, 130-23-ОВ3.СО |  | Есть КП от ООО "ГК «Фаворит-Климат» по ОВ1, либо сделать новое отдельное КП, либо добавить объем из ОВ3 |  |
|  |  | 227. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 228. |  | Монтаж системы кондиционирования К4 в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  | 229. |  | VRV-система кондиционирования, с настенным внутренним блоком: |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-ОВ3 л.5, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 230. |  | Внутренний блок FTXM35R |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  | 130-23-ОВ3 л.5, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 231. |  | Внутренний блок FTXM50R |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  | 130-23-ОВ3 л.5, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
| Подп. и дата |  | 232. |  | Наружный блок RXYSCQ5TV1 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  | 130-23-ОВ3 л.5, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 233. |  | ИК-пульт управления |  |  | шт. |  |  | 3 |  |  | 130-23-ОВ3 л.5, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 234. |  | Медные трубки в негорючей изоляции: |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-ОВ3 л.5, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 235. |  | ∅9,5 мм (жидкость) |  |  | п.м. |  |  | 15 |  |  | 130-23-ОВ3 л.5, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 236. |  | ∅19мм (газ) |  |  | п.м. |  |  | 15 |  |  | 130-23-ОВ3 л.5, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-ОВ3.ВР2 |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 9 |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 237. |  | ∅6,4 мм (жидкость) |  |  | п.м. |  |  | 20 |  |  | 130-23-ОВ3 л.5, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 238. |  | ∅9,5мм (газ) |  |  | п.м. |  |  | 20 |  |  | 130-23-ОВ3 л.5, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 239. |  | Монтажный комплект к блокам |  |  | компл. |  |  | 3 |  |  | 130-23-ОВ3 л.5, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 240. |  | Помпа дренажная для кондиционера Aspen Mini Aqua Silent+ |  |  | шт. |  |  | 3 |  |  | 130-23-ОВ3 л.5, 130-23-ОВ3.СО |  | Есть КП от ООО "ГК «Фаворит-Климат» по ОВ1, либо сделать новое отдельное КП, либо добавить объем из ОВ3 |  |
|  |  | 241. |  | Подставка оцинкованная под кондиционер (для наружного блока) на пол |  |  | компл. |  |  | 1 |  |  | 130-23-ОВ3 л.5, 130-23-ОВ3.СО |  | Есть КП от ООО "ГК «Фаворит-Климат» по ОВ1, либо сделать новое отдельное КП, либо добавить объем из ОВ3 |  |
|  |  | 242. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 243. |  | Монтаж системы кондиционирования К5 в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 244. |  | VRV-система кондиционирования, с настенным внутренним блоком: |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-ОВ3 л.5, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 245. |  | Внутренний блок FTXM35R |  |  | шт. |  |  | 3 |  |  | 130-23-ОВ3 л.5, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 246. |  | Наружный блок RXYSCQ4TV1 |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  | 130-23-ОВ3 л.5, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 247. |  | ИК-пульт управления |  |  | шт. |  |  | 3 |  |  | 130-23-ОВ3 л.5, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 248. |  | Медные трубки в негорючей изоляции: |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-ОВ3 л.5, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 249. |  | ∅9,5 мм (жидкость) |  |  | п.м. |  |  | 10 |  |  | 130-23-ОВ3 л.5, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 250. |  | ∅19мм (газ) |  |  | п.м. |  |  | 10 |  |  | 130-23-ОВ3 л.5, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 251. |  | ∅6,4 мм (жидкость) |  |  | п.м. |  |  | 20 |  |  | 130-23-ОВ3 л.5, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 252. |  | ∅9,5мм (газ) |  |  | п.м. |  |  | 17 |  |  | 130-23-ОВ3 л.5, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 253. |  | ∅12,7мм (газ) |  |  | п.м. |  |  | 3 |  |  | 130-23-ОВ3 л.5, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 254. |  | Монтажный комплект к блокам |  |  | компл. |  |  | 3 |  |  | 130-23-ОВ3 л.5, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 255. |  | Помпа дренажная для кондиционера Aspen Mini Aqua Silent+ |  |  | шт. |  |  | 3 |  |  | 130-23-ОВ3 л.5, 130-23-ОВ3.СО |  | Есть КП от ООО "ГК «Фаворит-Климат» по ОВ1, либо сделать новое отдельное КП, либо добавить объем из ОВ3 |  |
|  |  | 256. |  | Подставка оцинкованная под кондиционер (для наружного блока) на пол |  |  | компл. |  |  | 1 |  |  | 130-23-ОВ3 л.5, 130-23-ОВ3.СО |  | Есть КП от ООО "ГК «Фаворит-Климат» по ОВ1, либо сделать новое отдельное КП, либо добавить объем из ОВ3 |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 257. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-ОВ3.ВР2 |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 9 |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 258. |  | Монтаж дренажного трубопровода из труб: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 259. |  | Дренажный трубопровод из металлопластиковых труб ∅15 мм |  |  | п.м. |  |  | 67 |  |  | 130-23-ОВ3 л.5, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 260. |  | Дренажный трубопровод из металлопластиковых труб ∅20 мм |  |  | п.м. |  |  | 24 |  |  | 130-23-ОВ3 л.5, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 261. |  | Дренажный трубопровод из металлопластиковых труб ∅25 мм |  |  | п.м. |  |  | 25 |  |  | 130-23-ОВ3 л.5, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 262. |  | Дренажный трубопровод из металлопластиковых труб ∅32 мм |  |  | п.м. |  |  | 17 |  |  | 130-23-ОВ3 л.5, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 263. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 264. |  | Устройство изоляции дренажного трубопровода: |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-ОВ3 л.5, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 265. |  | Маты минераловатные толщиной 50 мм |  |  | м³ |  |  | 1,5 |  |  | 130-23-ОВ3 л.5, 130-23-ОВ3.СО |  |  |  |
|  |  | 266. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 267. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 268. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 269. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 270. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 271. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 272. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 273. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  | 274. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 275. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 276. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 277. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 278. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  | 279. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 280. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 281. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 282. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 283. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 284. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 285. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130-23-ОВ3.ВР2 |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |