ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

РФ, 109004, Москва, ул. Земляной вал 65 Тел.: (495) 915-24-71

Факс:(495) 915-24-71

Исх №	 от   г.

Техническому директору
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

Гафурову А.А.

КОПИЯ

Заместителю директора по эксплуатации

и безопасности производственной деятельности
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

Суханову Я.И.

О согласовании модульных зданий в 8 цеху.

Уважаемый Абдулкадир Абдурахманович

В рамках подготовки к поставке материалов и строительно-монтажным работам по титулу 130-23-АС2

«ЦЕХ № 8, РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. МЫТИЩИ, УЛ. КОЛОНЦОВА, 4. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ», просим Вас, согласовать план двух модульных зданий, RAL, техническое исполнение и класс пожарной безопасности, группа горючести Г2- ГОСТ 30402-96, степень огнестойкости-Класс IV ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18; ГОСТ 30403-96; ГОСТ 30247.1-94; СП 2.13130.2020 , (сертификат прилагается).

Модульное здание  1.

- Габаритные размеры (ДхШхВ): 6,055х4,86х5,34м

- Каркас:                             Нижняя рамка сложно-гнутый швеллер 167 мм из металла 3 мм

Верхняя рамка сложно-гнутый швеллер 221 мм из металла 3 мм

Угловые стойки, сложно-гнутые 184х184х4 мм

Потолочные лаги из «П» образного профиля толщиной 3 мм

Половые лаги из «П» образного профиля толщиной 3 мм

- Крыша каждого МБК оцинкованный гладкий лист 0,45 мм

- Дно: оцинкованный гладкий лист 0,45 мм

- Пол: ОСБ 22 мм

- Покрытие пола линолеум коммерческий цвет серая крошка

- Потолок: ЛДСП 16 мм цвет белый

- Пароизоляция: мембрана Изоспан (пол, потолок)

- Утепление: 100 мм УРСА (пол, потолок)

- Внешняя отделка: сэндвич панели (100 мм) РАЛ 9003,7024,7004,3020,5005 на выбор

- Внутренняя отделка: сэндвич панели РАЛ 9003,7024,7004,3020,5005 (100 мм) на выбор

- Окно1: ПВХ (0,8х1,4) поворотно откидное 2 шт. - откидное

- Окно2: ПВХ (0,8х1,4) поворотно откидное 5 шт.-глухое

- Окно3: ПВХ (0,8х2,0) поворотно откидное 2 шт.-откидное

- Окно4: ПВХ (0,8х2,0) поворотно откидное 6 шт.-глухое

- Дверь входная: металлическая утепленная (0,8х2,0) 2 шт.

- Электрика: щиток вводной 1 шт., кабель ВВГнг 3х2,5 на розетки и 3х2,5 на освещение, из расчёта на каждый МБК (двойные розетки 4 шт., Светодиодный светильник 2700Лм, 1200мм, IP40 2 шт., выключатель 1 шт.)

- Лестница металлическая с площадкой 2,45х1,25 и перилами – 1шт.

Схема планировки модульного здания

1 эт:                                                           2 эт:

Модульное здание  2.

| 1.Габаритные (внешние) размеры (4,885х2,43х5,34м) |  |
| --- | --- |
| 2.Крыша МБК | Оцинкованный лист фальц, 0,45 мм |
| 3.Каркас | Нижняя рамка сложно-гнутый швеллер 167 мм из металла 3 мм Верхняя рамка сложно-гнутый швеллер 221 мм из металла 3 мм Угловые стойки, сложно-гнутые 184х184х4 мм Потолочные лаги из «П» образного профиля толщиной 3 мм 8 шт. Половые лаги из «П» образного профиля толщиной 3 мм 9 шт. |
| 4.Внешняя отделка: | Сэндвич-панель (100 мм) рал 9003,7024,7004,3020,5005 на выбор |
| 5.Внутренняя отделка: | Сэндвич-панель рал 9003,7024,7004,3020,5005 на выбор |
| 6.Утеплитель: | Утепление 100 мм УРСА (пол, потолок) плотностью 15 кг/м3 |
| 7.Потолок: | ЛДСП 16 мм белого цвета |
| 8.Дно: | Оцинкованный лист 0,45 мм |
| 9.Пол: | ОСБ 22 мм +линолеум коммерческий |
| 10.Окно: | 3 шт. – ПВХ (0,8х2,0) глухое 2шт – ПВХ (0,8х2,0) откидное 1шт – ПВХ (0,8х1,4) глухое 3шт – ПВХ (0,8х1,4) откидное |
| 11.Дверь | 2 шт. - входная металлическая утепленная (0,86х2,01) |
| 12.Электропроводка: 13. | Электропроводка в Кабель - канале ЕВРО (автоматы на 16А и 10А, щиток распределительный 1 шт., розетка 4 шт., выключатель 1 шт., Светильник светодиодный 36 Вт, 1200х600 4 шт. на один блок-контейнер Лестница металлическая с площадкой – 2,45х1,25 – 1шт |

С уважением,

Руководитель проекта 								Липатов В.Е.