ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАО «Консар

Генеральный директор

__________________ Б.В. Проневич

«4» мая 2023 г.

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№ 159 от 04.05.2023 г.

на поставку оборудования для очистки воздуха

Заказчик: ООО «КИНГЕОСТРОЙ», г. Москва.

СОГЛАСОВАНО:

Финансовый директор 									С.М. Горелов

Начальник ГПА			 							А.С. Макарычев

Закрытое Акционерное Общество «КОНСАР»

607190, Нижегородская  обл., г. Саров, Рабочий пер.,17а, Т/ф. (83130) 99-268, 99-300

Е- mail:  sale@consar.su			Http: www.consar.su

- ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ.

  - Вид производства: 					металлообработка.

  - Режим работы: 					данные не выданы

  - Технологическая операция: 			сварка.

  - Производительность по воздуху: 			данные не выданы.

- ЗАДАНИЕ ЗАКАЗЧИКА.

  - Предложить оборудование аналог СовПлим MDV-10L-D20-WP, SIF-2000/LI.

- ПРЕДЛАГАЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

  - Фильтр картриджный УВП-СТ-К-ФКИ с утепленным корпусом далее «Установка», с системой регенерации фильтров импульсной продувкой сжатым воздухом и накоплением отходов в подкатных контейнерах.

  - Вентилятор ВРП-PRU-630, 22 кВт.

  - Блок управления вентилятором с ПЧ INNOVERT.

- ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ.

  - Установка серии УВП-СТ-К-ФКИ.

    - Назначение:

Установки серии УВП-СТ-К-ФКИ с картриджными фильтрами из полиэстера с е-PTFE-мембраной, с системой регенерации фильтров импульсной продувкой сжатым воздухом предназначены для очистки воздуха от тонкодисперсных аэрозолей, возникающих при плазменной, лазерной или газовой резке металла.

    - Конструкция и состав.

Установка УВП-СТ-К-ФКИ представляет собой сборную конструкцию, состоящую из: пылеосадочной камеры, блока картриджных фильтров и технического этажа.

В Установке вход запыленного воздуха производится в специальную входную камеру, где поток воздуха расширяется и направляется в пылеосадочную камеру. Входная камера так же выполняет функции искроуловителя, исключающего попадание искр на картриджные фильтроэлементы.

Применение такого технического решения позволяет добиться существенного снижения скорости пылевого потока, что приводит к уменьшению пылевого воздействия на фильтры и увеличению срока службы фильтровального материала.

В Установке применена схема с вертикальным расположение фильтроэлементов, как наиболее эффективная, т.к. в отличии от установок с  горизонтальным расположением фильтров, работает вся поверхность картриджа.

Внутри картриджного фильтроэлемента установлен специальный конусный рассекатель,

который обеспечивает равномерную раздачу воздушного импульса по поверхности картриджного фильтроэлемента и исключает удар импульса сжатого воздуха по дну картриджа, что увеличивает срок службы фильтроэлементов.

Между фильтрами и накопителем установлен жалюзийный пылеуловитель, препятствующий вторичному попаданию осевшей в бункере пыли на картриджи и снижающий пылевую нагрузку.

Выгрузка отходов из установки производится самотеком через окна выгрузки в металлические выкатные контейнеры. Контейнеры снабжены специальным надежным и простым механизмом поджатия без использования сжатого воздуха. Выгрузка отходов из контейнеров требует остановки аспирационной системы. Обслуживающему персоналу необходимо контролировать заполнение контейнеров.

Корпус Установки изготавливается из стали 08СП (ПС) толщиной 2 и 3 мм, окрашенной порошковой краской в фирменный цвет Заказчика.

Очистка воздуха от пыли и аэрозолей осуществляется специальными картриджными фильтроэлементами, изготовленными из полиэстера с нанесенной PTFE-мембраной. Применение PTFE-мембраны не дает аэрозолям проникать внутрь фильтровального материала, задерживая частицы снаружи. Фильтровальный элемент изготовлен из Материал JPX255-B-S –TFM, Дания.

Материал JPX255-B-S –TFM прошел тест IFA-BGIA (Немецким институтом IFA* (Институт по защите занятости) и одобрен для фильтрации самого высокого класса сварочного дыма W3.*) Немецкий институт IFA (прежнее сокращение BGIA**), представляет собой орган испытаний и сертификации, входящий в систему тестирования и сертификации германских институтов по охране труда при Фонде обязательного страхования от несчастных случаев. Результаты, полученные IFA, по определению эффективности устройств улавливания сварочного дыма, были включены в качестве новых требований в международную норму DIN EN ISO 15012-1:2005.

Классы сварочных дымов (аэрозолей).

| Класс сварочного дыма | Эффективность фильтрации | Применение |
| --- | --- | --- |
| W 1 | ≥ 95 % | Нелегированная и низколегированная сталь, т.е. сталь с очень низким содержанием никеля и хрома |
| W 2 | ≥ 98 % | Как указано выше и легированная сталь, т.е. сталь с содержанием никеля и хрома ≤ 30% |
| W 3 | ≥ 99 % | Как указано выше и высоколегированная сталь |

    - Характеристики системы управления:

Режимы работы системы регенерации:

- «РУЧНОЙ»: используется при наладке и ремонте;

- «АВТОМАТИЧЕСКИЙ»:  запуск цикла регенерации происходит при достижении фильтрами заданной загрязненности, определяемой по перепаду давления;

- «ЦИКЛИЧЕСКИЙ»:  запуск цикла регенерации происходит через заранее заданные промежутки времени.

В системе управления предусмотрен режим послеостановочной регенерации  после выключения вентилятора.

Управление системой регенерации осуществляется контроллером и выполняет следующие функции:

- регулировку продолжительности регенерирующего импульса;

- регулировку пауз между импульсами;

- регулировку количества циклов регенерации.

    - Технические характеристики установки УВП-СТ-К-ФКИ:

- производительность: 					5000-20000 м3/ч;

- площадь фильтрования: 					180 м2 (материал полиэстер с e-PTFE 										мембраной);

- количество фильтровальных элементов:		9 шт.;

- max концентрация отходов на входе в установку:	до 2 г/м3;

- минимальный размер улавливаемых частиц:		0,2 мкм;

- степень очистки:						99,9 % для частиц более 0,2 мкм;

- аэродинамическое сопротивление: 			1500 Па;

- работа установки:						под разрежением;

- давление воздуха в системе регенерации:		5 атм;

- расход воздуха:						3,4 м3/час;

- требуемая очистка сжатого воздуха по ГОСТ 17433:	9-й класс;

- объём металлического контейнера:			0,1 м3;

- исполнение корпуса установки:                         	не теплоизолированное.

    - Комплектация установки:

- блок картриджных фильтров, пылеосадочная камера на опоре – 1 шт.

- система регенерации фильтров (ресивер, соленоидные клапана, продувочные трубы, контролер, реле перепада давления, дифференциальный манометр, влагомаслоотделитель) –  1 шт.  без компрессора и осушителя.

- пульт управления регенерацией – 1 шт.

- металлический контейнер – 2 шт.

    - Срок службы оборудования:

      - Установка УВП-СТ-К-ФКИ				не менее 10 лет.

      - Картриджи							6000-12000 часов.

      - Клапана соленоидные					5 млн. срабатываний.

  - Вентиляторы ВРП-PRU-630.

    - Работу вытяжной системы обеспечивает малошумный высокоэффективный вентилятор с КПД 84%, установленный в специальной в шумоизолирующем корпусе, обеспечивающем уровень шума не более 72 дБ.

    - Вентиляторы выполнены в первом конструктивном исполнении: рабочее колесо установлено на вал электродвигателя.

    - Вентиляторы размещаются после фильтра на чистом воздухе.

    - Технические характеристики:

|  | ВРП-PRU-630 |
| --- | --- |
| Производительность, м3/час | 5000-20000 |
| Полное давление вентилятора, Па | 4600-2000 |
| Обороты вентилятора, об/мин | 2400 |
| Мощность вентилятора, кВт | 22 |

    - Особенности вентиляторов серии ВРП-PRU:

- вентиляторы комплектуются крыльчаткой с КПД 82%;

- комплектующие фирмы «CORAL», Италия;

- динамическая балансировка крыльчаток производится на высокоточном оборудовании фирмы «Диамех» с рабочим диапазоном оборотов до 3000 об/мин и порогом чувствительности 0,1 г*мм/кг. Точность уравновешивания соответствует классу точности по ГОСТ 20076-89 и международному стандарту ISO 2953;

- на предприятии проводятся предпродажные испытания вентиляторов, включающие 3-х часовую наработку и измерение вибрации в ходе работы.

  - Оборудование изготавливается в соответствии:

    - ГОСТ 25747-83 (п. 3) «Фильтры рукавные и карманные. Типы и основные параметры».

    - ГОСТ 12.1.041-83 «Пожаровзрывобезопасность горючих пылей. Общие требования».

    - ГОСТ 12.2.007.0-75 «Изделия электротехнические. Общие требования безопасности».

    - ГОСТ 12.2.003-91 «Оборудование производственное. Общие требования безопасности».

    - ГОСТ Р 51562-2000 (за искл. п. 5) «Оборудование газоочистное и пылеулавливающее. Фильтры рукавные. Пылеуловители мокрые. Требования безопасности. Методы испытания».

    - ГОСТ Р МЭК 60204-1-99 «Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов».

    - ГОСТ 15.005-86 «Создание изделий единичного и мелкосерийного производства, собираемых на месте эксплуатации».

  - ОБОРУОВАНИЕ СЕРТИФИЦИРОВАННО:

    - Евразийский Экономический Союз.

Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.МН32.В.00391.

    - Евразийский Экономический Союз.

Сертификат на тип продукции № ЕАЭС RU Т-RU.МН32.В.00092.

  - Блок управления вентилятором.

    - Управление вентилятором осуществляется специальным блоком с встроенным ручным преобразователем частоты оборотов электродвигателя вентилятора.

    - Преобразователь частоты позволяет производить регулировку объема удаляемого воздуха путем уменьшения или увеличения оборотов электродвигателя.

- СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ.

| № | Наименование оборудования | Ед. изм. | Кол- во | Цена, руб. с НДС | Сумма, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Установка УВП-СТ-К-ФКИ-Н | шт. | 12 | 1 226 400,00 | 14 716 800,00 |
| 5.2 | Вентилятор ВРП-PRU-630, 22 кВт в шумоизолирующем кожухе | шт. | 12 | 450 500,00 | 5 406 000,00 |
| 5.3 | Блок управления вентилятором с преобразователем частоты INNOVERT, 22 кВт | шт. | 12 | 142 220,00 | 1 706 640,00 |
| Итого |  |  |  |  | 21 829 440,00 |
| ВСЕГО со скидкой 20% |  |  |  |  | 17 463 552,00 |
| Доставка до адреса заказчика |  |  |  |  | 310 080,00 |

Срок действия ценового предложения 20 календарных дней.

- Срок изготовления оборудования – 35 рабочих дней.

- Условия оплаты:

  - 1-й платеж: аванс 25%.

  - 2-й платеж: через 40 дней после подписания договора 25%.

  - 3-й платеж: через 80 дней после подписания договора 25%.

  - 4-й платеж: по готовности к отгрузке 15%.

  - 5-й платеж: после отгрузки и получения оборудования 10%.

- Гарантия на оборудование – 1 год кроме расходных материалов.

Фильтр картриджный поставляется в крупноузловой сборке. Сборка и подключение оборудования на месте выполняется в течение 1 рабочего дня.

# ВНИМАНИЕ!!!

- ЗАО «КОНСАР» предоставляет следующую техническую документацию:

  - Габаритные чертежи оборудования.

  - План фундаментов под оборудование (монтажные чертежи).

  - Принципиальные схемы подключения силовых и контрольных кабелей.

  - Принципиальные схемы подключения пневматической системы.

- В предложении не учтена стоимость:

  - Кабельной продукции.

  - Трубопровода сжатого воздуха.

  - Воздуховодов.

  - Строительных, монтажных и пуско-наладочных работ.

Исполнитель_____________ Коротков А.С.