| 03.05.2023 г. | ООО «КИКГЕОСТРОЙ» |
| --- | --- |
| Исх. № м1753 |  |

Технико-коммерческое предложение № м1753

АО «СовПлим» — многолетний признанный лидер в области производства и поставки промышленной вентиляции, аспирационного оборудования, систем вакуумной пылеуборки и удаления выхлопных газов. Также мы последовательно внедряем современные методы борьбы с опасным воздействием на человека производственного шума, сварочного излучения, запылённости и задымлённости в цехах.

Мы обеспечиваем полный спектр услуг по разработке, конструированию, поставке, установке и пуско-наладке оборудования, а также по гарантийному и сервисному обслуживанию.

| 1989 год основания компании | 11 продуктовых направлений | 300 наименований продукции |
| --- | --- | --- |
| 20 дней минимальные на рынке сроки изготовления стандартной продукции | 2 производственных площадки в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге | 600 общая численность сотрудников офиса и производства |
| 20 000 м2 площадь производственных и складских помещений | 14 филиалов в России и за рубежом | > 30 000 клиентов в России и за рубежом |

Сервисное обслуживание • Проводим техническое обслуживание систем, выполняем диагностику и профилактику работы вентиляционных агрегатов. • Обслуживаем оборудование собственного производства, а также оборудование наших партнёров и других производителей вентиляционных систем. Аудит; ¦; Поставка; ¦; Обслуживание; ¦; Оптимизация; ¦; Ремонт. Если вас заинтересовала тема сервисного обслуживания, свяжитесь с нами, чтобы получить подробную информацию о спектре наших предложений.

Список предлагаемых вам позиций с ценами расположен в коммерческой части документа.

Техническая часть

Самоочищающийся фильтр с вертикальными картриджами MDV-10-WP

без встроенного вентилятора

| На картинке модель MDV-4L-F7-WP (пульт слева) | Описание продукции Универсальный моноблочный промышленный фильтр с вертикальным расположением картриджей и системой их автоматической очистки. Пульт управления на предлагаемой модели располагается слева относительно двери для обслуживания. Уличное исполнение Предназначено для установки вне помещений под навесом или для эксплуатации в неотапливаемых цехах. • корпус, вентилятор и отсек с пылесборником — теплоизолированные, • шкаф управления и влагомаслоотделитель — с электроподогревом. Области применения • сварка, • термическая резка металлов (плазма, лазер, газ), • дробемётная и пескоструйная обработка, • сухая резка, зачистка, шлифовка металлов, • обработка пластиков и композитных материалов, • порошковая окраска, • работа с сыпучими материалами, • другие процессы с выделением сухой, неслипающейся и невзрывоопасной пыли. |
| --- | --- |

Преимущества конструкции

- Благодаря компактному корпусу агрегаты могут устанавливаться даже в помещениях с сильно ограниченным пространством.

- Моноблочная конструкция агрегатов MDV и удобное расположение патрубков значительно снижают стоимость и продолжительность монтажных работ.

- Для удобства предусмотрено два способа перемещения и погрузки фильтров: с помощью крана и вилочным погрузчиком.

- Для удобства подключения воздуховодов предусмотрены два типа соединительных патрубков: прямой 0º и угловой 90º с диаметрами 315, 400, 500 мм.

- Агрегаты оснащены пылесборником на колёсах ёмкостью 120 л с удобным и надёжным механизмом ручного поджатия (без использования сжатого воздуха).

Продуманное расположение фильтрующих картриджей

- Высокая эффективность встряхивания пыли сжатым воздухом обеспечивается за счёт вертикального расположения выдвижных картриджей со специальной быстросъёмной вставкой-обтекателем.

- Замена и обслуживание картриджей максимально упрощена благодаря оригинальной системе прижима (позволяет быстро, без подготовки и без специального инструмента выдвигать их по направляющим прижимного механизма).

- Встроенный металлический экран-отбойник на входе в фильтр и опциональный сетчатый искроуловитель из оцинкованной стали с высокой эффективностью защищают фильтрующие картриджи от крупных частиц пыли и искр.

Современный контроллер (пульт управления)

- Контроллер с ΔP-функцией запускает систему очистки картриджей по заданному значению перепада давления, что позволяет снизить расход сжатого воздуха и увеличить срок службы картриджей.

- Контроллер оснащен дисплеем, отображающим меню настроек в режиме наладки и уровень загрязнённости картриджей (текущий перепад давления в Па) в рабочем режиме.

- Стандартно все модели фильтров имеют два варианта расположения контроллера: слева либо справа относительно двери для обслуживания.

- В процессе работы фильтра контроллер производит тестирование пневматических клапанов системы автоматической очистки и, в случае выхода из строя, выдаёт соответствующее сообщение с указанием номера неисправного клапана. Данную функцию имеют только контроллеры, разработанные АО «СовПлим». Ни один другой промышленный контроллер ей не оснащён.

- Система автоматического встряхивания фильтрующих картриджей работает при включённом вентиляторе, а после его остановки производится окончательный цикл очистки, обеспечивающий их постоянное минимальное сопротивление и продолжительный срок службы.

Шкаф управления CONT-PP для систем PUSH-PULL

Для работы в составе систем PUSH-PULL предусмотрено подключение контроллера к специальному шкафу управления CONT-PP, обладающему рядом преимуществ:

- функция частотного регулирования производительности,

- поддержание постоянного значения производительности независимо от степени загрязнённости фильтрующих картриджей,

- назначение недельного графика пуска/остановки системы для максимального снижения энергопотребления и продления срока её службы.

# Технические характеристики

| # Наименование параметра или характеристики | # MDV-10L-WP |
| --- | --- |
| # Максимальная концентрация пыли на входе , г/м³ | # 2 |
| # Расход очищаемого воздуха, м³/ч | # 6500–20000 |
| # Площадь фильтрующей поверхности, м² | # 200 |
| # Диаметр входного / выходного патрубка, мм | # 500 |
| # Габаритные размеры, мм | # см. рис. |
| # Масса, кг, не более | # 1200 |
| # Температура очищаемого газовоздушного потока, °С, не более | # 80 |
| # Напряжение питания электромагнитного клапана, В | # ~24 |
| # Напряжение питающей сети, В/Гц/Ф | # 230/50/1 |
| # Количество картриджей, шт. | # 10 |
| # Тип картриджа | # CART-VL |
| # Материал картриджа | # PTFE-мембрана |
| # Максимальная концентрация пыли на входе, г/м³, не более | # 2 |
| # Ёмкость пылесборника, л | # 120 x 2 |
| # Макс. потребление сжатого воздуха, нл/мин | # 300 |
| Расход сжатого воздуха, л/мин | 375/1125* |
| Производительность компрессора (на входе), л/мин | 500/1500* |
| Давление сжатого воздуха (рабочее), МПа (бар) | 0,50,55 (5,05,5) |
| # Класс загрязнённости сжатого воздуха по ГОСТ 17433-80 | # 9 |
| # Рекомендуемый тип вентилятора | FTEV-9000/11000 SIF-1200/1500/ 1800/2000/2500 |
| # Мощность вентилятора, кВт | # - |
| # Уровень шума работающего вентилятора, дБа, не более | # - |
| # Мощность пульта управления, кВт | # 0,1 |
| * Значение параметров: при заводских настройках / при нагруженном режиме работы фильтра |  |

Комплект поставки

| # • фильтр (поставляется в собранном виде); # • фильтрующий картридж – 10 шт. (тип картриджей указан ниже); # • вставка-обтекатель – 10 шт. (для картриджей); # • выдвижной (на колёсах) пылесборник на 120 литров – 2 шт.; | # • влагомаслоотделитель с манометром и редуктором давления сжатого воздуха ВМО – 1 шт.; # • панель управления – 1 шт.; # • несущие рёбра для транспортировки погрузчиком; # • рым-болты для погрузки краном. |
| --- | --- |

# Не включены в комплект: вентилятор с требуемыми характеристиками; пускатель с тепловым реле и доп. контактом, либо преобразователь частоты, либо устройство плавного пуска; соединительные патрубки DC-MDV – 4 шт.; блок префильтра BPF-MDV – 2 шт.; компрессор сжатого воздуха (если отсутствует сеть).

Фильтрующий картридж CART-VL-D20

|  | Области применения и особенности: • Сварочные аэрозоли, в т. ч. от сварки замасленных деталей *, • Пыль с небольшими следами масла *, • Пыли различные с преобладающим размером частиц более 0,5 мкм **. * Обязательно предварительное запыление средством Preco-N (не менее 500 грамм на 1 картридж) ** Рекомендуется предварительное запыление средством Preco-N (не менее 500 грамм на 1 картридж) Класс фильтрации: • ГОСТ Р ЕН 779-2014 — F9 (эффективность Еm ≥95 % для частиц пыли размером 0,4 мкм), • DIN EN 60335 — M (эффективность 99,9% - коэффициент проскока 0,1 % для пыли, содержащей 90% частиц с размером от 0,2 до 2 мкм). |
| --- | --- |

| Код | Наименование | Материал | Площадь фильтрующей поверхности, м2 | Диаметр, мм | Длина общая / без уплотнителя, мм | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6915 | CART-VL-D20 | Полиэстер | 20 | 325 | 1220 / 1205 | 12,5 |

|  | Смотрите видео на нашем YouTube-канале, в котором мы сравниваем картриджи 7-ми производителей и подтверждаем высокое качество продукции «СовПлим». Ролик называется «Сравнение фильтрующего картриджа СовПлим CART-D12 с аналогами российских и зарубежных производителей» |
| --- | --- |

Габаритные размеры

Рисунок — MDV-10 без вентилятора

Аксессуары

| Эскиз | Код | Модель | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Вставка обтекатель для фильтрующих вертикальных картриджей CART-VL |  |  |  |
|  | 86012 | INS-CART-VL | Вставка обтекатель для фильтрующего картриджа |
| Соединительные патрубки DC-MDV для подключения воздуховодов к входным и выходным отверстиям MDV |  |  |  |
|  | 6987 | DC-MDV-0-315 | Соединительный патрубок 0º Ø315 |
|  | 6928 | DC-MDV-0-400 | Соединительный патрубок 0º Ø400 |
|  | 6929 | DC-MDV-0-500 | Соединительный патрубок 0º Ø500 |
|  | 6020 | DC-MDV-90-315 | Соединительный патрубок 90º Ø315 |
|  | 6022 | DC-MDV-90-400 | Соединительный патрубок 90º Ø400 |
|  | 6024 | DC-MDV-90-500 | Соединительный патрубок 90º Ø500 |
| Блок префильтра BPF-MDV |  |  |  |
|  | 200642 | BPF-MDV | Блок префильтра в сборе. Состоит из стального квадратного корпуса с ответными фланцами и выдвижного сетчатого префильтра из нержавеющей стали с ручкой и механизмом фиксации. Монтируется между штатным (квадратным) входным патрубком фильтра и переходником MDV-INL/OUTL-XXX. |
|  |  | FF-MDV | Префильтр для MDV |
| Средство предварительного запыления Preco-N (для картриджей CART-VL-D20 и CART-VL-C20) |  |  |  |
|  | 18079 | Preco-N | Средство для предварительного запыления картриджей, 1 кг |
|  | 7331 | Preco-N | Средство для предварительного запыления картриджей, 12 кг |

|  | Смотрите видео с обзором преимуществ фильтров MDV на нашем YouTube-канале! Ролик называется «Обзор фильтра MDV» . Также предлагаем вашему вниманию видео с инструкциями по проведению регламентных работ по обслуживанию фильтров MDV: «Регламентные работы. Фильтр MDV». |
| --- | --- |

Промышленный вентилятор SIF-LI/RI

|  | Описание продукции Вентилятор серии SIF/LI (RI) обеспечивает производительность до 15000 м3/ч при диапазоне давлений от 1200 до 3500 Па. Рабочее колесо имеет стальную сварную конструкцию и крепится непосредственно на валу асинхронного электродвигателя. Рабочий диапазон температур от –45°С до +40°С. Вентилятор смонтирован в специальном шумопо-глощающем кожухе и прикреплен к опорной раме с помощью резинометаллических виброопор. Области применения Вентиляторы СовПлим используются для различных задач, где требуется вытяжка чистого или слегка загрязненного воздуха (содержание пыли не более 0,1 г/м3): • процессы сварки, • удаление выхлопных газов, • удаление масляных дымов и туманов, • удаление неслипающейся и невзрывоопасной пыли. |
| --- | --- |
| Расположение инспекционной двери LI – слева, RI - справа | Преимущества • низкий уровень шума и вибрации, • отсутствие ременной передачи, обеспечивающее высокую надежность, простоту и низкую стоимость обслуживания, • монтаж непосредственно на полу, • прочная сварная конструкция корпуса, • высокая энергоэффективность, • изготовлен полностью из отечественных комплектующих, • для неровных полов опционально предусмотрена подставка с регулируемыми ножками. |

# Технические характеристики

| Код | Модель | Оптимальный рабочий режим |  | Двигатель |  |  |  | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диапазон давления, Па | Производительность, м3/ч | Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота тока, Гц | Скорость вращения, об/мин |  |
| 5870 | SIF-2000/LI | 4700-1700 | 4500-20000 | 22 | 380 | 50 | 2940 | 488 |

Аэродинамические характеристики вентиляторов SIF

Напорная решетка BG-1300

|  | Описание продукции Решетки предназначены для установки в воздуховодах центральных фильтровентиляционных систем PUSH-PULL. Решетки имеют жалюзи для регулирования расхода воздуха, а также дополнительные направляющие для регулирования направления потока воздуха в вертикальной и горизонтальной плоскостях. |
| --- | --- |
| Особенности и преимущества • Для снижения аэродинамического шума и потерь давления в системах PUSH-PULL применяются воздуховоды с одинаковым диаметром по всей длине (Ø 400 / 500 мм), | • Расход воздуха через каждую решетку системы должен быть одинаковым, • Специальная форма напорных решеток позволяет добиться равномерного расхода воздуха на длинных участках сети. |

# Технические характеристики

| Артикул | Модель | Материал | Цвет | Размер врезки, мм | Производительность, м3/ч | Уровень шума, дБ | Диаметр воздуховода, мм | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6451 | BG-1300 | Сталь | RAL 7001 | 620х115 | Min – 250 Max – 1300 | 20 (при расходе 300 м3/ч) 45 (при расходе 1000 м3/ч) | 400/500 | 2,5 |

| Регулировка направления потока | В горизонтальном направлении — первый ряд направляющих В вертикальном направлении — второй ряд направляющих |
| --- | --- |
| Регулировка расхода воздуха | С помощью жалюзийного клапана в третьем ряду |
| Площадь живого сечения | До 70% от основного, в зависимости от положения жалюзи |

Вытяжная решетка SG-1300

|  | Описание продукции Решетки предназначены для установки в воздуховодах центральных фильтровентиляционных систем PUSH-PULL. Решетки имеют жалюзи для регулирования расхода воздуха, а также дополнительные направляющие для регулирования направления потока воздуха в вертикальной и горизонтальной плоскостях. |
| --- | --- |
| Особенности и преимущества • Для снижения аэродинамического шума и потерь давления в системах PUSH-PULL применяются воздуховоды с одинаковым диаметром по всей длине (Ø 400 / 500 мм), | • Расход воздуха через каждую решетку системы должен быть одинаковым, • Специальная форма напорных решеток позволяет добиться равномерного расхода воздуха на длинных участках сети. |

# Технические характеристики

| Артикул | Модель | Материал | Цвет | Размер врезки, мм | Производительность, м3/ч | Уровень шума, дБ | Диаметр воздуховода, мм | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6452 | SG-1300 | Сталь | RAL 7001 | 620х115 | Min – 250 Max – 1300 | 20 (при расходе 300 м3/ч) 45 (при расходе 1000 м3/ч) | 400/500 | 1,2 |

| Регулировка направления потока | В горизонтальном направлении — первый ряд направляющих В вертикальном направлении — второй ряд направляющих |
| --- | --- |
| Регулировка расхода воздуха | С помощью жалюзийного клапана во втором ряду |
| Площадь живого сечения | До 70% от основного, в зависимости от положения жалюзи |

Примечание:

- Цены действительны до 31 июля 2023 г.

- Срок изготовления оборудования составляет 30–35 рабочих дней после поступления полной оплаты. Окончательные сроки определяются при выставлении счёта / заключении договора.

- Цены указаны без учёта стоимости транспортных расходов по доставке оборудования.

- Условия поставки оборудования: самовывоз со склада Поставщика (Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 102) или доставка транспортной компанией с оплатой транспортных расходов Покупателем.

- Гарантийный срок: 12 месяцев. Гарантия не распространяется на шланги, сменные фильтрующие элементы и прочие расходные материалы, подлежащие износу в процессе эксплуатации.

- Завод-изготовитель и эксклюзивный поставщик оборудования оставляет за собой право на замену кодов, артикулов и названий поставляемого оборудования, а также самого оборудования на аналогичное по согласованию.

С уважением, Овтин Александр Александрович Эксперт по оборудованию Московского филиала АО «СовПлим» телефон: + 7 (977) 859-58-48 e-mail: oaa.msk@sovplym.spb.ru