Представитель Заказчика: ____________________________________

Ведомость объемов работ

Ж/д пути, расположенные по адресу:

Московская область, г. Коломна». Пути железнодорожные

| № п/п | Наименование вида работ |  | Ед.изм. | Кол-во | По ИД | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
|  |  | Ремонтно-восстановительные работы на пути 9, 10, 11 |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж рельсошпальной решётки м |  |  |  |  |  |
|  | Очистка шпал от мусора, бетонного боя, грунта и пр. |  | м3 | 69,22 | 81,57 |  | 3,2 м * 0,1 (сред.значение)* 216,31 м S=S1+S2+S3+S4+S5=117,33+233,40+217,91+46,22+200,85=815,71 м2 V= S*h=815,71=81,57 м3 |
|  | Подготовка зем. полотна (уборка старого) |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка основания жд. путей после демонтажа РШР от загрязнённого щебня, мусора, грунта и пр. |  | м3 | 103,83 | 174,54 |  | 3,2 м * 0,15 (сред.значение с учётом объёма шпальных ящиков)* 216,31 м V= S*h-Vшп*К=815,71*0,26-0,1012*371=174,54 м3 |
|  | Внесение дополнительного щебня в основание пути |  | м3 | 69,22 | 81,57 |  | 3,2 м * 0,1 * 216,31 м, Vщ= S*hщеб=815,71*0,10=81,57 м3 |
|  | Уплотнение основания балластного |  | м2 | 692,19 | 815,71 |  | 3,2 м * 216,31 м S= 815,71 м2 |
|  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
|  | Балластировка путей |  | м3 | 93 | 105,03 |  | 0,43 м3 * 216,31 м.пути |
|  | Выправка пути (подбивка щебня шпалоподбойками) |  | м3 | 18,6 | 21,01 |  | 93 м3 балласта*20% Vв1 = Vб1*0,2 = 105,03*0,2 = 21,01м3 |
|  |  | Замена деревянного бруса на стрелочном переводе 126 (1/9) |  |  |  |  |  |
|  | Очистка межшпальных ящиков от грунта, боя и мусора |  | м3 | 17,08 | 35,74 |  | 0,2*2,75*31,06 V= S*h-К1*Vшп-К2*Vшп=166,67*0,26-12*0,1012-63*0,1012=35,74 м3 |
|  | Балластировка СП |  | м3 | 16,43 | 17,09 |  | Vб1= S*а-Vшп*b=171,55*0,16-10,36=17,09 м3 |
|  | Выправка и рихтовка стрелочного перевода |  | м3 | 3,30 | 3,42 |  | Vв1 = Vб1*0,2 = 17,09*0,2 = 3,42м3 |
|  | Очистка шпал от мусора, бетонного боя, грунта и пр. |  | м3 | - | 17,16 |  | V= S*h=171,55*0,10=17,16 м3 |
|  | Внесение дополнительного щебня в основание пути: |  | м3 | - | 17,16 |  | Vщ= S*hщеб=171,55*0,10=17,16 м3 |
|  |  | Замена деревянного бруса на стрелочном переводе 12 (1/9) |  |  |  |  |  |
|  | Очистка межшпальных ящиков от грунта, боя и мусора |  | м3 | 16,62 | 31,39 |  | 0,2*2,75*30,22 V= S*h-К1*Vшп-К2*Vшп=166,67*0,26-96*0,1012-22*0,1012=31,39 м3 |
|  | Балластировка СП |  | м3 | 16,43 | 16,48 |  | Щебень балластный кат.2 Vб1= S*а-Vшп*b=166,67*0,16-10,20=16,48 м3 |
|  | Выправка и рихтовка стрелочного перевода |  | м3 | 3,30 | 3,30 |  | Щебень балластный кат.2 Vв1 = Vб1*0,2 = 16,48*0,2 = 3,30м3 |
|  | Очистка шпал от мусора, бетонного боя, грунта и пр. |  | м3 | - | 16,67 |  | V= S*h=166,67*0,10=16,67 м3 |
|  | Внесение дополнительного щебня в основание пути: |  | м3 | - | 16,67 |  | Vщ= S*hщеб=166,67*0,10=16,67 м3 |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель Подрядчика: ___________________________

Представитель Технического заказчика: ___________________________