СОГЛАСОВАНО								      УТВЕРЖДАЮ
______________________ 						______________________

АО «Коломенский завод»    						АО «Коломенский завод»

______________________						______________________

«___» ____________2025г. 						«___» ____________2025г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Разработка проектной документации стадии «Рабочая документация» по объекту: 
соединительный ЖД путь от здания заводоуправления до пути №3, с организацией выставочного жд пути вдоль цеха М-10 (Механический).

| №пп | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| - Общие данные |  |  |
| 1.1. | Основание для проектирования | Решение заказчика |
| 1.2. | Местоположение объекта | Российская Федерация, Московская область, г.Коломна, ул.Партизан д.42 . |
| 1.3. | Наименование объекта | Наименование объекта: соединительный ЖД путь от здания заводоуправления до пути №3, с организацией выставочного жд пути вдоль цеха М-10 (Механический). |
| 1.4. | Назначение объекта | Пути необщего пользования на территории АО «Коломенский завод». |
| 1.5. | Вид строительства | Реконструкция |
| 1.6. | Цель и источник финансирования | - Цель: разработка рабочей документации. - Финансирование осуществляется за счет средств Заказчика. |
| 1.7. | Стадийность проектирования | Инженерные изыскания. Рабочая документация. |
| 1.8. | Требования по вариантности и конкурсной проработке | Разработка вариантов и конкурсных проработок не требуется. |
| 1.9. | Исходные данные для проектирования | Исходные данные для проектирования, разрабатываемые Подрядчиком: - предпроектное обследование; - Инженерно-геодезические изыскания; - Инженерно-геологические изыскания. Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком: - Задание на проектирование; - План с трассировкой проектируемых путей; - Паспорт существующих путей Предприятия; - ТУ на подключение/переустройство сетей инженерно-технического обеспечения Предприятия (по запросу проектной организации). |
| 1.10. | Заказчик | АО «Коломенский Завод» |
| 1.11. | Технический заказчик |  |
| 1.12. | Проектная организация | Определяется Заказчиком |
| 1.13. | Сроки выполнения работ | - Передача исходных данных для проектирования Подрядчику осуществляется в течение 5 календарных дней от даты заключения Договора. - Инженерные изыскания - не более 30 рабочих дней от даты заключения Договора. - Разработка Рабочей документации - не более 60 рабочих дней с момента заключения Договора. - Внесение изменений в Паспорт путей Предприятия – в течение 30 рабочих дней с момента приемки Объекта в Опытную эксплуатацию. |
| 2.Основные требования к проектным решениям |  |  |
| 2.1. | Объемы работ | - Запроектировать соединительный жд путь необщего пользования от здания заводоуправления до пути №3 и тупиковый выставочный жд путь от здания заводоуправления до цеха М10, в соответствии с планом (Приложение №1 к настоящему ЗнП). При проектировании предусмотреть: - конструктив жд путей для передвижения тепловозов служебной массой до 141 т., колея 1520, минимальный радиус кривых 125м. - демонтаж участка жд пути от здания заводоуправления до КПЦ-1, с организацией путевых тупиков и мероприятиями по благоустройству. При организации путевого тупика возле здания заводоуправления, предусмотреть участок жд пути от тупика до ближайшего стрелочного перевода длиной не менее 100м. - реконструкцию стрелочного поля в районе цеха ТМ-1. Необходимость автоматизации управления и сигнализации согласовать с Заказчиком. (Перечень стрелочных переводов – предоставляется Заказчиком) - водоотведение от жд путей; - освещение жд путей, стрелочных переводов, переходов, переездов, выставочных платформ; - переустройство/защитные мероприятия всех действующих инженерных коммуникаций в границах проектирования, которые определяются в соответствии с результатами изысканий, обследований, а также техническими условиями присоединения и/или техническими требованиями и условиями по сохранению или перекладке от владельцев сетей. Демонтаж (при необходимости) недействующих инженерных коммуникаций в границах проектирования. - Обустройство технологических проездов для автотранспорта, пешеходных дорожек и переходов через ж/д пути, виды и количество согласовать с Заказчиком. - Восстановление благоустройства на объекте реконструкции. - Разработку и выполнение мероприятий, обеспечивающих безопасность производства строительных работ на территории действующего предприятия в проекте организации строительства (ПОС). - Устройство всех железнодорожных путей из рельсов типа Р65 на железобетонных шпалах на прямых участках и стрелочных переводов Р65 на железобетонных брусьях. В кривых участках, радиусом менее 290 м. предусмотреть применение железобетонных шпал типа Ш3-ДК или деревянной шпалы. В случае невозможности размещения всех стрелочных переводов на железобетонных брусьях предусмотреть проектом часть стрелочных переводов на деревянных брусьях. - маркировку нового оборудования информационными табличками (Образцы табличек получить у Заказчика). 6. В случае выявления на территории строительства коммуникаций и сетей, попадающих в зону строительства объекта, запроектировать их демонтаж, переустройство или мероприятия по их сохранности. 7.Согласовать с Заказчиком и Техническим заказчиком результаты инженерных изысканий и Рабочую документацию. 8.Рабочая документация должна быть выпущена в объеме (все необходимые изыскания, расчеты, испытания и т.д.), необходимом для производства строительно-монтажных работ и ввода объекта в эксплуатацию. 9.Разработать сметную документацию на выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с принятыми проектными решениями и объемами работ, согласовать с Заказчиком и Техническим заказчиком. |
| 2.2. | Требования к обследованиям и инженерным изысканиям | - Выполнить предпроектное обследование объекта строительства и прилегающих территорий (объектов, сооружений). При проведении обследования предусмотреть: - Визуальный осмотр существующей территории, зданий, сооружений; - Определение перечня зданий, сооружений, подлежащих демонтажу (частичному демонтажу), определение объемов работ по демонтажу (ведомость демонтажных работ). - Определить класс опасности с приведением расчета и отнесения ж/д путей к опасному производственному объекту (далее - ОПО), образованию нового или включения в состав существующего ОПО в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», а при отсутствии оснований, дать обоснование по исключению образования ОПО или по исключению идентификации ж/д путей как нового ОПО или в составе существующего ОПО. Информацию внести в пояснительную записку проектной документации. - Выполнить инженерные изыскания в границах проектирования, разработать и выполнить документацию по результатам инженерных изысканий в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016. «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства.», в объеме, необходимом для проектирования: - Инженерно-геодезические изыскания (в том числе инженерно-топографический план) СП 317.1325800.2017, СП 11-104-97 в составе: - сбор и обработка материалов инженерных изысканий прошлых лет, топографо-геодезических, картографических, аэрофотосъемочных и других материалов и данных; - рекогносцировочное обследование территории изысканий; - создание (развитие) опорных геодезических сетей (плановых сетей 3 и 4 классов и сетей сгущения 1 и 2разрядов,нивелирной сети IV класса; - создание планово-высотных съемочных геодезических сетей; - топографическая съемка в масштабе 1:500, включая съемку подземных и надземных сооружений; - перенесение проекта в натуру с составлением соответствующего акта; обновление топографических(инженерно-топографических) планов в масштабе 1:500 и кадастровых планов в графической, цифровой, фотографической и иных формах; - инженерно-гидрографические работы; - камеральная обработка материалов; - составление технического отчета (пояснительной записки). - камеральное трассирование и предварительный выбор конкурентно-способных вариантов трассы для выполнение полевых работ и обследований; - полевое трассирование; - съемки существующих железных и автомобильных дорог, пересечений линий электропередачи (ЛЭП), линий связи (ЛС), объектов радиосвязи, радиорелейных линий и магистральных трубопроводов; - координирование основных элементов сооружений и наружные обмеры зданий (сооружений); - определение полной и полезной длин железнодорожных путей на станциях и габаритов приближения строений. - Инженерно-геологические изыскания СП 446.1325800.2019 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ», СП 11-105-97, СП 50-101-2004 в составе: - сбор и обработка материалов изысканий и исследований прошлых лет; - рекогносцировочное обследование, включая аэровизуальные или маршрутные наблюдения; - геофизические исследования; - полевые исследования грунтов; - гидрогеологические исследования; - лабораторные исследования грунтов, подземных и поверхностных вод; - обследование грунтов оснований фундаментов существующих зданий и сооружений; - составление прогноза изменений инженерно-геологических условий; - камеральная обработка материалов и составление технического отчета (заключения). 3. Обследования и инженерные изыскания объекта необходимо выполнить в соответствии с действующей в РФ нормативно-технической документацией, в объеме, необходимом для разработки Рабочей документации. 4. Проведение топографо-геодезической съемки в масштабе 1 :500, система координат -местная, система высот -Балтийская, шаг сетки съемки -2 м, с возможностью считывания точек в координатах Х, У, Z в файле формата .dwg |
| 2.3. | Требования к Генплану | Разработать в составе РД |
| 2.4. | Требования к обмерным работам и инструментальному обследованию | Обмерные работы и инструментальное обследование зданий, объектов, сооружений и инженерных систем выполняются в объеме, необходимом и достаточном для разработки Рабочей документации. |
| 2.5. | Особые условия | Производство работ на действующем предприятии, в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта, без остановки технологических процессов на территории предприятия. Все технологические, планировочные, строительные и другие решения в процессе проектирования подлежат согласованию с Заказчиком. Подбор оборудования, технических устройств, план размещения оборудования письменно согласовывать с Заказчиком. Привлечение субподрядных организаций письменно согласовывать с Заказчиком. Не допускать отклонений от технического задания без письменного согласования с Заказчиком. Соблюдать Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме на территории предприятия. Согласование Заказчиком разработанной проектной документации не является подтверждением отсутствия проектных ошибок и соблюдения всех необходимых нормативов, принятых на территории Российской Федерации, и не освобождает проектную организацию от ответственности за ошибки и неверно принятые проектные решения. |
| - Иные требования |  |  |
| 3.1. | Требования к материалам, оборудованию (соответствие ГОСТ и ТУ производителя) | Применяемые в Рабочей документации оборудование, материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ. При выборе оборудования и материалов предпочтительно использовать материалы российских производителей. При указании в документации конкретного производителя, предусмотреть возможность применения аналогичного оборудования, материалов, иных производителей. При отсутствии на территории Российской федерации производителя оборудования, материалов, первоочередно рассматривать иностранных производителей, имеющих не менее 2-х независимых дистрибьютеров на территории РФ. |
| 3.2. | Требования к сметной документации |  |
| 3.3. | Требования к согласованию | Проектная организация согласовывает результаты изысканий и Рабочую документацию с Заказчиком и Техническим Заказчиком. |
| 3.4. | Требования к разработке специальных технических условий | Разработка специальных технических условий не требуется. |
| 3.5. | Требования к нормативной документации | Рабочая документация и принятые в ней решения должны соответствовать установленным требованиям нормативно-правовых актов, действующим техническим регламентам и действующей нормативной документации Российской Федерации в области строительства, в том числе в части оформления рабочих чертежей: - ГОСТ 21.002-2014. Система проектной документации для строительства. Нормоконтроль проектной и рабочей документации; - ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» - СП 119.13330.2024 «СНиП 32-01-95 Железные дороги колеи 1520мм» - Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федеральный закон от 03.02.2014 № 15-ФЗ <,0 внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения транспортной безопасности»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства»; - Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»; - ГОСТ 33475-2015 «Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы. Технические требования»; - ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных велосипедных дорожек. Общие требования»; - СП 47.13330.2016 от 01.07.2017 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; -СП 124.13330.2012 от 01.01.2013 «Тепловые сети». Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»; - СП 63.13330.2018 от 20.06.2019 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»; СП 32.13330.2018 от 26.06.2019 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; - СП 31.13330.2012 от 01.01.2013 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*; - СП 82.13330.2016 от 17.06.2017 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП ШО-75»; - СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»; - СП 11-105-97 «Инженерно-теологические изыскания для строительства»; - СП 11-103-97 от 15.08.1997 «Инженерно­гидро-метеорологические изыскания для строительства»; - СП 482.1325800.2020 Инженерно­гидро-метеорологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»; -ГОСТ 31565-2012 от 01.01.2014 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; - ГОСТ Р 59024-2020 от 01.08.2021 «Вода. Общие требования к отбору проб». Перечень и объем инженерных изысканий выполнять в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства». Технические отчеты по результатам инженерных изысканий должны быть оформлены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.301-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства правила выполнения отчетной технической документации по инженерным изысканиям» и СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актvализированная редакция СНиП 11-02-96». |
| 3.6. | Сведения о необходимости выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства | Не требуется |
| 3.7. | Количество разработанной документации, передаваемой Заказчику | Рабочая документация передается Техническому Заказчику на бумажном носителе (сброшюрованная в альбомы) в 2-х экземплярах и в электронном виде - файлы формата AutoCAD ('4'.DWG), PDF, Word, в формате программы (U.GSFX) и в Excel по форме ЛЭУ (формат 11 граф) на CD или USB флэш-накопителе, дополнительные экземпляры проекта или отдельных его частей выполняются и оплачиваются Заказчиком отдельно. |
| 3.8. | Прочие требования | Пребывание МГН всех групп мобильности в процессе эксплуатации не предусмотрено. |
| 3.9. | Уточнение и дополнение задания | Задание на проектирование может изменяться и дополняться по взаимному согласованию сторон в срок не позднее 30 календарных дней до срока окончания подготовки Рабочей документации по договору. Договорной срок завершения работ по может быть изменен, по согласованию сторон. |
| 3.10. | Требования к мероприятиям по охране окружающей среды | Предусмотреть вывоз и размещение, непригодных для дальнейшего применения, строительных отходов в организации, имеющие лицензию на размещение данного вида отходов. |
| 3.11. | Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта | Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта определяются нормами, указанными в пункте 3.5. настоящего задания. В составе проектной документации учесть требования Федеральных законов № 384-ФЗ, № 190-ФЗ, № 123-ФЗ, № 261-ФЗ, правил ПУЭ и ПТЭЭП, сп 20.13330.2016, сп 22.13330.2016, Учесть при разработке проектной документации необходимость соблюдения: - механической безопасности; - пожарной безопасности; - безопасности для пользователей. |
| 3.12. | Требования к проекту организации строительства объекта | Раздел ПОС разработать в полном объеме в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87. |
| 3.13. | Требования о необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, вырубки или охранения зеленых насаждений, реконструкции, капитального ремонта существующих линейных объектов в связи с планируемым строительством объекта, расположенных на земельном участке, на котором планируется строительство объекта. | Решение о необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций объекта, расположенных на земельном участке, на котором планируется выполнение работ, принимаются комиссионно Проектировщиком, Заказчиком и Техническим заказчиком. |
| 3.14. | Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, малым архитектурным формам и планировочной организации земельного участка | В составе Рабочей документации предусмотреть разработку проекта благоустройства территории в соответствии с нормами, указанными в пункте 3.5. настоящего задания. Решение о необходимости сноса, пересадки, сохранения зеленых насаждений принимаются комиссионно Проектировщиком, Заказчиком и Техническим заказчиком. |
| 3.15. | Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки | В составе Рабочей документации предусмотреть утилизацию и размещение отходов (в том числе излишнего грунта) на полигонах включенных в Государственный реестр объектов размещения отходов и/или в местах, определенных требованиями и условиями владельцев демонтируемого (сносимого) имущества. |
| 3.16. | Требования к Рабочей документации | Рабочая документация разрабатывается в соответствии с настоящим заданием, на основании проведенных обследований и инженерных изысканий. Требования к рабочей документации определяются в соответствии ГОСТ Р 21.101-2020 от 01.01.2021. «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» (в действующей редакции). Состав проектной документации определить в процессе проектирования, в объеме удовлетворяющем задачам настоящего Технического задания. Графические материалы конструктивных и технологических решений должны быть представлены в объеме, достаточном для проверки объемов выполняемых работ. В составе документации предусмотреть спецификации материалов и оборудования, ведомости объемов работ. При разработке Рабочей документации на устройство инженерных коммуникаций и дорожных работ предусмотреть разработку и включение в состав проектной документации продольных профилей устраиваемых коммуникаций, поперечных разрезов в характерных местах, деталировок нетиповых узлов и сечений, позволяющих достоверно определить объемы работ. В ходе разработки Рабочей документации настоящее задание может быть дополнено требованиями по составу оборудования, применения материалов, назначения сооружений и иными требованиями Заказчика. |
| 3.17. | Требования к подготовке сметной документации | Требования к подготовке сметной документации всех этапов определяются Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, в том числе: - разработать сметную документацию на каждый этап строительства (с отдельным сводным сметным расчетом на каждый этап); При определении сметной стоимости применять базисно-индексный метод и сметно-нормативную базу в действующей редакции (ФЕР-2020), текущий уровень цен определять с использованием индексов по статьям затрат в соответствии с письмами Минстроя России, включенным в федеральный реестр сметных нормативов на соответствующий период расчета. Провести мониторинг цен на оборудование и строительные материалы, стоимость которых определяется по прайс-листам, с оформлением конъюнктурного анализа в соответствии с Инструкцией о порядке составления, оформления и согласования сметной документации на строительно-монтажные, пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, работы и услуги по обследованию и экспертизе промышленной безопасности зданий и сооружений на предприятиях, входящих в группу лиц АО «Трансмашхолдинг» (Утверждена Приказом генерального директора № 65 от 16.03. 2020 г.). Перечень выбранных товаров и материалов согласовать с Заказчиком, включить условие о возможности использования эквивалентного товара и указать параметры эквивалентности. В составе сметной документации при необходимости предусмотреть (при условии своевременного предоставления информации Заказчиком): -затраты на переключение/отключение/промывку переустраиваемых инженерных коммуникаций; -затраты на водоотведение поверхностного стока на период строительства объекта, присоединение к канализационной сети; - затраты на мойку колес; -затраты на получение технических условий, проведение необходимых согласований решений; - затраты на технологические присоединения к источникам электроснабжения; -затраты на техническое сопровождение работ, выполняемых по техническим условиям владельцев инженерных сетей и коммуникаций; -затраты на утилизацию и обеззараживание отходов, в том числе излишнего грунта; - затраты за прием твердых бытовых отходов на полигоне и дальнейшей их утилизации; -затраты на организацию дорожного движения на период производства работ; - затраты на авторский надзор за строительством; - затраты на осуществление строительного контроля; -затраты на временное присоединение к источникам электроснабжения и (или) связанные с эксплуатацией передвижных станций в соответствии с ПОС; - затраты на техническую инвентаризацию, изготовление документов кадастрового и технического учета, в том числе технических и кадастровых паспортов объектов недвижимого имущества, расположенных в границах проведения работ по строительству объекта (при необходимости); -затраты на геодезические работы по разбивке основных осей сооружения; - затраты на демонтаж объектов недвижимого имущества, переустройство (демонтаж) ограждений, и утилизацию строительного мусора; - затраты на переключение переустраиваемых сетей с постоянной схемы снабжения на временную и обратно, согласно сведениям, полученным от сетевых организаций; - затраты на проведение мониторинга зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строительства объекта (при необходимости); - затраты на изготовление технических паспортов по переустраиваемым инженерным сетям, коммуникациям и строящимся участкам автомобильных дорог; - затраты на непредвиденные расходы в соответствии с Методикой 421/пр от 4 августа 2020 года; - затраты на составление технического плана объекта. Затраты на временные здания и сооружения, затраты на зимнее удорожание строительства; |