УТВЕРЖДАЮ:

Директор по эксплуатации и

безопасности производственной

деятельности АО "Коломенский завод"

________________Степанкевич В.С.

Ведомость объемов работ

Ремонт аварийного переезда ЖД путей № 30 у ЖДЦ, расположенного на территории АО "Коломенский завод",

Инв.№ 460000595

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во ВОР | факт | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Переезд №30 (путь №7А) |  |  |  |  |
|  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |
|  |  | Резка асфальтобетонных покрытий | м м2 | 32 48 | 32,10 50,31 | 16*2=32 L = L/1+ L/2 = 16,00+16,10=32,10м. |
|  |  | Разборка асфальтобетонного покрытия (толщ. 100мм) | м3 | 4,8 | 5,03 | 48*0,1=4.8 V/асф = S*h/асф = 50.31*0,10 = 5,03м3/ |
|  |  | Разборка щебеночного основания (толщ. 100мм) | м3 | 7,2 | 7,55 | 48*0,15=7.2 V/щ = S*h/щеб = 50,31*0,15 = 7,55 м3/ |
|  |  | Разборка песчаного основания (толщ. 100мм) | м3 | - | 5,03 | Vп = S*h/пес = 50,31*0,10 = 5,03 м3/ |
|  |  | Очистка пути, межшпальных ящиков и площади под укладку наружных плит переезда от щебня вручную | м3 | 9,69 | 12,31 | V/бал= S/1*h/бал=94,68*0,13=12,31 м3/ |
|  |  | Очистка пути, межшпальных ящиков и площади под укладку наружных плит переезда от грунта вручную | м3 | 9,69 | 11,36 | V/гр= S/1*h/гр=94,68*0,12=11,36 м3/ |
|  |  | Резка существующего пути дисковыми пилами (4 реза) | рез | 4 /0,72 | 4 | 0,18*4=0,72м |
|  |  | Демонтаж РШР, шпалы железобетонные | м пути | 12,5 | 12,5 |  |
|  |  | Демонтаж шпалы деревянной | шт. | 2 | 2 |  |
|  |  | Демонтаж упоров фиксации плит переезда | шт. | 2 | 2 |  |
|  |  | Очистка основания жд. путей после демонтажа РШР от загрязнённого щебня | м3 | 3,025 | 3,69 | 13*3,1*0,15 V/бал1= S/2*h/бал/1=46,15*0,08=3,69 м3/ |
|  |  | Очистка основания жд. путей после демонтажа РШР от грунта | м3 | 3,025 | 3,23 | V/гр1= S/2*h/гр1=46,15*0,07=3,23 м3/ |
|  |  | Погрузка строительного мусора, вручную | т | 2,29 | 6,85 | Демонтированное асфальтовое покрытие: 5,03*1,8=9,05т; Демонтированное щебеночное основание: (7,55+12,31)*1,4=27,80т. Демонтированное песчаное основание: 5,03*1,5=7,55т. Демонтированный загрязненный грунт: 11,36*1,3=14,77т. 9,05+27,80+7,55+14,77=59,17т. От разборки основания ж/д пути после демонтированной РШР 3,69*1,4+3,23*1,3=9,37т |
|  |  | Погрузка строительного мусора, механизировано | т | 20,58 | 61,69 |  |
|  |  | Погрузка РШР, механизировано | т | 8,516 | 8,516 | Передача Заказчику |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |
|  |  | Внесение дополнительного щебня в основание пути | м3 | 4,03 | 4,62 | 13м *3,1м*0,1м 46,15м2 *0,10м =4,62м3 Щебень балластный кат.2, фр. 25-60 |
|  |  | Уплотнение основания балластного ручными пневмотрамбовками | м3 | 4,03 | 4,62 |  |
|  |  | Укладка железобетонных шпал, с комплектом крепления КБ-65 | шт./м пути | 23/12,5 | 25/12,5 | Шпала бетонная с комплектом скрепления КБ65 (50 компл.) (в т.ч. 8шт. - давальческий материал) |
|  |  | Монтаж рельс Р65 12,5м | м | 2/25 | 2/25 | Давальческий материал |
|  |  | Монтаж накладок стыковых со сверлением 24-х отверстий в рельсах | компл | 4 | 4 | Накладка стыковая 1Р – 8шт. Болт стыковой в сборе – 16шт. |
|  |  | Установка деревянных шпал | шт | - | 2 |  |
|  |  | Наплавка стыков | шт | - | 4 |  |
|  |  | Балластировка ж/д путей | м3 | 10,75 | 11,31 | Vб= L*S-V/шп*b=25,00*0,61-0,108*46=10,28 м3 Vв = Vб*0,1 = 10,28*0,1 = 1,03 м3 V = Vб+Vв = 10,28+1,03 =11,31 м3 Щебень балластный кат.2, фр. 25-60 |
|  |  | Выправка и рихтовка ж/д пути на ж/б шпалах | м пути | 25 | 25 |  |
|  |  | Укладка резинокордового переезда |  |  |  |  |
|  |  | Укладка резинокордового переезда | переезд | 1 | 1 | Комплект резинокордового переезда – 1компл. |
|  |  | -укладка плиты внутренней 2741.001 (1582х546х213мм) | шт | 16 | 16 |  |
|  |  | -укладка плиты наружней 2741.002 (573х546х213мм) | шт | 32 | 32 |  |
|  |  | -устройство прокладки наружной 2741.003 (182х546х48мм) | шт | 32 | 32 |  |
|  |  | -устройство прокладки внутренней 2741.004 (1098х546х55мм) | шт | 16 | 16 |  |
|  |  | -устройство комплекта узлов крепления на жб шпалы ОП 534.000-01 | шт | 1 | 1 |  |
|  |  | -устройство прижимной балки А1.БПР-3 (3000мм) | шт | 4 | 4 |  |
|  |  | -устройство прижимной балки А1.БПР-4 (4000мм) | шт | 3 | 3 |  |
|  |  | Укладка шпал деревянных | шт | 2 | 2 |  |
|  |  | Устройство упоров фиксации плит переезда | шт | 2 | 2 |  |
|  |  | Устройство асфальтового покрытия в межпутье и на подходах к переезду | м2 | 50 | 50,31 |  |
|  |  | Устройство подстилающего слоя из песка, толщиной 100 мм | м3 | 5 | 5,03 | 50*0.1=5.0 V/п.= S/асф*h/п=50,31*0,10= 5,03 м3/ Песок карьерный |
|  |  | Устройство щебёночного основания, толщиной 150 мм | м3 | 7,8 | 7,85 | 52*0.15=7.8 V/щк.= S/асф*h/щк=52,31*0,15=7,85м3 Щебень известняковый М600 фр. 20/40 |
|  |  | Разлив битума | м2/т | 50/0,042 | 50,31/0,042 | 0,84кг/м2, 50*0,84=42кг |
|  |  | Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетона горячей укладки плотного, 2 марки, толщиной 6 см | м2 | 50 | 50,31 | Асфальтобетон крупнозернистый плотный, тип Б, марка II, 2,35*40,56*0,06=5,72т Битум БНД 60/90 ГОСТ 9128-2013 |
|  |  | Разлив битума | м2/т | 50/0,021 | 50,31/0,021 | 0,42кг/м2, 50*0,42=21кг |
|  |  | Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона горячей укладки плотного, 2 марки, толщиной 4 см | м2 | 50 | 50,31 | Асфальтобетон мелкозернистый плотный, тип Б, марка II, 2,35*40,56*0,04=3,81т Битум БНД 60/90 ГОСТ 9128-2013 |
|  |  | Отсыпка щебнем | м3 | - | 0,94 | Площадь S1=6,28 м2/ Высота щебеночной подсыпки h/щк=0,15 м Объем щебня: V/щк1= S/1*h/щк=6,28*0,15=0,94м3/ Щебень балластный кат.2, фр. 25-60 |
| Переустройство переезда |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж упоров фиксации плит переезда | шт | - | 2 |  |
|  |  | Монтаж упоров фиксации плит переезда | шт | - | 2 |  |
|  |  | Расширение резинокордового переезда | переезд | 1 | 1 |  |
|  |  | -укладка плиты внутренней 2741.001 (1582х546х213мм) | шт | - | 4 |  |
|  |  | -укладка плиты наружней 2741.002 (573х546х213мм) | шт | - | 8 |  |
|  |  | -устройство прокладки наружной 2741.003 (182х546х48мм) | шт | - | 8 |  |
|  |  | -устройство прокладки внутренней 2741.004 (1098х546х55мм) | шт | - | 4 |  |
|  |  | -устройство комплекта узлов крепления на жб шпалы ОП 534.000-01 | шт | - | 1 |  |
|  |  | -устройство прижимной балки А1.БПР-4 (4000мм) | шт | - | 1 | монтаж 4-х прижимных ж.б. балки БПР-4 длиною по 1,00м |

Примечания:

1. Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

2. Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

СОСТАВИЛ: инженер ОЭРЗиС						Никифоров С.И.

Начальник ОЭРЗиС								Нечаев Д.А.