Здание на период работ эксплуатируется, поэтому работы выполняются захватками. Точное

количество и размер захваток определяется на стадии разработки ППР.

для обеспечения работ помещениями административного и санитарно-бытового назначения

предусмотрено устройство огороженного бытового городка путем установки блок-контейнеров типа

«Универсал» и биотуалетов

Ежедневно должна производиться уборка территории от пыли и мусора

организация охраны объекта

устройство временного освещения

Производство работ осуществляется в соответствии с организационно-технологической схемой,

приведенной в главе «з» текстовой части данного ПОС, а также календарным планом производства работ.

Демонтажные работы по одной вертикали запрещены.

Временная поддерживающая конструкция представляет собой настил, укладываемый поверх

нижнего пояса ферм. По фермам укладываются металлические двутавры №16Б1 с шагом до 1,0 м, по которым в поперечном направлении кладутся металлические двутавры №10Б1 с шагом 1,0 м, поверх которых укладывается настил из фанеры.

Работы по усилению ведутся захватками. Количество захваток, а также площадь устраиваемого

настила, определяется в ППР.

Перед началом производства строительно-монтажных работ необходимо разработать все

необходимые Проекты производства работ (ППР) и технологические карты (ТК).

После окончания демонтажных работ на каждой захватке ведутся монтажные работы в следующей

последовательности:

- пробивка отверстий в ребристых плитах для устройства воронок и заделка старых отверстий;

- устройство электрообогрева воронок и сети электроснабжения для открытия створок остекления

фонарей;

- монтаж водосточных воронок;

- монтаж кровельного пирога;

- монтаж окрытия парапетов;

- монтаж остекления фонарей.

Все работы ведутся вручную.

Локально, в местах устройства дымозоров, выполняется замена сборных ж/б плит на монолитные

участки.

Работы ведутся захватками, по окончанию работы на захватке в конце рабочего дня

демонтированный участок кровли должен быть укрыт, для защиты от осадков. При необходимости (в случае

продолжительных осадков, приостановке работ на продолжительное время) предусмотреть конструкцию

временной кровли (см. лист 4 графической части). Конструкция временной кровли уточняется при

разработке ППР.

Все материалы после разгрузки немедленно подавать к месту работ. Завоз материалов производить из расчета на два-три дня работы.

Предусматривается устройство площадки складирования материалов размером 21,0 м2 на

территории бытового городка.

При складировании на кровле здания требуется не превышать допустимую нагрузку 214 кг/м2.

В соответствии с заданием на проектирование принята директивная общая продолжительность

производства работ по ремонту кровли, которая составляет 7,0 месяцев, в том числе подготовительный период 0,5 мес.

По границе опасной зоны выставить сигнальное ограждение и назначить

сигнальщика, препятствующего попаданию людей в опасную зону!