12Х18Н10Т — это марка пищевой нержавеющей коррозионно-стойкой стали аустенитного класса.

Расшифровка обозначений в марке:

- 12 — содержание углерода в сотых долях процента (не больше 0,12%);

- 18 — процентная концентрация хрома в сплаве, который увеличивает прочностные характеристики;

- Н10 — означает, что в сплаве содержится около 10% никеля, который придаёт сплаву антикоррозийные свойства, жаростойкость и механическую прочность;

- Т — означает, что сплав содержит титан, повышающий жаропрочность стали.

Основные свойства стали 12Х18Н10Т:

- высокая коррозионная стойкость — применяется в агрессивных средах;

- жаростойкость — сохраняет механические свойства при температурах до 600 °C;

- хорошая свариваемость — не требует дополнительной термической обработки после сварки;

- высокая пластичность и прочность — благодаря содержанию никеля.

Область применения: химическая и нефтехимическая промышленность (ёмкости, трубопроводы), производство теплообменников и котлов, пищевая промышленность (оборудование, контактирующее с агрессивными средами), медицинское оборудование, судостроение и авиация.