| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Системы вентиляции. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| ПВ2 | 1. Приточная установка в комплекте с КИПиА: Термостат 6 м (для 1-го водяного нагревателя); Смесительный узел SURP 60-4.0 (для 1-го водяного нагревателя); Частотный преобразователь 2,2 кВт 380 В; Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.); Датчик температуры наружного воздуха ARN-3; Датчик температуры воды погружной WTP-3; Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр); Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на вытж. фильтр); Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на пл. рек.); Привод воздушной заслонки PAF 04/230.D (для засл. прит. канала); Привод воздушной заслонки PAF 04/230.D (для засл. выт. канала); Блок управления CHU UV-W-3R3R JW. | UTR 70-40 V1.31-2.2x30.R + UTR 70-40 V1.31-2.2x30.R [Напольная]; сторона обслуживания – левая, правая |  | КОРФ | комп. | 1 |  | КП № KR22-018299/3 |
| ПВ3 | 2. Приточная установка в комплекте с КИПиА: Термостат 6 м (для 1-го водяного нагревателя); Смесительный узел SURP 40-4.0 (для 1-го водяного нагревателя); Частотный преобразователь 2,2 кВт 380 В; Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В; Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.); Датчик температуры наружного воздуха ARN-3; Датчик температуры воды погружной WTP-3; Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр); Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на вытж. фильтр); Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на пл. рек.); Привод воздушной заслонки PAF 04/230.D (для засл. прит. канала); Привод воздушной заслонки PAF 04/230.D (для засл. выт. канала); Блок управления CHU UV-W-3R1R JW. | UTR 70-40 V1.31-2.2x30.R + UTR 70-40 V1.31-1.1x30.R [Напольная]; сторона обслуживания – правая |  | КОРФ | комп. | 1 |  | КП № KR22-018299/3 |
|  | Системы вентиляции. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| ПВ2 | 1. Приточная установка в комплекте с КИПиА: Термостат 6 м (для 1-го водяного нагревателя); Смесительный узел SURP 60-4.0 (для 1-го водяного нагревателя); Частотный преобразователь 2,2 кВт 380 В; Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.); Датчик температуры наружного воздуха ARN-3; Датчик температуры воды погружной WTP-3; Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр); Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на вытж. фильтр); Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на пл. рек.); Привод воздушной заслонки PAF 04/230.D (для засл. прит. канала); Привод воздушной заслонки PAF 04/230.D (для засл. выт. канала); Блок управления CHU UV-W-3R3R JW. | UTR 70-40 V1.31-2.2x30.R + UTR 70-40 V1.31-2.2x30.R [Напольная]; сторона обслуживания – левая, правая |  | КОРФ | комп. | 1 |  | КП № KR22-018299/3 |
| ПВ3 | 2. Приточная установка в комплекте с КИПиА: Термостат 6 м (для 1-го водяного нагревателя); Смесительный узел SURP 40-4.0 (для 1-го водяного нагревателя); Частотный преобразователь 2,2 кВт 380 В; Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В; Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.); Датчик температуры наружного воздуха ARN-3; Датчик температуры воды погружной WTP-3; Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр); Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на вытж. фильтр); Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на пл. рек.); Привод воздушной заслонки PAF 04/230.D (для засл. прит. канала); Привод воздушной заслонки PAF 04/230.D (для засл. выт. канала); Блок управления CHU UV-W-3R1R JW. | UTR 70-40 V1.31-2.2x30.R + UTR 70-40 V1.31-1.1x30.R [Напольная]; сторона обслуживания – правая |  | КОРФ | комп. | 1 |  | КП № KR22-018299/3 |
| ПВ4 | 3. Приточная установка в комплекте с КИПиА: Термостат 6 м (для 1-го водяного нагревателя); Смесительный узел SURP 60-6.3 (для 1-го водяного нагревателя); Частотный преобразователь 3 кВт 380 В; Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.); Датчик температуры наружного воздуха ARN-3; Датчик температуры воды погружной WTP-3; Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр); Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на вытж. фильтр); Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на пл. рек.) Привод воздушной заслонки PAF 04/230.D (для засл. прит. канала); Привод воздушной заслонки PAF 04/230.D (для засл. выт. канала); Блок управления CHU UV-W-3R3R JW. | UTR 90-50 V1.35-3x30.R + UTR 90-50 V1.35-3x30.R [Напольная]; сторона обслуживания – левая |  | КОРФ | комп. | 1 |  | КП № KR22-018299/3 |
| ПВ6 | 4. Приточная установка в комплекте с КИПиА: Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя); Смесительный узел SURP 40-1.6 (для 1-го водяного нагревателя); Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В; Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.); Датчик температуры наружного воздуха ARN-3; Датчик температуры воды погружной WTP-3; Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр); Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на вытж. фильтр); Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на пл. рек.); Привод воздушной заслонки PAF 02/230.D (для засл. прит. канала); Привод воздушной заслонки PAF 02/230.D (для засл. выт. канала); Блок управления CHU UV-W-1R1R JW. | UTR 50-30 V1.28-1.1x30.R + UTR 50-30 V1.28-1.1x30.R [Напольная], сторона обслуживания – правая |  | КОРФ | комп. | 1 |  | КП № KR22-018299/3 |
| ПВ8 | 5. Приточная установка в комплекте с КИПиА: Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя); Смесительный узел SURP 40-2.5 (для 1-го водяного нагревателя); Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В; Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.); Датчик температуры наружного воздуха ARN-3; Датчик температуры воды погружной WTP-3; Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр); Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на вытж. фильтр); Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на пл. рек.); Привод воздушной заслонки PAF 02/230.D (для засл. прит. канала); Привод воздушной заслонки PAF 02/230.D (для засл. выт. канала); Блок управления CHU UV-W-1R1R JW. | UTR 60-35 V1.31-1.1x30.R + UTR 60-35 V1.31-1.1x30.R [Напольная] |  | КОРФ | комп. | 1 |  | КП № KR22-018299/3 |
| П1 | 6. Приточная установка канальная в сборе: Воздухонагреватель водяной двухрядный (нерж.); Заслонка с приводом взрывозащищенная; Фильтр кассетный; Вставка кассетная фильтрующая взрывозащищенная; Шумоглушитель взрывозащищенный коррозионностойкий); Гибкая вставка взрывозащищенная коррозионностойкая ; Вентилятор взрывозащищенный. Комплект КИПиА: Датчик защиты от замораживания взрыво -защищенный 3м ExBin-FR3; Установочный набор 1.3 для датчика защиты от замораживания ExBin-FR3 Kit 1.3; Частотный преобразователь 0,75 кВт 380 В; Термопреобразователь сопротивления(-50...+100С) ДТС105Д-Рt100.0,5.200.ЕХD-Т6[12]; Термопреобразователь сопротивления(-50...+100С) ДТС105Д-Рt100.0,5.60.ЕХD-Т6[12]; Датчик давления для зоны 1, 2, 21, 22 0…500 Па ExBin - P500; Комплект для датчика ExBin-P-…, включает шланг 6 мм, 2 пластиковых фитинга Kit 2; Циркуляционный насос DAB VA 35/130 (230В) 60182186H; Регулирующий клапан с приводом взрывозащищенным аналоговым KM127Ф-015-0,6/ExRun-5.10-Y; Комплект гаек DAB 1" (547121060); Блок управления CHU CR3-W-3R3R EX/N. | WNP.С 50-30/22.2D (II Gb IIC T4) [Подвесная] |  | КОРФ | комп. | 1 |  | КП № KR22-018299/3 |
| П9 | 7. Приточная установка канальная в сборе: Вентилятор (выхлоп прямо);Фильтр кассетный (нерж.); Заслонка регулирующая (нерж.); Воздухонагреватель водяной двухрядный (нерж.); Шумоглушитель (нерж.); Вставка гибкая (нерж.); Заслонка регулирующая (нерж.); Комплект КИПиА: Блок управления CHU UV-W-1R0; Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя); Смесительный узел SURP 40-1.0 (для 1-го водяного нагревателя);; Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.); Датчик температуры наружного воздуха ARN-3; Датчик температуры воды погружной WTP-3; Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр); Привод воздушной заслонки PAF 02/230.D (для засл. прит. канала). | Вентилятор WNP 50-30/25.2D (нерж.) [Подвесная] |  | КОРФ | комп. | 1 |  | КП № KR22-018299/3 |
| В1 | 8. Вентилятор вытяжной, комплектно с: комплект виброопор DO-450/500; Вставка гибкая CLKR-450/500-EX-KR; Вставка гибкая CLPR-450-EX-KR Комплект КИПиА: Комплект частотного преобразователя VL-A-2,2/400 (2,2 кВт, 5,3 А, 400 В); Щит управления вентилятором CHU-V5 | KLR-45A-0,75х15-EX.C-KR-L0-У2 |  | КОРФ | шт. | 1 |  | КП № KR22-018299/3 |
| В1.1 | 9. Вентилятор вытяжной, комплектно с: комплект виброопор DO-450/500; Вставка гибкая CLKR-450/500-EX-KR; Вставка гибкая CLPR-450-EX-KR Комплект КИПиА: Комплект частотного преобразователя VL-A-2,2/400 (2,2 кВт, 5,3 А, 400 В); | KLR-45A-0,75х15-EX.C-KR-R0-У2 |  | КОРФ | шт. | 1 |  | КП № KR22-018299/3 |
| В2, В3 | 30. Вентилятор бытовой | НСМ-150N |  | Soler&Palau | шт. | 2 |  |  |
| В4 | 10. Вытяжная установка комплектно: Шумоглушитель 600 мм; Вентилятор (выхлоп прямо); Хомут соединительный – 2шт; Заслонка регулирующая.. Комплект КИПиА: Регулятор скорости STY-1,5; Привод воздушной заслонки PAF 02/230.D (для засл. выт. канала); Щит управления вентилятором CHU-V1,2-TK1. | WNK 160/1 [Подвесная] |  | КОРФ | Компл. | 1 |  | КП № KR22-018299/3 |
| В6 | 11. Вытяжная установка комплектно: Шумоглушитель 600 мм; Вентилятор (выхлоп прямо); Хомут соединительный – 2шт; Заслонка регулирующая. Комплект КИПиА: Регулятор скорости STY-1,5; Привод воздушной заслонки PAF 02/230.D (для засл. выт. канала); Щит управления вентилятором CHU-V1,2-TK1 . | WNK 160/1 [Подвесная] |  | КОРФ | Компл. | 1 |  | КП № KR22-018299/3 |
| В7 | 12. Вытяжная установка комплектно: Шумоглушитель 600 мм; Вентилятор (выхлоп прямо); Хомут соединительный – 2шт; Заслонка регулирующая.. Комплект КИПиА: Регулятор скорости STY-1,5; Привод воздушной заслонки PAF 02/230.D (для засл. выт. канала); Щит управления вентилятором CHU-V1,2-TK1. | WNK 200/1 [Подвесная] |  | КОРФ | Компл. | 1 |  | КП № KR22-018299/3 |
| В7.1 | 13. Осевой вентилятор | ТВ12 |  | О.ERRE | шт | 1 |  |  |
| В8 | 14. Вытяжная установка комплектно: Шумоглушитель 600 мм; Вентилятор (выхлоп прямо); Хомут соединительный – 2шт; Заслонка торцевая. Комплект КИПиА: Блок управления: Шкаф автоматики CHU с контроллером; Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200; Привод воздушной заслонки GQD326.1A | WNK 315/1 [Подвесная] |  | КОРФ | Компл. | 1 |  | КП № KR22-018299/3 |
| В9 | 15. Вытяжная установка комплектно: Вентилятор взрывозащищенный WNP.С 50-30/22.2D (нерж.) (выхлоп прямо); Заслонка с приводом взрывозащищенная; Гибкая вставка взрывозащищенная коррозионностойкая 2 шт. Комплект КИПиА: Частотный преобразователь 0,75 кВт 380 В | WNP.С 50-30/22.2D (II Gb IIC T4) [Подвесная] |  | КОРФ | Компл. | 1 |  | КП № KR22-018299/3 |
| ВЕ1/В5 | 16. Дефлектор статодинамический в комплекте: Монтажный стакан SM-3,15-(I)-У1; Контрольно-пусковой шкаф SHUV-VDD-1x0,75/380-CH-IP65-УХЛ3; Датчик скорости потока воздуха VAVT | VDD-3,15-6-У1 (0,055/1000) |  | VENTZ | Компл. | 1 |  |  |
| ВЕ2/В9 | 17. Дефлектор статодинамический в комплекте: Монтажный стакан SM-4-(I)-У1; Контрольно-пусковой шкаф SHUV-VDD-1x0,75/380-CH-IP65-УХЛ3 – 1шт; Датчик скорости потока воздуха VAVT-2шт | VDD-4-6-У1 (0,108/1000) |  | VENTZ | Компл. | 2 |  |  |
| ДП1-ДП6 | 18. Вентилятор подпора комплектно со шкафом управления SHKOP-DP-1x2,2/380-K-1xBLE/220-IP54-УХЛ3 | PPO-056C-2-(I)-02(220)-У1 (2,2/3000) |  | VENTZ | Компл. | 6 |  |  |
| ДП7, ДП8 | 19. Вентилятор подпора комплектно со шкафом управления SHKOP-DP-1x7,5/380-K-1xBLE/220-IP54-УХЛ3 | PPO-056J-2-(I)-02(220)-У1 (7,5/3000) |  | VENTZ | Компл. | 2 |  |  |
| ДП11, ДП12 | 20. Вентилятор подпора комплектно со шкафом управления SHKOP-DP-1x11/380-K-1xBLE/220-IP54-УХЛ3 | PPO-063J-2-(I)-02(220)-У1 (11/3000) |  | VENTZ | Компл. | 2 |  |  |
| ДП9, ДП10 | 21. Крышный вентилятор подпора комплектно со шкафом управления SHKOP-DP-1x7,5/380-K-1xBLE/220-IP54-УХЛ3 | PKO-080E-2-(I)-02(220)-У1 (7,5/3000) |  | VENTZ | Компл. | 2 |  |  |
|  | 22. Люк для дымоудаления (двухстворчатый) MCR Prolight (DVP (двухстворчатый), 2 800х2 200, заполнение 4х-камерный, поликарбонат 20мм, Прозрачный, основание прямое стальное, 500, подготовка под ПВХ мембрану, термоизоляция основания минвата 40мм, 2 электрических привода на 24 В с преобразователем 230В, 2*4А) |  |  | VENTZ | шт. | 6 |  |  |
|  | 23. Центральный пульт управления, 2201AC 220V без резервного питания, 1 плата расширения | NRD-02 |  | VENTZ | шт. | 4 |  |  |
|  | 24. Кнопка дымоудаления | RPO-1 |  | VENTZ | шт. | 4 |  |  |
| О1 (поз.11.12) | 25. Стол сварщика модернизированный в комплекте с вытяжным устройством и встроенным компрессором | ССМ-1200-K-Т12 |  | «СовПлим» | шт | 2 |  | КП 9997 |
| О2-О4 | 26. Система местного отсоса в комплекте: Пылеулавливающий агрегат ПУ-1500; Вентилятор центробежный FUA-3000; Пускатель в корпусе NQ3-5.5P 2.5-4A AC380В IP55 496047/496442; Напорный переходной раструб 90 NPR-90 F/Fp-3000-4000 |  |  | «СовПлим» | компл | 3 |  |  |
| О5 | 27. Система местного отсоса в комплекте: Катушка вытяжная с э/п и вентилятором MERF-P-150-12,5; Вытяжной шланг (+300С) d=150 EF-150 EF-150, 12,5м; Хомут спиральный левый для шлангов EG, EF, HT Clip-Grip 140-160; Газоприемная насадка MEN 150-200; Напорный переходник для вентиляторов OL2-250 |  |  | «СовПлим» | компл | 1 |  |  |
|  | Системы кондиционирования |  |  |  |  |  |  | Предложение № KR23-042419/1 |
| К | - Наружный блок ODU1 | KF-OH-400B-PRO |  | "КОРФ" | шт | 1 | 275 |  |
| К1.1; К1.2; К1.3 К1.11; К2.5; К3.1 К3.3; К3.5; К3.6 К3.7 | - Внутренний блок кассетный компактный | KF-IS-22С-VA |  | "КОРФ" | шт | 10 |  |  |
| К2.2 К2.4 К3.4 | - Внутренний блок кассетный компактный | KF-IS-28С-VA |  | "КОРФ" | шт | 3 |  |  |
| К3.2 | - Внутренний блок кассетный компактный | KF-IS-36С-VA |  | "КОРФ" | шт | 1 |  |  |
| К2.1 К2.3 | - Внутренний блок кассетный компактный | KF-IS-45С-VA |  | "КОРФ" | шт | 2 |  |  |
|  | - Пульт управления беспроводной в комплекте с панелью | RC-SLIM |  | "КОРФ" | шт | 16 |  |  |
|  | - Декоративная панель | KF-IS-1С |  | "КОРФ" | шт | 16 |  |  |
|  | - Рефнет | KF-REF-03-PRO |  | "КОРФ" | шт | 1 |  |  |
|  | 10. Рефнет | KF-REF-01-PRO |  | "КОРФ" | шт | 13 |  |  |
|  | - Рефнет | KF-REF-02-PRO |  | "КОРФ" | шт | 1 |  |  |
|  | - Дозаправка хладагентом |  |  |  | кг | 5,36 |  |  |
|  | - Труба медная Ø 6,35 |  |  |  | м | 53,5 |  |  |
|  | - Труба медная Ø 9,52 |  |  |  | м | 96,5 |  |  |
|  | - Труба медная Ø 12,7 |  |  |  | м | 8,0 |  |  |
|  | - Труба медная Ø 15,88 |  |  |  | м | 51,4 |  |  |
|  | - Труба медная Ø 19,05 |  |  |  | м | 1,0 |  |  |
|  | - Труба медная Ø 22,2 |  |  |  | м | 3,6 |  |  |
|  | - Труба медная Ø 28,58 |  |  |  | м | 5,0 |  |  |
|  | - Общее кол-во фреона R410А |  |  |  | кг | 20 |  |  |
|  | - Трубки Energoflex® Black Star 2 м толщиной 6 мм : |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на трубу Ø6,35 мм | 6/6-2 |  | Energoflex | м | 56 |  |  |
|  | то же на трубу Ø 9,52 мм | 10/6-2 |  |  | м | 100 |  |  |
|  | то же на трубу Ø 12,7 мм | 12/6-2 |  |  | м | 8,5 |  |  |
|  | то же на трубу Ø 15,88 мм | 15/6-2 |  |  | м | 54 |  |  |
|  | то же на трубу Ø 19,05 мм | 22/6-2 |  |  | м | 1,2 |  |  |
|  | то же на трубу Ø 22,2 мм | 22/6-2 |  |  | м | 4,0 |  |  |
|  | то же на трубу Ø 28,6 мм | 28/6-2 |  |  | м | 6,0 |  |  |
|  | - Лента армированная Energoflex для монтажа изоляции |  |  |  | шт | 20 |  |  |
|  | - Крепление труб |  |  |  | кг | 160 |  |  |
|  | - Крепление воздуховодов |  |  |  | кг | 330 |  |  |
|  | - Болты с гайками и шайбами (оборудование для монтажа) |  |  |  | кг | 73 |  |  |
|  | - Прокладки резиновые (оборудование для монтажа) |  |  |  | кг | 108 |  |  |
|  | - Материал для заделки отверстий | МБОР-5Ф |  |  | м2 | 5 |  |  |
|  | - Тоже | МБОР-13Ф |  |  | м2 | 0,5 |  |  |
|  | - Огнезащитный терморасширяющийся герметик | ОГНЕЗА-ГТ |  |  | кг | 5 |  |  |
|  | - Крепление труб |  |  |  | кг | 167 |  |  |