ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Газ углеводородный сжиженный топливный для коммунально-бытового потребления, марка пропан-бутан технический по ГОСТ 20448-2018

| Партия | №15/09/25 | Дата изготовления | 15.09.2025г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид тары | Баллоны 50 л | Кол-во баллонов | 23 | шт. |

Физико-химические показатели:

| № | Наименование показателя | Норма по ГОСТ | Фактические значения | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Массовая доля компонентов, % |  |  | ГОСТ 10679 |
|  | Сумма метана, этана и этилена | Не нормир. Опред-е обязательно | 3,18 |  |
|  | Сумма пропана и пропилена | Не нормир. Опред-е обязательно | 52,65 |  |
|  | Сумма бутанов и бутиленов, не более | 60 | 41,3 |  |
| 2 | Объемная доля жидкого остатка при 20ºС, %, не более | 1,6 | ост. | ГОСТ 20448 |
| 3 | Давление насыщенных паров, избыточное, МПа |  |  | ГОСТ 28656 |
|  | при температуре : |  |  |  |
|  | плюс 45ºС, не более | 1,6 | 1,27 |  |
|  | минус 20ºС |  |  |  |
| 4 | Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы, |  |  | ГОСТ 22985 |
|  | %, не более | 0,013 | 0,0084 |  |
|  | в т.ч. сероводорода, не более | 0,003 | <0,0002 |  |
| 5 | Содержание свободной воды и щелочи | отс. | отс. | ГОСТ 20448 |
| 6 | Интенсивность запаха, баллы, не менее | 3 |  | ГОСТ 22387.5 |

Изготовитель гарантирует соответствие газа углеводородного сжиженного топливного для коммунально-бытового потребления требованиям ГОСТ при соблюдении правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок хранения - 18 месяцев.

Баллоны с газом хранить в складских помещениях или на открытых огражденных площадках под навесом, защищающим баллоны от атмосферных осадкой и прямых солнечных лучей.

Потребителям запрещается:

-перекрашивать баллоны,

-изменять маркировку баллонов,

-перепускать газ в другие баллоны.

Заключение: качество продукции соответствует требованиям  ГОСТ 20448-2018

Химик-лаборант ОКК           Проскурина Т.Д./