# Приложение 7

# к Договору подряда № ПД-00607419 от 27.04.2026

Требования к содержанию строительной площадки

- Настоящее Приложение устанавливает требования к организации и содержанию Строительной площадки.

- Подрядчик в счет цены Работ обязан выполнить комплекс мероприятий по обустройству Строительной площадки согласно проекту организации строительства, проекту производства работ, требований Законодательства, включая Правила проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве, утвержденные Постановлением Правительства Москвы от 19.05.2015 № 299-ПП, а также в случае его отмены - нормативным актом, его заменяющим, и договора, в том числе:

  - оборудовать подъезды и пути доступа к Строительной площадке;

  - установить перед входом/въездом на Строительную площадку информационный щит, содержащий указание на сроки начала и окончания выполнения Строительных работ, наименование Заказчика, Технического заказчика, застройщика, Подрядчика, иную необходимую информацию;

  - осуществить установку временных сооружений и ограждения Строительной площадки, поддерживать их в надлежащем состоянии;

  - установить пункт мойки колёс с его обслуживанием до завершения Строительных работ;

  - выполнить работы по устройству временных дорог и площадок для размещения технологического оборудования необходимого для выполнения Строительных работ;

  - оборудовать на Строительной площадке стационарные туалеты для персонала Заказчика, Технического заказчика и Подрядчика с подключением к временной системе водопровода и канализации, либо установить биотуалеты и обслуживать до завершения Строительных работ;

  - осуществить по техническим условиям подведение временных инженерных коммуникаций к Строительной площадке;

  - разработать проект и выполнить строительное водоотведение;

  - осуществить обустройство бытового городка и при необходимости осуществлять его перемещение;

  - обеспечить наличие на Строительной площадке телефонной связи и интернета.

  - использовать для обустройства Строительной площадки только новые Материалы и оборудование, соответствующие требованиям договора и Законодательства.

  - Смонтировать и организовать применение датчиков шума, технических средств объективной фиксации, системы СКУД, обеспечивающих передачу информации в государственные информационные системы и ресурсы города Москвы при производстве Строительных работ на Строительной площадке с возможностью удалённого on-line просмотра с использованием не менее 3 стационарных и 1 поворотной камеры, места установки и устанавливаемые датчики и камеры согласовать с Заказчиком.

Требования к организации установлены нормативными актами г. Москвы, при этом при их выполнении необходимо учитывать следующее:

а) обеспечить канал связи с пропускной способностью, с запасом 25%, не менее суммарного битрейта всех камер видеонаблюдения, планируемых к интеграции в государственную информационную систему государственной информационной системы «Единый центр хранения и обработки данных» города Москвы.

б) целях беспрерывного функционирования технических средств обеспечить бесперебойное электроснабжение, регулярную техническую поддержку работоспособности канала связи, а также комплексную сохранность применяемых технических средств, программных компонентов и программных оборудований, обеспечивающих работу технических средств.

в) Обеспечить систему видеонаблюдения, соответствующую следующим требованиям:

•	единый вендор оборудования по всем стройплощадкам Dahua

•	запись архива на видеорегистратор

•	хранение архива не менее 30 дней

•	наличие видеоаналитики: подсчет людей, интеллектуальный поиск, распознавание номеров ТС, распознавание тип авто, подсчет авто

•	IP-камеры должны выдавать несколько потоков с разрешением не менее 2Мп

• один поток для передачи в ЕЦХД, второй поток для записи архива на видеорегистратор

•	подключение к облачному сервису вендора

•	подключение к сети ЦО Донстрой

г) оборудовать КПП стройплощадок системами СКУД с интеграцией в ЕБС

В случае, если указанные системы и оборудование монтируются Подрядчиком по договору подряда до заключения договора генподряда, после окончания периода обслуживания, включающего обеспечение передачи информации в установленном порядке, Подрядчик обязан передать оборудование в работоспособном состоянии Генподрядчику, который с даты приемки обеспечивает его обслуживание и поддержание работоспособности, в том числе при необходимости ремонт и замену в счет цены договора генподряда.

  - осуществить обустройство складов для хранения Материалов и оборудования;

  - обеспечить охрану Строительной площадки и соблюдение контрольно-пропускного режима;

  - содержать надлежащим образом Строительную площадку и прилегающую к ней зону на расстоянии от ограждения, установленном в нормативных актах г. Москвы, осуществлять не реже чем раз в неделю вывоз строительного и бытового мусора.

  - организовать удобный, безопасный и защищённый  доступ и проход в зоне производства работ, обеспечивающий максимальный осмотр проводимых работ, в течение всего периода производства работ. При организации временных пешеходных зон, допустимы металлические решетчатые настилы заводского изготовления.

  - обеспечить соблюдение техники безопасности, охраны труда и промышленной безопасности на Строительной площадке.

  - выполнить мероприятия по организации охраны Строительной площадки, включая недопущение посторонних лиц, обеспечить охрану всех материальных ценностей, находящихся на Строительной площадке, в том числе принадлежащих Заказчику, застройщику, включая временные сооружения, материалы, оборудование, строительную технику, результаты работ, выполненных по договорам заключенным Заказчиком напрямую с подрядчиками.

  - осуществить работы по восстановлению благоустройства прилегающей к Строительной площадке зоны на расстоянии 5 метров от ограждения.

  - предоставить Заказчику на Строительной площадке не менее трех отдельных утеплённых помещений временного типа с подключением к временным коммуникациям, отоплением и кондиционированием до начала Строительных работ. Каждое из помещений должно быть с отдельными входом, площадью не менее десяти кв. метров, укомплектовано масляными обогревателями - 2 штуки, шкафами для документов – 4 штуки, столами для переговоров, стульями – 12 штук, тумбочками – 4 штуки, стационарными компьютерами – 2 штуки, компьютерными столами – 2 штуки, многофункциональным устройством (принтер-сканер-факс-копир), телефонными аппаратами с действующей телефонной связью – 2 штуки.

  - предоставить Заказчику на Строительной площадке помещение с отоплением и кондиционированием для проведения проектных совещаний (переговорную) площадью не менее 30 кв.м и произвести его обустройство всем необходимым для их проведения, включая меблировку и помещение с отоплением и кондиционированием для проведения переговоров с покупателями площадью не менее 30 кв.м и произвести его обустройство всем необходимым для их проведения, включая меблировку. Помещение должно располагаться не ниже второго яруса, иметь отдельный вход с лестницей, панорамное остекление, санузлел.

  - выполнить все иные обязательства, предусмотренные Законодательством, договором, а также прямо не упомянутые в них, но необходимые для выполнения обязательств по договору.

  - При изменении требований Законодательства приводить Строительную площадку в соответствие с такими изменениями и выполнять свои обязательства по её содержанию с их учётом.

| Заказчик: ООО «ДС СТРОЙ» Генеральный директор Управляющей организации ООО «ДОНСТРОЙ» _________________________ А.В. Багаев | Подрядчик: ООО «КИКГЕОСТРОЙ» Генеральный директор ____________________ Ю.Ф. Кесслер |
| --- | --- |