| Объект: Реконструкция кранового пути в осях Д1-О/7-10 в здании Нежилое здание (механо-сборочный цех№1), общей плошадью 43464,5 кв.м, литер АА1, расположенном на территории АО «Пензадизельмаш» по адресу г, Пенза, ул. Калинина, д. 128А, кадастровый номер 58:29:3004003:3421 | «___»_______________20____г. «УТВЕРЖДАЮ» Директор по эксплуатации и безопасности производственной деятельности АО «Пензадизельмаш» ________________А.А. Логунов |
| --- | --- |

Ведомость объемов работ №16 от 16.04.2025

по реконструкции кранового пути в осях Д1-О/7-10

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство проезда для г/п механизмов (демонтаж части нижнего пояса ферм подкрановых с его последующим усилением) | м/т | 72/0,496 | в осях Д-О/7-10,16-19 |
| 2 | Устройство временных защитных ограждений проводов освещения и шинопроводов | м2 | 192 | в осях Д-О/7-10 |
| 3 | Демонтаж и монтаж консольного крана г/п 0,5тн | шт | 1 | С последующим монтажом |
| 4 | Демонтаж и монтаж стальных столов для деталей и заготовок, контейнеров, этажерок и металлических шкафов | шт/т | 26/6,6 | До 0,5тн-10шт До 0,1тн-16шт с последующим монтажом |
| 5 | Демонтаж временных стоек СТ-1 | тн | 5,588 | Проект 306/23-2023-АС, лист2 Вес одной стойки СТ-1 0,508тн, в количестве 11шт, |
| 6 | Демонтаж ж/б основания СТ-1 | м3 | 2,7885 | V=1,3*1,3*0,15*11 |
| 7 | Демонтаж (рельс типа Р) и монтаж подкрановых путей | м.п. | 192 | Квадрат 60х60 – 5,6т |
| 8 | Демонтаж и монтаж троллеев №5 | м | 96 | Вес-1,270тн: Уголок 50х4-360м Уголок 63х5-35м |
| 9 | Демонтаж связей ГС-1 | тн | 3,54 | Проект 306/23-2023-АС, лист3 |
| 10 | Демонтаж связей ВС-1 | тн | 0,924 | Проект 306/23-2023-АС, лист3 |
| 11 | Демонтаж подкрановых подстропильных ферм ПФ-1, ПФ-3, ПФ-4 | тн | 20,673 | Проект 306/23-2023-АС, лист3 |
| 12 | Расшивка трещин в существующих ж/б колоннах, удаление ослабленного бетона, очистка от пыли и грязи | шт/м/м/м2 | 2/246,4/ 36,96 | Проект 306/23-2023-АС, лист2 |
| 13 | Огрунтовка оголенной арматуры | м2 | 7,4 | Проект 306/23-2023-АС, лист2 - Маноград 133 ФЕР |
| 14 | Заполнение трещин ремонтным раствором | м2 | 36,96 | Проект 306/23-2023-АС, лист2 - Стармекс ФМ7 либо аналог |
| 15 | Восстановление Защитного слоя бетона /оштукатуривание толщ. Слоя 20 мм | м2 | 36,96 | Проект 306/23-2023-АС, лист2 - цементно-песчаный раствор |
| 16 | Монтаж подкрановых подстропильных ферм Пфн-1 (12шт), ПФн-2 (4шт) | тн | 21,211717 | Проект 306/23-2023-АС, лист4-5. Без учета надбавок на сварку и КМД |
| 17 | Монтаж связей ГС-1 | тн | 3,682662 | Проект 306/23-2023-АС, лист6. Без учета надбавок на сварку и КМД |
| 18 | Монтаж связей ВС-1 | тн | 0,9612372 | Проект 306/23-2023-АС, лист6 Болты,гайки, шайбы-12,96кг,М24 Без учета надбавок на сварку и КМД |
| 19 | Монтаж тупиковых упоров, упоры УП-1,УП-2 | тн | 0,55004 | Проект 306/23-2023-АС, лист4-6 Проект КППСМС1.7 10.00.00.СМ Болты, гайки, шайбы-95,33кг, М24 |
| 20 | Рихтовка подкрановых балок | шт | 16 |  |
| 21 | Заземление подкрановых путей | м | 42 | полоса 40х4мм-0,051тн |
| 22 | Укрытие оборудования полиэтиленовой пленкой | м2 | 1728 |  |
| 23 | Окраска м/конструкций за 2 раза | м2 | 646 | ПФ-115 |
| 24 | Установка и разбока инвентарных лесов (h=6 м) | м2 | 432 |  |
| 25 | Нивелировка подкранового пути (промежуточная) | м | 192 |  |
| 26 | Нивелировка подкранового пути (окончательная) | м | 192 |  |
| 27 | Погрузо-разгрузочные работы | тн | 37,4 | Механизированная |
| 28 | Перевоз грузов демонтированных м/конструкций | тн | 37,4 | До 1км , на площадку временного складирования Заказчика, без утилизации |

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена , при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы.

В осях Д-О/7-10: по оси 7 троллейная линия и оголенные провода освещения цеха

По оси 10 подстанция 6кВТ и шинопроводы

Подписи представителей сторон:

АО «Пензадизельмаш»                                                                                       Семешко В.И.

ООО «Проминжиниринг»                                                                                   Журин М.В.