| ФорматА4 Пози-ция | Наименование | Ед. изм. | Коли-чество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стены и перегородки из газосиликатных блоков, полнотелых бетонных блоков |  |  |  |  |
| Тип 8 |  |  |  |  |
|  | Парапет из газосиликатных блоков шириной 100 мм под витраж на высоту фальшпола, в т.ч.: | м3 | 9,46 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 6 этаж | м3 | 0,42 |  |
|  | - 7 этаж | м3 | 0,76 |  |
|  | - 8 этаж | м3 | 1,04 |  |
|  | - 9 этаж | м3 | 1,04 |  |
|  | - 10 этаж | м3 | 0,91 |  |
|  | - 12 этаж | м3 | 0,57 |  |
|  | - 13 этаж | м3 | 0,61 |  |
|  | - 14 этаж | м3 | 1,63 |  |
|  | - 15 этаж | м3 | 0,9 |  |
|  | - 16 этаж | м3 | 0,29 |  |
|  | - 17 этаж | м3 | 0,36 |  |
|  | - 18 этаж | м3 | 0,31 |  |
|  | - 19 этаж | м3 | 0,19 |  |
|  | - 20 этаж | м3 | 0,36 |  |
|  | - 21 этаж | м3 | 0,07 |  |
| Тип 12 |  |  |  |  |
|  | Полнотелый бетонный блок 390х140х190(h), в т.ч.: | м3 | 7,05 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 22 этаж | м3 | 3,47 |  |
|  | - 23 этаж | м3 | 3,58 |  |
| Тип 13 |  |  |  |  |
|  | Полнотелый бетонный блок 390х190х190(h), в т.ч.: | м3 | 7,52 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 6 этаж | м3 | 2,61 |  |
|  | - 17 этаж | м3 | 1,2 |  |
|  | - 18 этаж | м3 | 1,26 |  |
|  | - 19 этаж | м3 | 1,26 |  |
|  | - 20 этаж | м3 | 1,19 |  |
| Перегородки поэлементной сборки |  |  |  |  |
| Тип 1 |  |  |  |  |
|  | Перегородка С112 по системе КНАУФ с двуслойными обшивками из листов ГСП-А, на одинарном каркасе из металлических профилей ПН 75х40 и ПС 75х50, с заполнением полости каркаса минеральной ватой, толщиной 75 мм. Шаг стоек каркаса 300-600 мм, в т.ч.: | м2 | 17136,80 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 5 этаж | м2 | 194,4 |  |
|  | - 6 этаж | м2 | 1445,3 |  |
|  | - 7 этаж | м2 | 1289,2 |  |
|  | - 8 этаж | м2 | 1356,7 |  |
|  | - 9 этаж | м2 | 1368,6 |  |
|  | - 10 этаж | м2 | 509,1 |  |
|  | - 12 этаж | м2 | 912,4 |  |
|  | - 13 этаж | м2 | 1007,9 |  |
|  | - 14 этаж | м2 | 1053,6 |  |
|  | - 15 этаж | м2 | 1259,4 |  |
|  | - 16 этаж | м2 | 1812,0 |  |
|  | - 17 этаж | м2 | 954,2 |  |
|  | - 18 этаж | м2 | 988,9 |  |
|  | - 19 этаж | м2 | 1189,0 |  |
|  | - 20 этаж | м2 | 986,1 |  |
|  | - 21 этаж | м2 | 251,1 |  |
|  | - 22 этаж | м2 | 296,7 |  |
|  | - 23 этаж | м2 | 262,2 |  |
| Тип 4 |  |  |  |  |
|  | Офисная перегородка, высотой 2 м от ур.ч.п., в т.ч.: | м2 | 80,7 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 10 этаж | м2 | 80,7 |  |
| Тип 5.1 |  |  |  |  |
|  | Облицовка С623 по системе КНАУФ с однослойной обшивкой из листов ГСП-DF, на каркасе из металлических профилей ПП 60х27, ПН 28х27 и прямых подвесов 60х27, в т.ч.: | м2 | 108,70 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 14 этаж | м2 | 14,3 |  |
|  | - 15 этаж | м2 | 16,5 |  |
|  | - 16 этаж | м2 | 12,1 |  |
|  | - 17 этаж | м2 | 9,4 |  |
|  | - 18 этаж | м2 | 4,3 |  |
|  | - 19 этаж | м2 | 5,1 |  |
|  | - 20 этаж | м2 | 4,3 |  |
|  | - 23 этаж | м2 | 42,7 |  |
| Тип 6 |  |  |  |  |
|  | Алюминиевая легкая перегородка (внешний вид по дизайн-проекту), в т.ч.: | м2 | 18,20 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 8 этаж | м2 | 3,8 |  |
|  | - 9 этаж | м2 | 3,8 |  |
|  | - 17 этаж | м2 | 5,3 |  |
|  | - 20 этаж | м2 | 5,3 |  |
| Тип 7 |  |  |  |  |
|  | Мобильная перегородка с шумоизоляцией. Отделка по внешнему виду и фактуре по дизайн-проекту, в т.ч.: | м2 | 287,30 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 5 этаж | м2 | 87,7 |  |
|  | - 6 этаж | м2 | 14,7 |  |
|  | - 7 этаж | м2 | 14,7 |  |
|  | - 8 этаж | м2 | 24,80 |  |
|  | - 9 этаж | м2 | 24,80 |  |
|  | - 10 этаж | м2 | 15,3 |  |
|  | - 12 этаж | м2 | 15,6 |  |
|  | - 13 этаж | м2 | 15,5 |  |
|  | - 14 этаж | м2 | 14,7 |  |
|  | - 15 этаж | м2 | 14,7 |  |
|  | - 16 этаж | м2 | 14,7 |  |
|  | - 22 этаж | м2 | 13,7 |  |
|  | - 23 этаж | м2 | 16,4 |  |
| Тип 9 |  |  |  |  |
|  | Перегородка С361 по системе КНАУФ с двуслойной обшивкой из листов ГВЛ НГ, толщина одного листа 12,5 мм, на одинарном каркасе из металлических профилей ПН 75х40 и ПС 75х50, с заполнением полости каркаса минеральной ватой, толщиной 50 мм, плотностью 37 кг/м3. Шаг стоек каркаса 600 мм, в т.ч.: | м2 | 650,00 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 5 этаж | м2 | 33,4 |  |
|  | - 6 этаж | м2 | 56,5 |  |
|  | - 7 этаж | м2 | 51,9 |  |
|  | - 8 этаж | м2 | 67,50 |  |
|  | - 9 этаж | м2 | 67,50 |  |
|  | - 10 этаж | м2 | 55,3 |  |
|  | - 12 этаж | м2 | 40,1 |  |
|  | - 13 этаж | м2 | 40,2 |  |
|  | - 14 этаж | м2 | 47,8 |  |
|  | - 15 этаж | м2 | 56,0 |  |
|  | - 16 этаж | м2 | 38,2 |  |
|  | - 17 этаж | м2 | 19,6 |  |
|  | - 18 этаж | м2 | 21,5 |  |
|  | - 19 этаж | м2 | 21,1 |  |
|  | - 20 этаж | м2 | 33,4 |  |
| Тип 11 |  |  |  |  |
|  | Перегородка С112 по системе КНАУФ с двуслойными обшивками из листов ГСП-А, на одинарном каркасе из металлических профилей ПН 100х40 и ПС 100х50, с заполнением полости каркаса минеральной ватой, толщиной 100 мм. Шаг стоек каркаса 600 мм, в т.ч.: | м2 | 63,80 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 5 этаж | м2 | 21,6 |  |
|  | - 6 этаж | м2 | 4,4 |  |
|  | - 7 этаж | м2 | 4,4 |  |
|  | - 8 этаж | м2 | 4,4 |  |
|  | - 9 этаж | м2 | 4,4 |  |
|  | - 10 этаж | м2 | 4,4 |  |
|  | - 14 этаж | м2 | 4,4 |  |
|  | - 15 этаж | м2 | 4,4 |  |
|  | - 16 этаж | м2 | 4,4 |  |
|  | - 22 этаж | м2 | 3,2 |  |
|  | - 23 этаж | м2 | 3,8 |  |
| Облицовки поэлементной сборки |  |  |  |  |
| Тип 2 |  |  |  |  |
|  | Облицовка С626 по системе КНАУФ с двуслойной обшивкой из листов ГСП-А, на одинарном каркасе из металлических профилей ПН 50х40 и ПС 50х50, без утеплителя. Шаг стоек каркаса 300 мм. Высота зашивки начинается на +2400 мм от ур.ч.п. над шкафами, в т.ч.: | м2 | 928,40 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 5 этаж | м2 | 20,5 |  |
|  | - 6 этаж | м2 | 29,4 |  |
|  | - 7 этаж | м2 | 82,8 |  |
|  | - 8 этаж | м2 | 80,4 |  |
|  | - 9 этаж | м2 | 80,3 |  |
|  | - 10 этаж | м2 | 47,8 |  |
|  | - 12 этаж | м2 | 73,2 |  |
|  | - 13 этаж | м2 | 70,7 |  |
|  | - 14 этаж | м2 | 37,9 |  |
|  | - 15 этаж | м2 | 34,5 |  |
|  | - 16 этаж | м2 | 102,9 |  |
|  | - 17 этаж | м2 | 69,7 |  |
|  | - 18 этаж | м2 | 51,4 |  |
|  | - 19 этаж | м2 | 43,9 |  |
|  | - 20 этаж | м2 | 77,1 |  |
|  | - 21 этаж | м2 | 2,6 |  |
|  | - 22 этаж | м2 | 12,5 |  |
|  | - 23 этаж | м2 | 10,8 |  |
| Тип 3 |  |  |  |  |
|  | Облицовка С626 по системе КНАУФ с двуслойной обшивкой из листов ГСП-А, на одинарном каркасе из металлических профилей ПН 50х40 и ПС 50х50, с заполнением полости каркаса минеральной ватой, толщиной 50 мм. Шаг стоек каркаса 300 мм, в т.ч.: | м2 | 378,40 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 5 этаж | м2 | 15,9 |  |
|  | - 6 этаж | м2 | 22,6 |  |
|  | - 7 этаж | м2 | 10,1 |  |
|  | - 8 этаж | м2 | 56,3 |  |
|  | - 9 этаж | м2 | 61,9 |  |
|  | - 10 этаж | м2 | 13,5 |  |
|  | - 12 этаж | м2 | 13,4 |  |
|  | - 13 этаж | м2 | 27,4 |  |
|  | - 14 этаж | м2 | 10,1 |  |
|  | - 15 этаж | м2 | 15,6 |  |
|  | - 16 этаж | м2 | 17,0 |  |
|  | - 17 этаж | м2 | 22,7 |  |
|  | - 18 этаж | м2 | 16,1 |  |
|  | - 19 этаж | м2 | 12,3 |  |
|  | - 20 этаж | м2 | 22,8 |  |
|  | - 21 этаж | м2 | 0,7 |  |
|  | - 22 этаж | м2 | 3,1 |  |
|  | - 23 этаж | м2 | 36,9 |  |
| Тип 10 |  |  |  |  |
|  | Облицовка С665 по системе КНАУФ с двуслойной обшивкой из листов ГВЛ НГ, толщина одного листа 12,5 мм, на одинарном каркасе из металлических профилей ПН 75х40 и ПС 75х50. Шаг стоек каркаса 300 мм, в т.ч.: | м2 | 621,20 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 5 этаж | м2 | 21,8 |  |
|  | - 6 этаж | м2 | 45,6 |  |
|  | - 7 этаж | м2 | 41,2 |  |
|  | - 8 этаж | м2 | 52,50 |  |
|  | - 9 этаж | м2 | 52,30 |  |
|  | - 10 этаж | м2 | 41,3 |  |
|  | - 12 этаж | м2 | 52,5 |  |
|  | - 13 этаж | м2 | 51,6 |  |
|  | - 14 этаж | м2 | 35,5 |  |
|  | - 15 этаж | м2 | 38,3 |  |
|  | - 16 этаж | м2 | 45,7 |  |
|  | - 17 этаж | м2 | 33,3 |  |
|  | - 18 этаж | м2 | 31,1 |  |
|  | - 19 этаж | м2 | 35,2 |  |
|  | - 20 этаж | м2 | 30,3 |  |
|  | - 22 этаж | м2 | 6,4 |  |
|  | - 23 этаж | м2 | 6,6 |  |
| Черновые полы |  |  |  |  |
| Тип 1 |  |  |  |  |
|  | - Отделочный слой (см. финишную отделку полов) | - | - | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - Панель фальшпола, толщиной 33 мм, в т.ч.: | м2 | 19600,5 |  |
|  | - 5 этаж | м2 | 366,6 |  |
|  | - 6 этаж | м2 | 1437,5 |  |
|  | - 7 этаж | м2 | 1452,1 |  |
|  | - 8 этаж | м2 | 1392,30 |  |
|  | - 9 этаж | м2 | 1390,30 |  |
|  | - 10 этаж | м2 | 1528,1 |  |
|  | - 12 этаж | м2 | 1486,5 |  |
|  | - 13 этаж | м2 | 1484,9 |  |
|  | - 14 этаж | м2 | 1425,8 |  |
|  | - 15 этаж | м2 | 1423,8 |  |
|  | - 16 этаж | м2 | 1218,1 |  |
|  | - 17 этаж | м2 | 1116,4 |  |
|  | - 18 этаж | м2 | 1088,5 |  |
|  | - 19 этаж | м2 | 968,3 |  |
|  | - 20 этаж | м2 | 1115,7 |  |
|  | - 21 этаж | м2 | 298,5 |  |
|  | - 22 этаж | м2 | 177,6 |  |
|  | - 23 этаж | м2 | 229,5 |  |
|  | - Стойка фальшпола, высотой 112 мм, в т.ч.: | м2 | 19600,5 |  |
|  | - 5 этаж | м2 | 366,6 |  |
|  | - 6 этаж | м2 | 1437,5 |  |
|  | - 7 этаж | м2 | 1452,1 |  |
|  | - 8 этаж | м2 | 1392,30 |  |
|  | - 9 этаж | м2 | 1390,30 |  |
|  | - 10 этаж | м2 | 1528,1 |  |
|  | - 12 этаж | м2 | 1486,5 |  |
|  | - 13 этаж | м2 | 1484,9 |  |
|  | - 14 этаж | м2 | 1425,8 |  |
|  | - 15 этаж | м2 | 1423,8 |  |
|  | - 16 этаж | м2 | 1218,1 |  |
|  | - 17 этаж | м2 | 1116,4 |  |
|  | - 18 этаж | м2 | 1088,5 |  |
|  | - 19 этаж | м2 | 968,3 |  |
|  | - 20 этаж | м2 | 1115,7 |  |
|  | - 21 этаж | м2 | 298,5 |  |
|  | - 22 этаж | м2 | 177,6 |  |
|  | - 23 этаж | м2 | 229,5 |  |
|  | - Обеспыливающая пропитка - 1 слой, в т.ч.: | м2 | 19600,5 |  |
|  | - 5 этаж | м2 | 366,6 |  |
|  | - 6 этаж | м2 | 1437,5 |  |
|  | - 7 этаж | м2 | 1452,1 |  |
|  | - 8 этаж | м2 | 1392,30 |  |
|  | - 9 этаж | м2 | 1390,30 |  |
|  | - 10 этаж | м2 | 1528,1 |  |
|  | - 12 этаж | м2 | 1486,5 |  |
|  | - 13 этаж | м2 | 1484,9 |  |
|  | - 14 этаж | м2 | 1425,8 |  |
|  | - 15 этаж | м2 | 1423,8 |  |
|  | - 16 этаж | м2 | 1218,1 |  |
|  | - 17 этаж | м2 | 1116,4 |  |
|  | - 18 этаж | м2 | 1088,5 |  |
|  | - 19 этаж | м2 | 968,3 |  |
|  | - 20 этаж | м2 | 1115,7 |  |
|  | - 21 этаж | м2 | 298,5 |  |
|  | - 22 этаж | м2 | 177,6 |  |
|  | - 23 этаж | м2 | 229,5 |  |
| Тип 1.1 |  |  |  |  |
|  | 1. Отделочный слой (см. финишную отделку полов) | - | - | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | 2. Панель фальшпола – 33мм, в т.ч.: | м2 | 126,3 |  |
|  | - 16 этаж | м2 | 34,5 |  |
|  | - 17 этаж | м2 | 18,2 |  |
|  | - 19 этаж | м2 | 38,3 |  |
|  | - 20 этаж | м2 | 18,2 |  |
|  | - 23 этаж | м2 | 17,1 |  |
|  | 3. Стойка фальшпола – 82 мм, в т.ч.: | м2 | 126,3 |  |
|  | - 16 этаж | м2 | 34,5 |  |
|  | - 17 этаж | м2 | 18,2 |  |
|  | - 19 этаж | м2 | 38,3 |  |
|  | - 20 этаж | м2 | 18,2 |  |
|  | - 23 этаж | м2 | 17,1 |  |
|  | 4. Обеспыливающая пропитка – 1 слой, в т.ч.: | м2 | 126,3 |  |
|  | - 16 этаж | м2 | 34,5 |  |
|  | - 17 этаж | м2 | 18,2 |  |
|  | - 19 этаж | м2 | 38,3 |  |
|  | - 20 этаж | м2 | 18,2 |  |
|  | - 23 этаж | м2 | 17,1 |  |
| Тип 2 |  |  |  |  |
|  | - Отделочный слой (см. финишную отделку полов) | - | - | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - Панель фальшпола, толщиной 33мм, в т.ч.: | м2 | 1162,6 |  |
|  | - 6 этаж | м2 | 7,4 |  |
|  | - 7 этаж | м2 | 101,9 |  |
|  | - 8 этаж | м2 | 117,10 |  |
|  | - 9 этаж | м2 | 117,00 |  |
|  | - 10 этаж | м2 | 74,5 |  |
|  | - 12 этаж | м2 | 105,6 |  |
|  | - 13 этаж | м2 | 85,8 |  |
|  | - 14 этаж | м2 | 123,6 |  |
|  | - 15 этаж | м2 | 139,2 |  |
|  | - 16 этаж | м2 | 47,3 |  |
|  | - 17 этаж | м2 | 32,4 |  |
|  | - 18 этаж | м2 | 67,0 |  |
|  | - 19 этаж | м2 | 100,9 |  |
|  | - 20 этаж | м2 | 42,9 |  |
|  | - Стойка фальшпола, высотой 112мм, в т.ч.: | м2 | 1162,6 |  |
|  | - 6 этаж | м2 | 7,4 |  |
|  | - 7 этаж | м2 | 101,9 |  |
|  | - 8 этаж | м2 | 117,10 |  |
|  | - 9 этаж | м2 | 117,00 |  |
|  | - 10 этаж | м2 | 74,5 |  |
|  | - 12 этаж | м2 | 105,6 |  |
|  | - 13 этаж | м2 | 85,8 |  |
|  | - 14 этаж | м2 | 123,6 |  |
|  | - 15 этаж | м2 | 139,2 |  |
|  | - 16 этаж | м2 | 47,3 |  |
|  | - 17 этаж | м2 | 32,4 |  |
|  | - 18 этаж | м2 | 67,0 |  |
|  | - 19 этаж | м2 | 100,9 |  |
|  | - 20 этаж | м2 | 42,9 |  |
|  | - Обеспыливающая пропитка - 1 слой, в т.ч.: | м2 | 1162,6 |  |
|  | - 6 этаж | м2 | 7,4 |  |
|  | - 7 этаж | м2 | 101,9 |  |
|  | - 8 этаж | м2 | 117,10 |  |
|  | - 9 этаж | м2 | 117,00 |  |
|  | - 10 этаж | м2 | 74,5 |  |
|  | - 12 этаж | м2 | 105,6 |  |
|  | - 13 этаж | м2 | 85,8 |  |
|  | - 14 этаж | м2 | 123,6 |  |
|  | - 15 этаж | м2 | 139,2 |  |
|  | - 16 этаж | м2 | 47,3 |  |
|  | - 17 этаж | м2 | 32,4 |  |
|  | - 18 этаж | м2 | 67,0 |  |
|  | - 19 этаж | м2 | 100,9 |  |
|  | - 20 этаж | м2 | 42,9 |  |
| Тип 2.1 |  |  |  |  |
|  | 1. Отделочный слой (см. финишную отделку полов) | - | - | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | 2. Панель фальшпола – 33мм, в т.ч.: | м2 | 249,5 |  |
|  | - 6 этаж | м2 | 22,0 |  |
|  | - 7 этаж | м2 | 42,9 |  |
|  | - 15 этаж | м2 | 4,7 |  |
|  | - 16 этаж | м2 | 90,5 |  |
|  | - 17 этаж | м2 | 23,5 |  |
|  | - 18 этаж | м2 | 27,8 |  |
|  | - 19 этаж | м2 | 14,6 |  |
|  | - 20 этаж | м2 | 23,5 |  |
|  | 3. Стойка фальшпола – 82 мм, в т.ч.: | м2 | 249,5 |  |
|  | - 6 этаж | м2 | 22,0 |  |
|  | - 7 этаж | м2 | 42,9 |  |
|  | - 15 этаж | м2 | 4,7 |  |
|  | - 16 этаж | м2 | 90,5 |  |
|  | - 17 этаж | м2 | 23,5 |  |
|  | - 18 этаж | м2 | 27,8 |  |
|  | - 19 этаж | м2 | 14,6 |  |
|  | - 20 этаж | м2 | 23,5 |  |
|  | 4. Обеспыливающая пропитка – 1 слой, в т.ч.: | м2 | 249,5 |  |
|  | - 6 этаж | м2 | 22,0 |  |
|  | - 7 этаж | м2 | 42,9 |  |
|  | - 15 этаж | м2 | 4,7 |  |
|  | - 16 этаж | м2 | 90,5 |  |
|  | - 17 этаж | м2 | 23,5 |  |
|  | - 18 этаж | м2 | 27,8 |  |
|  | - 19 этаж | м2 | 14,6 |  |
|  | - 20 этаж | м2 | 23,5 |  |
| Тип 3 |  |  |  |  |
|  | - Отделочный слой (см. финишную отделку полов) | - | - | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - Цементно-песчаная стяжка, толщиной 115 мм, в т.ч.: | м2 | 497,7 |  |
|  | - 6 этаж | м2 | 49,3 |  |
|  | - 7 этаж | м2 | 49,3 |  |
|  | - 8 этаж | м2 | 49,30 |  |
|  | - 9 этаж | м2 | 49,30 |  |
|  | - 10 этаж | м2 | 50,00 |  |
|  | - 12 этаж | м2 | 49,3 |  |
|  | - 13 этаж | м2 | 52,3 |  |
|  | - 14 этаж | м2 | 49,8 |  |
|  | - 15 этаж | м2 | 49,8 |  |
|  | - 16 этаж | м2 | 49,3 |  |
| Тип 4 |  |  |  |  |
|  | - Отделочный слой (см. финишную отделку полов) | - | - | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - Цементно-песчаная стяжка – 105 мм, в т.ч.: | м2 | 344,4 |  |
|  | - 5 этаж | м2 | 10,6 |  |
|  | - 6 этаж | м2 | 6,3 |  |
|  | - 7 этаж | м2 | 6,9 |  |
|  | - 8 этаж | м2 | 45,60 |  |
|  | - 9 этаж | м2 | 45,70 |  |
|  | - 10 этаж | м2 | 6,10 |  |
|  | - 12 этаж | м2 | 6,7 |  |
|  | - 13 этаж | м2 | 6,7 |  |
|  | - 14 этаж | м2 | 8,3 |  |
|  | - 15 этаж | м2 | 21,8 |  |
|  | - 16 этаж | м2 | 8,3 |  |
|  | - 18 этаж | м2 | 6,9 |  |
|  | - 22 этаж | м2 | 119 |  |
|  | - 23 этаж | м2 | 45,5 |  |
| Тип 4.1 |  |  |  |  |
|  | - Отделочный слой (см. финишную отделку полов) | - | - | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - Обмазочная гидроизоляция – 2 слоя, в т.ч.: | м2 | 27,6 | В соответствии с требованиями п. 7.2 СП 29.13330.2011 применяется коэффициент 1,2 |
|  | - 22 этаж | м2 | 14,16 |  |
|  | - 23 этаж | м2 | 13,44 |  |
|  | - Праймер, в т.ч.: | м2 | 27,6 |  |
|  | - 22 этаж | м2 | 14,16 |  |
|  | - 23 этаж | м2 | 13,44 |  |
|  | - Существующее основание shell&core | м2 | 23,0 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 22 этаж | м2 | 11,8 |  |
|  | - 23 этаж | м2 | 11,2 |  |
| Тип 5 |  |  |  |  |
|  | - Отделочный слой (см. финишную отделку полов) | - | - | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - Уклонообразующая цементно-песчаная стяжка, толщиной 105-135мм, в т.ч.: | м2 | 348,00 |  |
|  | - 6 этаж | м2 | 89,9 |  |
|  | - 8 этаж | м2 | 15,00 |  |
|  | - 9 этаж | м2 | 15,00 |  |
|  | - 15 этаж | м2 | 15,2 |  |
|  | - 16 этаж | м2 | 143,1 |  |
|  | - 17 этаж | м2 | 14,8 |  |
|  | - 19 этаж | м2 | 24,4 |  |
|  | - 20 этаж | м2 | 13,4 |  |
|  | - 21 этаж | м2 | 6,2 |  |
|  | - 23 этаж | м2 | 11 |  |
| Тип 6 |  |  |  |  |
|  | - Отделочный слой (см. финишную отделку полов) | - | - | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - Панель фальшпола, толщиной 33 мм, в т.ч.: | м2 | 549,60 |  |
|  | - 5 этаж | м2 | 462,3 |  |
|  | - 6 этаж | м2 | 34,9 |  |
|  | - 8 этаж | м2 | 26,20 |  |
|  | - 9 этаж | м2 | 26,20 |  |
|  | - Стойка фальшпола, высотой 102 мм, в т.ч.: | м2 | 549,60 |  |
|  | - 5 этаж | м2 | 462,3 |  |
|  | - 6 этаж | м2 | 34,9 |  |
|  | - 8 этаж | м2 | 26,20 |  |
|  | - 9 этаж | м2 | 26,20 |  |
|  | - Обеспыливающая пропитка - 1 слой, в т.ч.: | м2 | 549,60 |  |
|  | - 5 этаж | м2 | 462,3 |  |
|  | - 6 этаж | м2 | 34,9 |  |
|  | - 8 этаж | м2 | 26,20 |  |
|  | - 9 этаж | м2 | 26,20 |  |
| Тип 6.1 |  |  |  |  |
|  | 1. Отделочный слой (см. финишную отделку полов) | - | - |  |
|  | 2. Панель фальшпола, толщиной 33 мм, в т.ч.: | м2 | 29,0 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 19 этаж | м2 | 29,0 |  |
|  | 3. Стойка фальшпола, высотой 72 мм, в т.ч.: | м2 | 29,0 |  |
|  | - 19 этаж | м2 | 29,0 |  |
|  | 4. Обеспыливающая пропитка - 1 слой, в т.ч.: | м2 | 29,0 |  |
|  | - 19 этаж | м2 | 29,0 |  |
| Тип 7 |  |  |  |  |
|  | - Отделочный слой (см. финишную отделку полов) | - | - | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - Цементно-песчаная стяжка - 115 мм, в т.ч.: | м2 | 359,9 |  |
|  | - 6 этаж | м2 | 25,2 |  |
|  | - 7 этаж | м2 | 27,5 |  |
|  | - 8 этаж | м2 | 27,40 |  |
|  | - 9 этаж | м2 | 27,40 |  |
|  | - 10 этаж | м2 | 27,40 |  |
|  | - 12 этаж | м2 | 28,2 |  |
|  | - 13 этаж | м2 | 28,2 |  |
|  | - 14 этаж | м2 | 28,2 |  |
|  | - 15 этаж | м2 | 28,2 |  |
|  | - 16 этаж | м2 | 28,1 |  |
|  | - 17 этаж | м2 | 13,4 |  |
|  | - 18 этаж | м2 | 13,4 |  |
|  | - 19 этаж | м2 | 13,3 |  |
|  | - 20 этаж | м2 | 13,4 |  |
|  | - 21 этаж | м2 | 11,3 |  |
|  | - 22 этаж | м2 | 6,9 |  |
|  | - 23 этаж | м2 | 12,4 |  |
| Тип 8 |  |  |  |  |
|  | - Существующее покрытие Shell&Core, в т.ч.: | м2 | 494,4 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 5 этаж | м2 | 36,7 |  |
|  | - 6 этаж | м2 | 20,5 |  |
|  | - 7 этаж | м2 | 25,3 |  |
|  | - 8 этаж | м2 | 20,70 |  |
|  | - 9 этаж | м2 | 20,70 |  |
|  | - 10 этаж | м2 | 34,40 |  |
|  | - 12 этаж | м2 | 47,8 |  |
|  | - 13 этаж | м2 | 54,1 |  |
|  | - 14 этаж | м2 | 91,1 |  |
|  | - 15 этаж | м2 | 37,7 |  |
|  | - 16 этаж | м2 | 52,8 |  |
|  | - 18 этаж | м2 | 23,8 |  |
|  | - 19 этаж | м2 | 28,8 |  |
| Тип 9 |  |  |  |  |
|  | - Отделочный слой (см. финишную отделку полов) | - | - | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - Цементно-песчаная стяжка – 135 мм, в т.ч.: | м2 | 32,8 |  |
|  | - 6 этаж | м2 | 4,6 |  |
|  | - 13 этаж | м2 | 9,0 |  |
|  | - 16 этаж | м2 | 5,6 |  |
|  | - 23 этаж | м2 | 13,6 |  |
|  | - Обмазочная гидроизоляция – 2 слоя, в т.ч.: | м2 | 39,36 | В соответствии с требованиями п. 7.2 СП 29.13330.2011 применяется коэффициент 1,2 |
|  | - 6 этаж | м2 | 5,52 |  |
|  | - 13 этаж | м2 | 10,8 |  |
|  | - 16 этаж | м2 | 6,72 |  |
|  | - 23 этаж | м2 | 16,32 |  |
|  | - Праймер, в т.ч.: | м2 | 39,36 | В соответствии с требованиями п. 7.2 СП 29.13330.2011 применяется коэффициент 1,2 |
|  | - 6 этаж | м2 | 5,52 |  |
|  | - 13 этаж | м2 | 10,8 |  |
|  | - 16 этаж | м2 | 6,72 |  |
|  | - 23 этаж | м2 | 27,65 |  |
| Витражи |  |  |  |  |
| В-1 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с правым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 4025х2800(h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 10/112,7 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 6 этаж | Шт/м2 | 1/11,27 |  |
|  | - 7 этаж | Шт/м2 | 2/22,54 |  |
|  | - 8 этаж | Шт/м2 | 4/45,08 |  |
|  | - 9 этаж | Шт/м2 | 3/33,81 |  |
| В-1.1 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с левым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 4025х2800(h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 2/22,54 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 7 этаж | Шт/м2 | 2/22,54 |  |
| В-2 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с правым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 6000х2830(h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 2/33,96 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 8 этаж | Шт/м2 | 1/16,98 |  |
|  | - 9 этаж | Шт/м2 | 1/16,98 |  |
| В-3 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с правым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 5300х2800(h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 5/74,2 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 6 этаж | Шт/м2 | 1/14,84 |  |
|  | - 7 этаж | Шт/м2 | 2/29,68 |  |
|  | - 8 этаж | Шт/м2 | 1/14,84 |  |
|  | - 9 этаж | Шт/м2 | 1/14,84 |  |
| В-4.1 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с левым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 4530х2800(h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 3/38,04 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 7 этаж | Шт/м2 | 1/12,68 |  |
|  | - 8 этаж | Шт/м2 | 1/12,68 |  |
|  | - 9 этаж | Шт/м2 | 1/12,68 |  |
| В-4.2 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с правым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 4530х2800(h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 3/38,04 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 7 этаж | Шт/м2 | 1/12,68 |  |
|  | - 8 этаж | Шт/м2 | 1/12,68 |  |
|  | - 9 этаж | Шт/м2 | 1/12,68 |  |
| В-5 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с правым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 3255х2830(h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 2/18,42 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 8 этаж | Шт/м2 | 1/9,21 |  |
|  | - 9 этаж | Шт/м2 | 1/9,21 |  |
| В-6 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с левым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 4050х2800(h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 2/22,68 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 8 этаж | Шт/м2 | 1/11,34 |  |
|  | - 9 этаж | Шт/м2 | 1/11,34 |  |
| В-7.1 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с правым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 3400х2830(h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 4/38,48 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 8 этаж | Шт/м2 | 2/19,24 |  |
|  | - 9 этаж | Шт/м2 | 2/19,24 |  |
| В-8 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с левым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 2860х2800(h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 2/16 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 8 этаж | Шт/м2 | 1/8 |  |
|  | - 9 этаж | Шт/м2 | 1/8 |  |
| В-9 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей Размер витража 2730х2800(h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 4/30,58 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 8 этаж | Шт/м2 | 2/15,29 |  |
|  | - 9 этаж | Шт/м2 | 2/15,29 |  |
| В-10.1 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с левым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 2445х2830(h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 2/13,84 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 8 этаж | Шт/м2 | 1/6,92 |  |
|  | - 9 этаж | Шт/м2 | 1/6,92 |  |
| В-10.2 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с правым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 2445х2830(h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 2/13,84 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 8 этаж | Шт/м2 | 1/6,92 |  |
|  | - 9 этаж | Шт/м2 | 1/6,92 |  |
| В-11 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с левым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 2315х2800 (h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 2/12,96 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 8 этаж | Шт/м2 | 1/6,48 |  |
|  | - 9 этаж | Шт/м2 | 1/6,48 |  |
| В-12 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с правым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 2160х2830(h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 2/12,22 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 8 этаж | Шт/м2 | 1/6,11 |  |
|  | - 9 этаж | Шт/м2 | 1/6,11 |  |
| В-13 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с левым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 1710х2830 (h) мм , в т.ч.: | Шт/м2 | 2/9,68 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 8 этаж | Шт/м2 | 1/4,84 |  |
|  | - 9 этаж | Шт/м2 | 1/4,84 |  |
| В-14.1 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с правым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 5400х2800 (h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 6/90,8 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 10 этаж | Шт/м2 | 1/15,12 |  |
|  | - 12 этаж | Шт/м2 | 2/30,24 |  |
|  | - 13 этаж | Шт/м2 | 2/30,24 |  |
|  | - 16 этаж | Шт/м2 | 1/15,12 |  |
| В-14.2 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с левым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 5400х2800 (h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 4/60,48 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 12 этаж | Шт/м2 | 1/15,12 |  |
|  | - 13 этаж | Шт/м2 | 1/15,12 |  |
|  | - 14 этаж | Шт/м2 | 1/15,12 |  |
|  | - 18 этаж | Шт/м2 | 1/15,12 |  |
| В-14.3 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с правым и левым открыванием дверей. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 5400х2800 (h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 2/30,24 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 14 этаж | Шт/м2 | 1/15,12 |  |
|  | - 15 этаж | Шт/м2 | 1/15,12 |  |
| В-14.4 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с двумя дверями левого открывания. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 5400х2800 (h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 1/15,12 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 14 этаж | Шт/м2 | 1/15,12 |  |
| В-15 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с левым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 4965х2800 (h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 2/27,8 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 12 этаж | Шт/м2 | 1/13,9 |  |
|  | - 21 этаж | Шт/м2 | 1/13,9 |  |
| В-15.1 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с правым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 4965х2800 (h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 2/27,8 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 15 этаж | Шт/м2 | 2/27,8 |  |
| В-16.1 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с правым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 3700х2800 (h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 2/20,72 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 12 этаж | Шт/м2 | 1/10,36 |  |
|  | - 13 этаж | Шт/м2 | 1/10,36 |  |
| В-16.2 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с левым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 3700х2800 (h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 1/10,36 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 12 этаж | Шт/м2 | 1/10,36 |  |
| В-17 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей. Размер витража 3150х2800 (h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 2/17,64 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 10 этаж | Шт/м2 | 2/17,64 |  |
| В-17.1 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с правым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 3150х2800 (h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 2/17,64 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 12 этаж | Шт/м2 | 1/8,82 |  |
|  | - 13 этаж | Шт/м2 | 1/8,82 |  |
| В-17.2 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с левым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 3150х2800 (h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 2/17,64 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 12 этаж | Шт/м2 | 1/8,82 |  |
|  | - 13 этаж | Шт/м2 | 1/8,82 |  |
| В-18 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с левым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 3400х2800 (h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 2/19,04 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 8 этаж | Шт/м2 | 1/9,52 |  |
|  | - 9 этаж | Шт/м2 | 1/9,52 |  |
| В-19 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей. Размер витража 3075х2800 (h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 4/34,44 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 12 этаж | Шт/м2 | 2/17,22 |  |
|  | - 13 этаж | Шт/м2 | 2/17,22 |  |
| В-19.1 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с левым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 3075х2800 (h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 1/8,61 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 6 этаж | Шт/м2 | 1/8,61 |  |
| В-20 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с левым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 2035х2800 (h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 1/5,7 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 13 этаж | Шт/м2 | 1/5,7 |  |
| В-21 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с левым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 4100х2800 (h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 1/11,48 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 13 этаж | Шт/м2 | 1/11,48 |  |
| В-22 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с левым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 4945х2800 (h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 1/13,85 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 13 этаж | Шт/м2 | 1/13,85 |  |
| В-23 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с правым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 1300х2800 (h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 1/3,64 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 10 этаж | Шт/м2 | 1/3,64 |  |
| В-23.1 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с левым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 1300х2800 (h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 1/3,64 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 14 этаж | Шт/м2 | 1/3,64 |  |
| В-23.3 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей. Размер витража 1300х2800 (h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 1/3,64 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 15 этаж | Шт/м2 | 1/3,64 |  |
| В-24 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с правым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 3870х2800 (h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 1/10,84 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 10 этаж | Шт/м2 | 1/10,84 |  |
| В-25 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей. Размер витража 4390х2800 (h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 1/12,29 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 10 этаж | Шт/м2 | 1/12,29 |  |
| В-26 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей. Размер витража 4280х2800 (h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 2/23,97 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 10 этаж | Шт/м2 | 2/23,97 |  |
| В-26.1 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с левым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 4280х2800 (h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 1/11,98 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 7 этаж | Шт/м2 | 1/11,98 |  |
| В-27 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с левым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 2880х2800 (h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 2/16,12 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 8 этаж | Шт/м2 | 1/8,06 |  |
|  | - 9 этаж | Шт/м2 | 1/8,06 |  |
| В-28 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с левым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 2730х2830 (h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 2/15,46 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 8 этаж | Шт/м2 | 1/7,73 |  |
|  | - 9 этаж | Шт/м2 | 1/7,73 |  |
| В-29 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с двустворчатой дверью. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 1800х2830 (h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 2/10,18 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 8 этаж | Шт/м2 | 1/5,09 |  |
|  | - 9 этаж | Шт/м2 | 1/5,09 |  |
| В-30 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с правым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 4700х2800 (h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 1/13,16 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 19 этаж | Шт/м2 | 1/13,16 |  |
| В-31 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с левым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 5960х2800 (h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 1/16,69 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 19 этаж | Шт/м2 | 1/16,69 |  |
| В-32 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с двустворчатой дверью. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 6085х2800 (h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 1/17,04 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 19 этаж | Шт/м2 | 1/17,04 |  |
| В-33 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с правым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 4725х2800 (h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 2/26,44 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 17 этаж | Шт/м2 | 1/13,22 |  |
|  | - 20 этаж | Шт/м2 | 1/13,22 |  |
| В-34 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с правым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 2655х2800 (h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 2/14,86 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 17 этаж | Шт/м2 | 1/7,43 |  |
|  | - 20 этаж | Шт/м2 | 1/7,43 |  |
| В-35 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с правым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 2620х2800 (h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 2/14,86 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 17 этаж | Шт/м2 | 1/7,34 |  |
|  | - 20 этаж | Шт/м2 | 1/7,34 |  |
| В-37 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей. Размер витража 4430х2800 (h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 2/24,80 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 10 этаж | Шт/м2 | 1/12,40 |  |
|  | - 14 этаж | Шт/м2 | 1/12,40 |  |
| В-38 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с правым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 4530х2800 (h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 3/38,04 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 10 этаж | Шт/м2 | 3/38,04 |  |
| В-40 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с правым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 5250х2800 (h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 1/14,70 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 10 этаж | Шт/м2 | 1/14,70 |  |
| В-41 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей. Размер витража 1875х2800 (h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 1/5,25 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 10 этаж | Шт/м2 | 1/5,25 |  |
| В-42 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с левым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 3365х2800 (h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 1/9,42 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 14 этаж | Шт/м2 | 1/9,42 |  |
| В-43 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей. Размер витража 4680х2800 (h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 1/13,1 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 14 этаж | Шт/м2 | 1/13,1 |  |
| В-43.1 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с левым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 4680х2800 (h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 1/13,1 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 14 этаж | Шт/м2 | 1/13,1 |  |
| В-44 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с левым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 5565х2800 (h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 1/15,58 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 14 этаж | Шт/м2 | 1/15,58 |  |
| В-45 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с левым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 10010х2800 (h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 1/28,03 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 14 этаж | Шт/м2 | 1/28,03 |  |
| В-46 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей. Размер витража 2045х2800 (h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 1/5,73 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 14 этаж | Шт/м2 | 1/5,73 |  |
| В-47 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей. Размер витража 4010х2800 (h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 1/11,23 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 14 этаж | Шт/м2 | 1/11,23 |  |
| В-48 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей. Размер витража 4710х2800 (h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 1/13,19 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 14 этаж | Шт/м2 | 1/13,19 |  |
| В-49 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с левым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 3005х2800 (h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 1/8,41 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 14 этаж | Шт/м2 | 1/8,41 |  |
| В-50 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей. Размер витража 4200х2800 (h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 1/11,76 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 14 этаж | Шт/м2 | 1/11,76 |  |
| В-52 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей. Размер витража 3300х2800 (h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 4/36,96 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 14 этаж | Шт/м2 | 4/36,96 |  |
| В-53 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей. Размер витража 3800х2800 (h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 1/10,64 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 14 этаж | Шт/м2 | 1/10,64 |  |
| В-54 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с правым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 5585х2800 (h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 1/15,64 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 14 этаж | Шт/м2 | 1/15,64 |  |
| В-55 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с левым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 5175х2800 (h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 1/14,49 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 14 этаж | Шт/м2 | 1/14,49 |  |
| В-56 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей. Размер витража 4810х2800 (h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 1/13,47 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 14 этаж | Шт/м2 | 1/13,47 |  |
| В-57 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с левым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 2930х2800 (h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 1/8,2 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 14 этаж | Шт/м2 | 1/8,2 |  |
| В-57.1 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с правым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 2930х2800 (h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 1/8,2 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 15 этаж | Шт/м2 | 1/8,2 |  |
| В-58 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с левым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 2325х2800 (h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 1/6,51 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 7 этаж | Шт/м2 | 1/6,51 |  |
| В-59 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с правым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 2575х2800 (h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 1/7,21 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 7 этаж | Шт/м2 | 1/7,21 |  |
| В-60 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с левым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 2600х2800 (h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 1/7,28 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 7 этаж | Шт/м2 | 1/7,28 |  |
| В-61 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с правым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 2850х2800 (h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 1/7,98 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 7 этаж | Шт/м2 | 1/7,98 |  |
| В-62 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с правым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 1800х2800 (h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 1/5,04 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 6 этаж | Шт/м2 | 1/5,04 |  |
| В-63 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с правым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 2080х2800 (h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 1/5,82 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 6 этаж | Шт/м2 | 1/5,82 |  |
| В-64 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей. Размер витража 2100х2800 (h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 1/5,88 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 6 этаж | Шт/м2 | 1/5,88 |  |
| В-65 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с левым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 3095х2800 (h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 1/8,67 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 6 этаж | Шт/м2 | 1/8,67 |  |
| В-65.1 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с правым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 3095х2800 (h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 1/8,67 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 6 этаж | Шт/м2 | 1/8,67 |  |
| В-66 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с левым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 3335х2800 (h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 2/18,68 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 15 этаж | Шт/м2 | 1/9,34 |  |
|  | - 16 этаж | Шт/м2 | 1/9,34 |  |
| В-67 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей. Размер витража 3565х2800 (h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 1/9,98 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 16 этаж | Шт/м2 | 1/9,98 |  |
| В-67.1 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с левым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 3565х2800 (h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 1/9,98 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 16 этаж | Шт/м2 | 1/9,98 |  |
| В-68 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей. Размер витража 3680х2800 (h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 1/10,3 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 16 этаж | Шт/м2 | 1/10,3 |  |
| В-69 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с левым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 2135х2800 (h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 1/5,98 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 15 этаж | Шт/м2 | 1/5,98 |  |
| В-70 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с левым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 3140х2800 (h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 1/8,79 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 15 этаж | Шт/м2 | 1/8,79 |  |
| В-71 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с левым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 3250х2800 (h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 1/9,1 | а |
|  | - 15 этаж | Шт/м2 | 1/9,1 |  |
| В-71.1 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с правым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 3250х2800 (h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 2/18,2 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 17 этаж | Шт/м2 | 1/9,1 |  |
|  | - 20 этаж | Шт/м2 | 1/9,1 |  |
| В-72 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с правым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 4665х2800 (h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 1/13,06 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 15 этаж | Шт/м2 | 1/13,06 |  |
| В-73 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей. Размер витража 4720х2800 (h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 1/13,22 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 15 этаж | Шт/м2 | 1/13,22 |  |
| В-74 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с правым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 4905х2800 (h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 1/13,73 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 15 этаж | Шт/м2 | 1/13,73 |  |
| В-75 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с левым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 5050х2800 (h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 1/14,14 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 15 этаж | Шт/м2 | 1/14,14 |  |
| В-76 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с правым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 9155х2800 (h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 1/25,63 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 15 этаж | Шт/м2 | 1/25,63 |  |
| В-78 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с правым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 3655х2830 (h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 2/20,64 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 17 этаж | Шт/м2 | 1/10,34 |  |
|  | - 20 этаж | Шт/м2 | 1/10,34 |  |
| В-79 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей. Размер витража 3975х2800 (h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 2/22,26 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 17 этаж | Шт/м2 | 1/11,13 |  |
|  | - 20 этаж | Шт/м2 | 1/11,13 |  |
| В-80 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с правым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 3830х2800 (h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 2/21,44 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 17 этаж | Шт/м2 | 1/10,72 |  |
|  | - 20 этаж | Шт/м2 | 1/10,72 |  |
| В-81 |  |  |  |  |
|  | Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с правым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 3230х2800 (h) мм, в т.ч.: | Шт/м2 | 1/9,04 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 6 этаж | Шт/м2 | 1/9,04 |  |
| Двери |  |  |  |  |
| Дв-3л |  |  |  |  |
|  | Дверь алюминиевая внутренняя, двупольная, остекленная, без порога. Ширина при открывании не менее 1200мм, левая створка не менее 900мм «в чистоте». Габариты проема 1500x2440(h), в т.ч.: | Шт/м2 | 20/73,2 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 5 этаж | Шт/м2 | 4/14,64 |  |
|  | - 6 этаж | Шт/м2 | 1/3,66 |  |
|  | - 7 этаж | Шт/м2 | 1/3,66 |  |
|  | - 8 этаж | Шт/м2 | 1/3,66 |  |
|  | - 9 этаж | Шт/м2 | 1/3,66 |  |
|  | - 12 этаж | Шт/м2 | 2/7,3 |  |
|  | - 13 этаж | Шт/м2 | 1/3,66 |  |
|  | - 17 этаж | Шт/м2 | 2/7,3 |  |
|  | - 18 этаж | Шт/м2 | 3/10,98 |  |
|  | - 19 этаж | Шт/м2 | 1/3,66 |  |
|  | - 20 этаж | Шт/м2 | 2/7,3 |  |
|  | - 23 этаж | Шт/м2 | 1/3,66 |  |
| Дв-3 |  |  |  |  |
|  | Дверь алюминиевая внутренняя, двупольная, остекленная, без порога. Ширина при открывании не менее 1200мм, правая створка не менее 900мм «в чистоте». Габариты проема 1500x2440(h), в т.ч.: | Шт/м2 | 42/153,72 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 5 этаж | Шт/м2 | 3/10,98 |  |
|  | - 6 этаж | Шт/м2 | 3/10,98 |  |
|  | - 7 этаж | Шт/м2 | 5/18,3 |  |
|  | - 12 этаж | Шт/м2 | 5/18,3 |  |
|  | - 13 этаж | Шт/м2 | 6/21,96 |  |
|  | - 14 этаж | Шт/м2 | 6/21,96 |  |
|  | - 15 этаж | Шт/м2 | 3/10,98 |  |
|  | - 17 этаж | Шт/м2 | 2/7,3 |  |
|  | - 18 этаж | Шт/м2 | 3/10,98 |  |
|  | - 19 этаж | Шт/м2 | 4/14,64 |  |
|  | - 20 этаж | Шт/м2 | 2/7,3 |  |
| Дв-4 |  |  |  |  |
|  | Дверь металлическая противопожарная EI60, однопольная, глухая, с доводчиком, правого открывания. Ширина полотна не менее 800 мм «в чистоте». Габариты проема 1150x2440(h), в т.ч.: | Шт/м2 | 19/53,31 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 5 этаж | Шт/м2 | 1/2,8 |  |
|  | - 6 этаж | Шт/м2 | 1/2,8 |  |
|  | - 7 этаж | Шт/м2 | 1/2,8 |  |
|  | - 8 этаж | Шт/м2 | 1/2,8 |  |
|  | - 9 этаж | Шт/м2 | 1/2,8 |  |
|  | - 10 этаж | Шт/м2 | 1/2,8 |  |
|  | - 12 этаж | Шт/м2 | 2/5,6 |  |
|  | - 13 этаж | Шт/м2 | 1/2,8 |  |
|  | - 14 этаж | Шт/м2 | 2/5,6 |  |
|  | - 15 этаж | Шт/м2 | 1/2,8 |  |
|  | - 16 этаж | Шт/м2 | 2/5,6 |  |
|  | - 18 этаж | Шт/м2 | 2/5,6 |  |
|  | - 19 этаж | Шт/м2 | 3/8,42 |  |
| Дв-4л |  |  |  |  |
|  | Дверь металлическая противопожарная EI60, однопольная, глухая, с доводчиком, левого открывания. Ширина полотна не менее 800 мм «в чистоте». Габариты проема 1150x2440(h), в т.ч.: | Шт/м2 | 21/58,93 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 6 этаж | Шт/м2 | 2/5,6 |  |
|  | - 7 этаж | Шт/м2 | 1/2,8 |  |
|  | - 8 этаж | Шт/м2 | 2/5,6 |  |
|  | - 9 этаж | Шт/м2 | 2/5,6 |  |
|  | - 10 этаж | Шт/м2 | 2/5,6 |  |
|  | - 13 этаж | Шт/м2 | 2/5,6 |  |
|  | - 14 этаж | Шт/м2 | 6/16,8 |  |
|  | - 15 этаж | Шт/м2 | 2/5,6 |  |
|  | - 16 этаж | Шт/м2 | 1/2,81 |  |
|  | - 19 этаж | Шт/м2 | 1/2,81 |  |
| Дв-5 |  |  |  |  |
|  | Дверь алюминиевая внутренняя, однопольная, глухая, без порога, правого открывания. Ширина полотна не менее 900 мм «в чистоте». Габариты проема 1100x2440(h), в т.ч.: | Шт/м2 | 195/ 523,38 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 6 этаж | Шт/м2 | 19/51,0 |  |
|  | - 7 этаж | Шт/м2 | 14/37,58 |  |
|  | - 8 этаж | Шт/м2 | 11/29,52 |  |
|  | - 9 этаж | Шт/м2 | 12/32,21 |  |
|  | - 10 этаж | Шт/м2 | 5/13,42 |  |
|  | - 12 этаж | Шт/м2 | 5/13,42 |  |
|  | - 13 этаж | Шт/м2 | 6/16,1 |  |
|  | - 14 этаж | Шт/м2 | 7/18,79 |  |
|  | - 15 этаж | Шт/м2 | 14/37,58 |  |
|  | - 16 этаж | Шт/м2 | 28/75,15 |  |
|  | - 17 этаж | Шт/м2 | 14/37,58 |  |
|  | - 18 этаж | Шт/м2 | 9/24,16 |  |
|  | - 19 этаж | Шт/м2 | 16/42,94 |  |
|  | - 20 этаж | Шт/м2 | 14/37,58 |  |
|  | - 21 этаж | Шт/м2 | 5/13,42 |  |
|  | - 22 этаж | Шт/м2 | 8/21,47 |  |
|  | - 23 этаж | Шт/м2 | 8/21,47 |  |
| Дв-5л |  |  |  |  |
|  | Дверь алюминиевая внутренняя, однопольная, глухая, без порога, левого открывания. Ширина полотна не менее 900 мм «в чистоте». Габариты проема 1100x2440(h), в т.ч.: | Шт/м2 | 132/ 354,29 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 6 этаж | Шт/м2 | 16/42,94 |  |
|  | - 7 этаж | Шт/м2 | 9/24,16 |  |
|  | - 8 этаж | Шт/м2 | 11/29,52 |  |
|  | - 9 этаж | Шт/м2 | 10/26,84 |  |
|  | - 10 этаж | Шт/м2 | 3/8,05 |  |
|  | - 12 этаж | Шт/м2 | 4/10,74 |  |
|  | - 13 этаж | Шт/м2 | 4/10,7 |  |
|  | - 14 этаж | Шт/м2 | 5/13,42 |  |
|  | - 15 этаж | Шт/м2 | 13/34,89 |  |
|  | - 16 этаж | Шт/м2 | 2/5,37 |  |
|  | - 17 этаж | Шт/м2 | 6/16,1 |  |
|  | - 18 этаж | Шт/м2 | 10/26,84 |  |
|  | - 19 этаж | Шт/м2 | 17/45,63 |  |
|  | - 20 этаж | Шт/м2 | 6/16,1 |  |
|  | - 21 этаж | Шт/м2 | 3/8,05 |  |
|  | - 22 этаж | Шт/м2 | 7/18,79 |  |
|  | - 23 этаж | Шт/м2 | 6/16,1 |  |
| Дв-6л |  |  |  |  |
|  | Дверь алюминиевая внутренняя, однопольная, остекленная, без порога, левого открывания. Ширина полотна не менее 900 мм «в чистоте». Габариты проема 1100x2440(h), в т.ч.: | Шт/м2 | 13/34,89 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 8 этаж | Шт/м2 | 1/2,68 |  |
|  | - 9 этаж | Шт/м2 | 1/2,68 |  |
|  | - 12 этаж | Шт/м2 | 1/2,68 |  |
|  | - 16 этаж | Шт/м2 | 3/8,04 |  |
|  | - 17 этаж | Шт/м2 | 2/5,36 |  |
|  | - 18 этаж | Шт/м2 | 2/5,36 |  |
|  | - 19 этаж | Шт/м2 | 1/2,68 |  |
|  | - 20 этаж | Шт/м2 | 2/5,36 |  |
| Дв-6 |  |  |  |  |
|  | Дверь алюминиевая внутренняя, однопольная, остекленная, без порога, правого открывания. Ширина полотна не менее 900 мм «в чистоте». Габариты проема 1100x2440(h), в т.ч.: | Шт/м2 | 11/29,52 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 7 этаж | Шт/м2 | 5/13,42 |  |
|  | - 12 этаж | Шт/м2 | 1/2,68 |  |
|  | - 13 этаж | Шт/м2 | 2/5,36 |  |
|  | - 16 этаж | Шт/м2 | 2/5,36 |  |
|  | - 19 этаж | Шт/м2 | 1/2,68 |  |
| Дв-7 |  |  |  |  |
|  | Дверь алюминиевая внутренняя, однопольная, глухая, без порога, правого открывания. В составе легкой алюминиевой перегородки. Габариты проема 950x1800 (h), в т.ч.: | Шт/м2 | 4/6,84 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 8 этаж | Шт/м2 | 1/1,71 |  |
|  | - 9 этаж | Шт/м2 | 1/1,71 |  |
|  | - 17 этаж | Шт/м2 | 1/1,71 |  |
|  | - 17 этаж | Шт/м2 | 1/1,71 |  |
| Дв-8 |  |  |  |  |
|  | Дверь алюминиевая внутренняя, скрытого монтажа, однопольная, глухая, без порога, правого открывания. Ширина полотна не менее 900 мм «в чистоте». Габариты проема 1100x2440(h), в т.ч.: | Шт/м2 | 1/2,68 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 13 этаж | Шт/м2 | 1/2,68 |  |
| Дв-9л |  |  |  |  |
|  | Дверь алюминиевая внутренняя, однопольная, остекленная, без порога, левого открывания. Ширина полотна не менее 800 мм «в чистоте». Габариты проема 900x2440(h), в т.ч.: | Шт/м2 | 1/2,2 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 16 этаж | Шт/м2 | 1/2,2 |  |
| Дв-11л |  |  |  |  |
|  | Дверь алюминиевая внутренняя, двупольная, глухая, без порога. Левая створка не менее 900мм «в чистоте». Габариты проема 1500x2440(h), в т.ч.: | Шт/м2 | 2/7,32 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 23 этаж | Шт/м2 | 2/7,32 |  |
| Потолки |  |  |  |  |
| Тип 9 |  |  |  |  |
|  | Вертикальная часть зашивки потолка по системе КНАУФ с однослойной обшивкой из листов ГСП-А, на одинарном каркасе из металлических профилей ПН 28х27, без утеплителя. Шаг стоек каркаса 300 мм, в т.ч.: | м2 | 664,20 | Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit |
|  | - 6 этаж | м2 | 67,9 |  |
|  | - 7 этаж | м2 | 45,4 |  |
|  | - 8 этаж | м2 | 30,4 |  |
|  | - 9 этаж | м2 | 30,4 |  |
|  | - 10 этаж | м2 | 16,1 |  |
|  | - 12 этаж | м2 | 23,1 |  |
|  | - 13 этаж | м2 | 24,6 |  |
|  | - 14 этаж | м2 | 31,5 |  |
|  | - 15 этаж | м2 | 43,5 |  |
|  | - 16 этаж | м2 | 71,7 |  |
|  | - 17 этаж | м2 | 44,7 |  |
|  | - 18 этаж | м2 | 30,4 |  |
|  | - 19 этаж | м2 | 51,1 |  |
|  | - 20 этаж | м2 | 44,7 |  |
|  | - 21 этаж | м2 | 10,2 |  |
|  | - 22 этаж | м2 | 68,0 |  |
|  | - 23 этаж | м2 | 30,5 |  |
| Черновая отделка стен |  |  |  |  |
| О-1 (по монолиту) |  |  |  |  |
|  | - Грунтовка - Шпатлевка - Грунтовка - Финишная отделка по дизайн проекту, в т.ч.: | м2 | 13281,65 |  |
|  | - 5 этаж | м2 | 509,65 |  |
|  | - 6 этаж | м2 | 903,96 |  |
|  | - 7 этаж | м2 | 911,29 |  |
|  | - 8 этаж | м2 | 1199,2 |  |
|  | - 9 этаж | м2 | 1180,2 |  |
|  | - 10 этаж | м2 | 975,99 |  |
|  | - 12 этаж | м2 | 906,15 |  |
|  | - 13 этаж | м2 | 962,06 |  |
|  | - 14 этаж | м2 | 880,65 |  |
|  | - 15 этаж | м2 | 937,75 |  |
|  | - 16 этаж | м2 | 871,57 |  |
|  | - 17 этаж | м2 | 585,24 |  |
|  | - 18 этаж | м2 | 607,84 |  |
|  | - 19 этаж | м2 | 581,89 |  |
|  | - 20 этаж | м2 | 680,72 |  |
|  | - 21 этаж | м2 | 201,3 |  |
|  | - 22 этаж | м2 | 168,92 |  |
|  | - 23 этаж | м2 | 217,27 |  |
| О-1.1 (по монолиту) |  |  |  |  |
|  | - Грунтовка - Отделка по дизайн проекту, в т.ч.: | м2 | 18,01 |  |
|  | - 6 этаж | м2 | 1,43 |  |
|  | - 7 этаж | м2 | 1,52 |  |
|  | - 8 этаж | м2 | 1,90 |  |
|  | - 9 этаж | м2 | 1,70 |  |
|  | - 10 этаж | м2 | 2,49 |  |
|  | - 12 этаж | м2 | 1,79 |  |
|  | - 13 этаж | м2 | 1,83 |  |
|  | - 14 этаж | м2 | 1,29 |  |
|  | - 15 этаж | м2 | 1,29 |  |
|  | - 16 этаж | м2 | 1,4 |  |
|  | - 17 этаж | м2 | 0,53 |  |
|  | - 18 этаж | м2 | 0,36 |  |
|  | - 20 этаж | м2 | 0,48 |  |
| О-1.2 (по монолиту) |  |  |  |  |
|  | - Грунтовка - Гидроизоляция в 2 слоя - Отделка по дизайн проекту, в т.ч.: | м2 | 14,03 |  |
|  | - 6 этаж | м2 | 2,41 |  |
|  | - 22 этаж | м2 | 7,18 |  |
|  | - 23 этаж | м2 | 4,44 |  |
| О-2 (По ГСП, ГВЛ НГ) |  |  |  |  |
|  | - Грунтовка швов - Шпатлевка швов - Грунтовка - Шпатлевка - Грунтовка - Финишная отделка по дизайн проекту, в т.ч.: | м2 | 39898,01 |  |
|  | - 5 этаж | м2 | 536,5 |  |
|  | - 6 этаж | м2 | 3270,25 |  |
|  | - 7 этаж | м2 | 2900,97 |  |
|  | - 8 этаж | м2 | 3578,8 |  |
|  | - 9 этаж | м2 | 3588,6 |  |
|  | - 10 этаж | м2 | 1341,63 |  |
|  | - 12 этаж | м2 | 2075,79 |  |
|  | - 13 этаж | м2 | 2250,02 |  |
|  | - 14 этаж | м2 | 2399,79 |  |
|  | - 15 этаж | м2 | 2751,56 |  |
|  | - 16 этаж | м2 | 3845,04 |  |
|  | - 17 этаж | м2 | 2178,05 |  |
|  | - 18 этаж | м2 | 2205,25 |  |
|  | - 19 этаж | м2 | 2615,93 |  |
|  | - 20 этаж | м2 | 2593,51 |  |
|  | - 21 этаж | м2 | 632,62 |  |
|  | - 22 этаж | м2 | 628,24 |  |
|  | - 23 этаж | м2 | 505,46 |  |
| О-2.1 (По ГСП, ГВЛ НГ) |  |  |  |  |
|  | 1. Грунтовка швов 2. Шпатлевка швов 3. Грунтовка 4. Финишная отделка по дизайн проекту, в т.ч.: | м2 | 74,76 |  |
|  | - 6 этаж | м2 | 4,4 |  |
|  | - 7 этаж | м2 | 8,67 |  |
|  | - 8 этаж | м2 | 6,40 |  |
|  | - 9 этаж | м2 | 6,30 |  |
|  | - 10 этаж | м2 | 5,23 |  |
|  | - 12 этаж | м2 | 8,48 |  |
|  | - 13 этаж | м2 | 6,92 |  |
|  | - 14 этаж | м2 | 1,78 |  |
|  | - 15 этаж | м2 | 0,82 |  |
|  | - 16 этаж | м2 | 5,76 |  |
|  | - 17 этаж | м2 | 3,55 |  |
|  | - 18 этаж | м2 | 3,25 |  |
|  | - 19 этаж | м2 | 3 |  |
|  | - 20 этаж | м2 | 5,7 |  |
|  | - 22 этаж | м2 | 3,06 |  |
|  | - 23 этаж | м2 | 1,44 |  |
| О-2.2 (По ГСП, ГВЛ НГ) |  |  |  |  |
|  | 1. Грунтовка швов 2. Шпатлевка швов 3. Грунтовка 4. Гидроизоляция 5. Финишная отделка по дизайн проекту, в т.ч.: |  | 295,52 |  |
|  | - 6 этаж | м2 | 14,19 |  |
|  | - 13 этаж | м2 | 32,75 |  |
|  | - 16 этаж | м2 | 25,68 |  |
|  | - 22 этаж | м2 | 76,3 |  |
|  | - 20 этаж | м2 | 146,6 |  |
| О-3 (По кладке) |  |  |  |  |
|  | - Грунтовка - Штукатурка по маякам 20мм - Грунтовка - Шпатлевка - Грунтовка - Финишная отделка по дизайн проекту, в т.ч.: | м2 | 5259,32 |  |
|  | - 5 этаж | м2 | 304,99 |  |
|  | - 6 этаж | м2 | 385,51 |  |
|  | - 7 этаж | м2 | 399,61 |  |
|  | - 8 этаж | м2 | 565,23 |  |
|  | - 9 этаж | м2 | 574,33 |  |
|  | - 10 этаж | м2 | 422,12 |  |
|  | - 12 этаж | м2 | 302,79 |  |
|  | - 13 этаж | м2 | 302,79 |  |
|  | - 14 этаж | м2 | 272,41 |  |
|  | - 15 этаж | м2 | 269,97 |  |
|  | - 16 этаж | м2 | 254,3 |  |
|  | - 17 этаж | м2 | 194,17 |  |
|  | - 18 этаж | м2 | 204,65 |  |
|  | - 19 этаж | м2 | 201,36 |  |
|  | - 20 этаж | м2 | 230,57 |  |
|  | - 21 этаж | м2 | 138,14 |  |
|  | - 22 этаж | м2 | 170,98 |  |
|  | - 23 этаж | м2 | 65,4 |  |
| О-3.1 (По кладке) |  |  |  |  |
|  | - Грунтовка - Штукатурка по маякам 20мм - Грунтовка - Финишная отделка по дизайн проекту, в т.ч.: | м2 | 64,19 |  |
|  | - 6 этаж | м2 | 3,03 |  |
|  | - 7 этаж | м2 | 5,09 |  |
|  | - 8 этаж | м2 | 5,00 |  |
|  | - 9 этаж | м2 | 5,40 |  |
|  | - 10 этаж | м2 | 4,24 |  |
|  | - 12 этаж | м2 | 3,42 |  |
|  | - 13 этаж | м2 | 3,42 |  |
|  | - 14 этаж | м2 | 5,08 |  |
|  | - 15 этаж | м2 | 3,93 |  |
|  | - 16 этаж | м2 | 3,18 |  |
|  | - 17 этаж | м2 | 5,43 |  |
|  | - 18 этаж | м2 | 2,15 |  |
|  | - 19 этаж | м2 | 3,24 |  |
|  | - 20 этаж | м2 | 4,62 |  |
|  | - 21 этаж | м2 | 1,54 |  |
|  | - 22 этаж | м2 | 0,72 |  |
|  | - 23 этаж | м2 | 4,7 |  |
| О-3.2 (По кладке) |  |  |  |  |
|  | - Грунтовка - Штукатурка по маякам 20мм - Грунтовка - Гидроизоляция – 2 слоя - Финишная отделка по дизайн проекту, в т.ч.: | м2 | 68,26 |  |
|  | - 16 этаж | м2 | 9,06 |  |
|  | - 22 этаж | м2 | 29,6 |  |
|  | - 23 этаж | м2 | 29,6 |  |
| Финишная отделка стен |  |  |  |  |
|  | 1. Акриловая интерьерная краска. Цвет RAL 9010. Степень блеска: глубокоматовая. Класс истирания: 1 - наивысший., (или аналог) марка 101.01 в т.ч.: | м2 | 42947,98 |  |
|  | - 6 этаж | м2 | 3778,68 |  |
|  | - 7 этаж | м2 | 3843,29 |  |
|  | - 8 этаж | м2 | 3727,54 |  |
|  | - 9 этаж | м2 | 3865,06 |  |
|  | - 10 этаж | м2 | 2739,92 |  |
|  | - 12 этаж | м2 | 2905,69 |  |
|  | - 13 этаж | м2 | 3134,34 |  |
|  | - 14 этаж | м2 | 3205,50 |  |
|  | - 15 этаж | м2 | 3236,65 |  |
|  | - 16 этаж | м2 | 3552,78 |  |
|  | - 17 этаж | м2 | 1993,17 |  |
|  | - 18 этаж | м2 | 2421,11 |  |
|  | - 19 этаж | м2 | 2222,54 |  |
|  | - 20 этаж | м2 | 1992,29 |  |
|  | - 21 этаж | м2 | 191,0 |  |
|  | - 22 этаж | м2 | 35,18 |  |
|  | - 23 этаж | м2 | 103,24 |  |
|  | 2. Акриловая интерьерная краска. Цвет NCS S7000-N (графит). Степень блеска: глубокоматовая. Класс истирания: 1 - наивысший., (или аналог) марка 101.02 в т.ч.: | м2 | 1016,39 |  |
|  | - 6 этаж | м2 | 65,59 |  |
|  | - 7 этаж | м2 | 174,42 |  |
|  | - 8 этаж | м2 | 63,16 |  |
|  | - 9 этаж | м2 | 138,73 |  |
|  | - 10 этаж | м2 | 87,3 |  |
|  | - 12 этаж | м2 | 113,94 |  |
|  | - 14 этаж | м2 | 45,63 |  |
|  | - 15 этаж | м2 | 25,28 |  |
|  | - 16 этаж | м2 | 127,65 |  |
|  | - 17 этаж | м2 | 48,66 |  |
|  | - 19 этаж | м2 | 0 |  |
|  | - 20 этаж | м2 | 48,53 |  |
|  | - 21 этаж | м2 | 41,42 |  |
|  | - 22 этаж | м2 | 18,47 |  |
|  | - 23 этаж | м2 | 8,15 |  |
|  | 3. Зеркальная поверхность. Вид обработки зеркала: Еврокромка (карандаш), матовая (шлифованная). Размер: согласно чертежу, см.листы 013-014. Окраску стены за зеркалом не производить. (или аналог) марка 102.01 в т.ч.: | м2 | 504,84 |  |
|  | - 6 этаж | м2 | 10,79 |  |
|  | - 7 этаж | м2 | 88,89 |  |
|  | - 8 этаж | м2 | 26,39 |  |
|  | - 9 этаж | м2 | 27,02 |  |
|  | - 10 этаж | м2 | 28,76 |  |
|  | - 12 этаж | м2 | 60,97 |  |
|  | - 13 этаж | м2 | 42,04 |  |
|  | - 14 этаж | м2 | 41,97 |  |
|  | - 15 этаж | м2 | 23,88 |  |
|  | - 16 этаж | м2 | 48,05 |  |
|  | - 17 этаж | м2 | 23,05 |  |
|  | - 18 этаж | м2 | 11,49 |  |
|  | - 19 этаж | м2 | 9,46 |  |
|  | - 20 этаж | м2 | 50,99 |  |
|  | - 21 этаж | м2 | 11,09 |  |
|  | 4. Керамическая плитка KERAMA MARAZZI Коллекция VENEZIA. Серия АКВА АЛЬТА. Артикул: SOA004 или фартук выполнить из закаленного стекла RAL 5000 (предварительно образец согласовать с Архитектором). (или аналог) марка 103.01 в т.ч.: | м2 | 393,05 |  |
|  | - 6 этаж | м2 | 46,97 |  |
|  | - 7 этаж | м2 | 30,73 |  |
|  | - 8 этаж | м2 | 28,35 |  |
|  | - 9 этаж | м2 | 29,25 |  |
|  | - 10 этаж | м2 | 19,55 |  |
|  | - 12 этаж | м2 | 23,21 |  |
|  | - 13 этаж | м2 | 57,9 |  |
|  | - 14 этаж | м2 | 16,33 |  |
|  | - 15 этаж | м2 | 13,25 |  |
|  | - 16 этаж | м2 | 0 |  |
|  | - 17 этаж | м2 | 19,52 |  |
|  | - 18 этаж | м2 | 17,31 |  |
|  | - 19 этаж | м2 | 13,51 |  |
|  | - 20 этаж | м2 | 26,76 |  |
|  | - 21 этаж | м2 | 2,36 |  |
|  | 5. Акустические панели Kingkus Vertical Arc 3D cube panel, 500х500мм, цвет: KP-16 Pageant Blue. (или аналог) марка 104.01 в т.ч.: | м2 | 255,44 |  |
|  | - 8 этаж | м2 | 36,48 |  |
|  | - 9 этаж | м2 | 14,59 |  |
|  | - 13 этаж | м2 | 74,3 |  |
|  | - 17 этаж | м2 | 61,44 |  |
|  | - 18 этаж | м2 | 37,68 |  |
|  | - 19 этаж | м2 | 30,95 |  |
|  | 6. Акустические панели, Kingkus Vertical Arc 3D cube panel, 500х500 мм, либо Kingkus 3D Bella, 585х585 мм, либо Kingkus Perfect Weaving 3D cube panel, 500х500 мм, либо Kingkus Arc 3D cube acoustic panel, 500х500 мм, KP-16 Pageant Blue. (или аналог) марка 104.02 в т.ч.: | м2 | 66,96 |  |
|  | - 9 этаж | м2 | 66,96 |  |
|  | 7. Акустические, войлочные, гладкие панели с фаской. Толщина12 мм. Внешний вид и цвет соответствуют: Kingkus KP-26 Sesame. Размер панели уточнить с Архитектором. (или аналог) марка 104.03 в т.ч.: | м2 | 10,3 |  |
|  | - 8 этаж | м2 | 10,3 |  |
|  | 8. Войлочные панели с разделением теневой рейкой (Внешний вид соответствует: Laconistiq Classic Чёрный анодированный 8,8х10,7х3000 мм). Толщина войлока 12 мм. Внешний вид и цвет соответствуют: Kingkus KP-44 Creamy white (светло - бежевый). (или аналог) марка 104.04 в т.ч.: | м2 | 1602,75 |  |
|  | - 6 этаж | м2 | 44,11 |  |
|  | - 7 этаж | м2 | 141,03 |  |
|  | - 8 этаж | м2 | 175,69 |  |
|  | - 10 этаж | м2 | 201,93 |  |
|  | - 12 этаж | м2 | 100,96 |  |
|  | - 13 этаж | м2 | 173,63 |  |
|  | - 14 этаж | м2 | 121,49 |  |
|  | - 15 этаж | м2 | 138,43 |  |
|  | - 16 этаж | м2 | 86,04 |  |
|  | - 17 этаж | м2 | 53,24 |  |
|  | - 18 этаж | м2 | 213,81 |  |
|  | - 19 этаж | м2 | 105,95 |  |
|  | - 20 этаж | м2 | 46,44 |  |
|  | - 21 этаж | м2 | 37.22 |  |
|  | 9. Акустические настенные панели. Внешний вид и цвет соответствуют: Kingkus KCA-S Carved Polyester Acoustic Panel. Цвет: KP-10 Silver Grey. Толщина 12 мм. Размер панели: 2400х1200 мм. (или аналог) марка 104.05 в т.ч.: | м2 | 702,11 |  |
|  | - 6 этаж | м2 | 68,59 |  |
|  | - 7 этаж | м2 | 68,96 |  |
|  | - 8 этаж | м2 | 68,59 |  |
|  | - 9 этаж | м2 | 70,07 |  |
|  | - 10 этаж | м2 | 68,52 |  |
|  | - 12 этаж | м2 | 68,59 |  |
|  | - 13 этаж | м2 | 83,02 |  |
|  | - 14 этаж | м2 | 68,59 |  |
|  | - 15 этаж | м2 | 68,59 |  |
|  | - 16 этаж | м2 | 68,59 |  |
|  | 10. Войлочные панели с разделением теневой рейкой. Акустические панели. Внешний вид и цвет соответсвует: Kingkus Vertical Arc 3D cube panel, размер 500х500 мм, либо Kingkus 3D Bella, размер 585х585 мм, либо Kingkus Perfect Weaving 3D cube panel, размер: 500х500 мм, либо Kingkus Arc 3D cube acoustic panel, размер 500х500 мм. Цвет: KP-52 Rust. с теневовой рейкой. Толщина войлока 12 мм. Внешний вид и цвет соответствуют: Kingkus KP-44 Creamy white (светло - бежевый). (или аналог) марка 104.06 в т.ч.: | м2 | 201,97 |  |
|  | - 7 этаж | м2 | 31,34 |  |
|  | - 9 этаж | м2 | 9,37 |  |
|  | - 12 этаж | м2 | 59,63 |  |
|  | - 14 этаж | м2 | 35,73 |  |
|  | - 15 этаж | м2 | 31,2 |  |
|  | - 20 этаж | м2 | 34,7 |  |
|  | 11. Декоративная стена из двухслойного войлока. Нижний слой 9 мм толщиной. Kingkus KP-57 Storm. (или аналог) марка 104.07 в т.ч.: | м2 | 18,6 |  |
|  | - 9 этаж | м2 | 17,12 |  |
|  | - 18 этаж | м2 | 1,48 |  |
|  | 12. Декоративная стена из двухслойного войлока. Верхний слой 12 мм толщиной. Kingkus KP-10 Silver grey. Рисунок прорезей согласовать с Архитектором. (или аналог) марка 104.08 в т.ч.: | м2 | 17,12 |  |
|  | - 9 этаж | м2 | 17,12 |  |
|  | 13. Войлочные панели толщиной 24 мм с перфорацией. Внешний вид и цвет соответствуют: Kingkus KP-44 Creamy white (светло-бежевый). Рисунок перфорации дополнительно согласовать с Архитектором. (или аналог) марка 104.09 в т.ч.: | м2 | 1058,27 |  |
|  | - 6 этаж | м2 | 157,01 |  |
|  | - 8 этаж | м2 | 74,35 |  |
|  | - 9 этаж | м2 | 34,22 |  |
|  | - 12 этаж | м2 | 11,12 |  |
|  | - 15 этаж | м2 | 57,6 |  |
|  | - 16 этаж | м2 | 356,07 |  |
|  | - 17 этаж | м2 | 12,18 |  |
|  | - 18 этаж | м2 | 35,67 |  |
|  | - 19 этаж | м2 | 123,26 |  |
|  | - 20 этаж | м2 | 196,79 |  |
|  | 14. Декоративная стена из металла. Внешний вид и цвета соответствуют: Синий – XTM2404-23 по каталогу KIBO. (или аналог) марка 105.01 в т.ч.: | м2 | 20,68 |  |
|  | - 7 этаж | м2 | 4,78 |  |
|  | - 8 этаж | м2 | 2,23 |  |
|  | - 9 этаж | м2 | 2,1 |  |
|  | - 15 этаж | м2 | 11,57 |  |
|  | 15. Декоративная стена из металла с рисунком, сделанным прорезями. Рисунок согласовать с Архитектором. Внешний вид и цвета соответствуют: Нержавейка – XTM2404-17 по каталогу KIBO. (или аналог) марка 105.02 в т.ч.: | м2 | 43,91 |  |
|  | - 7 этаж | м2 | 12,19 |  |
|  | - 8 этаж | м2 | 11,96 |  |
|  | - 9 этаж | м2 | 12,01 |  |
|  | - 19 этаж | м2 | 7,75 |  |
|  | 16. Панели стеновые отделка ламинат. Внешний вид и цвет соответствуют: Egger. Цвет: U504 ST9 Альпийское озеро. (или аналог) марка 106.01 в т.ч.: | м2 | 651,18 |  |
|  | - 6 этаж | м2 | 11,3 |  |
|  | - 7 этаж | м2 | 35,35 |  |
|  | - 8 этаж | м2 | 80,63 |  |
|  | - 10 этаж | м2 | 68,27 |  |
|  | - 12 этаж | м2 | 43,06 |  |
|  | - 13 этаж | м2 | 83,32 |  |
|  | - 14 этаж | м2 | 32,53 |  |
|  | - 15 этаж | м2 | 41,76 |  |
|  | - 16 этаж | м2 | 49,17 |  |
|  | - 17 этаж | м2 | 41,15 |  |
|  | - 18 этаж | м2 | 55,34 |  |
|  | - 19 этаж | м2 | 70,09 |  |
|  | - 20 этаж | м2 | 39,21 |  |
|  | - 21 этаж | м2 | 26.24 |  |
|  | 17. Ламинированные ЛДСП панели с фрезеровкой. Внешний вид, цвет и фактура соответствуют: Egger H180 ST86. (или аналог) марка 106.02 в т.ч.: | м2 | 953,17 |  |
|  | - 9 этаж | м2 | 42,18 |  |
|  | - 18 этаж | м2 | 325,22 |  |
|  | - 20 этаж | м2 | 585,77 |  |
|  | 18. Декоративная штукатурка под бетон NCS S 2000-N, либо фактурная окраска по RAL 1013, RAL 9010 или RAL 9002. Внешний вид и цвет дополнительно согласовать с Архитектором. (или аналог) марка 107.01 в т.ч.: | м2 | 6094,73 |  |
|  | - 6 этаж | м2 | 619,88 |  |
|  | - 7 этаж | м2 | 329,08 |  |
|  | - 8 этаж | м2 | 340,82 |  |
|  | - 9 этаж | м2 | 257,69 |  |
|  | - 19 этаж | м2 | 19,22 |  |
|  | - 10 этаж | м2 | 145,86 |  |
|  | - 12 этаж | м2 | 250,29 |  |
|  | - 13 этаж | м2 | 343,62 |  |
|  | - 14 этаж | м2 | 151,02 |  |
|  | - 15 этаж | м2 | 555,32 |  |
|  | - 16 этаж | м2 | 840,74 |  |
|  | - 17 этаж | м2 | 782,58 |  |
|  | - 19 этаж | м2 | 771,23 |  |
|  | - 21 этаж | м2 | 687,38 |  |
|  | 19. Декоративная штукатурка под деревянные панели (HPL панели Arcobaleno 2133 Акация светлая) по NCS S 2010-Y40R, либо фактурная окраска по NCS S 2010-Y40R. Внешний вид и цвет дополнительно согласовать с Архитектором. (или аналог) марка 107.02 в т.ч.: | м2 | 56,08 |  |
|  | - 9 этаж | м2 | 56,08 |  |
|  | 20. Акустическая система настенная. Внешний вид и цвет соответствует: BuzziBDish. Габариты 580 (D)х400х150 мм. Цвет: Kvadrat Tonus 4 508. (или аналог) марка НП-2.1 в т.ч.: | шт/м2 |  |  |
|  | - 7 этаж | шт | 4 |  |
|  | - 9 этаж | шт | 4 |  |
|  | 21. Акустические настенные панели. Внешний вид и цветасоответствуют: FELTOUCH Rhino Triangle DS510. Размер:400х400х50 мм.Цвета: серый –FTL05 (или аналог) марка НП-3.1 в т.ч.: | шт |  |  |
|  | - 7 этаж | шт | 26 |  |
|  | - 9 этаж | шт | 26 |  |
|  | 22. Акустические настенные панели. Внешний вид и цвета соответствуют: FELTOUCH Rhino Triangle DS510. Размер: 400х400х50 мм. Цвета: голубой –FLM12. (или аналог) марка НП-3.2 в т.ч.: | шт |  |  |
|  | - 7 этаж | шт | 10 |  |
|  | - 9 этаж | шт | 10 |  |
|  | 23. Акустические панели настенные. По внешнему виду и цвету соответствуют: Kingkus Big Meteor Crater 3D cube panel, либо Kingkus Edgy 3D, либо Kingkus 3D Sunstar. Цвет: KP-26 Sesame (графитовый). (или аналог) марка НП-1.1 в т.ч.: | шт | 32 |  |
|  | - 9 этаж | шт | 8 |  |
|  | - 13 этаж | шт | 8 |  |
|  | - 18 этаж | шт | 8 |  |
|  | - 19 этаж | шт | 8 |  |
|  | 24. Акустические панели настенные. По внешнему виду и цвету соответствуют: Kingkus Big Meteor Crater 3D cube panel, либо Kingkus Edgy 3D, либо Kingkus 3D Sunstar. Цвет: KP-10 Silver Grey (светло-серый). (или аналог) марка НП-1.2 в т.ч.: | шт | 40 |  |
|  | - 9 этаж | шт | 10 |  |
|  | - 13 этаж | шт | 10 |  |
|  | - 18 этаж | шт | 10 |  |
|  | - 19 этаж | шт | 10 |  |
|  | 25. Акустические панели настенные. По внешнему виду и цвету соответствуют: Kingkus Big Meteor Crater 3D cube panel, либо Kingkus Edgy 3D, либо Kingkus 3D Sunstar. Цвет: KP-33 Regata (синий). cube panel. Цвет: KP-33 Regata. (или аналог) марка НП-1.3 в т.ч.: | шт | 20 |  |
|  | - 9 этаж | шт | 5 |  |
|  | - 13 этаж | шт | 5 |  |
|  | - 18 этаж | шт | 5 |  |
|  | - 19 этаж | шт | 5 |  |
|  | 26. Акустические панели настенные. По внешнему виду и цвету соответствуют: Kingkus Big Meteor Crater 3D cube panel, либо Kingkus Edgy 3D, либо Kingkus 3D Sunstar. Цвет: KP-33 Regata (синий). cube panel. Цвет: KP-26 Sesame (графитовый). марка НП-1.1 Цвет: KP-10 Silver Grey (светло-серый). марка НП-1.2 Цвет: KP-33 Regata (синий). марка НП-1.3 (или аналог) в т.ч.: | м2 |  |  |
|  | - 7 этаж | м2 | 20,3 |  |
|  | - 14 этаж | м2 | 25,5 |  |
|  | - 21 этаж | м2 | 24,3 |  |
|  | 27. Ламинированные МДФ панели с фрезеровкой. Внешний вид, цвет и фактура соответствуют: Egger Цвет: H1386 ST40 Brown Casella Oak. (или аналог) марка 106.04 в т.ч.: | м2 | 142,41 |  |
|  | - 22 этаж | м2 | 114,29 |  |
|  | - 23 этаж | м2 | 28,12 |  |
|  | 28. Ламинированные МДФ панели. Внешний вид, цвет и фактура соответствуют: Egger Цвет: H1386 ST40 Brown Casella Oak. (или аналог) марка 106.04(1) в т.ч.: | м2 | 52,88 |  |
|  | - 23 этаж | м2 | 52,88 |  |
|  | 29. Декоративная штукатурка под травертин NCS S 2000-N, либо фактурная окраска по RAL 1013, RAL 9010 или RAL 9002. Внешний вид и цвет дополнительно согласовать с Архитектором. (или аналог) марка 107.03 в т.ч.: | м2 | 993,67 |  |
|  | - 22 этаж | м2 | 534,81 |  |
|  | - 23 этаж | м2 | 458,86 |  |
|  | 30. Керамогранит. Внешний вид и цвет соответствуют: Керамическому граниту KERAMA MARAZZI Коллекция: Венеция, Серия: Сан-Марко, Цвет: Серый светлый, матовый, обрезной, размер: 1800х800х9 мм. (или аналог) марка 103.04 в т.ч.: | м2 | 101,44 |  |
|  | - 23 этаж | м2 | 101,44 |  |
|  | 31. Керамогранит. Внешний вид и цвет соответствуют: Керамическому граниту ARCHSKIN Коллекция: Calacatta. Цвет: SAR.UM.CR.LGS. Поверхность: Глянцевая. Размер: 1500х3000х6 мм. (или аналог) марка 103.05 в т.ч.: |  | 15,06 |  |
|  | - 23 этаж | м2 | 15,06 |  |
|  | 32. Керамогранит. Внешний вид и цвет соответствуют: Керамическому граниту ARCHSKIN Коллекция: Calacatta. Цвет: SL.IN.BL.LC. Поверхность: Глянцевая. Размер 1000х3000х5,6 мм. Нарезку керамогранита и раскладку из настенных профилей см. чертежи. Профиля П образные, цвет профиля – латунный, близкий к цвету отделки стойки ресепции. (или аналог) марка 103.06 в т.ч.: | м2 | 39,3 |  |
|  | - 23 этаж | м2 | 39,3 |  |
|  | 33. Акустические, войлочные, волнистые панели. Толщина 70 мм. Внешний вид и цвет соответствуют: FELTOUCH ZEN цвет: FLM 06. (или аналог) марка 104.12 в т.ч.: | м2 | 49,81 |  |
|  | - 22 этаж | м2 | 20,66 |  |
|  | - 23 этаж | м2 | 29,15 |  |
|  | 34. Акустические, войлочные, волнистые панели. Толщина 70 мм. Внешний вид и цвет соответствуют: FELTOUCH ZEN цвет: FLM 07. (или аналог) марка 104.10 в т.ч.: | м2 | 30,73 |  |
|  | - 22 этаж | м2 | 30,73 |  |
|  | 35. Акустические, войлочные, волнистые панели. Толщина 70 мм. Внешний вид и цвет соответствуют: FELTOUCH ZEN цвет: FLT 08. (или аналог) марка 104.11 в т.ч.: | м2 | 18,54 |  |
|  | - 22 этаж | м2 | 18,54 |  |
|  | 36. Ламинированные МДФ панели с рустами. Внешний вид, цвет и фактура соответствуют: Egger Цвет: U708 PM Light Grey. (или аналог) марка 106.05 в т.ч.: | м2 | 34 |  |
|  | - 22 этаж | м2 | 34,0 |  |
|  | 37. Окраска с трафаретом марка О-104-04, О-106-01 в т.ч.: |  | 268,15 |  |
|  | - 9 этаж | м2 | 268,15 |  |
| Плинтусы |  |  |  |  |
|  | 1. Плинтус | м | 7097,8 |  |
|  | - 6 этаж | м | 555,93 |  |
|  | - 7 этаж | м | 602,8 |  |
|  | - 8 этаж | м | 638,08 |  |
|  | - 9 этаж | м | 636,25 |  |
|  | - 10 этаж | м | 356,64 |  |
|  | - 12 этаж | м | 442,52 |  |
|  | - 13 этаж | м | 470,29 |  |
|  | - 14 этаж | м | 470,91 |  |
|  | - 15 этаж | м | 654,02 |  |
|  | - 16 этаж | м | 1018,24 |  |
|  | - 17 этаж | м | 614,93 |  |
|  | - 22 этаж | м | 340,25 |  |
|  | - 23 этаж | м | 296,94 |  |
|  | 2. Плинтус 1 | м | 1165,09 |  |
|  | - 6 этаж | м | 219,60 |  |
|  | - 7 этаж | м | 242,20 |  |
|  | - 8 этаж | м | 171,79 |  |
|  | - 9 этаж | м | 171,71 |  |
|  | - 10 этаж | м | 84,21 |  |
|  | - 12 этаж | м | 113,42 |  |
|  | - 13 этаж | м | 111,54 |  |
|  | - 14 этаж | м | 50,62 |  |
|  | 3. Плинтус 2 | м | 3810,1 |  |
|  | - 6 этаж | м | 424,67 |  |
|  | - 7 этаж | м | 376,92 |  |
|  | - 8 этаж | м | 372,01 |  |
|  | - 9 этаж | м | 375,68 |  |
|  | - 10 этаж | м | 298,98 |  |
|  | - 12 этаж | м | 341,02 |  |
|  | - 13 этаж | м | 362,45 |  |
|  | - 14 этаж | м | 390,65 |  |
|  | - 15 этаж | м | 403,70 |  |
|  | - 16 этаж | м | 297,28 |  |
|  | - 17 этаж | м | 166,74 |  |
|  | 4. Плинтус 3 | м | 2122,43 |  |
|  | - 6 этаж | м | 187,76 |  |
|  | - 7 этаж | м | 194,53 |  |
|  | - 8 этаж | м | 187,36 |  |
|  | - 9 этаж | м | 187,36 |  |
|  | - 10 этаж | м | 195,18 |  |
|  | - 12 этаж | м | 200,8 |  |
|  | - 13 этаж | м | 206,44 |  |
|  | - 14 этаж | м | 206,27 |  |
|  | - 15 этаж | м | 209,9 |  |
|  | - 16 этаж | м | 208,46 |  |
|  | - 17 этаж | м | 138,37 |  |
|  | 5. 89/4 черный ST плинтус 78482 алюминий анодированный матовый 40мм TREND COLOR STONE Profilpas 2м | м | 3113,44 |  |
|  | - 18 этаж | м | 871,66 |  |
|  | - 19 этаж | м | 1018,80 |  |
|  | - 20 этаж | м | 915,20 |  |
|  | - 21 этаж | м | 307,78 |  |
| Финишная отделка полов |  |  |  |  |
|  | 1. LVT покрытие под бетон. Производитель: SJFLOR, коллекция: LVT2020 STONE (или аналог) Фальшпол Anker (или аналог) марка 301-1; марка 301-2; марка 301-3; в т.ч.: | м2 | 1210,9 |  |
|  | - 6 этаж | м2 | 27,53 |  |
|  | - 7 этаж | м2 | 116,25 |  |
|  | - 8 этаж | м2 | 117,1 |  |
|  | - 9 этаж | м2 | 117,0 |  |
|  | - 10 этаж | м2 | 48,39 |  |
|  | - 12 этаж | м2 | 90,83 |  |
|  | - 13 этаж | м2 | 79,90 |  |
|  | - 14 этаж | м2 | 38,68 |  |
|  | - 15 этаж | м2 | 32,96 |  |
|  | - 16 этаж | м2 | 212,77 |  |
|  | - 17 этаж | м2 | 69,32 |  |
|  | - 18 этаж | м2 | 78,99 |  |
|  | - 19 этаж | м2 | 59,78 |  |
|  | - 20 этаж | м2 | 79,55 |  |
|  | - 21 этаж | м2 | 11,26 |  |
|  | - 22 этаж | м2 | 18,46 |  |
|  | - 23 этаж | м2 | 12,13 |  |
|  | 2. LVT покрытие под бетон. Производитель: SJFLOR, коллекция: LVT2020 STONE (или аналог) Наливной пол Weber.vetonit 3000 - 3мм. Цементно-песчаная стяжка - 115мм (или аналог) марка 7 в т.ч.: | м2 | 280,53 |  |
|  | - 6 этаж | м2 | 27,37 |  |
|  | - 7 этаж | м2 | 27,42 |  |
|  | - 8 этаж | м2 | 27,56 |  |
|  | - 9 этаж | м2 | 27,37 |  |
|  | - 10 этаж | м2 | 27,55 |  |
|  | - 12 этаж | м2 | 28,38 |  |
|  | - 13 этаж | м2 | 28,72 |  |
|  | - 14 этаж | м2 | 28,72 |  |
|  | - 15 этаж | м2 | 28,72 |  |
|  | - 16 этаж | м2 | 28,72 |  |
|  | 3. - Модульное ковровое покрытие. Производитель: Mooiflor. Коллекция: Blooming. Размер: 250х1000 мм. Тип раскладки: Каменная укладка. Класс: 33. (или аналог). Фальшпол Anker (или аналог) марка 302-1; марка 302-2; марка 302-3; марка 302-41; марка 302-5; марка 302-6; марка 302-7; - Модульное ковровое покрытие. Производитель: Mooiflor. Коллекция: Blooming. Размер: 250х1000 мм. Тип раскладки: Каменная укладка. Класс: 33. Наливной пол Weber.vetonit 3000 - 3мм. (или аналог). Цементно-песчаная стяжка - 115мм (или аналог) марка 302-8; марка 302-9; в т.ч.: | м2 | 19845,84 |  |
|  | - 6 этаж | м2 | 1489,98 |  |
|  | - 7 этаж | м2 | 1476,95 |  |
|  | - 8 этаж | м2 | 1457,99 |  |
|  | - 9 этаж | м2 | 1470,46 |  |
|  | - 10 этаж | м2 | 1594,52 |  |
|  | - 12 этаж | м2 | 1566,40 |  |
|  | - 13 этаж | м2 | 1556,95 |  |
|  | - 14 этаж | м2 | 1582,18 |  |
|  | - 15 этаж | м2 | 1608,62 |  |
|  | - 16 этаж | м2 | 1233,88 |  |
|  | - 17 этаж | м2 | 1138,15 |  |
|  | - 18 этаж | м2 | 1124,40 |  |
|  | - 19 этаж | м2 | 1134,46 |  |
|  | - 20 этаж | м2 | 1129,83 |  |
|  | - 21 этаж | м2 | 281,07 |  |
|  | 4. Kerama Marazzi SG632820R Терраццо серый темный обрезной 600x600x9мм. Фальшпол Anker. (или аналог) марка 303-1; марка 4; марка 8; в т.ч.: | м2 | 1168,58 |  |
|  | - 6 этаж | м2 | 149,2 |  |
|  | - 7 этаж | м2 | 88,41 |  |
|  | - 8 этаж | м2 | 108,33 |  |
|  | - 9 этаж | м2 | 107,11 |  |
|  | - 10 этаж | м2 | 71,80 |  |
|  | - 12 этаж | м2 | 54,88 |  |
|  | - 13 этаж | м2 | 70,19 |  |
|  | - 14 этаж | м2 | 99,87 |  |
|  | - 15 этаж | м2 | 74,19 |  |
|  | - 16 этаж | м2 | 236,69 |  |
|  | - 18 этаж | м2 | 30,71 |  |
|  | - 19 этаж | м2 | 57,76 |  |
|  | - 20 этаж | м2 | 13,26 |  |
|  | - 21 этаж | м2 | 6,18 |  |
|  | 5. Модульное ковровое покрытие. Внешний вид и цвет соответствует:Производитель: BALSAN. Коллекция: Peak of_marble. Цвет: PTM ZOOM HD N601. Размер: 500х500 мм. Тип раскладки: в одном направлении рисунка, без разбежки (шов в шов) (или аналог) в т.ч.: | м2 | 202,27 |  |
|  | - 22 этаж | м2 | 108,39 |  |
|  | - 23 этаж | м2 | 93,88 |  |
|  | 6. Модульное ковровое покрытие. Внешний вид и цвет соответствует: Производитель: BLOQ. Коллекция: SOLACE. Цвет: 165 OFF WHITE. Размер:500х500 мм. Тип раскладки: в одном направлении рисунка, без разбежки (шов в шов) (или аналог) в т.ч.: | м2 | 68,6 |  |
|  | - 22 этаж | м2 | 68,6 |  |
|  | 7. Керамогранит. Внешний вид и цвет соответствуют: LAMINAM Коллекция: Moon. Цвет: Mystery. Поверхность: NATURALE. Размер 1200х3000х5,8 мм. (или аналог) в т.ч.: | м2 | 211,21 |  |
|  | - 23 этаж | м2 | 211,21 |  |
|  | 8. Инженерная Доска. Внешний вид и цвет соответствуют: Инженерной доске Austriawood Edeldiele 3-Schicht, Eiche Коллекция: Eiche Otztal (Zirkon). Поверхность: Smoked, Brushed, Ready to use oiled with 5% white content. (или аналог) в т.ч.: | м2 | 87,48 |  |
|  | - 23 этаж | м2 | 87,48 |  |
|  | 9. Керамогранит. Внешний вид и цвет соответствуют: Керамическому граниту KERAMA MARAZZI Коллекция: Венеция, Серия: Сан-Марко, Цвет: Серый светлый, матовый, обрезной, размер: 1800х800х9 мм. (или аналог) в т.ч.: | м2 | 24,75 |  |
|  | - 23 этаж | м2 | 24,75 |  |
|  | 10. Керамогранит. Внешний вид и цвет соответствует: Kerama Marazzi РИАЛЬТО Серый темный матовый обрезной, 800х1600х9 мм. (или аналог) в т.ч.: | м2 | 130,8 |  |
|  | - 22 этаж | м2 | 130,8 |  |
| Финишная отделка потолков |  |  |  |  |
|  | 1. Покраска акриловой интерьерной краской. Цвет: NCS S7000-N (графит). Степень блеска: глубокоматовая. Класс истирания: 1 - наивысший или 2 - высокий. Низкая водопроницаемость W3. (или аналог) марка 401-1; марка 401-2; марка 401-3; марка 402-5; в т.ч.: | м2 | 22723,98 |  |
|  | - 6 этаж | м2 | 1718,69 |  |
|  | - 7 этаж | м2 | 1710,57 |  |
|  | - 8 этаж | м2 | 1754,58 |  |
|  | - 9 этаж | м2 | 1758,21 |  |
|  | - 10 этаж | м2 | 1798,44 |  |
|  | - 12 этаж | м2 | 1820,92 |  |
|  | - 13 этаж | м2 | 1681,15 |  |
|  | - 14 этаж | м2 | 1810,26 |  |
|  | - 15 этаж | м2 | 1715,23 |  |
|  | - 16 этаж | м2 | 1637,85 |  |
|  | - 17 этаж | м2 | 1110,75 |  |
|  | - 18 этаж | м2 | 1208,29 |  |
|  | - 19 этаж | м2 | 1006,44 |  |
|  | - 20 этаж | м2 | 1112,6 |  |
|  | - 21 этаж | м2 | 331,78 |  |
|  | - 22 этаж | м2 | 435,29 |  |
|  | - 23 этаж | м2 | 112,93 |  |
|  | 2. Покраска акриловой интерьерной краской по RAL 9010. Степень блеска: глубокоматовая. Класс истирания: 1 - наивысший или 2 - высокий. Низкая водопроницаемость W3. (или аналог) марка 402-1; марка 402-2; марка 402-3; марка 402-4; марка 402-7 в т.ч.: | м2 | 5016,95 |  |
|  | - 6 этаж | м2 | 312,05 |  |
|  | - 7 этаж | м2 | 307,82 |  |
|  | - 8 этаж | м2 | 243,63 |  |
|  | - 9 этаж | м2 | 243,63 |  |
|  | - 10 этаж | м2 | 247,51 |  |
|  | - 12 этаж | м2 | 223,04 |  |
|  | - 13 этаж | м2 | 367,33 |  |
|  | - 14 этаж | м2 | 246,45 |  |
|  | - 15 этаж | м2 | 346,77 |  |
|  | - 16 этаж | м2 | 419,55 |  |
|  | - 17 этаж | м2 | 370,9 |  |
|  | - 18 этаж | м2 | 259,92 |  |
|  | - 19 этаж | м2 | 477,53 |  |
|  | - 20 этаж | м2 | 369,72 |  |
|  | - 21 этаж | м2 | 81,16 |  |
|  | - 22 этаж | м2 | 173,31 |  |
|  | - 23 этаж | м2 | 326,63 |  |
|  | 3. Акустические подвесные панели. Внешний вид и цвет соответствует: Kingkus KusWaves B. Цвет KP-16 Pageant Blue. Размеры: 2760x820x38 мм. (или аналог) марка 403.1; в т.ч.: | шт | 75 |  |
|  | - 6 этаж | шт | 7 |  |
|  | - 7 этаж | шт | 18 |  |
|  | - 8 этаж | шт | 27 |  |
|  | - 9 этаж | шт | 23 |  |
|  | 4. Акустические подвесные панели. Внешний вид и цвет соответствует: Kingkus KusWaves B. Цвет KP-16 Pageant Blue. Размеры: 1400x820x38 мм. (или аналог) марка 403.2; в т.ч.: | шт | 232 |  |
|  | - 6 этаж | шт | 50 |  |
|  | - 7 этаж | шт | 34 |  |
|  | - 8 этаж | шт | 12 |  |
|  | - 9 этаж | шт | 14 |  |
|  | - 15 этаж | шт | 41 |  |
|  | - 17 этаж | шт | 15 |  |
|  | - 18 этаж | шт | 24 |  |
|  | - 19 этаж | шт | 17 |  |
|  | - 20 этаж | шт | 15 |  |
|  | - 21 этаж | шт | 10 |  |
|  | 5. Акустические подвесные панели. Размеры: 2000х800 мм, толщина 50 мм. Радиус скругления углов 100 мм. Внешний вид и цвет соответствует: Kingkus. Цвет KP-10 Silver Grey. (или аналог) марка 403.3; в т.ч.: | шт | 167 |  |
|  | - 6 этаж | шт | 10 |  |
|  | - 7 этаж | шт | 4 |  |
|  | - 8 этаж | шт | 22 |  |
|  | - 9 этаж | шт | 22 |  |
|  | - 12 этаж | шт | 24 |  |
|  | - 13 этаж | шт | 17 |  |
|  | - 14 этаж | шт | 22 |  |
|  | - 15 этаж | шт | 10 |  |
|  | - 17 этаж | шт | 12 |  |
|  | - 18 этаж | шт | 4 |  |
|  | - 19 этаж | шт | 7 |  |
|  | - 20 этаж | шт | 12 |  |
|  | - 21 этаж | шт | 1 |  |
|  | 6. Акустические подвесные панели. Размеры: 1100х800 мм, толщина 50 мм. Радиус скругления углов 100 мм. Внешний вид и цвет соответствует: Kingkus. Цвет KP-10 Silver Grey. (или аналог) марка 403.4; в т.ч.: | шт | 177 |  |
|  | - 6 этаж | шт | 11 |  |
|  | - 7 этаж | шт | 5 |  |
|  | - 8 этаж | шт | 26 |  |
|  | - 9 этаж | шт | 28 |  |
|  | - 12 этаж | шт | 24 |  |
|  | - 13 этаж | шт | 17 |  |
|  | - 14 этаж | шт | 21 |  |
|  | - 15 этаж | шт | 9 |  |
|  | - 17 этаж | шт | 12 |  |
|  | - 18 этаж | шт | 4 |  |
|  | - 19 этаж | шт | 7 |  |
|  | - 20 этаж | шт | 12 |  |
|  | - 21 этаж | шт | 1 |  |
|  | 7. Акустические подвесные панели. Размеры: 1800х800 мм, толщина 50 мм. Радиус скругления углов 100 мм. Внешний вид и цвет соответствует: Kingkus. Цвет KP-10 Silver Grey. (или аналог) марка 403.5; в т.ч.: | шт | 44 |  |
|  | - 6 этаж | шт | 1 |  |
|  | - 7 этаж | шт | 2 |  |
|  | - 8 этаж | шт | 6 |  |
|  | - 9 этаж | шт | 8 |  |
|  | - 17 этаж | шт | 8 |  |
|  | - 18 этаж | шт | 7 |  |
|  | - 19 этаж | шт | 4 |  |
|  | - 20 этаж | шт | 8 |  |
|  | 8. Акустические подвесные панели. Размеры: 2000х800 мм, толщина 50 мм. Радиус скругления углов 100 мм. Внешний вид и цвет соответствует: Kingkus. Цвет KP-16 Pageant Blue. (или аналог) марка 403.6; в т.ч.: | шт | 103 |  |
|  | - 6 этаж | шт | 2 |  |
|  | - 7 этаж | шт | 1 |  |
|  | - 8 этаж | шт | 2 |  |
|  | - 9 этаж | шт | 2 |  |
|  | - 12 этаж | шт | 20 |  |
|  | - 13 этаж | шт | 21 |  |
|  | - 14 этаж | шт | 17 |  |
|  | - 15 этаж | шт | 5 |  |
|  | - 17 этаж | шт | 11 |  |
|  | - 18 этаж | шт | 5 |  |
|  | - 19 этаж | шт | 5 |  |
|  | - 20 этаж | шт | 11 |  |
|  | - 21 этаж | шт | 1 |  |
|  | 9. Акустические подвесные панели. Размеры: 1100х800 мм, толщина 50 мм. Радиус скругления углов 100 мм. Внешний вид и цвет соответствует: Kingkus. Цвет KP-16 Pageant Blue. (или аналог) марка 403.7; в т.ч.: | шт | 98 |  |
|  | - 6 этаж | шт | 2 |  |
|  | - 7 этаж | шт | 1 |  |
|  | - 8 этаж | шт | 2 |  |
|  | - 9 этаж | шт | 2 |  |
|  | - 12 этаж | шт | 18 |  |
|  | - 13 этаж | шт | 19 |  |
|  | - 14 этаж | шт | 16 |  |
|  | - 15 этаж | шт | 5 |  |
|  | - 17 этаж | шт | 11 |  |
|  | - 18 этаж | шт | 5 |  |
|  | - 19 этаж | шт | 5 |  |
|  | - 20 этаж | шт | 11 |  |
|  | - 21 этаж | шт | 1 |  |
|  | 10. Акустические подвесные панели. Внешний вид и цвет соответствует: Kingkus KusWaves B. Цвет KP-16 Pageant Blue. Размеры: 1600x820x38 мм. (или аналог) марка 403.8; в т.ч.: | шт | 179 |  |
|  | - 6 этаж | шт | 1 |  |
|  | - 8 этаж | шт | 2 |  |
|  | - 9 этаж | шт | 2 |  |
|  | - 10 этаж | шт | 13 |  |
|  | - 12 этаж | шт | 44 |  |
|  | - 13 этаж | шт | 40 |  |
|  | - 14 этаж | шт | 15 |  |
|  | - 15 этаж | шт | 12 |  |
|  | - 16 этаж | шт | 47 |  |
|  | - 17 этаж | шт | 1 |  |
|  | - 19 этаж | шт | 1 |  |
|  | - 20 этаж | шт | 1 |  |
|  | 11. Акустические подвесные панели. Размеры: 1200х1100 мм, толщина 50 мм. Радиус скругления углов 100 мм. Внешний вид и цвет соответствует: Kingkus. Цвет KP-10 Silver Grey. (или аналог) марка 403.10; марка 403.11; в т.ч.: | шт | 132 |  |
|  | - 10 этаж | шт | 132 |  |
|  | 12. Акустические баффлы. Внешний вид и цвет соответствует: Kingkus Techceiling. Цвета: Цвет: KP-10 Silver Grey. Длина 4850 мм. (или аналог) марка 404.1; в т.ч.: | шт | 327 |  |
|  | - 6 этаж | шт | 29 |  |
|  | - 7 этаж | шт | 29 |  |
|  | - 8 этаж | шт | 12 |  |
|  | - 9 этаж | шт | 12 |  |
|  | - 10 этаж | шт | 47 |  |
|  | - 12 этаж | шт | 40 |  |
|  | - 13 этаж | шт | 40 |  |
|  | - 14 этаж | шт | 40 |  |
|  | - 15 этаж | шт | 39 |  |
|  | - 16 этаж | шт | 39 |  |
|  | 13. Акустические баффлы. Внешний вид и цвет соответствует: Kingkus Techceiling. Цвета: Цвет: KP-10 Silver Grey. Длина 4350 мм. (или аналог) марка 404.2; в т.ч.: | шт | 36 |  |
|  | - 8 этаж | шт | 18 |  |
|  | - 9 этаж | шт | 18 |  |
|  | 14. Акустические баффлы. Внешний вид и цвет соответствует: Kingkus Techceiling. Цвета: Цвет: KP-10 Silver Grey. Длина 2500 мм. (или аналог) марка 404.3; в т.ч.: | шт | 40 |  |
|  | - 6 этаж | шт | 4 |  |
|  | - 7 этаж | шт | 4 |  |
|  | - 8 этаж | шт | 4 |  |
|  | - 9 этаж | шт | 4 |  |
|  | - 10 этаж | шт | 4 |  |
|  | - 12 этаж | шт | 4 |  |
|  | - 13 этаж | шт | 4 |  |
|  | - 14 этаж | шт | 4 |  |
|  | - 15 этаж | шт | 4 |  |
|  | - 16 этаж | шт | 4 |  |
|  | 15. Акустические баффлы. Внешний вид и цвет соответствует: Kingkus Techceiling. Цвета: Цвет: KP-20 Pagoda. Длина 4850 мм. (или аналог) марка 404.4; в т.ч.: | шт | 284 |  |
|  | - 6 этаж | шт | 23 |  |
|  | - 7 этаж | шт | 23 |  |
|  | - 8 этаж | шт | 9 |  |
|  | - 9 этаж | шт | 9 |  |
|  | - 10 этаж | шт | 40 |  |
|  | - 12 этаж | шт | 36 |  |
|  | - 13 этаж | шт | 36 |  |
|  | - 14 этаж | шт | 36 |  |
|  | - 15 этаж | шт | 36 |  |
|  | - 16 этаж | шт | 36 |  |
|  | 16. Акустические баффлы. Внешний вид и цвет соответствует: Kingkus Techceiling. Цвета: Цвет: KP-20 Pagoda. Длина 4350 мм. (или аналог) марка 404.5; в т.ч.: | шт | 20 |  |
|  | - 8 этаж | шт | 10 |  |
|  | - 9 этаж | шт | 10 |  |
|  | 17. Акустические баффлы. Внешний вид и цвет соответствует: Kingkus Techceiling. Цвета: Цвет: KP-20 Pagoda. Длина 2500 мм. (или аналог) марка 404.6; в т.ч.: | шт | 16 |  |
|  | - 6 этаж | шт | 1 |  |
|  | - 7 этаж | шт | 1 |  |
|  | - 8 этаж | шт | 1 |  |
|  | - 9 этаж | шт | 1 |  |
|  | - 10 этаж | шт | 2 |  |
|  | - 12 этаж | шт | 2 |  |
|  | - 13 этаж | шт | 2 |  |
|  | - 14 этаж | шт | 2 |  |
|  | - 15 этаж | шт | 2 |  |
|  | - 16 этаж | шт | 2 |  |
|  | 18. Акустические баффлы. Внешний вид и цвет соответствует: Kingkus Techceiling. Цвета: Цвет: KP-57 Storm. Длина 4850 мм. (или аналог) марка 404.7; в т.ч.: | шт | 275 |  |
|  | - 6 этаж | шт | 25 |  |
|  | - 7 этаж | шт | 25 |  |
|  | - 8 этаж | шт | 10 |  |
|  | - 9 этаж | шт | 10 |  |
|  | - 10 этаж | шт | 37 |  |
|  | - 12 этаж | шт | 34 |  |
|  | - 13 этаж | шт | 34 |  |
|  | - 14 этаж | шт | 34 |  |
|  | - 15 этаж | шт | 33 |  |
|  | - 16 этаж | шт | 33 |  |
|  | 19. Акустические баффлы. Внешний вид и цвет соответствует: Kingkus Techceiling. Цвета: Цвет: KP-57 Storm. Длина 4350 мм. (или аналог) марка 404.8; в т.ч.: | шт | 36 |  |
|  | - 8 этаж | шт | 18 |  |
|  | - 9 этаж | шт | 18 |  |
|  | 20. Акустические баффлы. Внешний вид и цвет соответствует: Kingkus Techceiling. Цвета: Цвет: KP-57 Storm. Длина 2500 мм. (или аналог) марка 404.9; в т.ч.: | шт | 26 |  |
|  | - 6 этаж | шт | 2 |  |
|  | - 7 этаж | шт | 2 |  |
|  | - 8 этаж | шт | 2 |  |
|  | - 9 этаж | шт | 2 |  |
|  | - 10 этаж | шт | 3 |  |
|  | - 12 этаж | шт | 3 |  |
|  | - 13 этаж | шт | 3 |  |
|  | - 14 этаж | шт | 3 |  |
|  | - 15 этаж | шт | 3 |  |
|  | - 16 этаж | шт | 3 |  |
|  | 21. Подвесные акустические плиты Ecofon Solo, толщиной 40 мм, размер см. по месту (max. 1200х2400мм), цвет белый.Подвесные акустические плиты Ecofon Solo, толщиной 40 мм, размер см. по месту (max. 1200х2400мм), цвет белый. (или аналог) марка 405.1 в т.ч.: | м2 | 167,35 |  |
|  | - 22 этаж | м2 | 82,61 |  |
|  | - 23 этаж | м2 | 84,74 |  |
| Декоративные элементы |  |  |  |  |
|  | 1. Колонна 1, размер стены 700x3748 | шт | 4 |  |
|  | - 6 этаж | шт | 2 |  |
|  | - 7 этаж | шт | 2 |  |
|  | 2. Колонна 2, размер стены 700x3250 | шт | 20 |  |
|  | - 6 этаж | шт | 2 |  |
|  | - 7 этаж | шт | 3 |  |
|  | - 8 этаж | шт | 4 |  |
|  | - 9 этаж | шт | 5 |  |
|  | - 10 этаж | шт | 6 |  |
|  | 3. Колонна 3, размер стены 600x3250 | шт | 49 |  |
|  | - 8 этаж | шт | 2 |  |
|  | - 9 этаж | шт | 2 |  |
|  | - 10 этаж | шт | 4 |  |
|  | - 12 этаж | шт | 7 |  |
|  | - 13 этаж | шт | 8 |  |
|  | - 14 этаж | шт | 5 |  |
|  | - 15 этаж | шт | 6 |  |
|  | - 16 этаж | шт | 3 |  |
|  | - 17 этаж | шт | 4 |  |
|  | - 18 этаж | шт | 6 |  |
|  | - 19 этаж | шт | 2 |  |