| ФорматА4 Пози-ция | Наименование | Ед. изм. | Коли-чество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 этаж (отм. +24.130): |  |  |  |  |
| Хозяйственно-бытовая канализация К1 |  |  |  |  |
|  | Установка мойки кухонной | шт. | 4 |  |
|  | Установка умывальника керамического с изливом, с вертикальным выпуском, кронштейнами | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж сифона для мойки/умывальника с гибкой трубой 40/50 мм | шт. | 5 |  |
|  | Установка унитаза керамического с цельноотлитой полочкой и косым выпуском с сиденьем, крышкой, креплением, бачком тип " Компакт", с нижним подводом воды | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж удлинителя гибкого для унитаза | шт. | 1 |  |
|  | Установка поддона душевого стального эмалированного 800х800х100-165(h), ПДСм 800 | шт. | 1 |  |
|  | Установка каркаса/подставки под душевой поддон размером 800х800 мм, высота каркаса 150-250 мм | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж сифона для душевого поддона с гибкой трубой 40/50 мм | шт. | 1 |  |
|  | Установка канализационной насосной станции (без измельчителя). С возможностью до трех подключений для отвода воды из умывальника, ванны, душа, биде, стиральной машины, посудомоечной машины. Напорный патрубок: 23/28/32/44 мм | шт. | 2 |  |
|  | Установка канализационной насосной станции (с измельчителем). С возможностью подключения одного унитаза и трёх источников стока (душ, раковина, биде, стиральная/посудомоечная машина). Напорный патрубок: 23/28/32/44 мм | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж крана шарового PP-R белый, DN40 мм | шт. | 3 |  |
|  | Монтаж трубы полипропиленовой PP-R SDR 7,4 PN10 Ø40х3,7 мм | м.п. | 178 |  |
|  | Монтаж трубы раструбной ПП Ø50мм для внутренней канализации | м.п. | 11 |  |
|  | Монтаж трубы раструбной ПП Ø110 мм для внутренней канализации | м.п. | 1 |  |
|  | Монтаж отвода PPR 45° Ø40 мм | шт. | 48 |  |
|  | Монтаж отвода PPR 90° Ø40 мм | шт. | 3 |  |
|  | Монтаж отвода PPR 45° Ø50 мм | шт. | 11 |  |
|  | Монтаж отвода PPR 90° Ø50 мм | шт. | 3 |  |
|  | Монтаж муфты переходной PPR Ø40х32 мм | шт. | 3 |  |
|  | Монтаж муфты переходной PPR Ø50х40 мм | шт. | 3 |  |
|  | Монтаж манжеты (редукции) резиновой для раструба канализационной трубы Ø50х40 мм | шт. | 3 |  |
|  | Монтаж накладной врезки для труб Ø100-50 мм (чугун-ПП) | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж накладной врезки для труб Ø100-110 мм (чугун-ПП) | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж тройника ПП 45˚ Ø50х50 мм | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж тройника ПП 87˚ Ø50х50 мм | шт. | 4 |  |
|  | Монтаж тройника ПП 87˚ Ø110х50 мм | шт. | 3 |  |
|  | Монтаж заглушки ПП Ø50 мм | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж заглушки ПП Ø110 мм | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø40 мм | компл. | 1 |  |
|  | Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø50 мм | компл. | 1 |  |
|  | Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø110 мм | компл. | 1 |  |
| 7 этаж (отм. +28.180):. Хозяйственно-бытовая канализация К1. Установка мойки кухонной; шт.; 6. Установка канализационной насосной станции (без измельчителя). С возможностью до трех подключений для отвода воды из умывальника, ванны, душа, биде, стиральной машины, посудомоечной машины. Напорный патрубок, мм 23/28/32/44; шт.; 5. Монтаж трубы полипропиленовой PP-R SDR 7,4 PN10 Ø40х3,7 мм; м; 160. Монтаж трубы раструбной ПП Ø50мм для внутренней канализации; м; 3. Монтаж трубы раструбной ПП Ø110 мм для внутренней канализации; м; 1. Монтаж отвода PPR 90° Ø40 мм; шт.; 24. Монтаж отвода PPR 45° Ø50 мм; шт.; 4. Монтаж муфты переходной PPR Ø40х32 мм; шт.; 4. Монтаж муфты переходной PPR Ø50х40 мм; шт.; 3. Монтаж манжеты (редукции) резиновой для раструба канализационной трубы Ø50х40 мм; шт.; 3. Монтаж накладной врезки для труб Ø100-50 мм (чугун-ПП); шт.; 1. Монтаж накладной врезки для труб Ø100-110 мм (чугун-ПП); шт.; 1. Монтаж тройника ПП 87˚ Ø50х50 мм; шт.; 4. Монтаж тройника ПП 87˚ Ø110х50 мм; шт.; 3. Монтаж заглушки ПП Ø50 мм; шт.; 4. Монтаж заглушки ПП Ø110 мм; шт.; 1. Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø40 мм; компл.; 1. Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø50 мм; компл.; 1. Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø110 мм; компл.; 1. 8 этаж (отм. +32.230):. Хозяйственно-бытовая канализация К1. Установка мойки кухонной; шт.; 4. Установка канализационной насосной станции (без измельчителя). С возможностью до трех подключений для отвода воды из умывальника, ванны, душа, биде, стиральной машины, посудомоечной машины. Напорный патрубок, мм 23/28/32/44; шт.; 3. Монтаж трубы полипропиленовой PP-R SDR 7,4 PN10 Ø40х3,7 мм; м; 120. Монтаж трубы раструбной ПП Ø50мм для внутренней канализации; м; 3. Монтаж трубы раструбной ПП Ø110 мм для внутренней канализации; м; 1. Монтаж отвода PPR 90° Ø40 мм; шт.; 24. Монтаж отвода PPR 45° Ø50 мм; шт.; 4. Монтаж муфты переходной PPR Ø40х32 мм; шт.; 4. Монтаж муфты переходной PPR Ø50х40 мм; шт.; 3. Монтаж манжеты (редукции) резиновой для раструба канализационной трубы Ø50х40 мм; шт.; 3. Монтаж накладной врезки для труб Ø100-50 мм (чугун-ПП); шт.; 1. Монтаж накладной врезки для труб Ø100-110 мм (чугун-ПП); шт.; 1. Монтаж тройника ПП 87˚ Ø50х50 мм; шт.; 4. Монтаж тройника ПП 87˚ Ø110х50 мм; шт.; 3. Монтаж заглушки ПП Ø50 мм; шт.; 4. Монтаж заглушки ПП Ø110 мм; шт.; 1. Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø40 мм; компл.; 1. Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø50 мм; компл.; 1. Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø110 мм; компл.; 1. |
| 9 этаж (отм. +36.280):. Хозяйственно-бытовая канализация К1. Установка мойки кухонной; шт.; 4. Установка канализационной насосной станции (без измельчителя). С возможностью до трех подключений для отвода воды из умывальника, ванны, душа, биде, стиральной машины, посудомоечной машины. Напорный патрубок, мм 23/28/32/44; шт.; 3. Монтаж трубы полипропиленовой PP-R SDR 7,4 PN10 Ø40х3,7 мм; м; 120. Монтаж трубы раструбной ПП Ø50мм для внутренней канализации; м; 3. Монтаж трубы раструбной ПП Ø110 мм для внутренней канализации; м; 1. Монтаж отвода PPR 90° Ø40 мм; шт.; 24. Монтаж отвода PPR 45° Ø50 мм; шт.; 4. Монтаж муфты переходной PPR Ø40х32 мм; шт.; 4. Монтаж муфты переходной PPR Ø50х40 мм; шт.; 3. Монтаж манжеты (редукции) резиновой для раструба канализационной трубы Ø50х40 мм; шт.; 3. Монтаж накладной врезки для труб Ø100-50 мм (чугун-ПП); шт.; 1. Монтаж накладной врезки для труб Ø100-110 мм (чугун-ПП); шт.; 1. Монтаж тройника ПП 87˚ Ø50х50 мм; шт.; 4. Монтаж тройника ПП 87˚ Ø110х50 мм; шт.; 3. Монтаж заглушки ПП Ø50 мм; шт.; 4. Монтаж заглушки ПП Ø110 мм; шт.; 1. Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø40 мм; компл.; 1. Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø50 мм; компл.; 1. Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø110 мм; компл.; 1. |
| 10 этаж (отм. +40.330): |  |  |  |  |
| Хозяйственно-бытовая канализация К1 |  |  |  |  |
|  | Установка мойки кухонной | шт. | 4 |  |
|  | Установка канализационной насосной станции (без измельчителя). С возможностью до трех подключений для отвода воды из умывальника, ванны, душа, биде, стиральной машины, посудомоечной машины. Напорный патрубок, мм 23/28/32/44 | шт. | 3 |  |
|  | Монтаж трубы полипропиленовой PP-R SDR 7,4 PN10 Ø40х3,7 мм | м.п. | 115 |  |
|  | Монтаж трубы раструбной ПП Ø50мм для внутренней канализации | м.п. | 3 |  |
|  | Монтаж трубы раструбной ПП Ø110 мм для внутренней канализации | м.п. | 1 |  |
|  | Монтаж отвода PPR 90° Ø40 мм | шт. | 25 |  |
|  | Монтаж отвода PPR 45° Ø50 мм | шт. | 4 |  |
|  | Монтаж муфты переходной PPR Ø40х32 мм | шт. | 4 |  |
|  | Монтаж муфты переходной PPR Ø50х40 мм | шт. | 3 |  |
|  | Монтаж манжеты (редукции) резиновой для раструба канализационной трубы Ø50х40 мм | шт. | 3 |  |
|  | Монтаж накладной врезки для труб Ø100-50 мм (чугун-ПП) | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж накладной врезки для труб Ø100-110 мм (чугун-ПП) | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж тройника ПП 87˚ Ø50х50 мм | шт. | 4 |  |
|  | Монтаж тройника ПП 87˚ Ø110х50 мм | шт. | 3 |  |
|  | Монтаж заглушки ПП Ø110 мм | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø40 мм | компл. | 1 |  |
|  | Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø50 мм | компл. | 1 |  |
|  | Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø110 мм | компл. | 1 |  |
| 12 этаж (отм. +47.980): |  |  |  |  |
| Хозяйственно-бытовая канализация К1 |  |  |  |  |
|  | Установка мойки кухонной | шт. |  |  |
|  | Установка канализационной насосной станции (без измельчителя). С возможностью до трех подключений для отвода воды из умывальника, ванны, душа, биде, стиральной машины, посудомоечной машины. Напорный патрубок, мм 23/28/32/44 | шт. |  |  |
|  | Монтаж трубы полипропиленовой PP-R SDR 7,4 PN10 Ø40х3,7 мм | м.п. |  |  |
|  | Монтаж трубы раструбной ПП Ø50мм для внутренней канализации | м.п. |  |  |
|  | Монтаж трубы раструбной ПП Ø110 мм для внутренней канализации | м.п. |  |  |
|  | Монтаж отвода PPR 90° Ø40 мм | шт. |  |  |
|  | Монтаж отвода PPR 45° Ø50 мм | шт. |  |  |
|  | Монтаж муфты переходной PPR Ø40х32 мм | шт. |  |  |
|  | Монтаж муфты переходной PPR Ø50х40 мм | шт. |  |  |
|  | Монтаж манжеты (редукции) резиновой для раструба канализационной трубы Ø50х40 мм | шт. |  |  |
|  | Монтаж накладной врезки для труб Ø100-50 мм (чугун-ПП) | шт. |  |  |
|  | Монтаж накладной врезки для труб Ø100-110 мм (чугун-ПП) | шт. |  |  |
|  | Монтаж тройника ПП 87˚ Ø50х50 мм | шт. |  |  |
|  | Монтаж тройника ПП 87˚ Ø110х50 мм | шт. |  |  |
|  | Монтаж заглушки ПП Ø110 мм | шт. |  |  |
|  | Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø40 мм | компл. |  |  |
|  | Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø50 мм | компл. |  |  |
|  | Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø110 мм | компл. |  |  |
| 13 этаж (отм. +52.030): |  |  |  |  |
| Хозяйственно-бытовая канализация К1 |  |  |  |  |
|  | Установка мойки кухонной | шт. | 5 |  |
|  | Установка умывальника керамического полукруглого с изливом, с вертикальным выпуском, кронштейнами | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж сифона для мойки/умывальника с гибкой трубой 40/50 мм | шт. | 6 |  |
|  | Установка унитаза керамического с цельноотлитой полочкой и косым выпуском с сиденьем, крышкой, креплением, бачком тип " Компакт", с нижним подводом воды | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж удлинителя гибкого для унитаза | шт. | 1 |  |
|  | Установка поддона душевого стального эмалированного 800х800х100-165(h), ПДСм 800 | шт. | 1 |  |
|  | Установка каркаса/подставки под душевой поддон размером 800х800 мм, высота каркаса 150-250 мм | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж сифона для душевого поддона с гибкой трубой 40/50 мм | шт. | 1 |  |
|  | Установка канализационной насосной станции (без измельчителя). С возможностью до трех подключений для отвода воды из умывальника, ванны, душа, биде, стиральной машины, посудомоечной машины. Напорный патрубок, мм 23/28/32/44 | шт. | 5 |  |
|  | Монтаж крана шарового PP-R белый, DN40 мм | шт. | 5 |  |
|  | Монтаж трубы полипропиленовой PP-R SDR 7,4 PN10 Ø40х3,7 мм | м.п. | 249 |  |
|  | Монтаж трубы раструбной ПП Ø50мм для внутренней канализации | м.п. | 7 |  |
|  | Монтаж трубы раструбной ПП Ø110 мм для внутренней канализации | м.п. | 1 |  |
|  | Монтаж отвода PPR 45° Ø40 мм | шт. | 74 |  |
|  | Монтаж отвода PPR 90° Ø40 мм | шт. | 5 |  |
|  | Монтаж отвода PPR 45° Ø50 мм | шт. | 7 |  |
|  | Монтаж отвода PPR 90° Ø50 мм | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж муфты переходной PPR Ø40х32 мм | шт. | 5 |  |
|  | Монтаж муфты переходной PPR Ø50х40 мм | шт. | 5 |  |
|  | Монтаж манжеты (редукции) резиновой для раструба канализационной трубы Ø50х40 мм | шт. | 5 |  |
|  | Монтаж накладной врезки для труб Ø100-50 мм (чугун-ПП) | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж накладной врезки для труб Ø100-110 мм (чугун-ПП) | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж тройника ПП 45˚ Ø50х50 мм | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж тройника ПП 87˚ Ø50х50 мм | шт. | 5 |  |
|  | Монтаж тройника ПП 87˚ Ø110х50 мм | шт. | 5 |  |
|  | Монтаж заглушки ПП Ø110 мм | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø40 мм | компл. | 1 |  |
|  | Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø50 мм | компл. | 1 |  |
|  | Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø110 мм | компл. | 1 |  |
| 14 этаж (отм. +56.080): |  |  |  |  |
| Хозяйственно-бытовая канализация К1 |  |  |  |  |
|  | Установка мойки кухонной | шт. | 3 |  |
|  | Монтаж сифона для мойки с гибкой трубой 40/50 мм | шт. | 3 |  |
|  | Установка канализационной насосной станции (без измельчителя). С возможностью до трех подключений для отвода воды из умывальника, ванны, душа, биде, стиральной машины, посудомоечной машины. Напорный патрубок, мм 23/28/32/44 | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж крана шарового PP-R белый, DN40 мм | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж трубы полипропиленовой PP-R SDR 7,4 PN10 Ø40х3,7 мм | м.п. | 109 |  |
|  | Монтаж трубы раструбной ПП Ø50мм для внутренней канализации | м.п. | 3 |  |
|  | Монтаж трубы раструбной ПП Ø110 мм для внутренней канализации | м.п. | 1 |  |
|  | Монтаж отвода PPR 45° Ø40 мм | шт. | 29 |  |
|  | Монтаж отвода PPR 90° Ø40 мм | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж отвода PPR 45° Ø50 мм | шт. | 4 |  |
|  | Монтаж муфты переходной PPR Ø40х32 мм | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж муфты переходной PPR Ø50х40 мм | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж манжеты (редукции) резиновой для раструба канализационной трубы Ø50х40 мм | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж накладной врезки для труб Ø100-50 мм (чугун-ПП) | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж накладной врезки для труб Ø100-110 мм (чугун-ПП) | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж тройника ПП 87˚ Ø50х50 мм | шт. | 3 |  |
|  | Монтаж тройника ПП 87˚ Ø110х50 мм | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж заглушки ПП Ø110 мм | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø40 мм | компл. | 1 |  |
|  | Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø50 мм | компл. | 1 |  |
|  | Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø110 мм | компл. | 1 |  |
| 15 этаж (отм. +60.130): |  |  |  |  |
| Хозяйственно-бытовая канализация К1 |  |  |  |  |
|  | Установка мойки кухонной | шт. | 3 |  |
|  | Монтаж сифона для мойки с гибкой трубой 40/50 мм | шт. | 3 |  |
|  | Установка канализационной насосной станции (без измельчителя). С возможностью до трех подключений для отвода воды из умывальника, ванны, душа, биде, стиральной машины, посудомоечной машины. Напорный патрубок, мм 23/28/32/44 | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж крана шарового PP-R белый, DN40 мм | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж трубы полипропиленовой PP-R SDR 7,4 PN10 Ø40х3,7 мм | м.п. | 103 |  |
|  | Монтаж трубы раструбной ПП Ø50мм для внутренней канализации | м.п. | 3 |  |
|  | Монтаж трубы раструбной ПП Ø110мм для внутренней канализации | м.п. | 1 |  |
|  | Монтаж отвода PPR 45° Ø40 мм | шт. | 31 |  |
|  | Монтаж отвода PPR 90° Ø40 мм | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж отвода PPR 45° Ø50 мм | шт. | 4 |  |
|  | Монтаж муфты переходной PPR Ø40х32 мм | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж муфты переходной PPR Ø50х40 мм | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж манжеты (редукции) резиновой для раструба канализационной трубы Ø50х40 мм | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж накладной врезки для труб Ø100-50 мм (чугун-ПП) | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж накладной врезки для труб Ø100-110 мм (чугун-ПП) | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж тройника ПП 87˚ Ø50х50 мм | шт. | 3 |  |
|  | Монтаж тройника ПП 87˚ Ø110х50 мм | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж заглушки ПП Ø50 мм | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø40 мм | компл. | 1 |  |
|  | Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø50 мм | компл. | 1 |  |
|  | Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø110 мм | компл. | 1 |  |
| 16 этаж (отм. +64.180): |  |  |  |  |
| Хозяйственно-бытовая канализация К1 |  |  |  |  |
|  | Установка мойки кухонной | шт. | 3 |  |
|  | Установка умывальника керамического с изливом, с вертикальным выпуском, кронштейнами | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж сифона для мойки/умывальника с гибкой трубой 40/50 мм | шт. | 4 |  |
|  | Установка унитаза керамического с цельноотлитой полочкой и косым выпуском с сиденьем, крышкой, креплением, бачком тип " Компакт", с нижним подводом воды | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж удлинителя гибкого для унитаза | шт. | 1 |  |
|  | Установка поддона душевого стального эмалированного 800х800х100-165(h), ПДСм 800 | шт. | 1 |  |
|  | Установка каркаса/подставки под душевой поддон размером 800х800 мм, высота каркаса 150-250 мм | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж сифона для душевого поддона с гибкой трубой 40/50 мм | шт. | 1 |  |
|  | Установка канализационной насосной станции (без измельчителя). С возможностью до трех подключений для отвода воды из умывальника, ванны, душа, биде, стиральной машины, посудомоечной машины. Напорный патрубок: 23/28/32/44 мм | шт. | 2 |  |
|  | Установка канализационной насосной станции (с измельчителем). С возможностью подключения одного унитаза и трёх источников стока (душ, раковина, биде, стиральная/посудомоечная машина). Напорный патрубок: 23/28/32/44 мм | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж крана шарового PP-R белый, DN40 мм | шт. | 3 |  |
|  | Монтаж трубы полипропиленовой PP-R SDR 7,4 PN10 Ø40х3,7 мм | м.п. | 157 |  |
|  | Монтаж трубы раструбной ПП Ø50мм для внутренней канализации | м.п. | 7 |  |
|  | Монтаж трубы раструбной ПП Ø110 мм для внутренней канализации | м.п. | 1 |  |
|  | Монтаж отвода PPR 45° Ø40 мм | шт. | 44 |  |
|  | Монтаж отвода PPR 90° Ø40 мм | шт. | 3 |  |
|  | Монтаж отвода PPR 45° Ø50 мм | шт. | 8 |  |
|  | Монтаж отвода PPR 90° Ø50 мм | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж муфты переходной PPR Ø40х32 мм | шт. | 3 |  |
|  | Монтаж муфты переходной PPR Ø50х40 мм | шт. | 3 |  |
|  | Монтаж манжеты (редукции) резиновой для раструба канализационной трубы Ø50х40 мм | шт. | 3 |  |
|  | Монтаж накладной врезки для труб Ø100-50 мм (чугун-ПП) | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж накладной врезки для труб Ø100-110 мм (чугун-ПП) | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж тройника ПП 45˚ Ø50х50 мм | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж тройника ПП 87˚ Ø50х50 мм | шт. | 3 |  |
|  | Монтаж тройника ПП 87˚ Ø110х50 мм | шт. | 3 |  |
|  | Монтаж заглушки ПП Ø50 мм | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж заглушки ПП Ø110 мм | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø40 мм | компл. | 1 |  |
|  | Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø50 мм | компл. | 1 |  |
|  | Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø110 мм | компл. | 1 |  |
| 17 этаж (отм. +68.230): |  |  |  |  |
| Хозяйственно-бытовая канализация К1 |  |  |  |  |
|  | Установка мойки кухонной | шт. | 4 |  |
|  | Монтаж сифона для мойки с гибкой трубой 40/50 мм | шт. | 4 |  |
|  | Установка канализационной насосной станции (без измельчителя). С возможностью до трех подключений для отвода воды из умывальника, ванны, душа, биде, стиральной машины, посудомоечной машины. Напорный патрубок, мм 23/28/32/44 | шт. | 3 |  |
|  | Монтаж крана шарового PP-R белый, DN40 мм | шт. | 3 |  |
|  | Монтаж трубы полипропиленовой PP-R SDR 7,4 PN10 Ø40х3,7 мм | м.п. | 76 |  |
|  | Монтаж трубы раструбной ПП Ø50мм для внутренней канализации | м.п. | 4 |  |
|  | Монтаж трубы раструбной ПП Ø110 мм для внутренней канализации | м.п. | 1 |  |
|  | Монтаж отвода PPR 45° Ø40 мм | шт. | 35 |  |
|  | Монтаж отвода PPR 90° Ø40 мм | шт. | 3 |  |
|  | Монтаж отвода PPR 45° Ø50 мм | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж отвода PPR 90° Ø50 мм | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж муфты переходной PPR Ø40х32 мм | шт. | 3 |  |
|  | Монтаж муфты переходной PPR Ø50х40 мм | шт. | 3 |  |
|  | Монтаж манжеты (редукции) резиновой для раструба канализационной трубы Ø50х40 мм | шт. | 3 |  |
|  | Монтаж накладной врезки для труб Ø100-50 мм (чугун-ПП) | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж накладной врезки для труб Ø100-110 мм (чугун-ПП) | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж тройника ПП 87˚ Ø50х50 мм | шт. | 4 |  |
|  | Монтаж тройника ПП 87˚ Ø110х50 мм | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж заглушки ПП Ø110 мм | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø40 мм | компл. | 1 |  |
|  | Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø50 мм | компл. | 1 |  |
|  | Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø110 мм | компл. | 1 |  |
| 18 этаж (отм. +72.280):. Хозяйственно-бытовая канализация К1. Установка мойки кухонной; шт.; 3. Монтаж сифона для мойки с гибкой трубой 40/50 мм; шт.; 3. Установка канализационной насосной станции (без измельчителя). С возможностью до трех подключений для отвода воды из умывальника, ванны, душа, биде, стиральной машины, посудомоечной машины. Напорный патрубок, мм 23/28/32/44; шт.; 3. Монтаж крана шарового PP-R белый, DN40 мм; шт.; 2. Монтаж трубы полипропиленовой PP-R SDR 7,4 PN10 Ø40х3,7 мм; м.п.; 56. Монтаж трубы раструбной ПП Ø50мм для внутренней канализации; м.п.; 4. Монтаж трубы раструбной ПП Ø110 мм для внутренней канализации; м.п.; 1. Монтаж отвода PPR 45° Ø40 мм; шт.; 23. Монтаж отвода PPR 90° Ø40 мм; шт.; 2. Монтаж отвода PPR 45° Ø50 мм; шт.; 2. Монтаж отвода PPR 90° Ø50 мм; шт.; 1. Монтаж муфты переходной PPR Ø40х32 мм; шт.; 2. Монтаж муфты переходной PPR Ø50х40 мм; шт.; 2. Монтаж манжеты (редукции) резиновой для раструба канализационной трубы Ø50х40 мм; шт.; 2. Монтаж накладной врезки для труб Ø100-50 мм (чугун-ПП); шт.; 2. Монтаж тройника ПП 87˚ Ø50х50 мм; шт.; 2. Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø40 мм; компл.; 1. Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø50 мм; компл.; 1. Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø110 мм; компл.; 1. |
| 19 этаж (отм. +76.330): |  |  |  |  |
| Хозяйственно-бытовая канализация К1 |  |  |  |  |
|  | Установка мойки кухонной | шт. | 4 |  |
|  | Монтаж сифона для мойки с гибкой трубой 40/50 мм | шт. | 4 |  |
|  | Установка канализационной насосной станции (без измельчителя). С возможностью до трех подключений для отвода воды из умывальника, ванны, душа, биде, стиральной машины, посудомоечной машины. Напорный патрубок, мм 23/28/32/44 | шт. | 3 |  |
|  | Монтаж крана шарового PP-R белый, DN40 мм | шт. | 3 |  |
|  | Монтаж трубы полипропиленовой PP-R SDR 7,4 PN10 Ø40х3,7 мм | м.п. | 95 |  |
|  | Монтаж трубы раструбной ПП Ø50мм для внутренней канализации | м.п. | 4 |  |
|  | Монтаж трубы раструбной ПП Ø110 мм для внутренней канализации | м.п. | 1 |  |
|  | Монтаж отвода PPR 45° Ø40 мм | шт. | 35 |  |
|  | Монтаж отвода PPR 90° Ø40 мм | шт. | 3 |  |
|  | Монтаж отвода PPR 45° Ø50 мм | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж отвода PPR 90° Ø50 мм | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж муфты переходной PPR Ø40х32 мм | шт. | 3 |  |
|  | Монтаж муфты переходной PPR Ø50х40 мм | шт. | 3 |  |
|  | Монтаж манжеты (редукции) резиновой для раструба канализационной трубы Ø50х40 мм | шт. | 3 |  |
|  | Монтаж накладной врезки для труб Ø100-50 мм (чугун-ПП) | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж накладной врезки для труб Ø100-110 мм (чугун-ПП) | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж тройника ПП 87˚ Ø50х50 мм | шт. | 4 |  |
|  | Монтаж тройника ПП 87˚ Ø110х50 мм | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж заглушки ПП Ø110 мм | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø40 мм | компл. | 1 |  |
|  | Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø50 мм | компл. | 1 |  |
|  | Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø110 мм | компл. | 1 |  |
| 20 этаж (отм. +80.380): |  |  |  |  |
| Хозяйственно-бытовая канализация К1 |  |  |  |  |
|  | Установка мойки кухонной | шт. | 4 |  |
|  | Монтаж сифона для мойки с гибкой трубой 40/50 мм | шт. | 4 |  |
|  | Установка канализационной насосной станции (без измельчителя). С возможностью до трех подключений для отвода воды из умывальника, ванны, душа, биде, стиральной машины, посудомоечной машины. Напорный патрубок, мм 23/28/32/44 | шт. | 3 |  |
|  | Монтаж крана шарового PP-R белый, DN40 мм | шт. | 3 |  |
|  | Монтаж трубы полипропиленовой PP-R SDR 7,4 PN10 Ø40х3,7 мм | м.п. | 76 |  |
|  | Монтаж трубы раструбной ПП Ø50мм для внутренней канализации | м.п. | 4 |  |
|  | Монтаж трубы раструбной ПП Ø110 мм для внутренней канализации | м.п. | 1 |  |
|  | Монтаж отвода PPR 45° Ø40 мм | шт. | 35 |  |
|  | Монтаж отвода PPR 90° Ø40 мм | шт. | 3 |  |
|  | Монтаж отвода PPR 45° Ø50 мм | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж отвода PPR 90° Ø50 мм | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж муфты переходной PPR Ø40х32 мм | шт. | 3 |  |
|  | Монтаж муфты переходной PPR Ø50х40 мм | шт. | 3 |  |
|  | Монтаж манжеты (редукции) резиновой для раструба канализационной трубы Ø50х40 мм | шт. | 3 |  |
|  | Монтаж накладной врезки для труб Ø100-50 мм (чугун-ПП) | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж накладной врезки для труб Ø100-110 мм (чугун-ПП) | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж тройника ПП 87˚ Ø50х50 мм | шт. | 4 |  |
|  | Монтаж тройника ПП 87˚ Ø110х50 мм | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж заглушки ПП Ø110 мм | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø40 мм | компл. | 1 |  |
|  | Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø50 мм | компл. | 1 |  |
|  | Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø110 мм | компл. | 1 |  |
| 21 этаж (отм. +84.430): |  |  |  |  |
| Хозяйственно-бытовая канализация К1 |  |  |  |  |
|  | Установка мойки кухонной | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж сифона для мойки с гибкой трубой 40/50 мм | шт. | 2 |  |
|  | Установка канализационной насосной станции (без измельчителя). С возможностью до трех подключений для отвода воды из умывальника, ванны, душа, биде, стиральной машины, посудомоечной машины. Напорный патрубок, мм 23/28/32/44 | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж крана шарового PP-R белый, DN40 мм | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж трубы полипропиленовой PP-R SDR 7,4 PN10 Ø40х3,7 мм | м.п. | 15 |  |
|  | Монтаж трубы раструбной ПП Ø50мм для внутренней канализации | м.п. | 2 |  |
|  | Монтаж отвода PPR 45° Ø40 мм | шт. | 8 |  |
|  | Монтаж отвода PPR 90° Ø40 мм | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж отвода PPR 45° Ø50 мм | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж муфты переходной PPR Ø40х32 мм | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж муфты переходной PPR Ø50х40 мм | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж манжеты (редукции) резиновой для раструба канализационной трубы Ø50х40 мм | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж накладной врезки для труб Ø100-50 мм (чугун-ПП) | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж тройника ПП 87˚ Ø50х50 мм | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж заглушки ПП Ø50 мм | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø40 мм | компл. | 1 |  |
|  | Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø50 мм | компл. | 1 |  |
|  | Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø110 мм | компл. | 1 |  |
| 22 этаж (отм. +88.480): |  |  |  |  |
| Хозяйственно-бытовая канализация К1 |  |  |  |  |
|  | Установка мойки кухонной | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж сифона для мойки с гибкой трубой 40/50 мм | шт. | 2 |  |
|  | Установка канализационной насосной станции (без измельчителя). С возможностью до трех подключений для отвода воды из умывальника, ванны, душа, биде, стиральной машины, посудомоечной машины. Напорный патрубок, мм 23/28/32/44 | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж крана шарового PP-R белый, DN40 мм | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж трубы полипропиленовой PP-R SDR 7,4 PN10 Ø40х3,7 мм | м.п. | 15 |  |
|  | Монтаж трубы раструбной ПП Ø50мм для внутренней канализации | м.п. | 2 |  |
|  | Монтаж отвода PPR 45° Ø40 мм | шт. | 8 |  |
|  | Монтаж отвода PPR 90° Ø40 мм | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж отвода PPR 45° Ø50 мм | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж муфты переходной PPR Ø40х32 мм | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж муфты переходной PPR Ø50х40 мм | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж манжеты (редукции) резиновой для раструба канализационной трубы Ø50х40 мм | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж накладной врезки для труб Ø100-50 мм (чугун-ПП) | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж тройника ПП 87˚ Ø50х50 мм | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж заглушки ПП Ø50 мм | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø40 мм | компл. | 1 |  |
|  | Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø50 мм | компл. | 1 |  |
|  | Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø110 мм | компл. | 1 |  |
| 23 этаж (отм. +92.530): |  |  |  |  |
| Хозяйственно-бытовая канализация К1 |  |  |  |  |
|  | Установка мойки кухонной | шт. | 2 |  |
|  | Установка умывальника керамического с изливом, с вертикальным выпуском, кронштейнами | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж сифона для мойки/умывальника с гибкой трубой 40/50 мм | шт. | 4 |  |
|  | Установка унитаза керамического с цельноотлитой полочкой и косым выпуском с сиденьем, крышкой, креплением, бачком тип " Компакт", с нижним подводом воды | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж удлинителя гибкого для унитаза | шт. | 2 |  |
|  | Установка поддона душевого стального эмалированного 800х800х100-165(h), ПДСм 800 | шт. | 2 |  |
|  | Установка каркаса/подставки под душевой поддон размером 800х800 мм, высота каркаса 150-250 мм | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж сифона для душевого поддона с гибкой трубой 40/50 мм | шт. | 2 |  |
|  | Установка канализационной насосной станции (с измельчителем). С возможностью подключения одного унитаза и трёх источников стока (душ, раковина, биде, стиральная/посудомоечная машина). Напорный патрубок: 23/28/32/44 мм | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж крана шарового PP-R белый, DN40 мм | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж трубы полипропиленовой PP-R SDR 7,4 PN10 Ø40х3,7 мм | м.п. | 30 |  |
|  | Монтаж трубы раструбной ПП Ø50мм для внутренней канализации | м.п. | 13 |  |
|  | Монтаж трубы раструбной ПП Ø110 мм для внутренней канализации | м.п. | 1 |  |
|  | Монтаж отвода PPR 45° Ø40 мм | шт. | 19 |  |
|  | Монтаж отвода PPR 90° Ø40 мм | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж отвода PPR 45° Ø50 мм | шт. | 17 |  |
|  | Монтаж отвода PPR 90° Ø50 мм | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж муфты переходной PPR Ø40х32 мм | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж муфты переходной PPR Ø50х40 мм | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж манжеты (редукции) резиновой для раструба канализационной трубы Ø50х40 мм | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж накладной врезки для труб Ø100-50 мм (чугун-ПП) | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж накладной врезки для труб Ø100-110 мм (чугун-ПП) | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж тройника ПП 45˚ Ø50х50 мм | шт. | 3 |  |
|  | Монтаж тройника ПП 87˚ Ø50х50 мм | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж тройника ПП 87˚ Ø110х50 мм | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж заглушки ПП Ø50 мм | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж заглушки ПП Ø110 мм | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø40 мм | компл. | 1 |  |
|  | Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø50 мм | компл. | 1 |  |
|  | Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø110 мм | компл. | 1 |  |