| ФорматА4 Пози-ция | Наименование | Ед. изм. | Коли-чество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 этаж (отм. +56.080): |  |  |  |  |
| Хозяйственно-бытовая канализация К1 |  |  |  |  |
|  | Установка мойки кухонной | шт. | 3 |  |
|  | Монтаж сифона для мойки с гибкой трубой 40/50 мм | шт. | 3 |  |
|  | Установка канализационной насосной станции (без измельчителя). С возможностью до трех подключений для отвода воды из умывальника, ванны, душа, биде, стиральной машины, посудомоечной машины. Напорный патрубок, мм 23/28/32/44 | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж крана шарового PP-R белый, DN40 мм | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж трубы полипропиленовой PP-R SDR 7,4 PN10 Ø40х3,7 мм | м.п. | 109 |  |
|  | Монтаж трубы раструбной ПП Ø50мм для внутренней канализации | м.п. | 3 |  |
|  | Монтаж трубы раструбной ПП Ø110 мм для внутренней канализации | м.п. | 1 |  |
|  | Монтаж отвода PPR 45° Ø40 мм | шт. | 29 |  |
|  | Монтаж отвода PPR 90° Ø40 мм | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж отвода PPR 45° Ø50 мм | шт. | 4 |  |
|  | Монтаж муфты переходной PPR Ø40х32 мм | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж муфты переходной PPR Ø50х40 мм | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж манжеты (редукции) резиновой для раструба канализационной трубы Ø50х40 мм | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж накладной врезки для труб Ø100-50 мм (чугун-ПП) | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж накладной врезки для труб Ø100-110 мм (чугун-ПП) | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж тройника ПП 87˚ Ø50х50 мм | шт. | 3 |  |
|  | Монтаж тройника ПП 87˚ Ø110х50 мм | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж заглушки ПП Ø110 мм | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø40 мм | компл. | 1 |  |
|  | Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø50 мм | компл. | 1 |  |
|  | Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø110 мм | компл. | 1 |  |