| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. изме- рения | Кол. | Масса, 1 ед., кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 этаж (отм. +60.130): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система внутреннего хозяйственно-питьевого водоснабжения (В1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водоразборная арматура: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смеситель для мойки (в комплекте с гибкой подводкой L=0,4м) |  |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  | Арматура: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кран шаровой муфтовый с полусгоном, резьба внутренняя/наружная, Ø1/2” (DN15 мм) |  |  |  | шт. | 6 |  |  |
|  | Кран шаровой муфтовый, резьба внутренняя/внутренняя, Ø1/2” (DN15 мм) |  |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  | Кран шаровой муфтовый с полусгоном, резьба внутренняя/наружная, Ø3/4” (DN20 мм) |  |  |  | шт. | 7 |  |  |
|  | Фильтр механической очистки прямой, муфтовый, резьба внутренняя/внутренняя, Ø3/4” (DN20 мм) |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Редуктор давления, PN25, резьба внутренняя/внутренняя, Ø3/4” (DN20 мм) |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Счётчик холодной воды крыльчатый, с резьбовым соединением (муфтовый), Ø3/4” (DN20 мм), Q=3,5 м3/ч |  |  |  | шт. | 1 |  | присоединители в комплекте |
|  | Клапан обратный муфтовый никелированный, резьба внутренняя/внутренняя, Ø3/4” (DN20 мм) |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Трубопроводы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба полипропиленовая PP-R SDR 7,4 PN10 Ø20х2,8 мм | ГОСТ 32415-2013 |  |  | м | 3 |  | с запасом 10% |
|  | Труба полипропиленовая PP-R SDR 7,4 PN10 Ø25х3,5 мм | ГОСТ 32415-2013 |  |  | м | 79 |  | с запасом 10% |
|  | Теплоизоляционные трубки из вспененного полиэтилена, Ø25/9 мм (в т.ч. клей, отводы, тройники, лента) |  |  |  | м | 79 |  | с запасом 10% |
|  | Элементы трубопроводов: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тройник переходной, Ø25х20х25 (1"х3/4"х1") ВР/ВР/ВР латунь никель |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Ниппель прямой, Ø3/4” (DN20 мм) Н-Н латунь никель |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Отвод PPR 90° Ø20 мм |  |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  | Отвод PPR 90° Ø25 мм |  |  |  | шт. | 13 |  |  |
|  | Тройник PPR Ø20х20х20 мм |  |  |  | шт. | 9 |  |  |
|  | Тройник PPR Ø25х25х25 мм |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Обвод PPR с муфтами Ø20 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Муфта переходная PPR Ø25х20 мм |  |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  | Муфта комбинированная, наружная резьба под ключ, PPR Ø20х1/2” мм НР |  |  |  | шт. | 9 |  |  |
|  | Муфта комбинированная, внутренняя резьба под ключ, PPR Ø20х1/2” мм ВР |  |  |  | шт. | 6 |  |  |
|  | Муфта комбинированная, наружная резьба под ключ, PPR Ø25х3/4” мм НР |  |  |  | шт. | 6 |  |  |
|  | Муфта комбинированная, внутренняя резьба под ключ, PPR Ø25х3/4” мм ВР |  |  |  | шт. | 7 |  |  |
|  | Крепёж: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø20 мм |  |  |  | компл. | 1 |  |  |
|  | Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø25 мм |  |  |  | компл. | 1 |  |  |
| Система внутреннего горячего водоснабжения, подающая (ТЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Арматура: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кран шаровой муфтовый с полусгоном, резьба внутренняя/наружная, Ø3/4” (DN20 мм) |  |  |  | шт. | 7 |  |  |
|  | Фильтр механической очистки прямой, муфтовый, резьба внутренняя/внутренняя, Ø3/4” (DN20 мм) |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Редуктор давления, PN25, резьба внутренняя/внутренняя, Ø3/4” (DN20 мм) |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Счётчик горячей воды крыльчатый, с резьбовым соединением (муфтовый), Ø3/4” (DN20 мм), Q=3,5 м3/ч |  |  |  | шт. | 1 |  | присоединители в комплекте |
|  | Клапан обратный муфтовый никелированный, резьба внутренняя/внутренняя, Ø3/4” (DN20 мм) |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Трубопроводы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба полипропиленовая армированная стекловолокном PP-R SDR 7,4 PN10 Ø20х2,8 мм | ГОСТ 32415-2013 |  |  | м | 1 |  | с запасом 10% |
|  | Труба полипропиленовая армированная стекловолокном PP-R SDR 7,4 PN10 Ø25х3,5 мм | ГОСТ 32415-2013 |  |  | м | 80 |  | с запасом 10% |
|  | Теплоизоляционные трубки из вспененного полиэтилена, Ø25/13 мм (в т.ч. клей, отводы, тройники, лента) |  |  |  | м | 80 |  | с запасом 10% |
|  | Элементы трубопроводов: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тройник переходной, Ø25х20х25 (1"х3/4"х1") ВР/ВР/ВР латунь никель |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Ниппель прямой, Ø3/4” (DN20 мм) Н-Н латунь никель |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Отвод PPR 90° Ø25 мм |  |  |  | шт. | 14 |  |  |
|  | Муфта переходная PPR Ø25х20 мм |  |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  | Муфта комбинированная, наружная резьба под ключ, PPR Ø25х3/4” мм НР |  |  |  | шт. | 6 |  |  |
|  | Муфта комбинированная, внутренняя резьба под ключ, PPR Ø25х3/4” мм ВР |  |  |  | шт. | 7 |  |  |
|  | Крепёж: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø20 мм |  |  |  | компл. | 1 |  |  |
|  | Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø25 мм |  |  |  | компл. | 1 |  |  |

Примечание:

1. Согласно ГОСТ 21.110-2013, п. 4.6 и ГОСТ 21.601-2011, п. 9.4 номенклатуру и количество соединительных, фасонных элементов и крепёж уточнить и предусмотреть в процессе строительно-монтажных работ по действующим технологическим и производственным нормам. Крепежные изделия, необходимые для монтажа трубопроводов и оборудования, составляют монтажный комплект. Состав монтажного комплекта определяется строительно-монтажной организацией совместно с представителями завода-изготовителя крепежа с учетом расположения смонтированных смежных систем и конкретных мест крепления.

2. Оборудование, изделия и материалы, применяемые в проекте, имеют сертификаты соответствия и пожарной безопасности и могут быть заменены на аналогичные других фирм производителей при условии сохранения технических характеристик у аналогов.