| ФорматА4 Пози-ция | Наименование | Ед. изм. | Коли-чество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 этаж (отм. +64.180): |  |  |  |  |
| Хозяйственно-бытовая канализация К1 |  |  |  |  |
|  | Установка мойки кухонной | шт. | 3 |  |
|  | Установка умывальника керамического с изливом, с вертикальным выпуском, кронштейнами | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж сифона для мойки/умывальника с гибкой трубой 40/50 мм | шт. | 4 |  |
|  | Установка унитаза керамического с цельноотлитой полочкой и косым выпуском с сиденьем, крышкой, креплением, бачком тип " Компакт", с нижним подводом воды | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж удлинителя гибкого для унитаза | шт. | 1 |  |
|  | Установка поддона душевого стального эмалированного 800х800х100-165(h), ПДСм 800 | шт. | 1 |  |
|  | Установка каркаса/подставки под душевой поддон размером 800х800 мм, высота каркаса 150-250 мм | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж сифона для душевого поддона с гибкой трубой 40/50 мм | шт. | 1 |  |
|  | Установка канализационной насосной станции (без измельчителя). С возможностью до трех подключений для отвода воды из умывальника, ванны, душа, биде, стиральной машины, посудомоечной машины. Напорный патрубок: 23/28/32/44 мм | шт. | 2 |  |
|  | Установка канализационной насосной станции (с измельчителем). С возможностью подключения одного унитаза и трёх источников стока (душ, раковина, биде, стиральная/посудомоечная машина). Напорный патрубок: 23/28/32/44 мм | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж крана шарового PP-R белый, DN40 мм | шт. | 3 |  |
|  | Монтаж трубы полипропиленовой PP-R SDR 7,4 PN10 Ø40х3,7 мм | м.п. | 157 |  |
|  | Монтаж трубы раструбной ПП Ø50мм для внутренней канализации | м.п. | 7 |  |
|  | Монтаж трубы раструбной ПП Ø110 мм для внутренней канализации | м.п. | 1 |  |
|  | Монтаж отвода PPR 45° Ø40 мм | шт. | 44 |  |
|  | Монтаж отвода PPR 90° Ø40 мм | шт. | 3 |  |
|  | Монтаж отвода PPR 45° Ø50 мм | шт. | 8 |  |
|  | Монтаж отвода PPR 90° Ø50 мм | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж муфты переходной PPR Ø40х32 мм | шт. | 3 |  |
|  | Монтаж муфты переходной PPR Ø50х40 мм | шт. | 3 |  |
|  | Монтаж манжеты (редукции) резиновой для раструба канализационной трубы Ø50х40 мм | шт. | 3 |  |
|  | Монтаж накладной врезки для труб Ø100-50 мм (чугун-ПП) | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж накладной врезки для труб Ø100-110 мм (чугун-ПП) | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж тройника ПП 45˚ Ø50х50 мм | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж тройника ПП 87˚ Ø50х50 мм | шт. | 3 |  |
|  | Монтаж тройника ПП 87˚ Ø110х50 мм | шт. | 3 |  |
|  | Монтаж заглушки ПП Ø50 мм | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж заглушки ПП Ø110 мм | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø40 мм | компл. | 1 |  |
|  | Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø50 мм | компл. | 1 |  |
|  | Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø110 мм | компл. | 1 |  |