| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. изме- рения | Кол. | Масса, 1 ед., кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 этаж (отм. +68.230): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственно-бытовая канализация К1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Санитарно-техническое оборудование: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мойка кухонная |  |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  | Сифон для мойки с гибкой трубой 40/50 мм | ГОСТ 23289-2016 |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  | Канализационная насосная станция (без измельчителя). С возможностью до трех подключений для отвода воды из умывальника, ванны, душа, биде, стиральной машины, посудомоечной машины. Напорный патрубок, мм 23/28/32/44 |  |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  | Арматура: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кран шаровой PP-R белый, DN40 мм |  |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  | Трубопроводы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба полипропиленовая PP-R SDR 7,4 PN10 Ø40х3,7 мм | ГОСТ 32415-2013 |  |  | м | 76 |  | с запасом 10% |
|  | Труба раструбная ПП Ø50мм для внутренней канализации | ГОСТ 32412-2013 |  |  | м | 4 |  | с запасом 10% |
|  | Труба раструбная ПП Ø110 мм для внутренней канализации | ГОСТ 32412-2013 |  |  | м | 1 |  | с запасом 10% |
|  | Фасонные части (фитинги): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отвод PPR 45° Ø40 мм |  |  |  | шт. | 35 |  |  |
|  | Отвод PPR 90° Ø40 мм |  |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  | Отвод PPR 45° Ø50 мм |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Отвод PPR 90° Ø50 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Муфта переходная PPR Ø40х32 мм |  |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  | Муфта переходная PPR Ø50х40 мм |  |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  | Манжета (редукция) резиновая для раструба канализационной трубы Ø50х40 мм |  |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  | Накладная врезка для труб Ø100-50 мм (чугун-ПП) |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Накладная врезка для труб Ø100-110 мм (чугун-ПП) |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Тройник ПП 87˚ Ø50х50 мм | ГОСТ 32412-2013 |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  | Тройник ПП 87˚ Ø110х50 мм | ГОСТ 32412-2013 |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Заглушка ПП Ø110 мм | ГОСТ 32412-2013 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Крепеж: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø40 мм |  |  |  | компл. | 1 |  |  |
|  | Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø50 мм |  |  |  | компл. | 1 |  |  |
|  | Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø110 мм |  |  |  | компл. | 1 |  |  |

Примечание:

1. Согласно ГОСТ 21.110-2013, п. 4.6 и ГОСТ 21.601-2011, п. 9.4 номенклатуру и количество соединительных, фасонных элементов и крепёж уточнить и предусмотреть в процессе строительно-монтажных работ по действующим технологическим и производственным нормам. Крепежные изделия, необходимые для монтажа трубопроводов и оборудования, составляют монтажный комплект. Состав монтажного комплекта определяется строительно-монтажной организацией совместно с представителями завода-изготовителя крепежа с учетом расположения смонтированных смежных систем и конкретных мест крепления.

2. Оборудование, изделия и материалы, применяемые в проекте, имеют сертификаты соответствия и пожарной безопасности и могут быть заменены на аналогичные других фирм производителей при условии сохранения технических характеристик у аналогов.