| ФорматА4 Пози-ция | Наименование | Ед. изм. | Коли-чество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 этаж (отм. +92.530): |  |  |  |  |
| Система внутреннего хозяйственно-питьевого водоснабжения (В1) |  |  |  |  |
|  | Установка смесителя для мойки (в комплекте с гибкой подводкой L=0,4м) | шт. | 2 |  |
|  | Установка смесителя для умывальника (в комплекте с гибкой подводкой L=0,4м) | шт. | 2 |  |
|  | Установка смесителя настенного однорычажного с душевой лейкой | шт. | 2 |  |
|  | Установка крана шарового муфтового с полусгоном, резьба внутренняя/наружная, Ø1/2” (DN15 мм) | шт. | 7 |  |
|  | Установка крана шарового муфтового, резьба внутренняя/внутренняя, Ø1/2” (DN15 мм) | шт. | 2 |  |
|  | Установка крана шарового муфтового, резьба внутренняя/наружная, Ø1/2” (DN15 мм) | шт. | 2 |  |
|  | Установка крана шарового муфтового с полусгоном, резьба внутренняя/наружная, Ø3/4” (DN20 мм) | шт. | 2 |  |
|  | Установка фильтра механической очистки прямой, муфтовый, резьба внутренняя/внутренняя, Ø3/4” (DN20 мм) | шт. | 2 |  |
|  | Установка редуктора давления, PN25, резьба внутренняя/внутренняя, Ø3/4” (DN20 мм) | шт. | 2 |  |
|  | Установка счётчика холодной воды крыльчатый, с резьбовым соединением (муфтовый), Ø3/4” (DN20 мм), Q=3,5 м3/ч | шт. | 2 |  |
|  | Установка клапана обратного муфтового никелированный, резьба внутренняя/внутренняя, Ø3/4” (DN20 мм) | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж трубы полипропиленовой PP-R SDR 7,4 PN10 Ø20х2,8 мм | м.п. | 15 |  |
|  | Монтаж трубы полипропиленовой PP-R SDR 7,4 PN10 Ø25х3,5 мм | м.п. | 19 |  |
|  | Покрытие полимерных трубопроводов теплоизоляционной трубкой из вспененного полиэтилена, Ø25/9 мм (в т.ч. клей, отводы, тройники, лента) | м.п. | 19 |  |
|  | Монтаж тройника переходного Ø25х20х25 (1"х3/4"х1") ВР/ВР/ВР латунь никель | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж ниппеля стального, Ø3/4” (DN20 мм) Н-Н | шт. | 4 |  |
|  | Монтаж отвода PPR 90° Ø20 мм | шт. | 10 |  |
|  | Монтаж отвода PPR 90° Ø25 мм | шт. | 9 |  |
|  | Монтаж тройника PPR Ø20х20х20 мм | шт. | 10 |  |
|  | Монтаж тройника PPR Ø25х25х25 мм | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж обвода PPR с муфтами Ø20 мм | шт. | 3 |  |
|  | Монтаж муфты переходной PPR Ø25х20 мм | шт. | 4 |  |
|  | Монтаж муфты комбинированной, наружная резьба под ключ, PPR Ø20х1/2” мм НР | шт. | 8 |  |
|  | Монтаж муфты комбинированная, внутренняя резьба под ключ, PPR Ø20х1/2” мм ВР | шт. | 5 |  |
|  | Монтаж муфты комбинированная, внутренняя резьба под ключ, PPR Ø25х3/4” мм ВР | шт. | 2 |  |
|  | Муфта комбинированная разъёмная, PPR 25х3/4" мм НР | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж планки монтажной под смеситель с водорозетками PP-R белая Ø 20х1/2" ВР | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж гибкой подводки для воды Ø1/2”, L=0,6 м, гайка/гайка для унитаза | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø20 мм | компл. | 1 |  |
|  | Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø25 мм | компл. | 1 |  |
| Система внутреннего горячего водоснабжения, подающая (ТЗ) |  |  |  |  |
|  | Установка крана шарового муфтового, резьба внутренняя/внутренняя, Ø1/2” (DN15 мм) | шт. | 3 |  |
|  | Установка крана шарового муфтового с полусгоном, резьба внутренняя/наружная, Ø3/4” (DN20 мм) | шт. | 2 |  |
|  | Установка фильтра механической очистки прямой, муфтовый, резьба внутренняя/внутренняя, Ø3/4” (DN20 мм) | шт. | 2 |  |
|  | Установка редуктора давления, PN25, резьба внутренняя/внутренняя, Ø3/4” (DN20 мм) | шт. | 2 |  |
|  | Установка счётчика горячей воды крыльчатый, с резьбовым соединением (муфтовый), Ø3/4” (DN20 мм), Q=3,5 м3/ч | шт. | 2 |  |
|  | Установка клапана обратного муфтового никелированного, резьба внутренняя/внутренняя, Ø3/4” (DN20 мм) | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж трубы полипропиленовой армированной стекловолокном PP-R SDR 7,4 PN10 Ø20х2,8 мм | м.п. | 14 |  |
|  | Монтаж трубы полипропиленовой армированной стекловолокном PP-R SDR 7,4 PN10 Ø25х3,5 мм | м.п. | 19 |  |
|  | Покрытие полимерных трубопроводов теплоизоляционной трубкой из вспененного полиэтилена, Ø25/13 мм (в т.ч. клей, отводы, тройники, лента) | м.п. | 19 |  |
|  | Монтаж тройника переходного Ø25х20х25 (1"х3/4"х1") ВР/ВР/ВР латунь никель | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж ниппеля стального, Ø3/4” (DN20 мм) Н-Н | шт. | 4 |  |
|  | Монтаж отвода PPR 90° Ø20 мм | шт. | 8 |  |
|  | Монтаж отвода PPR 90° Ø25 мм | шт. | 9 |  |
|  | Монтаж тройника PPR Ø20х20х20 мм | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж тройника PPR Ø25х25х25 мм | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж муфты переходной PPR Ø25х20 мм | шт. | 4 |  |
|  | Муфта комбинированная, наружная резьба под ключ, PPR Ø20х1/2” мм НР | шт. | 3 |  |
|  | Монтаж муфты комбинированной, наружная резьба под ключ, PPR Ø25х3/4” мм НР | шт. | 3 |  |
|  | Монтаж муфты комбинированной, внутренняя резьба под ключ, PPR Ø25х3/4” мм ВР | шт. | 2 |  |
|  | Муфта комбинированная разъёмная, PPR 25х3/4" мм НР | шт. | 2 |  |
|  | Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø20 мм | компл. | 1 |  |
|  | Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø25 мм | компл. | 1 |  |