| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. изме- рения | Кол. | Масса, 1 ед., кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 17 этаж |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Система вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 1200x600 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой. | КЛОП-2(60)-НО-1200x600-MB(220)-К |  | ВИНГС-М | шт. | 2 |  |  |
|  | Воздушный клапан общего назначения круглый | ДК 100Р |  |  | шт. | 8 |  |  |
|  | Воздушный клапан общего назначения круглый | ДК 125Р |  |  | шт. | 32 |  |  |
|  | Воздушный клапан общего назначения круглый | ДК 160Р |  |  | шт. | 6 |  |  |
|  | Воздушный клапан общего назначения круглый | ДК 200Р |  |  | шт. | 6 |  |  |
|  | Воздушный клапан общего назначения круглый | ДК 250Р |  |  | шт. | 9 |  |  |
|  | Воздушный клапан общего назначения круглый | ДК 315Р |  |  | шт. | 24 |  |  |
|  | Лючок для замера параметров воздуха | А1К-151-00 |  |  | шт. | 10 |  |  |
|  | Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-160+КСДО |  |  | Венткрафт | шт. | 8 |  |  |
|  | Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-250+КСДО |  |  | Венткрафт | шт. | 6 |  |  |
|  | Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-315+КСДО |  |  | Венткрафт | шт. | 24 |  |  |
|  | Диффузор круглый ЛКТ-П-125 |  |  | Венткрафт | шт. | 19 |  |  |
|  | Диффузор круглый ЛКТ-В-100 |  |  | Венткрафт | шт. | 8 |  |  |
|  | Диффузор круглый ЛКТ-В-125 |  |  | Венткрафт | шт. | 18 |  |  |
|  | Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø100 |  |  |  | м | 6 |  |  |
|  | Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø125 |  |  |  | м | 10 |  |  |
|  | Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø160 |  |  |  | м | 8 |  |  |
|  | Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,5 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м | 17 |  |  |
|  | Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,5 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м | 78 |  |  |
|  | Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,5 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м | 56 |  |  |
|  | Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,5 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м | 40 |  |  |
|  | Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,5 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м | 24 |  |  |
|  | Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø315, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,6 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м | 85 |  |  |
|  | Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø400, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,6 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м | 37 |  |  |
|  | Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x400, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,7 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м | 3 |  |  |
|  | Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x400, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,7 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м | 45 |  |  |
|  | Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,7 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м | 35 |  |  |
|  | Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x500, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,7 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м | 35 |  |  |
|  | Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 700x500, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,7 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м | 26 |  |  |
|  | Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x500, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,7 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м | 4 |  |  |
|  | Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x600, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,7 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м | 17 |  |  |
|  | Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x600, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,7 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м | 20 |  |  |
|  | Соединительные детали воздуховодов | ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 186 |  |  |
|  | Теплоизоляция из вспененного каучука K-Flex ST |  |  |  | м2 | 380 |  |  |
|  | Узел прохода огнестойкого воздуховода через стену с нормируемым приделом огнестойкости |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минеральная вата ρ≥100 кг/м³ |  |  |  | м3 | 0,28 |  |  |
|  | Противопожарный герметик | Огнеза-ВГ |  | ОГНЕЗА | кг | 6 |  |  |
|  | Огнезащитный базальтовый материал | МБОР-5Ф |  | Тизол | м2 | 0,83 | . | обмотка клапанов |
|  | Клеевой состав | Плазас |  | Тизол | кг | 1,1 |  | обмотка клапанов |
|  | Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе: | ОГНЕТИТАН |  | ООО «Гермоизол» | компл. | 6 |  |  |
|  | Плита минераловатная НГ 1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3 | ОГНЕТИТАН КП |  | ООО «Гермоизол» | м3 | 0,04 |  |  |
|  | Герметик противопожарный | ОГНЕТИТАН SN |  | ООО «Гермоизол» | кг | 0,9 |  |  |
|  | Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе: | ОГНЕЗА |  |  | компл. | 20 |  |  |
|  | - Огнезащитный базальтовый материал 5мм | ПМБОР 5Ф |  | ОГНЕЗА | м2 | 3 |  |  |
|  | - Клеевой состав | ОГНЕЗА-К |  | ОГНЕЗА | кг | 3 |  |  |
|  | - Минеральная вата НГ плотностью не менее 100 кг/м3 |  |  |  | м3 | 0,12 |  |  |
|  | - Герметик противопожарный | ОГНЕЗА-ВГ |  | ОГНЕЗА | кг | 1,4 |  |  |
|  | Система отопления |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Конвектор напольный | SPL BFM-130/9/24 |  | SPL | шт. | 8 |  |  |
|  | Труба из сшитого полиэтилена 16х2,2 | PEX-a/EVOH |  | Sanext | м | 20 |  |  |
|  | Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная | 18/9-2 |  |  | м | 10 |  |  |
|  | Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя | 18/9-2 |  |  | м | 10 |  |  |
|  | Адаптер для узла нижнего подключения |  |  |  | шт. | 16 |  |  |
|  | Фитинг подключения медной трубки |  |  |  | шт. | 16 |  |  |
|  | Элемент термостатический |  |  |  | шт. | 8 |  |  |
|  | Клапан терморегулирующий |  |  |  | шт. | 8 |  |  |
|  | Клапан запорный угловой |  |  |  | шт. | 8 |  |  |
|  | Система холодоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 006.0CC2R3-50 |  |  | Clivet | шт. | 12 |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 007.0CC2R3-50 |  |  | Clivet | шт. | 10 |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 011.0CC2R3-50 |  |  | Clivet | шт. | 3 |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 015.0CC2R3-50 |  |  | Clivet | шт. | 17 |  |  |
|  | Узел обвязки фанкойла |  |  | Clivet | шт. | 42 |  |  |
|  | Насос дренажный Si27 |  |  | Sauermann | шт. | 42 |  |  |
|  | Ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20 |  |  |  | шт. | 42 |  |  |
|  | Кран шаровый Ду20 |  |  |  | шт. | 42 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная ø20x2,8 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 57 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 247 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная ø32x3,2 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 125 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 93 |  |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная ø57x3,5 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 138 |  |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная ø65x3,5 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 32 |  |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная ø89x4,0 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 1 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø20 |  |  |  | м | 57 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø25 |  |  |  | м | 247 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32 |  |  |  | м | 125 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40 |  |  |  | м | 93 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø57 |  |  |  | м | 138 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø65 |  |  |  | м | 32 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø80 |  |  |  | м2 | 1 |  |  |
|  | Соединительные детали трубопроводов | ГОСТ 17375-2001* |  |  | шт. | 220 |  |  |
|  | Грунт ГФ-021, окраска в 2 слоя |  |  |  | кг | 50 |  |  |
|  | Окожуха из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм |  |  |  | м2 | 20 |  |  |
|  | Крепление трубы (хомут, шпилька, гайки, шайбы) |  |  |  | компл. | 400 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 20х3 |  |  |  | м | 30 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 32х3 |  |  |  | м | 126 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 40х3,7 |  |  |  | м | 47 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 50х4,6 |  |  |  | м | 47 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 63х5,8 |  |  |  | м | 70 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 75х6,9 |  |  |  | м | 29 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 90х8,2 |  |  |  | м | 2 |  |  |
|  | Соединительные детали трубы полипропиленовой |  |  |  | шт. | 75 |  |  |
|  | Диффузор щелевой ЛРЩ-1000 |  |  | Венткрафт | шт. | 5 |  |  |
|  | Воздуховод гибкий теплоизолированный ø250 |  |  |  | м | 100 |  |  |
|  | Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК |  |  |  | шт. | 74 |  |  |
|  | Узел прохода трубопровода через строительную конструкцию |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гильза из стальной трубы | ГОСТ 10704-91 |  |  | шт. | 10 |  |  |
|  | Минеральная вата ρ≥100 кг/м³ | МБОР-8 |  |  | м3 | 0,05 |  |  |
|  | Противопожарный герметик | Огнеза-ВГ |  |  | кг | 1 |  | Расход 4,2 кг/м2 при толщине 3 мм |

*Всё применяемое оборудование может быть заменено на эквивалентное с аналогичными характеристиками.