| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. изме- рения | Кол. | Масса, 1 ед., кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 18 этаж |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Система вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин., нормально открытый, с диаметром внутреннего сечения 100 мм ниппельный, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, без соединительной коробки и клеммной колодки | КЛОП-2(60)-НО-100- ЭМ(220)-Н |  | ВИНГС-М | шт. | 1 |  |  |
|  | Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с диаметром внутреннего сечения 200 мм ниппельный, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, без соединительной коробки и клеммной колодки. | КЛОП-2(60)-НО-200-ЭМ(220)-Н |  | ВИНГС-М | шт. | 1 |  |  |
|  | Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, 1000х500, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, без соединительной коробки и клеммной колодки. | КЛОП-2(60)-НО-1000х500-ЭМ(220)-Н |  | ВИНГС-М | шт. | 2 |  |  |
|  | Воздушный клапан общего назначения круглый | ДК 100Р |  |  | шт. | 9 |  |  |
|  | Воздушный клапан общего назначения круглый | ДК 125Р |  |  | шт. | 15 |  |  |
|  | Воздушный клапан общего назначения круглый | ДК 160Р |  |  | шт. | 13 |  |  |
|  | Воздушный клапан общего назначения круглый | ДК 200Р |  |  | шт. | 24 |  |  |
|  | Воздушный клапан общего назначения круглый | ДК 250Р |  |  | шт. | 13 |  |  |
|  | Воздушный клапан общего назначения круглый | ДК 315Р |  |  | шт. | 11 |  |  |
|  | Лючок для замера параметров воздуха | А1К-151-00 |  |  | шт. | 10 |  |  |
|  | Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-160+КСДО-0-160-160 | ЛПАК-160+КСДО-0-160-160 |  | Венткрафт | шт. | 12 |  |  |
|  | Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-200+КСДО-0-200-200 | ЛПАК-200+КСДО-0-200-200 |  | Венткрафт | шт. | 18 |  |  |
|  | Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-250+КСДО-0-250-250 | ЛПАК-250+КСДО-0-250-250 |  | Венткрафт | шт. | 10 |  |  |
|  | Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-315+КСДО-0-315-315 | ЛПАК-315+КСДО-0-315-315 |  | Венткрафт | шт. | 12 |  |  |
|  | Диффузор круглый ЛКТ-П ø125 |  |  | Венткрафт | шт. | 14 |  |  |
|  | Диффузор щелевой ЛКТ-В ø100 |  |  | Венткрафт | шт. | 8 |  |  |
|  | Диффузор щелевой ЛКТ-В ø125 |  |  |  | шт. | 7 |  |  |
|  | Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø100 |  |  |  | м | 4 |  |  |
|  | Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø125 |  |  |  | м | 8 |  |  |
|  | Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø160 |  |  |  | м | 3 |  |  |
|  | Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø200 |  |  |  | м | 4 |  |  |
|  | Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,5 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м | 13 |  |  |
|  | Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,5 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м | 56 |  |  |
|  | Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,5 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м | 30 |  |  |
|  | Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,5 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м | 100 |  |  |
|  | Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,6 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м | 54 |  |  |
|  | Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø315, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,6 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м | 62 |  |  |
|  | Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø400, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,6 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м | 84 |  |  |
|  | Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø600, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,7 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м | 1 |  |  |
|  | Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x400, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,7 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м | 26 |  |  |
|  | Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x400, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,7 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м | 30 |  |  |
|  | Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,7 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м | 31 |  |  |
|  | Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x500, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,7 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м | 49 |  |  |
|  | Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 700x500, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,7 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м | 6 |  |  |
|  | Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x500, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,7 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м | 13 |  |  |
|  | Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1000x500, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,7 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м | 29 |  |  |
|  | Соединительные детали воздуховодов | ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 178 |  |  |
|  | Теплоизоляция из вспененного каучука K-Flex ST |  |  |  | м2 | 235 |  |  |
|  | Узел прохода огнестойкого воздуховода через стену с нормируемым приделом огнестойкости |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе: | Огнетитан ПРО-ВЕНТ |  | ООО «Гермоизол» | компл. | 5 |  |  |
|  | Плита минераловатная НГ 1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3 | ОГНЕТИТАН КП |  | ООО «Гермоизол» | м2 | 0,5 |  |  |
|  | Герметик противопожарный | ОГНЕТИТАН SN |  | ООО «Гермоизол» | кг | 1,8 |  |  |
|  | Плита минераловатная НГ 1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3 | ОГНЕТИТАН КП |  | ООО «Гермоизол» | м2 | 0,5 |  |  |
|  | Герметик противопожарный | ОГНЕТИТАН SN |  | ООО «Гермоизол» | кг | 1,8 |  |  |
|  | Плита минераловатная НГ 1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3 | ОГНЕТИТАН КП |  | ООО «Гермоизол» | м2 | 0,008 |  |  |
|  | Герметик противопожарный | ОГНЕТИТАН SN |  | ООО «Гермоизол» | кг | 0,03 |  |  |
|  | Плита минераловатная НГ 1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3 | ОГНЕТИТАН КП |  | ООО «Гермоизол» | м2 | 0,03 |  |  |
|  | Герметик противопожарный | ОГНЕТИТАН SN |  | ООО «Гермоизол» | кг | 0,11 |  |  |
|  | Плита минераловатная НГ 1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3 | ОГНЕТИТАН КП |  | ООО «Гермоизол» | м2 | 0,03 |  |  |
|  | Герметик противопожарный | ОГНЕТИТАН SN |  | ООО «Гермоизол» | кг | 0,11 |  |  |
|  | Металл для крепления воздуховодов |  |  |  | кг | 250 |  |  |
|  | Система отопления |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Конвектор напольный | SPL BFM-130/9/24 |  | SPL | шт. | 2 |  |  |
|  | Труба из сшитого полиэтилена 16х2,2 | PEX-a/EVOH |  | Sanext | м | 5 |  |  |
|  | Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная | 18/9-2 |  |  | м | 3 |  |  |
|  | Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя | 18/9-2 |  |  | м | 3 |  |  |
|  | Адаптер для узла нижнего подключения |  |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  | Фитинг подключения медной трубки |  |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  | Элемент термостатический |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Клапан терморегулирующий |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Клапан запорный угловой |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Система холодоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 006.0CC2R3-50 | CFDA 006.0CC2R3-50 |  | Clivet | шт. | 12 |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 011.0CC2R3-50 | CFDA 011.0CC2R3-50 |  | Clivet | шт. | 17 |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 015.0CC2R3-50 | CFDA 015.0CC2R3-50 |  | Clivet | шт. | 12 |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 021.0CC2R3-50 | CFDA 021.0CC2R3-50 |  | Clivet | шт. | 1 |  |  |
|  | Узел обвязки фанкойла |  |  | Clivet | шт. | 42 |  |  |
|  | Насос дренажный Si27 |  |  | Sauermann | шт. | 42 |  |  |
|  | Ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20 |  |  |  | шт. | 42 |  |  |
|  | Кран шаровый Ду20 |  |  |  | шт. | 42 |  |  |
|  | Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха 200+КСДО-0-200-200 | ЛПАК-200+КСДО-0-200-200 |  | Венткрафт | шт. | 2 |  |  |
|  | Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-250+КСДО-1-200-250 | ЛПАК-250+КСДО-1-200-250 |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  | Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-315+КСДО-1-250-315 | ЛПАК-315+КСДО-1-250-315 |  |  | шт. | 22 |  |  |
|  | Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-315+КСДО-2-200-315 | ЛПАК-315+КСДО-2-200-315 |  |  | шт. | 10 |  |  |
|  | Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-400-КСДО-1-315-400 | ЛПАК-400-КСДО-1-315-400 |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Диффузор щелевой ЛРЩ-22-3-1000 | ЛРЩ-22-3-1000-У0-RAL 9003 |  | Венткрафт | шт | 16 |  |  |
|  | Диффузор щелевой ЛРЩ-22-4-1000 | ЛРЩ-22-4-1000-У0-RAL 9003 |  | Венткрафт | шт | 14 |  |  |
|  | Воздуховод гибкий теплоизолированный ø200 |  |  |  | м | 50 |  |  |
|  | Воздуховод гибкий теплоизолированный ø250 |  |  |  | м | 20 |  |  |
|  | Воздуховод гибкий теплоизолированный ø315 |  |  |  | м | 10 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная ø20x2,8 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 122 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 238 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная ø32x3,2 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 71 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 87 |  |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная ø57x3,5 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 172 |  |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная ø65x4,0 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 31 |  |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная ø80x4,0 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 30 |  |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная ø108x4,5 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 5 |  |  |
|  | Соединительные детали трубопроводов | ГОСТ 17375-2001* |  |  | шт. | 535 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 20х1.9 |  |  |  | м | 160 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 25х2,3 |  |  |  | м | 101 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 32х3,0 |  |  |  | м | 122 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 50х4,6 |  |  |  | м | 2 |  |  |
|  | Соединительные детали трубы полипропиленовой |  |  |  | шт. | 51 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø22 |  |  |  | м | 122 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø28 |  |  |  | м | 238 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø35 |  |  |  | м | 71 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø48 |  |  |  | м | 87 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø60 |  |  |  | м | 172 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø76 |  |  |  | м | 31 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø89 |  |  |  | м | 30 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø110 |  |  |  | м | 5 |  |  |
|  | Узел прохода трубопровода через строительную конструкцию |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гильза из стальной трубы | ГОСТ 10704-91 |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  | Материал базальтовый огнезащитный | МБОР-8 |  |  | м2 | 0,5 |  |  |
|  | Противопожарный герметик | Огнеза-ВГ |  |  | кг | 1,8 |  | Расход 3,6 кг/м2 при толщине 3 мм |
|  | Крепление трубопроводов (хомут, шпилька, гайки, шайбы) |  |  |  | кг | 315 |  |  |

*Всё применяемое оборудование может быть заменено на эквивалентное с аналогичными характеристиками.