| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. изме- рения | Кол. | Масса, 1 ед., кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 20 этаж |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Система вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Воздушный клапан общего назначения круглый | ДК 100Р |  |  | шт. | 31 |  |  |
|  | Воздушный клапан общего назначения круглый | ДК 125Р |  |  | шт. | 14 |  |  |
|  | Воздушный клапан общего назначения круглый | ДК 160Р |  |  | шт. | 6 |  |  |
|  | Воздушный клапан общего назначения круглый | ДК 200Р |  |  | шт. | 42 |  |  |
|  | Лючок для замера параметров воздуха | А1К-151-00 |  |  | шт. | 10 |  |  |
|  | Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-125+КСДО |  |  | Венткрафт | шт. | 4 |  |  |
|  | Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-200+КСДО |  |  | Венткрафт | шт. | 6 |  |  |
|  | Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-250+КСДО |  |  | Венткрафт | шт. | 38 |  |  |
|  | Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-315+КСДО |  |  | Венткрафт | шт. | 4 |  |  |
|  | Диффузор круглый ЛКТ-В-100 |  |  | Венткрафт | шт. | 19 |  |  |
|  | Диффузор круглый ЛКТ-П-100 |  |  | Венткрафт | шт. | 4 |  |  |
|  | Диффузор круглый ЛКТ-В-125 |  |  | Венткрафт | шт. | 2 |  |  |
|  | Диффузор круглый ЛКТ-П-125 |  |  | Венткрафт | шт. | 18 |  |  |
|  | Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø100 |  |  |  | м | 20 |  |  |
|  | Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø125 |  |  |  | м | 20 |  |  |
|  | Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,5 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м | 85 |  |  |
|  | Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,5 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м | 40 |  |  |
|  | Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,5 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м | 70 |  |  |
|  | Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,5 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м | 90 |  |  |
|  | Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,5 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м | 73 |  |  |
|  | Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 250x250, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,7 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м | 14 |  |  |
|  | Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x200, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,7 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м | 7 |  |  |
|  | Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 350x200, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,7 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м | 27 |  |  |
|  | Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 350x250, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,7 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м | 6 |  |  |
|  | Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x200, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,7 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м | 16 |  |  |
|  | Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x300, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,7 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м | 4 |  |  |
|  | Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x250, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,7 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м | 18 |  |  |
|  | Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x300, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,7 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м | 17 |  |  |
|  | Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x350, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,7 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м | 32 |  |  |
|  | Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x400, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,7 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м | 8 |  |  |
|  | Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x300, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,7 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м | 12 |  |  |
|  | Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x350, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,7 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м | 8 |  |  |
|  | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали класса герметичности "B", 700x400, b=0.7мм | ГОСТ 14918-80* |  |  | м | 27 |  |  |
|  | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали класса герметичности "B", 800x400, b=0.7мм | ГОСТ 14918-80* |  |  | м | 18 |  |  |
|  | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали класса герметичности "B", 900x400, b=0.7мм | ГОСТ 14918-80* |  |  | м | 8 |  |  |
|  | Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1000x500, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,7 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м | 5 |  |  |
|  | Соединительные детали воздуховодов | ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 259 |  |  |
|  | Теплоизоляция из вспененного каучука K-Flex ST |  |  |  | м2 | 280 |  |  |
|  | Узел прохода огнестойкого воздуховода через стену с нормируемым приделом огнестойкости |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минеральная вата ρ≥100 кг/м³ |  |  |  | м3 | 0,28 |  |  |
|  | Противопожарный герметик | Огнеза-ВГ |  | ОГНЕЗА | кг | 6 |  |  |
|  | Огнезащитный базальтовый материал | МБОР-5Ф |  | Тизол | м2 | 0,83 | . |  |
|  | Клеевой состав | Плазас |  | Тизол | кг | 1,1 |  |  |
|  | Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе: | ОГНЕТИТАН |  | ООО «Гермоизол» | компл. | 6 |  |  |
|  | Плита минераловатная НГ 1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3 | ОГНЕТИТАН КП |  | ООО «Гермоизол» | м3 | 0,04 |  |  |
|  | Герметик противопожарный | ОГНЕТИТАН SN |  | ООО «Гермоизол» | кг | 0,9 |  |  |
|  | Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе: | ОГНЕЗА |  |  | компл. | 20 |  |  |
|  | - Огнезащитный базальтовый материал 5мм | ПМБОР 5Ф |  | ОГНЕЗА | м2 | 3 |  |  |
|  | - Клеевой состав | ОГНЕЗА-К |  | ОГНЕЗА | кг | 3 |  |  |
|  | - Минеральная вата НГ плотностью не менее 100 кг/м3 |  |  |  | м3 | 0,12 |  |  |
|  | - Герметик противопожарный | ОГНЕЗА-ВГ |  | ОГНЕЗА | кг | 1,4 |  |  |
|  | Система отопления |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Конвектор напольный | SPL BFM-150/9/24 |  | SPL | шт. | 5 |  |  |
|  | Конвектор напольный | SPL BFM-130/9/24 |  | SPL | шт. | 4 |  |  |
|  | Конвектор напольный | SPL BFM-100/9/24 |  | SPL | шт. | 1 |  |  |
|  | Труба из сшитого полиэтилена 16х2,2 | PEX-a/EVOH |  | Sanext | м | 50 |  |  |
|  | Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная | 18/9-2 |  |  | м | 25 |  |  |
|  | Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя | 18/9-2 |  |  | м | 25 |  |  |
|  | Адаптер для узла нижнего подключения |  |  |  | шт. | 20 |  |  |
|  | Фитинг подключения медной трубки |  |  |  | шт. | 20 |  |  |
|  | Элемент термостатический |  |  |  | шт. | 10 |  |  |
|  | Клапан терморегулирующий |  |  |  | шт. | 10 |  |  |
|  | Клапан запорный угловой |  |  |  | шт. | 10 |  |  |
|  | Система холодоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 006.0CC2R3-50 | CFDA 006.0CC2R3-50 |  | Clivet | шт. | 11 |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 011.0CC2R3-50 | CFDA 011.0CC2R3-50 |  | Clivet | шт. | 26 |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 015.0CC2R3-50 | CFDA 015.0CC2R3-50 |  | Clivet | шт. | 9 |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 021.0CC2R3-50 | CFDA 015.0CC2R3-50 |  | Clivet | шт. | 3 |  |  |
|  | Внутренний блок АS162MNERA | АS162MNERA |  | Haier | шт. | 8 |  | Система К2 (этажи 13-20) |
|  | Наружный блок мультизональной MRV V системы АV14NNMVEMS | АV14NNMVEMS |  | Haier | шт. | 1 |  | Система К2 (этажи 13-20) |
|  | Узел обвязки фанкойла |  |  | Clivet | шт. | 49 |  |  |
|  | Насос дренажный Si27 |  |  | Sauermann | шт. | 49 |  |  |
|  | Разветвитель FQG-B506A | FQG-B506A |  | Haier | шт. | 1 |  | Система К2 (этажи 13-20) |
|  | Разветвитель FQG-B335A | FQG-B335A |  | Haier | шт. | 7 |  | Система К2 (этажи 13-20) |
|  | Беспроводной пульт YR-HRS01 | YR-HRS01 |  | Haier | шт. | 8 |  | Система К2 (этажи 13-20) |
|  | Ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20 |  |  |  | шт. | 49 |  |  |
|  | Кран шаровый Ду20 |  |  |  | шт. | 49 |  |  |
|  | Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-315+КСДО-2-200-315 | ЛПАК-315+КСДО-2-200-315 |  | Венткрафт | шт. | 72 |  |  |
|  | Диффузор щелевой ЛРЩ-22-3-1000 | ЛРЩ-22-3-1000-У0-RAL 9003 |  | Венткрафт | шт | 2 |  |  |
|  | Диффузор щелевой ЛРЩ-22-4-1000 | ЛРЩ-22-4-1000-У0-RAL 9003 |  | Венткрафт | шт | 11 |  |  |
|  | Воздуховод гибкий теплоизолированный ø200 |  |  |  | м | 103 |  |  |
|  | Воздуховод гибкий теплоизолированный ø250 |  |  |  | м | 20 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная ø20x2,8 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 51 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 214 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная ø32x3,27 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 125 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 85 |  |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная ø57x3,5 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 70 |  |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная ø76x3,5 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 21 |  |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная ø89x3,5 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 73 |  |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная ø108x4,0 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 2 |  |  |
|  | Соединительные детали трубопроводов | ГОСТ 17375-2001* |  |  | шт. | 570 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 20х1.9 |  |  |  | м | 191 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 25х2,3 |  |  |  | м | 52 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 32х3,0 |  |  |  | м | 116 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 40х4,5 |  |  |  | м | 12 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 50х5,6 |  |  |  | м | 16 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 63х7,1 |  |  |  | м | 1 |  |  |
|  | Соединительные детали трубы полипропиленовой |  |  |  | шт. | 102 |  |  |
|  | Труба медная ø6.35 | Ø6.35х0,76 ГОСТ 617-2006 |  |  | м | 28 |  | Система К2 (этажи 13-20) |
|  | Труба медная ø9.52 | Ø9.52х0,76 ГОСТ 617-2006 |  |  | м | 19 |  | Система К2 (этажи 13-20) |
|  | Труба медная ø12.7 | Ø12.7х1,0 ГОСТ 617-2006 |  |  | м | 32 |  | Система К2 (этажи 13-20) |
|  | Труба медная ø15.88 | Ø15.88х1,0 ГОСТ 617-2006 |  |  | м | 26 |  | Система К2 (этажи 13-20) |
|  | Труба медная ø19.05 | Ø19.05х1,0 ГОСТ 617-2006 |  |  | м | 11 |  | Система К2 (этажи 13-20) |
|  | Труба медная ø22.22 | Ø22.22х1,0 ГОСТ 617-2006 |  |  | м | 2 |  | Система К2 (этажи 13-20) |
|  | Труба медная ø25.4 | Ø25.4х1,0 ГОСТ 617-2006 |  |  | м | 8.5 |  | Система К2 (этажи 13-20) |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм, dвн= ø28 |  |  |  | м | 51 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм, dвн= ø33,5 |  |  |  | м | 214 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм, dвн= ø42,3 |  |  |  | м | 125 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм, dвн= ø48 |  |  |  | м | 85 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм, dвн= ø57 |  |  |  | м | 70 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм, dвн= ø76 |  |  |  | м | 21 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм, dвн= ø89 |  |  |  | м | 73 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм, dвн= ø110 |  |  |  | м | 2 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø6.35 |  |  | Energoflex Energomax | м | 28 |  | Система К2 (этажи 13-20) |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø9.52 |  |  | Energoflex Energomax | м | 19 |  | Система К2 (этажи 13-20) |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø12.7 |  |  | Energoflex Energomax | м | 32 |  | Система К2 (этажи 13-20) |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø15.88 |  |  | Energoflex Energomax | м | 26 |  | Система К2 (этажи 13-20) |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø19.05 |  |  | Energoflex Energomax | м | 11 |  | Система К2 (этажи 13-20) |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø22.22 |  |  | Energoflex Energomax | м | 2 |  | Система К2 (этажи 13-20) |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø25.4 |  |  | Energoflex Energomax | м | 8.5 |  | Система К2 (этажи 13-20) |
|  | Узел прохода трубопровода через строительную конструкцию |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гильза из стальной трубы | ГОСТ 10704-91 |  |  | шт. | 7 |  |  |
|  | Материал базальтовый огнезащитный | МБОР-8 |  |  | м2 | 1,8 |  |  |
|  | Противопожарный герметик | Огнеза-ВГ |  |  | кг | 6,48 |  | Расход 3,6 кг/м2 при толщине 3 мм |
|  | Крепление трубопроводов (хомут, шпилька, гайки, шайбы) |  |  |  | кг | 450 |  |  |

*Всё применяемое оборудование может быть заменено на эквивалентное с аналогичными характеристиками.