| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. изме- рения | Кол. | Масса, 1 ед., кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 22 этаж |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Система отопления |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Конвектор внутрипольный | INC-240/14/34-6/2-S15-U10V2-UM2 |  | SPL | шт. | 1 |  |  |
|  | Конвектор внутрипольный | INC-260/14/34-6/2-S15-U10V2-UM2-R3480 |  | SPL | шт. | 6 |  |  |
|  | Конвектор внутрипольный | INC-240/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2 |  | SPL | шт. | 2 |  |  |
|  | Конвектор внутрипольный | INC-150/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2 |  | SPL | шт. | 1 |  |  |
|  | Конвектор внутрипольный | INC-190/14/34-6/2-S15-U10V2-UM2 |  | SPL | шт. | 2 |  |  |
|  | Конвектор внутрипольный | INC-180/14/34-6/2-S15-U10V2-UM2 |  | SPL | шт. | 2 |  |  |
|  | Конвектор внутрипольный | INC-260/14/34-6/2-S15-U10V2-UM2 |  | SPL | шт. | 8 |  |  |
|  | Конвектор внутрипольный | INC-120/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2 |  | SPL | шт. | 1 |  |  |
|  | Конвектор внутрипольный | INC-080/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2 |  | SPL | шт. | 1 |  |  |
|  | Конвектор внутрипольный | INC-200/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2 |  | SPL | шт. | 1 |  |  |
|  | Конвектор внутрипольный | INC-180/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2 |  | SPL | шт. | 1 |  |  |
|  | Конвектор внутрипольный | INC-100/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2 |  | SPL | шт. | 1 |  |  |
|  | Конвектор внутрипольный | INC-230/14/34-6/2-S15-U10V2-UM2 |  | SPL | шт. | 1 |  |  |
|  | Конвектор внутрипольный | INC-230/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2 |  | SPL | шт. | 1 |  |  |
|  | Труба из сшитого полиэтилена 16х2,2 | PEX-a/EVOH |  | Sanext | м | 73 |  |  |
|  | Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная | 18/9-2 |  |  | м | 37 |  |  |
|  | Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя | 18/9-2 |  |  | м | 37 |  |  |
|  | Адаптер для узла нижнего подключения |  |  |  | шт. | 58 |  |  |
|  | Фитинг подключения медной трубки |  |  |  | шт. | 58 |  |  |
|  | Элемент термостатический |  |  |  | шт. | 29 |  |  |
|  | Клапан терморегулирующий |  |  |  | шт. | 29 |  |  |
|  | Клапан запорный угловой |  |  |  | шт. | 29 |  |  |
|  | Система вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ультразвуковой увлажнитель UU-09 | UU-09 |  | Carel | шт. | 1 |  |  |
|  | Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 500x400 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой. | КЛОП-2(60)-НО-500x400-MB(220)-К |  | ВИНГС-М | шт. | 2 |  |  |
|  | Воздушный клапан общего назначения круглый | ДК 125Р |  |  | шт. | 26 |  |  |
|  | Воздушный клапан общего назначения круглый | ДК 160Р |  |  | шт. | 14 |  |  |
|  | Воздушный клапан общего назначения круглый | ДК 200Р |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  | Лючок для замера параметров воздуха | А1К-151-00 |  |  | шт. | 10 |  |  |
|  | Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-160+КСДО-0-160-160 | ЛПАК-160+КСДО-0-160-160 |  | Венткрафт | шт. | 8 |  |  |
|  | Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-200+КСДО-0-200-200 | ЛПАК-200+КСДО-0-200-200 |  | Венткрафт | шт. | 2 |  |  |
|  | Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-250+КСДО-1-200-250 | ЛПАК-250+КСДО-1-200-250 |  | Венткрафт | шт. | 2 |  |  |
|  | Диффузор круглый ЛКТ-П ø125 |  |  | Венткрафт | шт. | 14 |  |  |
|  | Диффузор круглый ЛКТ-П ø160 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Диффузор щелевой ЛКТ-В ø125 |  |  | Венткрафт | шт. | 14 |  |  |
|  | Диффузор щелевой ЛКТ-В ø160 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø125 |  |  |  | м | 17 |  |  |
|  | Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø160 |  |  |  | м | 2 |  |  |
|  | Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,5 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м | 51 |  |  |
|  | Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,5 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м | 26 |  |  |
|  | Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,5 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м | 35 |  |  |
|  | Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,6 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м | 12 |  |  |
|  | Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x250, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,7 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м | 37 |  |  |
|  | Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x250, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,7 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м | 33 |  |  |
|  | Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x500, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,7 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м | 2 |  |  |
|  | Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 650x500, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,7 | ГОСТ 14918-2020 |  |  | м | 2 |  |  |
|  | Соединительные детали воздуховодов | ГОСТ 14918-2020 |  |  | шт. | 83 |  |  |
|  | Теплоизоляция из вспененного каучука K-Flex ST |  |  |  | м2 | 265 |  |  |
|  | Узел прохода огнестойкого воздуховода через стену с нормируемым приделом огнестойкости |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе: | Огнетитан ПРО-ВЕНТ |  | ООО «Гермоизол» | компл. | 2 |  |  |
|  | Плита минераловатная НГ 1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3 | ОГНЕТИТАН КП |  | ООО «Гермоизол» | м2 | 0,45 |  |  |
|  | Герметик противопожарный | ОГНЕТИТАН SN |  | ООО «Гермоизол» | кг | 1,62 |  |  |
|  | Металл для крепления воздуховодов |  |  |  | кг | 81 |  |  |
|  | Система холодоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 006.0CC2R3-50 | CFDA 006.0CC2R3-50 |  | Clivet | шт. | 6 |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 007.0CC2R3-50 | CFDA 007.0CC2R3-50 |  | Clivet | шт. | 2 |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 011.0CC2R3-50 | CFDA 011.0CC2R3-50 |  | Clivet | шт. | 2 |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 015.0CC2R3-50 | CFDA 015.0CC2R3-50 |  | Clivet | шт. | 3 |  |  |
|  | Канальный внутренний блок VRF системы AD182MJERAB | AD182MJERAB |  | Haier | шт. | 4 |  | Уточняется у производителя |
|  | Наружный блок VRF системы AV08IMVEVA | AV08IMVEVA |  | Haier | шт. | 1 |  | Уточняется у производителя |
|  | Узел обвязки фанкойла |  |  | Clivet | шт. | 13 |  |  |
|  | Насос дренажный Si27 |  |  | Sauermann | шт. | 17 |  |  |
|  | Ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20 |  |  |  | шт. | 13 |  |  |
|  | Кран шаровый Ду20 |  |  |  | шт. | 13 |  |  |
|  | Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-160+КСДО-0-200-200 | ЛПАК-200+КСДО-0-200-200 |  | Венткрафт | шт. | 1 |  |  |
|  | Диффузор щелевой ЛРЩ-22-3-1000 | ЛРЩ-22-3-1000-У0-RAL 9003 |  | Венткрафт | шт | 4 |  |  |
|  | Диффузор щелевой ЛРЩ-22-4-1000 | ЛРЩ-22-4-1000-У0-RAL 9003 |  | Венткрафт | шт | 11 |  |  |
|  | Воздуховод гибкий теплоизолированный ø200 |  |  |  | м | 3 |  |  |
|  | Воздуховод гибкий теплоизолированный ø250 |  |  |  | м | 17 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная ø20x2,8 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 66 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 32 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная ø32x3,2 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 25 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 20 |  |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная ø57x3,5 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 70 |  |  |
|  | Соединительные детали трубопроводов | ГОСТ 17375-2001* |  |  | шт. | 156 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 20х1.9 |  |  |  | м | 63 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 25х2,3 |  |  |  | м | 24 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 32х3,0 |  |  |  | м | 23 |  |  |
|  | Соединительные детали трубы полипропиленовой |  |  |  | шт. | 37 |  |  |
|  | Труба медная ø6.35 | Ø6.35х0,76 ГОСТ 617-2006 |  |  | м | 25 |  | Уточняется у производителя |
|  | Труба медная ø9.52 | Ø9.52х0,76 ГОСТ 617-2006 |  |  | м | 10 |  | Уточняется у производителя |
|  | Труба медная ø12.7 | Ø12.7х0,76 ГОСТ 617-2006 |  |  | м | 10 |  | Уточняется у производителя |
|  | Труба медная ø15.88 | Ø15.88х0,76 ГОСТ 617-2006 |  |  | м | 25 |  | Уточняется у производителя |
|  | Соединительные детали медной трубы |  |  |  | шт. | 8 |  |  |
|  | Рефнеты для фреонопровода, разветвитель для внутренних блоков |  |  |  | шт. | 3 |  | Уточняется у производителя |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø20 |  |  |  | м | 66 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø25 |  |  |  | м | 32 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32 |  |  |  | м | 25 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40 |  |  |  | м | 20 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø50 |  |  |  | м | 70 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø6.35 |  |  | Energoflex Energomax | м | 25 |  | Уточняется у производителя |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø9.52 |  |  | Energoflex Energomax | м | 10 |  | Уточняется у производителя |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø12.7 |  |  | Energoflex Energomax | м | 10 |  | Уточняется у производителя |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø15.9 |  |  | Energoflex Energomax | м | 25 |  | Уточняется у производителя |
|  | Узел прохода трубопровода через строительную конструкцию |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гильза из стальной трубы | ГОСТ 10704-91 |  |  | шт. | 6 |  |  |
|  | Материал базальтовый огнезащитный | МБОР-8 |  |  | м2 | 1,8 |  |  |
|  | Противопожарный герметик | Огнеза-ВГ |  |  | кг | 6,48 |  | Расход 3,6 кг/м2 при толщине 3 мм |
|  | Крепление трубопроводов (хомут, шпилька, гайки, шайбы) |  |  |  | кг | 150 |  |  |

*Всё применяемое оборудование может быть заменено на эквивалентное с аналогичными характеристиками.