| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. изме- рения | Кол. | Масса, 1 ед., кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 5 этаж |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Конвектор напольный | SPL BFM-130/9/24 |  | SPL | шт. | 6 |  |  |
|  | Труба из сшитого полиэтилена 16х2,2 | PEX-a/EVOH |  | Sanext | м | 15 |  |  |
|  | Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная | 18.09.2002 |  |  | м | 8 |  |  |
|  | Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя | 18.09.2002 |  |  | м | 8 |  |  |
|  | Адаптер для узла нижнего подключения |  |  |  | шт. | 12 |  |  |
|  | Фитинг подключения медной трубки |  |  |  | шт. | 12 |  |  |
|  | Элемент термостатический |  |  |  | шт. | 6 |  |  |
|  | Клапан терморегулирующий |  |  |  | шт. | 6 |  |  |
|  | Клапан запорный угловой |  |  |  | шт. | 6 |  |  |
|  | 6 этаж |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Конвектор напольный | SPL BFM-130/9/24 |  | SPL | шт. | 12 |  |  |
|  | Труба из сшитого полиэтилена 16х2,2 | PEX-a/EVOH |  | Sanext | м | 30 |  |  |
|  | Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная | 18/9-2 |  |  | м | 15 |  |  |
|  | Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя | 18/9-2 |  |  | м | 15 |  |  |
|  | Адаптер для узла нижнего подключения 3/4 х 1/2 Евроконус |  | VT.AVK01.N.E04 | VT.AVK01.N.E04 | шт. | 24 |  |  |
|  | Фитинг подключения медной трубки D15-G3/4 Евроконус |  |  | Sanext | шт. | 24 |  |  |
|  | Элемент термостатический, тип RTR Модификация RTR 7093 |  | 013G7093 | РИДАН | шт. | 12 |  |  |
|  | Клапан терморегулирующий TR-N UK Ду15 прямой |  | 013G7014R | РИДАН | шт. | 12 |  |  |
|  | Клапан запорный LV DN 15 PN 10 угловой |  | 003L0143R | РИДАН | шт. | 12 |  |  |
|  | 7 этаж |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Конвектор напольный | SPL BFM-130/9/24 |  | SPL | шт. | 6 |  |  |
|  | Труба из сшитого полиэтилена 16х2,2 | PEX-a/EVOH |  | Sanext | м | 15 |  |  |
|  | Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная | 18/9-2 |  |  | м | 8 |  |  |
|  | Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя | 18/9-2 |  |  | м | 8 |  |  |
|  | Адаптер для узла нижнего подключения подключения 3/4 х 1/2 Евроконус |  | VT.AVK01.N.E04 | VT.AVK01.N.E04 | шт. | 12 |  |  |
|  | Фитинг подключения медной трубки D15-G3/4 Евроконус |  |  | Sanext | шт. | 12 |  |  |
|  | Элемент термостатический, тип RTR Модификация RTR 7093 |  | 013G7093 | РИДАН | шт. | 6 |  |  |
|  | Клапан терморегулирующий, TR-N UK Ду15 прямой |  | 013G7014R | РИДАН | шт. | 6 |  |  |
|  | Клапан запорный, LV DN 15 PN 10 угловой |  | 003L0143R | РИДАН | шт. | 6 |  |  |
|  | 8 этаж |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Конвектор напольный | SPL BFM-130/9/24 |  | SPL | шт. | 12 |  |  |
|  | Труба из сшитого полиэтилена 16х2,2 | PEX-a/EVOH |  | Sanext | м | 30 |  |  |
|  | Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная | 18/9-2 |  |  | м | 15 |  |  |
|  | Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя | 18/9-2 |  |  | м | 15 |  |  |
|  | Адаптер для узла нижнего подключения 3/4 х 1/2 Евроконус |  | VT.AVK01.N.E04 | VT.AVK01.N.E04 | шт. | 24 |  |  |
|  | Фитинг подключения медной трубки D15-G3/4 Евроконус |  |  | Sanext | шт. | 24 |  |  |
|  | Элемент термостатический, тип RTR Модификация RTR 7093 |  | 013G7093 | РИДАН | шт. | 12 |  |  |
|  | Клапан терморегулирующий TR-N UK Ду15 прямой |  | 013G7014R | РИДАН | шт. | 12 |  |  |
|  | Клапан запорный LV DN 15 PN 10 угловой |  | 003L0143R | РИДАН | шт. | 12 |  |  |
|  | 9 этаж |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Конвектор напольный | SPL BFM-130/9/24 |  | SPL | шт. | 12 |  |  |
|  | Труба из сшитого полиэтилена 16х2,2 | PEX-a/EVOH |  | Sanext | м | 30 |  |  |
|  | Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная | 18/9-2 |  |  | м | 15 |  |  |
|  | Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя | 18/9-2 |  |  | м | 15 |  |  |
|  | Адаптер для узла нижнего подключения 3/4 х 1/2 Евроконус |  | VT.AVK01.N.E04 | VT.AVK01.N.E04 | шт. | 24 |  |  |
|  | Фитинг подключения медной трубки D15-G3/4 Евроконус |  |  | Sanext | шт. | 24 |  |  |
|  | Элемент термостатический, тип RTR Модификация RTR 7093 |  | 013G7093 | РИДАН | шт. | 12 |  |  |
|  | Клапан терморегулирующий TR-N UK Ду15 прямой |  | 013G7014R | РИДАН | шт. | 12 |  |  |
|  | Клапан запорный LV DN 15 PN 10 угловой |  | 003L0143R | РИДАН | шт. | 12 |  |  |
|  | 10 этаж |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Конвектор напольный | SPL BFM-130/9/24 |  | SPL | шт. | 2 |  |  |
|  | Труба из сшитого полиэтилена 16х2,2 | PEX-a/EVOH |  | Sanext | м | 10 |  |  |
|  | Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная | 18/9-2 |  |  | м | 5 |  |  |
|  | Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя | 18/9-2 |  |  | м | 5 |  |  |
|  | Адаптер для узла нижнего подключения 3/4 х 1/2 Евроконус |  | VT.AVK01.N.E04 | VT.AVK01.N.E04 | шт. | 2 |  |  |
|  | Фитинг подключения медной трубки D15-G3/4 Евроконус |  |  | Sanext | шт. | 4 |  |  |
|  | Элемент термостатический, тип RTR Модификация RTR 7093 |  | 013G7093 | РИДАН | шт. | 2 |  |  |
|  | Клапан терморегулирующий TR-N UK Ду15 прямой |  | 013G7014R | РИДАН | шт. | 2 |  |  |
|  | Клапан запорный LV DN 15 PN 10 угловой |  | 003L0143R | РИДАН | шт. | 2 |  |  |
|  | 12 этаж |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Конвектор напольный | SPL BFM-130/9/24 |  | SPL | шт. | 8 |  |  |
|  | Труба из сшитого полиэтилена 16х2,2 | PEX-a/EVOH |  | Sanext | м | 20 |  |  |
|  | Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная | 18/9-2 |  |  | м | 10 |  |  |
|  | Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя | 18/9-2 |  |  | м | 10 |  |  |
|  | Адаптер для узла нижнего подключения 3/4 х 1/2 Евроконус |  | VT.AVK01.N.E04 | VT.AVK01.N.E04 | шт. | 16 |  |  |
|  | Фитинг подключения медной трубки D15-G3/4 Евроконус |  |  | Sanext | шт. | 16 |  |  |
|  | Элемент термостатический, тип RTR Модификация RTR 7093 |  | 013G7093 | РИДАН | шт. | 8 |  |  |
|  | Клапан терморегулирующий TR-N UK Ду15 прямой |  | 013G7014R | РИДАН | шт. | 8 |  |  |
|  | Клапан запорный LV DN 15 PN 10 угловой |  | 003L0143R | РИДАН | шт. | 8 |  |  |
|  | 13 этаж |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Конвектор напольный | SPL BFM-130/9/24 |  | SPL | шт. | 8 |  |  |
|  | Труба из сшитого полиэтилена 16х2,2 | PEX-a/EVOH |  | Sanext | м | 20 |  |  |
|  | Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная | 18/9-2 |  |  | м | 10 |  |  |
|  | Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя | 18/9-2 |  |  | м | 10 |  |  |
|  | Адаптер для узла нижнего подключения 3/4 х 1/2 Евроконус |  | VT.AVK01.N.E04 | VT.AVK01.N.E04 | шт. | 16 |  |  |
|  | Фитинг подключения медной трубки D15-G3/4 Евроконус |  |  | Sanext | шт. | 16 |  |  |
|  | Элемент термостатический, тип RTR Модификация RTR 7093 |  | 013G7093 | РИДАН | шт. | 8 |  |  |
|  | Клапан терморегулирующий TR-N UK Ду15 прямой |  | 013G7014R | РИДАН | шт. | 8 |  |  |
|  | Клапан запорный LV DN 15 PN 10 угловой |  | 003L0143R | РИДАН | шт. | 8 |  |  |
|  | 14 этаж |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Конвектор напольный | SPL BFM-130/9/24 |  | SPL | шт. | 2 |  |  |
|  | Труба из сшитого полиэтилена 16х2,2 | PEX-a/EVOH |  | Sanext | м | 5 |  |  |
|  | Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная | 18/9-2 |  |  | м | 3 |  |  |
|  | Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя | 18/9-2 |  |  | м | 3 |  |  |
|  | Адаптер для узла нижнего подключения 3/4 х 1/2 Евроконус |  | VT.AVK01.N.E04 | VT.AVK01.N.E04 | шт. | 4 |  |  |
|  | Фитинг подключения медной трубки D15-G3/4 Евроконус |  |  | Sanext | шт. | 4 |  |  |
|  | Элемент термостатический, тип RTR Модификация RTR 7093 |  | 013G7093 | РИДАН | шт. | 2 |  |  |
|  | Клапан терморегулирующий TR-N UK Ду15 прямой |  | 013G7014R | РИДАН | шт. | 2 |  |  |
|  | Клапан запорный LV DN 15 PN 10 угловой |  | 003L0143R | РИДАН | шт. | 2 |  |  |
|  | 15 этаж |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Конвектор напольный | SPL BFM-130/9/24 |  | SPL | шт. | 6 |  |  |
|  | Труба из сшитого полиэтилена 16х2,2 | PEX-a/EVOH |  | Sanext | м | 15 |  |  |
|  | Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная | 18/9-2 |  |  | м | 8 |  |  |
|  | Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя | 18/9-2 |  |  | м | 8 |  |  |
|  | Адаптер для узла нижнего подключения 3/4 х 1/2 Евроконус |  | VT.AVK01.N.E04 | VT.AVK01.N.E04 | шт. | 12 |  |  |
|  | Фитинг подключения медной трубки D15-G3/4 Евроконус |  |  | Sanext | шт. | 12 |  |  |
|  | Элемент термостатический, тип RTR Модификация RTR 7093 |  | 013G7093 | РИДАН | шт. | 6 |  |  |
|  | Клапан терморегулирующий TR-N UK Ду15 прямой |  | 013G7014R | РИДАН | шт. | 6 |  |  |
|  | Клапан запорный LV DN 15 PN 10 угловой |  | 003L0143R | РИДАН | шт. | 6 |  |  |
|  | 16 этаж |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Конвектор напольный | SPL BFM-130/9/24 |  | SPL | шт. | 2 |  |  |
|  | Труба из сшитого полиэтилена 16х2,2 | PEX-a/EVOH |  | Sanext | м | 5 |  |  |
|  | Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная | 18/9-2 |  |  | м | 3 |  |  |
|  | Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя | 18/9-2 |  |  | м | 3 |  |  |
|  | Адаптер для узла нижнего подключения 3/4 х 1/2 Евроконус |  | VT.AVK01.N.E04 | VT.AVK01.N.E04 | шт. | 4 |  |  |
|  | Фитинг подключения медной трубки D15-G3/4 Евроконус |  |  | Sanext | шт. | 4 |  |  |
|  | Элемент термостатический, тип RTR Модификация RTR 7093 |  | 013G7093 | РИДАН | шт. | 2 |  |  |
|  | Клапан терморегулирующий TR-N UK Ду15 прямой |  | 013G7014R | РИДАН | шт. | 2 |  |  |
|  | Клапан запорный LV DN 15 PN 10 угловой |  | 003L0143R | РИДАН | шт. | 2 |  |  |
|  | 17 этаж |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Конвектор напольный | SPL BFM-130/9/24 |  | SPL | шт. | 8 |  |  |
|  | Труба из сшитого полиэтилена 16х2,2 | PEX-a/EVOH |  | Sanext | м | 20 |  |  |
|  | Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная | 18/9-2 |  |  | м | 10 |  |  |
|  | Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя | 18/9-2 |  |  | м | 10 |  |  |
|  | Адаптер для узла нижнего подключения 3/4 х 1/2 Евроконус |  | VT.AVK01.N.E04 | VT.AVK01.N.E04 | шт. | 16 |  |  |
|  | Фитинг подключения медной трубки D15-G3/4 Евроконус |  |  | Sanext | шт. | 16 |  |  |
|  | Элемент термостатический, тип RTR Модификация RTR 7093 |  | 013G7093 | РИДАН | шт. | 8 |  |  |
|  | Клапан терморегулирующий TR-N UK Ду15 прямой |  | 013G7014R | РИДАН | шт. | 8 |  |  |
|  | Клапан запорный LV DN 15 PN 10 угловой |  | 003L0143R | РИДАН | шт. | 8 |  |  |
|  | 18 этаж |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Конвектор напольный | SPL BFM-130/9/24 |  | SPL | шт. | 2 |  |  |
|  | Труба из сшитого полиэтилена 16х2,2 | PEX-a/EVOH |  | Sanext | м | 5 |  |  |
|  | Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная | 18/9-2 |  |  | м | 3 |  |  |
|  | Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя | 18/9-2 |  |  | м | 3 |  |  |
|  | Адаптер для узла нижнего подключения 3/4 х 1/2 Евроконус |  | VT.AVK01.N.E04 | VT.AVK01.N.E04 | шт. | 4 |  |  |
|  | Фитинг подключения медной трубки D15-G3/4 Евроконус |  |  | Sanext | шт. | 4 |  |  |
|  | Элемент термостатический, тип RTR Модификация RTR 7093 |  | 013G7093 | РИДАН | шт. | 2 |  |  |
|  | Клапан терморегулирующий TR-N UK Ду15 прямой |  | 013G7014R | РИДАН | шт. | 2 |  |  |
|  | Клапан запорный LV DN 15 PN 10 угловой |  | 003L0143R | РИДАН | шт. | 2 |  |  |
|  | 19 этаж |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Конвектор напольный | SPL BFM-130/9/24 |  | SPL | шт. | 2 |  |  |
|  | Труба из сшитого полиэтилена 16х2,2 | PEX-a/EVOH |  | Sanext | м | 5 |  |  |
|  | Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная | 18/9-2 |  |  | м | 3 |  |  |
|  | Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя | 18/9-2 |  |  | м | 3 |  |  |
|  | Адаптер для узла нижнего подключения 3/4 х 1/2 Евроконус |  | VT.AVK01.N.E04 | VT.AVK01.N.E04 | шт. | 4 |  |  |
|  | Фитинг подключения медной трубки D15-G3/4 Евроконус |  |  | Sanext | шт. | 4 |  |  |
|  | Элемент термостатический, тип RTR Модификация RTR 7093 |  | 013G7093 | РИДАН | шт. | 2 |  |  |
|  | Клапан терморегулирующий TR-N UK Ду15 прямой |  | 013G7014R | РИДАН | шт. | 2 |  |  |
|  | Клапан запорный LV DN 15 PN 10 угловой |  | 003L0143R | РИДАН | шт. | 2 |  |  |
|  | 20 этаж |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Конвектор напольный | SPL BFM-150/9/24 |  | SPL | шт. | 5 |  |  |
|  | Конвектор напольный | SPL BFM-130/9/24 |  | SPL | шт. | 4 |  |  |
|  | Конвектор напольный | SPL BFM-100/9/24 |  | SPL | шт. | 1 |  |  |
|  | Труба из сшитого полиэтилена 16х2,2 | PEX-a/EVOH |  | Sanext | м | 50 |  |  |
|  | Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная | 18/9-2 |  |  | м | 25 |  |  |
|  | Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя | 18/9-2 |  |  | м | 25 |  |  |
|  | Адаптер для узла нижнего подключения 3/4 х 1/2 Евроконус |  | VT.AVK01.N.E04 | VT.AVK01.N.E04 | шт. | 20 |  |  |
|  | Фитинг подключения медной трубки D15-G3/4 Евроконус |  |  | Sanext | шт. | 20 |  |  |
|  | Элемент термостатический, тип RTR Модификация RTR 7093 |  | 013G7093 | РИДАН | шт. | 10 |  |  |
|  | Клапан терморегулирующий TR-N UK Ду15 прямой |  | 013G7014R | РИДАН | шт. | 10 |  |  |
|  | Клапан запорный LV DN 15 PN 10 угловой |  | 003L0143R | РИДАН | шт. | 10 |  |  |
|  | 22 этаж |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Конвектор внутрипольный | INC-240/14/34-6/2-S15-U10V2-UM2 |  | SPL | шт. | 1 |  |  |
|  | Конвектор внутрипольный | INC-260/14/34-6/2-S15-U10V2-UM2-R3480 |  | SPL | шт. | 6 |  |  |
|  | Конвектор внутрипольный | INC-240/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2 |  | SPL | шт. | 2 |  |  |
|  | Конвектор внутрипольный | INC-150/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2 |  | SPL | шт. | 1 |  |  |
|  | Конвектор внутрипольный | INC-190/14/34-6/2-S15-U10V2-UM2 |  | SPL | шт. | 2 |  |  |
|  | Конвектор внутрипольный | INC-180/14/34-6/2-S15-U10V2-UM2 |  | SPL | шт. | 2 |  |  |
|  | Конвектор внутрипольный | INC-260/14/34-6/2-S15-U10V2-UM2 |  | SPL | шт. | 8 |  |  |
|  | Конвектор внутрипольный | INC-120/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2 |  | SPL | шт. | 1 |  |  |
|  | Конвектор внутрипольный | INC-080/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2 |  | SPL | шт. | 1 |  |  |
|  | Конвектор внутрипольный | INC-200/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2 |  | SPL | шт. | 1 |  |  |
|  | Конвектор внутрипольный | INC-180/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2 |  | SPL | шт. | 1 |  |  |
|  | Конвектор внутрипольный | INC-100/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2 |  | SPL | шт. | 1 |  |  |
|  | Конвектор внутрипольный | INC-230/14/34-6/2-S15-U10V2-UM2 |  | SPL | шт. | 1 |  |  |
|  | Конвектор внутрипольный | INC-230/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2 |  | SPL | шт. | 1 |  |  |
|  | Труба из сшитого полиэтилена 16х2,2 | PEX-a/EVOH |  | Sanext | м | 73 |  |  |
|  | Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная | 18/9-2 |  |  | м | 37 |  |  |
|  | Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя | 18/9-2 |  |  | м | 37 |  |  |
|  | Адаптер для узла нижнего подключения 3/4 х 1/2 Евроконус |  | VT.AVK01.N.E04 | VT.AVK01.N.E04 | шт. | 58 |  |  |
|  | Фитинг подключения медной трубки D15-G3/4 Евроконус |  |  | Sanext | шт. | 58 |  |  |
|  | Элемент термостатический, тип RTR Модификация RTR 7093 |  | 013G7093 | РИДАН | шт. | 29 |  |  |
|  | Клапан терморегулирующий TR-N UK Ду15 прямой |  | 013G7014R | РИДАН | шт. | 29 |  |  |
|  | Клапан запорный LV DN 15 PN 10 угловой |  | 003L0143R | РИДАН | шт. | 29 |  |  |
|  | 23 этаж |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Конвектор внутрипольный | INC-260/14/34-6/2-S15-U10V2-UM2-R3330 |  | SPL | шт. | 4 |  |  |
|  | Конвектор внутрипольный | INC-260/14/34-6/2-S15-U10V1-UM2-R3330 |  | SPL | шт. | 4 |  |  |
|  | Конвектор внутрипольный | INC-150/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2 |  | SPL | шт. | 2 |  |  |
|  | Конвектор внутрипольный | INC-260/14/34-6/2-S15-U10V2-UM2 |  | SPL | шт. | 2 |  |  |
|  | Конвектор внутрипольный | INC-260/14/34-6/2-S15-U10V1-UM2 |  | SPL | шт. | 2 |  |  |
|  | Конвектор внутрипольный | INC-190/14/34-6/2-S15-U10V2-UM2 |  | SPL | шт. | 2 |  |  |
|  | Конвектор внутрипольный | INC-190/14/34-6/2-S15-U10V1-UM2 |  | SPL | шт. | 2 |  |  |
|  | Конвектор внутрипольный | INC-080/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2 |  | SPL | шт. | 4 |  |  |
|  | Конвектор внутрипольный | INC-200/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2 |  | SPL | шт. | 2 |  |  |
|  | Конвектор внутрипольный | INC-240/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2 |  | SPL | шт. | 3 |  |  |
|  | Конвектор внутрипольный | INC-280/14/34-6/2-S15-U10V2-UM2 |  | SPL | шт. | 1 |  |  |
|  | Конвектор внутрипольный | INC-280/14/34-6/2-S15-U10V1-UM2 |  | SPL | шт. | 1 |  |  |
|  | Конвектор внутрипольный | INC-160/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2 |  | SPL | шт. | 1 |  |  |
|  | Конвектор внутрипольный | INC-290/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2 |  | SPL | шт. | 1 |  |  |
|  | Конвектор внутрипольный | INC-100/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2 |  | SPL | шт. | 1 |  |  |
|  | Труба из сшитого полиэтилена 16х2,2 | PEX-a/EVOH |  | Sanext | м | 80 |  |  |
|  | Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная | 18/9-2 |  |  | м | 40 |  |  |
|  | Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя | 18/9-2 |  |  | м | 40 |  |  |
|  | Адаптер для узла нижнего подключения 3/4 х 1/2 Евроконус |  | VT.AVK01.N.E04 | VT.AVK01.N.E04 | шт. | 64 |  |  |
|  | Фитинг подключения медной трубки D15-G3/4 Евроконус |  |  | Sanext | шт. | 64 |  |  |
|  | Элемент термостатический, тип RTR Модификация RTR 7093 |  | 013G7093 | РИДАН | шт. | 32 |  |  |
|  | Клапан терморегулирующий TR-N UK Ду15 прямой |  | 013G7014R | РИДАН | шт. | 32 |  |  |
|  | Клапан запорный LV DN 15 PN 10 угловой |  | 003L0143R | РИДАН | шт. | 32 |  |  |

*Всё применяемое оборудование может быть заменено на эквивалентное с аналогичными характеристиками.