| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. изме- рения | Кол. | Масса, 1 ед., кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Система холодоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 этаж |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 021.0CC2R3-50 |  |  | Clivet | шт. | 11 |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 023.0CC2R3-50 |  |  | Clivet | шт. | 14 |  |  |
|  | Наружный блок MRV V системы АV14NNMVEMS | АV14NNMVEMS |  | Haier | шт. | 2 |  | Система К4, К4р |
|  | Внутренний блок AD1542MTERL | AD1542MTERL |  | Haier | шт. | 2 |  | Система К4, К4р |
|  | Комплект блока управления ротацией и резервированием кондиционеров Бурр-1 х1/БИС-1М х2 |  |  | Mitsubishi Electric | шт. | 1 |  | Система К4, К4р |
|  | Узел обвязки фанкойла |  |  | Clivet | шт. | 25 |  |  |
|  | Насос дренажный Si27 |  |  | Sauermann | шт. | 25 |  |  |
|  | Ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20 |  |  |  | шт. | 25 |  |  |
|  | Кран шаровый Ду20 |  |  |  | шт. | 25 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная, ø32x3,2 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 135 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная, ø40x3,5 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 84 |  |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная ø50x3,5 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 105 |  |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная ø65x4 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 35 |  |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная ø80x4,0 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 12 |  |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная ø100x4,5 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 3 |  |  |
|  | Труба медная ø15.88 | Ø15.88х1,0 ГОСТ 617-2006 |  |  | м | 270 |  | Система К4, К4р |
|  | Труба медная ø28.58 | Ø28.58х1,0 ГОСТ 617-2006 |  |  | м | 270 |  | Система К4, К4р |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32 |  |  |  | м2 | 135 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40 |  |  |  | м2 | 84 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø50 |  |  |  | м2 | 105 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø65 |  |  |  | м2 | 35 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø80 |  |  |  | м2 | 12 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø100 |  |  |  | м2 | 3 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø15.88 |  |  | Energoflex Energomax | м | 270 |  | Система К1, К2 |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø28.58 |  |  | Energoflex Energomax | м | 270 |  | Система К1, К2 |
|  | Соединительные детали трубопроводов | ГОСТ 17375-2001* |  |  | шт. | 210 |  |  |
|  | Грунт ГФ-021, окраска в 2 слоя |  |  |  | кг | 50 |  |  |
|  | Окожуха из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм |  |  |  | м2 | 20 |  |  |
|  | Крепление трубы (хомут, шпилька, гайки, шайбы) |  |  |  | компл. | 400 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 20х3 |  |  |  | м | 33 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 25х3 |  |  |  | м | 85 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 32х3 |  |  |  | м | 64 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 40х3,7 |  |  |  | м | 16 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 50х4,6 |  |  |  | м | 2 |  |  |
|  | Соединительные детали трубы полипропиленовой |  |  |  | шт. | 39 |  |  |
|  | Диффузор щелевой алюминиевый, 4 щели |  |  | Венткрафт | шт. | 50 |  |  |
|  | Воздуховод гибкий гофрированный ø250 |  |  |  | м | 30 |  |  |
|  | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали класса герметичности "B", ø250, b=0.6мм |  |  |  | м | 11 |  |  |
|  | Узел прохода трубопровода через строительную конструкцию |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гильза из стальной трубы | ГОСТ 10704-91 |  |  | шт. | 10 |  |  |
|  | Минеральная вата ρ≥100 кг/м³ | МБОР-8 |  |  | м3 | 0,05 |  |  |
|  | Противопожарный герметик | Огнеза-ВГ |  |  | кг | 1 |  | Расход 4,2 кг/м2 при толщине 3 мм |
|  | 6 этаж |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 006.0CC2R3-50 |  |  | Clivet | шт. | 21 |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 007.0CC2R3-50 |  |  | Clivet | шт. | 22 |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 011.0CC2R3-50 |  |  | Clivet | шт. | 3 |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 015.0CC2R3-50 |  |  | Clivet | шт. | 2 |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 021.0CC2R3-50 |  |  | Clivet | шт. | 7 |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 023.0CC2R3-50 |  |  | Clivet | шт. | 6 |  |  |
|  | Узел обвязки фанкойла |  |  | Clivet | шт. | 61 |  |  |
|  | Насос дренажный Si27 |  |  | Sauermann | шт. | 61 |  |  |
|  | Ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20 |  |  |  | шт. | 61 |  |  |
|  | Кран шаровый Ду20 |  |  |  | шт. | 61 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная ø20x2,8 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 447 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 77 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная ø32x3,2 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 92 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 33 |  |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная ø57x3,5 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 243 |  |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная ø65x3,5 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 41 |  |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная ø89x4,0 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 14 |  |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная ø108x4,0 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 1 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø20 |  |  |  | м | 447 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø25 |  |  |  | м | 77 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32 |  |  |  | м | 92 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40 |  |  |  | м | 33 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø57 |  |  |  | м | 243 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø65 |  |  |  | м | 41 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø89 |  |  |  | м2 | 14 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø108 |  |  |  | м2 | 1 |  |  |
|  | Соединительные детали трубопроводов | ГОСТ 17375-2001* |  |  | шт. | 270 |  |  |
|  | Грунт ГФ-021, окраска в 2 слоя |  |  |  | кг | 50 |  |  |
|  | Окожуха из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм |  |  |  | м2 | 20 |  |  |
|  | Крепление трубы (хомут, шпилька, гайки, шайбы) |  |  |  | компл. | 400 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 20х3 |  |  |  | м | 272 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 25х3 |  |  |  |  | 15,1 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 32х3 |  |  |  | м | 39 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 40х3,7 |  |  |  | м | 25 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 50х4,6 |  |  |  | м | 91 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 63х5,8 |  |  |  | м | 16 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 75х6,9 |  |  |  | м | 17 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 90х8,2 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Соединительные детали трубы полипропиленовой |  |  |  | шт. | 97 |  |  |
|  | Диффузор щелевой ЛРЩ-1000 |  |  | Венткрафт | шт. | 10 |  |  |
|  | Воздуховод гибкий теплоизолированный ø250 |  |  |  | м | 105 |  |  |
|  | Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК |  |  |  | шт. | 102 |  |  |
|  | Узел прохода трубопровода через строительную конструкцию |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гильза из стальной трубы | ГОСТ 10704-91 |  |  | шт. | 10 |  |  |
|  | Минеральная вата ρ≥100 кг/м³ | МБОР-8 |  |  | м3 | 0,05 |  |  |
|  | Противопожарный герметик | Огнеза-ВГ |  |  | кг | 1 |  | Расход 4,2 кг/м2 при толщине 3 мм |
|  | 7 этаж |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 006.0CC2R3-50 |  |  | Clivet | шт. | 26 |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 007.0CC2R3-50 |  |  | Clivet | шт. | 5 |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 011.0CC2R3-50 |  |  | Clivet | шт. | 8 |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 015.0CC2R3-50 |  |  | Clivet | шт. | 10 |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 021.0CC2R3-50 |  |  | Clivet | шт. | 3 |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 023.0CC2R3-50 |  |  | Clivet | шт. | 7 |  |  |
|  | Узел обвязки фанкойла |  |  | Clivet | шт. | 59 |  |  |
|  | Насос дренажный Si27 |  |  | Sauermann | шт. | 59 |  |  |
|  | Ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20 |  |  |  | шт. | 59 |  |  |
|  | Кран шаровый Ду20 |  |  |  | шт. | 59 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная ø20x2,8 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 102 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 181 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная ø32x3,2 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 163 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 74 |  |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная ø57x3,5 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 182 |  |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная ø65x3,5 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 68 |  |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная ø89x4,0 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 84 |  |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная ø108x4,0 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 1 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø20 |  |  |  | м | 102 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø25 |  |  |  | м | 181 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32 |  |  |  | м | 163 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40 |  |  |  | м | 74 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø57 |  |  |  | м | 182 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø65 |  |  |  | м | 68 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø89 |  |  |  | м2 | 84 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø108 |  |  |  | м2 | 1 |  |  |
|  | Соединительные детали трубопроводов | ГОСТ 17375-2001* |  |  | шт. | 272 |  |  |
|  | Грунт ГФ-021, окраска в 2 слоя |  |  |  | кг | 50 |  |  |
|  | Окожуха из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм |  |  |  | м2 | 20 |  |  |
|  | Крепление трубы (хомут, шпилька, гайки, шайбы) |  |  |  | компл. | 400 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 20х3 |  |  |  | м | 161 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 25х3 |  |  |  | м | 1,1 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 32х3 |  |  |  | м | 47 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 40х3,7 |  |  |  | м | 48 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 50х4,6 |  |  |  | м | 110 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 63х5,8 |  |  |  | м | 11 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 75х6,9 |  |  |  | м | 20 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 90х8,2 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Соединительные детали трубы полипропиленовой |  |  |  | шт. | 108 |  |  |
|  | Диффузор щелевой ЛРЩ-1000 |  |  | Венткрафт | шт. | 4 |  |  |
|  | Воздуховод гибкий теплоизолированный ø250 |  |  |  | м | 118 |  |  |
|  | Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК |  |  |  | шт. | 96 |  |  |
|  | Узел прохода трубопровода через строительную конструкцию |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гильза из стальной трубы | ГОСТ 10704-91 |  |  | шт. | 10 |  |  |
|  | Минеральная вата ρ≥100 кг/м³ | МБОР-8 |  |  | м3 | 0,05 |  |  |
|  | Противопожарный герметик | Огнеза-ВГ |  |  | кг | 1 |  | Расход 4,2 кг/м2 при толщине 3 мм |
|  | 8 этаж |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 006.0CC2R3-50 |  |  | Clivet | шт. | 17 |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 007.0CC2R3-50 |  |  | Clivet | шт. | 8 |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 011.0CC2R3-50 |  |  | Clivet | шт. | 17 |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 015.0CC2R3-50 |  |  | Clivet | шт. | 6 |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 021.0CC2R3-50 |  |  | Clivet | шт. | 10 |  |  |
|  | Узел обвязки фанкойла |  |  | Clivet | шт. | 58 |  |  |
|  | Насос дренажный Si27 |  |  | Sauermann | шт. | 58 |  |  |
|  | Ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20 |  |  |  | шт. | 58 |  |  |
|  | Кран шаровый Ду20 |  |  |  | шт. | 58 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная ø20x2,8 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 135 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 230 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная ø32x3,2 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 215 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 75 |  |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная ø57x3,5 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 200 |  |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная ø76x4,0 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 30 |  |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная ø89x4,0 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 90 |  |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная ø108x4,0 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 20 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø20 |  |  |  | м | 135 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø25 |  |  |  | м | 230 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32 |  |  |  | м | 215 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40 |  |  |  | м | 75 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø50 |  |  |  | м | 200 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø65 |  |  |  | м | 30 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø80 |  |  |  | м2 | 90 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø100 |  |  |  | м2 | 20 |  |  |
|  | Соединительные детали трубопроводов | ГОСТ 17375-2001* |  |  | шт. | 550 |  |  |
|  | Грунт ГФ-021, окраска в 2 слоя |  |  |  | кг | 50 |  |  |
|  | Окожуха из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм |  |  |  | м2 | 20 |  |  |
|  | Крепление трубы (хомут, шпилька, гайки, шайбы) |  |  |  | компл. | 400 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 32х3 |  |  |  | м | 130 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 40х3,7 |  |  |  | м | 80 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 50х4,6 |  |  |  | м | 70 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 63х5,8 |  |  |  | м | 105 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 75х6,9 |  |  |  | м | 80 |  |  |
|  | Соединительные детали трубы полипропиленовой |  |  |  | шт. | 300 |  |  |
|  | Диффузор щелевой ЛРЩ-22-3-1000 |  |  | Венткрафт | шт. | 10 |  |  |
|  | Диффузор щелевой ЛРЩ-22-4-1000 |  |  | Венткрафт | шт. | 6 |  |  |
|  | Воздуховод гибкий теплоизолированный ø200 |  |  |  | м | 90 |  |  |
|  | Воздуховод гибкий теплоизолированный ø250 |  |  |  | м | 60 |  |  |
|  | Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК |  |  |  | шт. | 111 |  |  |
|  | Узел прохода трубопровода через строительную конструкцию |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гильза из стальной трубы | ГОСТ 10704-91 |  |  | шт. | 10 |  |  |
|  | Минеральная вата ρ≥100 кг/м³ | МБОР-8 |  |  | м3 | 0,05 |  |  |
|  | Противопожарный герметик | Огнеза-ВГ |  |  | кг | 1 |  | Расход 4,2 кг/м2 при толщине 3 мм |
|  | 9 этаж |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 006.0CC2R3-50 |  |  | Clivet | шт. | 17 |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 007.0CC2R3-50 |  |  | Clivet | шт. | 8 |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 011.0CC2R3-50 |  |  | Clivet | шт. | 17 |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 015.0CC2R3-50 |  |  | Clivet | шт. | 6 |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 021.0CC2R3-50 |  |  | Clivet | шт. | 10 |  |  |
|  | Узел обвязки фанкойла |  |  | Clivet | шт. | 58 |  |  |
|  | Насос дренажный Si27 |  |  | Sauermann | шт. | 58 |  |  |
|  | Ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20 |  |  |  | шт. | 58 |  |  |
|  | Кран шаровый Ду20 |  |  |  | шт. | 58 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная ø20x2,8 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 135 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 230 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная ø32x3,2 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 215 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 75 |  |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная ø57x3,5 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 200 |  |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная ø76x4,0 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 30 |  |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная ø89x4,0 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 90 |  |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная ø108x4,0 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 20 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø20 |  |  |  | м | 135 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø25 |  |  |  | м | 230 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32 |  |  |  | м | 215 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40 |  |  |  | м | 75 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø50 |  |  |  | м | 200 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø65 |  |  |  | м | 30 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø80 |  |  |  | м2 | 90 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø100 |  |  |  | м2 | 20 |  |  |
|  | Соединительные детали трубопроводов | ГОСТ 17375-2001* |  |  | шт. | 550 |  |  |
|  | Грунт ГФ-021, окраска в 2 слоя |  |  |  | кг | 50 |  |  |
|  | Окожуха из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм |  |  |  | м2 | 20 |  |  |
|  | Крепление трубы (хомут, шпилька, гайки, шайбы) |  |  |  | компл. | 400 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 32х3 |  |  |  | м | 130 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 40х3,7 |  |  |  | м | 80 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 50х4,6 |  |  |  | м | 70 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 63х5,8 |  |  |  | м | 105 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 75х6,9 |  |  |  | м | 80 |  |  |
|  | Соединительные детали трубы полипропиленовой |  |  |  | шт. | 300 |  |  |
|  | Диффузор щелевой ЛРЩ-22-3-1000 |  |  | Венткрафт | шт. | 10 |  |  |
|  | Диффузор щелевой ЛРЩ-22-4-1000 |  |  | Венткрафт | шт. | 6 |  |  |
|  | Воздуховод гибкий теплоизолированный ø200 |  |  |  | м | 90 |  |  |
|  | Воздуховод гибкий теплоизолированный ø250 |  |  |  | м | 60 |  |  |
|  | Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК |  |  |  | шт. | 111 |  |  |
|  | Узел прохода трубопровода через строительную конструкцию |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гильза из стальной трубы | ГОСТ 10704-91 |  |  | шт. | 10 |  |  |
|  | Минеральная вата ρ≥100 кг/м³ | МБОР-8 |  |  | м3 | 0,05 |  |  |
|  | Противопожарный герметик | Огнеза-ВГ |  |  | кг | 1 |  | Расход 4,2 кг/м2 при толщине 3 мм |
|  | 10 этаж |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 006.0CC2R3-50 |  |  | Clivet | шт. | 11 |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 007.0CC2R3-50 |  |  | Clivet | шт. | 1 |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 023.0CC2R3-50 |  |  | Clivet | шт. | 28 |  |  |
|  | Внутренний блок АS162MNERA | АS162MNERA |  | Haier | шт. | 8 |  | Система К3, К3р |
|  | Наружный блок мультизональной MRV V системы АV12NNMVEMS | АV14NNMVEMS |  | Haier | шт. | 2 |  | Система К3, К3р |
|  | Разветвитель FQG-B335A | FQG-B335A |  | Haier | шт. | 3 |  | Система К3, К3р |
|  | Беспроводной пульт YR-HRS01 | YR-HRS01 |  | Haier | шт. | 8 |  | Система К3, К3р |
|  | Комплект блока управления ротацией и резервированием кондиционеров Бурр-1 х1/БИС-1М х2 |  |  | Mitsubishi Electric | шт. | 4 |  | Система К3, К3р |
|  | Узел обвязки фанкойла |  |  | Clivet | шт. | 40 |  |  |
|  | Насос дренажный Si27 |  |  | Sauermann | шт. | 40 |  |  |
|  | Ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20 |  |  |  | шт. | 40 |  |  |
|  | Кран шаровый Ду20 |  |  |  | шт. | 40 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная ø20x2,8 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 120 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 20 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная ø32x3,2 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 380 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 70 |  |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная ø57x3,5 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 160 |  |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная ø76x4,0 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 90 |  |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная ø89x4,0 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 80 |  |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная ø108x4,0 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 5 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø20 |  |  |  | м | 120 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø25 |  |  |  | м | 20 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32 |  |  |  | м | 380 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40 |  |  |  | м | 70 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø50 |  |  |  | м | 160 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø65 |  |  |  | м | 90 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø80 |  |  |  | м2 | 80 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø100 |  |  |  | м2 | 5 |  |  |
|  | Соединительные детали трубопроводов | ГОСТ 17375-2001* |  |  | шт. | 500 |  |  |
|  | Грунт ГФ-021, окраска в 2 слоя |  |  |  | кг | 50 |  |  |
|  | Окожуха из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм |  |  |  | м2 | 20 |  |  |
|  | Крепление трубы (хомут, шпилька, гайки, шайбы) |  |  |  | компл. | 400 |  |  |
|  | Труба медная ø6.35 | Ø6.35х0,76 ГОСТ 617-2006 |  |  | м | 50 |  | Система К3, К3р |
|  | Труба медная ø9.52 | Ø9.52х0,76 ГОСТ 617-2006 |  |  | м | 20 |  | Система К3, К3р |
|  | Труба медная ø12.7 | Ø12.7х1,0 ГОСТ 617-2006 |  |  | м | 50 |  | Система К3, К3р |
|  | Труба медная ø15.88 | Ø15.88х1,0 ГОСТ 617-2006 |  |  | м | 20 |  | Система К3, К3р |
|  | Труба медная ø19.05 | Ø19.05х1,0 ГОСТ 617-2006 |  |  | м | 20 |  | Система К3, К3р |
|  | Труба медная ø28.57 | Ø28.58х1,0 ГОСТ 617-2006 |  |  | м | 20 |  | Система К3, К3р |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø6.35 | Ø6.35х0,76 ГОСТ 617-2006 |  | Energoflex Energomax | м | 50 |  | Система К3, К3р |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø9.52 | Ø9.52х0,76 ГОСТ 617-2006 |  | Energoflex Energomax | м | 20 |  | Система К3, К3р |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø12.7 | Ø12.7х1,0 ГОСТ 617-2006 |  | Energoflex Energomax | м | 50 |  | Система К3, К3р |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø15.88 | Ø15.88х1,0 ГОСТ 617-2006 |  | Energoflex Energomax | м | 20 |  | Система К3, К3р |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø19.05 | Ø19.05х1,0 ГОСТ 617-2006 |  | Energoflex Energomax | м | 20 |  | Система К3, К3р |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø28.57 | Ø28.58х1,0 ГОСТ 617-2006 |  | Energoflex Energomax | м | 20 |  | Система К3, К3р |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 32х3 |  |  |  | м | 40 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 40х3,7 |  |  |  | м | 195 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 50х4,6 |  |  |  | м | 35 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 63х5,8 |  |  |  | м | 115 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 75х6,9 |  |  |  | м | 30 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 90х8,2 |  |  |  | м | 30 |  |  |
|  | Соединительные детали трубы полипропиленовой |  |  |  | шт. | 300 |  |  |
|  | Диффузор щелевой ЛРЩ-22-4-1000 |  |  | Венткрафт | шт. | 6 |  |  |
|  | Воздуховод гибкий теплоизолированный ø200 |  |  |  | м | 10 |  |  |
|  | Воздуховод гибкий теплоизолированный ø250 |  |  |  | м | 120 |  |  |
|  | Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК |  |  | Венткрафт | шт. | 68 |  |  |
|  | Узел прохода трубопровода через строительную конструкцию |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гильза из стальной трубы | ГОСТ 10704-91 |  |  | шт. | 10 |  |  |
|  | Минеральная вата ρ≥100 кг/м³ | МБОР-8 |  |  | м3 | 0,05 |  |  |
|  | Противопожарный герметик | Огнеза-ВГ |  |  | кг | 1 |  | Расход 4,2 кг/м2 при толщине 3 мм |
|  | 12 этаж |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 006.0CC2R3-50 |  |  | Clivet | шт. | 9 |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 007.0CC2R3-50 |  |  | Clivet | шт. | 26 |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 011.0CC2R3-50 |  |  | Clivet | шт. | 13 |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 021.0CC2R3-50 |  |  | Clivet | шт. | 2 |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 023.0CC2R3-50 |  |  | Clivet | шт. | 1 |  |  |
|  | Узел обвязки фанкойла |  |  | Clivet | шт. | 51 |  |  |
|  | Насос дренажный Si27 |  |  | Sauermann | шт. | 51 |  |  |
|  | Ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20 |  |  |  | шт. | 51 |  |  |
|  | Кран шаровый Ду20 |  |  |  | шт. | 51 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная ø20x2,8 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 61 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 266 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная ø32x3,2 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 192 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 95 |  |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная ø57x3,5 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 191 |  |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная ø89x4,0 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 62 |  |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная ø108x4,0 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 2 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø20 |  |  |  | м | 61 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø25 |  |  |  | м | 266 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32 |  |  |  | м | 192 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40 |  |  |  | м | 95 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø50 |  |  |  | м | 191 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø89 |  |  |  | м2 | 62 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø108 |  |  |  | м2 | 2 |  |  |
|  | Соединительные детали трубопроводов | ГОСТ 17375-2001* |  |  | шт. | 386 |  |  |
|  | Грунт ГФ-021, окраска в 2 слоя |  |  |  | кг | 50 |  |  |
|  | Окожуха из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм |  |  |  | м2 | 20 |  |  |
|  | Крепление трубы (хомут, шпилька, гайки, шайбы) |  |  |  | компл. | 400 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 20 |  |  |  | м | 201 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 25 |  |  |  | м | 109 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 32 |  |  |  | м | 121 |  |  |
|  | Соединительные детали трубы полипропиленовой |  |  |  | шт. | 118 |  |  |
|  | Диффузор щелевой ЛРЩ-1000 |  |  | Венткрафт | шт. | 9 |  |  |
|  | Воздуховод гибкий теплоизолированный ø200 |  |  |  | м | 3 |  |  |
|  | Воздуховод гибкий теплоизолированный ø250 |  |  |  | м | 152 |  |  |
|  | Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК |  |  |  | шт. | 88 |  |  |
|  | Узел прохода трубопровода через строительную конструкцию |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гильза из стальной трубы | ГОСТ 10704-91 |  |  | шт. | 10 |  |  |
|  | Минеральная вата ρ≥100 кг/м³ | МБОР-8 |  |  | м3 | 0,05 |  |  |
|  | Противопожарный герметик | Огнеза-ВГ |  |  | кг | 1 |  | Расход 4,2 кг/м2 при толщине 3 мм |
|  | 13 этаж |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 006.0CC2R3-50 |  |  | Clivet | шт. | 10 |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 011.0CC2R3-50 |  |  | Clivet | шт. | 27 |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 015.0CC2R3-50 |  |  | Clivet | шт. | 15 |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 021.0CC2R3-50 |  |  | Clivet | шт. | 1 |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 023.0CC2R3-50 |  |  | Clivet | шт. | 1 |  |  |
|  | Узел обвязки фанкойла |  |  | Clivet | шт. | 54 |  |  |
|  | Насос дренажный Si27 |  |  | Sauermann | шт. | 54 |  |  |
|  | Ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20 |  |  |  | шт. | 54 |  |  |
|  | Кран шаровый Ду20 |  |  |  | шт. | 54 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная ø20x2,8 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 100 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 303 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная ø32x3,2 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 144 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 47 |  |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная ø57x3,5 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 226 |  |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная ø65x3,5 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 55 |  |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная ø89x4,0 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 68 |  |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная ø108x4,0 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 1 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø20 |  |  |  | м | 100 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø25 |  |  |  | м | 303 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32 |  |  |  | м | 144 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40 |  |  |  | м | 47 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø57 |  |  |  | м | 226 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø65 |  |  |  | м | 55 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø89 |  |  |  | м | 68 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø108 |  |  |  | м | 1 |  |  |
|  | Соединительные детали трубопроводов | ГОСТ 17375-2001* |  |  | шт. | 361 |  |  |
|  | Грунт ГФ-021, окраска в 2 слоя |  |  |  | кг | 50 |  |  |
|  | Окожуха из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм |  |  |  | м2 | 20 |  |  |
|  | Крепление трубы (хомут, шпилька, гайки, шайбы) |  |  |  | компл. | 400 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 20х3 |  |  |  | м | 31 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 25х3 |  |  |  | м | 77 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 32х3 |  |  |  | м | 45 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 40х3,7 |  |  |  | м | 13 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 50х4,6 |  |  |  | м | 62 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 63х5,8 |  |  |  | м | 9 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 75х6,9 |  |  |  | м | 1 |  |  |
|  | Соединительные детали трубы полипропиленовой |  |  |  | шт. | 285 |  |  |
|  | Диффузор щелевой ЛРЩ-1000 |  |  | Венткрафт | шт. | 8 |  |  |
|  | Воздуховод гибкий теплоизолированный ø200 |  |  |  | м | 3 |  |  |
|  | Воздуховод гибкий теплоизолированный ø250 |  |  |  | м | 143 |  |  |
|  | Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК |  |  |  | шт. | 96 |  |  |
|  | Узел прохода трубопровода через строительную конструкцию |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гильза из стальной трубы | ГОСТ 10704-91 |  |  | шт. | 10 |  |  |
|  | Минеральная вата ρ≥100 кг/м³ | МБОР-8 |  |  | м3 | 0,05 |  |  |
|  | Противопожарный герметик | Огнеза-ВГ |  |  | кг | 1 |  | Расход 4,2 кг/м2 при толщине 3 мм |
|  | 14 этаж |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 006.0CC2R3-50 |  |  | Clivet | шт. | 18 |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 007.0CC2R3-50 |  |  | Clivet | шт. | 22 |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 011.0CC2R3-50 |  |  | Clivet | шт. | 1 |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 015.0CC2R3-50 |  |  | Clivet | шт. | 3 |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 021.0CC2R3-50 |  |  | Clivet | шт. | 18 |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 023.0CC2R3-50 |  |  | Clivet | шт. | 2 |  |  |
|  | Узел обвязки фанкойла |  |  | Clivet | шт. | 64 |  |  |
|  | Насос дренажный Si27 |  |  | Sauermann | шт. | 64 |  |  |
|  | Ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20 |  |  |  | шт. | 64 |  |  |
|  | Кран шаровый Ду20 |  |  |  | шт. | 64 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная ø20x2,8 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 91 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 187 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная ø32x3,2 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 283 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 60 |  |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная ø57x3,5 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 265 |  |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная ø65x3,5 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 14 |  |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная ø89x4,0 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 101 |  |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная ø108x4,0 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 1 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø20 |  |  |  | м | 91 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø25 |  |  |  | м | 187 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32 |  |  |  | м | 283 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40 |  |  |  | м | 60 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø57 |  |  |  | м | 265 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø65 |  |  |  | м | 14 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø80 |  |  |  | м2 | 101 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø100 |  |  |  | м2 | 1 |  |  |
|  | Соединительные детали трубопроводов | ГОСТ 17375-2001* |  |  | шт. | 350 |  |  |
|  | Грунт ГФ-021, окраска в 2 слоя |  |  |  | кг | 50 |  |  |
|  | Окожуха из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм |  |  |  | м2 | 20 |  |  |
|  | Крепление трубы (хомут, шпилька, гайки, шайбы) |  |  |  | компл. | 400 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 20х3 |  |  |  | м | 200 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 32х3 |  |  |  | м | 52 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 40х3,7 |  |  |  | м | 28 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 50х4,6 |  |  |  | м | 117 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 63х5,8 |  |  |  | м | 20 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 75х6,9 |  |  |  | м | 30 |  |  |
|  | Соединительные детали трубы полипропиленовой |  |  |  | шт. | 300 |  |  |
|  | Диффузор щелевой ЛРЩ-1000 |  |  | Венткрафт | шт. | 8 |  |  |
|  | Воздуховод гибкий теплоизолированный ø200 |  |  |  | м | 3 |  |  |
|  | Воздуховод гибкий теплоизолированный ø250 |  |  |  | м | 131 |  |  |
|  | Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК |  |  |  | шт. | 116 |  |  |
|  | Узел прохода трубопровода через строительную конструкцию |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гильза из стальной трубы | ГОСТ 10704-91 |  |  | шт. | 10 |  |  |
|  | Минеральная вата ρ≥100 кг/м³ | МБОР-8 |  |  | м3 | 0,05 |  |  |
|  | Противопожарный герметик | Огнеза-ВГ |  |  | кг | 1 |  | Расход 4,2 кг/м2 при толщине 3 мм |
|  | 15 этаж |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 006.0CC2R3-50 |  |  | Clivet | шт. | 10 |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 007.0CC2R3-50 |  |  | Clivet | шт. | 9 |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 011.0CC2R3-50 |  |  | Clivet | шт. | 24 |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 015.0CC2R3-50 |  |  | Clivet | шт. | 5 |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 021.0CC2R3-50 |  |  | Clivet | шт. | 3 |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 023.0CC2R3-50 |  |  | Clivet | шт. | 6 |  |  |
|  | Узел обвязки фанкойла |  |  | Clivet | шт. | 57 |  |  |
|  | Насос дренажный Si27 |  |  | Sauermann | шт. | 57 |  |  |
|  | Ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20 |  |  |  | шт. | 57 |  |  |
|  | Кран шаровый Ду20 |  |  |  | шт. | 57 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная, ø20 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 113 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная, ø25 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 197 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная, ø32 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 112 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная, ø40 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 165 |  |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная, ø50 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 124 |  |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная, ø65 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 123 |  |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная, ø80 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 53 |  |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная, ø100 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 1 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø20 |  |  |  | м2 | 113 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø25 |  |  |  | м2 | 197 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32 |  |  |  | м2 | 112 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40 |  |  |  | м2 | 165 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø50 |  |  |  | м2 | 124 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø65 |  |  |  | м2 | 123 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø80 |  |  |  | м2 | 53 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø100 |  |  |  | м2 | 1 |  |  |
|  | Соединительные детали трубопроводов | ГОСТ 17375-2001* |  |  | шт. | 602 |  |  |
|  | Грунт ГФ-021, окраска в 2 слоя |  |  |  | кг | 50 |  |  |
|  | Окожуха из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм |  |  |  | м2 | 20 |  |  |
|  | Крепление трубы (хомут, шпилька, гайки, шайбы) |  |  |  | компл. | 400 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая PN10, ø20 |  |  |  | м | 219 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая PN10, ø25 |  |  |  | м | 5 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая PN10, ø32 |  |  |  | м | 51 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая PN10, ø40 |  |  |  | м | 10 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая PN10, ø50 |  |  |  | м | 113 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая PN10, ø63 |  |  |  | м | 14 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая PN10, ø75 |  |  |  | м | 13 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая PN10, ø90 |  |  |  | м | 1 |  |  |
|  | Соединительные детали трубы полипропиленовой |  |  |  | шт. | 101 |  |  |
|  | Диффузор щелевой алюминиевый, 4 щели | ЛРЩ-22-4-1000-У0-RAL 9003 |  | Венткрафт | шт. | 114 |  |  |
|  | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали класса герметичности "B", ø250, b=0.6мм | ГОСТ 14918-80* |  |  | м | 31 |  |  |
|  | Воздуховод гибкий гофрированный ø250 |  |  |  | м | 68 |  |  |
|  | Узел прохода трубопровода через строительную конструкцию |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гильза из стальной трубы | ГОСТ 10704-91 |  |  | шт. | 10 |  |  |
|  | Минеральная вата ρ≥100 кг/м³ | МБОР-8 |  |  | м3 | 0,05 |  |  |
|  | Противопожарный герметик | Огнеза-ВГ |  |  | кг | 1 |  | Расход 4,2 кг/м2 при толщине 3 мм |
|  | 16 этаж |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 006.0CC2R3-50 |  |  | Clivet | шт. | 14 |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 007.0CC2R3-50 |  |  | Clivet | шт. | 2 |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 011.0CC2R3-50 |  |  | Clivet | шт. | 16 |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 015.0CC2R3-50 |  |  | Clivet | шт. | 6 |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 021.0CC2R3-50 |  |  | Clivet | шт. | 10 |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 023.0CC2R3-50 |  |  | Clivet | шт. | 8 |  |  |
|  | Узел обвязки фанкойла |  |  | Clivet | шт. | 56 |  |  |
|  | Насос дренажный Si27 |  |  | Sauermann | шт. | 56 |  |  |
|  | Ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20 |  |  |  | шт. | 56 |  |  |
|  | Кран шаровый Ду20 |  |  |  | шт. | 56 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная ø20x2,8 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 360 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 86 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная ø32x3,2 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 129 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 47 |  |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная ø57x3,5 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 240 |  |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная ø65x3,5 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 41 |  |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная ø89x4,0 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 14 |  |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная ø108x4,0 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 1 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø20 |  |  |  | м | 360 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø25 |  |  |  | м | 86 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32 |  |  |  | м | 129 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40 |  |  |  | м | 47 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø57 |  |  |  | м | 240 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø65 |  |  |  | м | 41 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø89 |  |  |  | м2 | 14 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø108 |  |  |  | м2 | 1 |  |  |
|  | Соединительные детали трубопроводов | ГОСТ 17375-2001* |  |  | шт. | 280 |  |  |
|  | Грунт ГФ-021, окраска в 2 слоя |  |  |  | кг | 50 |  |  |
|  | Окожуха из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм |  |  |  | м2 | 20 |  |  |
|  | Крепление трубы (хомут, шпилька, гайки, шайбы) |  |  |  | компл. | 400 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 20х3 |  |  |  | м | 231 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 25х3 |  |  |  | м | 6 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 32х3 |  |  |  | м | 60 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 40х3,7 |  |  |  | м | 24 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 50х4,6 |  |  |  | м | 95 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 63х5,8 |  |  |  | м | 25 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 75х6,9 |  |  |  | м | 20 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 90х8,2 |  |  |  | м | 1 |  |  |
|  | Соединительные детали трубы полипропиленовой |  |  |  | шт. | 101 |  |  |
|  | Диффузор щелевой ЛРЩ-1000 |  |  | Венткрафт | шт. | 7 |  |  |
|  | Воздуховод гибкий теплоизолированный ø250 |  |  |  | м | 101 |  |  |
|  | Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК |  |  |  | шт. | 98 |  |  |
|  | Узел прохода трубопровода через строительную конструкцию |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гильза из стальной трубы | ГОСТ 10704-91 |  |  | шт. | 10 |  |  |
|  | Минеральная вата ρ≥100 кг/м³ | МБОР-8 |  |  | м3 | 0,05 |  |  |
|  | Противопожарный герметик | Огнеза-ВГ |  |  | кг | 1 |  | Расход 4,2 кг/м2 при толщине 3 мм |
|  | 17 этаж |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 006.0CC2R3-50 |  |  | Clivet | шт. | 12 |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 007.0CC2R3-50 |  |  | Clivet | шт. | 10 |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 011.0CC2R3-50 |  |  | Clivet | шт. | 3 |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 015.0CC2R3-50 |  |  | Clivet | шт. | 17 |  |  |
|  | Узел обвязки фанкойла |  |  | Clivet | шт. | 42 |  |  |
|  | Насос дренажный Si27 |  |  | Sauermann | шт. | 42 |  |  |
|  | Ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20 |  |  |  | шт. | 42 |  |  |
|  | Кран шаровый Ду20 |  |  |  | шт. | 42 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная ø20x2,8 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 57 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 247 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная ø32x3,2 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 125 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 93 |  |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная ø57x3,5 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 138 |  |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная ø65x3,5 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 32 |  |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная ø89x4,0 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 1 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø20 |  |  |  | м | 57 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø25 |  |  |  | м | 247 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32 |  |  |  | м | 125 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40 |  |  |  | м | 93 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø57 |  |  |  | м | 138 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø65 |  |  |  | м | 32 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø80 |  |  |  | м2 | 1 |  |  |
|  | Соединительные детали трубопроводов | ГОСТ 17375-2001* |  |  | шт. | 220 |  |  |
|  | Грунт ГФ-021, окраска в 2 слоя |  |  |  | кг | 50 |  |  |
|  | Окожуха из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм |  |  |  | м2 | 20 |  |  |
|  | Крепление трубы (хомут, шпилька, гайки, шайбы) |  |  |  | компл. | 400 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 20х3 |  |  |  | м | 30 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 32х3 |  |  |  | м | 126 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 40х3,7 |  |  |  | м | 47 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 50х4,6 |  |  |  | м | 47 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 63х5,8 |  |  |  | м | 70 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 75х6,9 |  |  |  | м | 29 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 90х8,2 |  |  |  | м | 2 |  |  |
|  | Соединительные детали трубы полипропиленовой |  |  |  | шт. | 75 |  |  |
|  | Диффузор щелевой ЛРЩ-1000 |  |  | Венткрафт | шт. | 5 |  |  |
|  | Воздуховод гибкий теплоизолированный ø250 |  |  |  | м | 100 |  |  |
|  | Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК |  |  |  | шт. | 74 |  |  |
|  | Узел прохода трубопровода через строительную конструкцию |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гильза из стальной трубы | ГОСТ 10704-91 |  |  | шт. | 10 |  |  |
|  | Минеральная вата ρ≥100 кг/м³ | МБОР-8 |  |  | м3 | 0,05 |  |  |
|  | Противопожарный герметик | Огнеза-ВГ |  |  | кг | 1 |  | Расход 4,2 кг/м2 при толщине 3 мм |
|  | 18 этаж |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 006.0CC2R3-50 | CFDA 006.0CC2R3-50 |  | Clivet | шт. | 12 |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 011.0CC2R3-50 | CFDA 011.0CC2R3-50 |  | Clivet | шт. | 17 |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 015.0CC2R3-50 | CFDA 015.0CC2R3-50 |  | Clivet | шт. | 12 |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 021.0CC2R3-50 | CFDA 021.0CC2R3-50 |  | Clivet | шт. | 1 |  |  |
|  | Узел обвязки фанкойла |  |  | Clivet | шт. | 42 |  |  |
|  | Насос дренажный Si27 |  |  | Sauermann | шт. | 42 |  |  |
|  | Ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20 |  |  |  | шт. | 42 |  |  |
|  | Кран шаровый Ду20 |  |  |  | шт. | 42 |  |  |
|  | Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха 200+КСДО-0-200-200 | ЛПАК-200+КСДО-0-200-200 |  | Венткрафт | шт. | 2 |  |  |
|  | Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-250+КСДО-1-200-250 | ЛПАК-250+КСДО-1-200-250 |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  | Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-315+КСДО-1-250-315 | ЛПАК-315+КСДО-1-250-315 |  |  | шт. | 22 |  |  |
|  | Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-315+КСДО-2-200-315 | ЛПАК-315+КСДО-2-200-315 |  |  | шт. | 10 |  |  |
|  | Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-400-КСДО-1-315-400 | ЛПАК-400-КСДО-1-315-400 |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Диффузор щелевой ЛРЩ-22-3-1000 | ЛРЩ-22-3-1000-У0-RAL 9003 |  | Венткрафт | шт | 16 |  |  |
|  | Диффузор щелевой ЛРЩ-22-4-1000 | ЛРЩ-22-4-1000-У0-RAL 9003 |  | Венткрафт | шт | 14 |  |  |
|  | Воздуховод гибкий теплоизолированный ø200 |  |  |  | м | 50 |  |  |
|  | Воздуховод гибкий теплоизолированный ø250 |  |  |  | м | 20 |  |  |
|  | Воздуховод гибкий теплоизолированный ø315 |  |  |  | м | 10 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная ø20x2,8 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 122 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 238 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная ø32x3,2 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 71 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 87 |  |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная ø57x3,5 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 172 |  |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная ø65x4,0 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 31 |  |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная ø80x4,0 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 30 |  |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная ø108x4,5 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 5 |  |  |
|  | Соединительные детали трубопроводов | ГОСТ 17375-2001* |  |  | шт. | 535 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 20х1.9 |  |  |  | м | 160 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 25х2,3 |  |  |  | м | 101 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 32х3,0 |  |  |  | м | 122 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 50х4,6 |  |  |  | м | 2 |  |  |
|  | Соединительные детали трубы полипропиленовой |  |  |  | шт. | 51 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø22 |  |  |  | м | 122 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø28 |  |  |  | м | 238 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø35 |  |  |  | м | 71 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø48 |  |  |  | м | 87 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø60 |  |  |  | м | 172 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø76 |  |  |  | м | 31 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø89 |  |  |  | м | 30 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø110 |  |  |  | м | 5 |  |  |
|  | Узел прохода трубопровода через строительную конструкцию |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гильза из стальной трубы | ГОСТ 10704-91 |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  | Материал базальтовый огнезащитный | МБОР-8 |  |  | м2 | 0,5 |  |  |
|  | Противопожарный герметик | Огнеза-ВГ |  |  | кг | 1,8 |  | Расход 3,6 кг/м2 при толщине 3 мм |
|  | Крепление трубопроводов (хомут, шпилька, гайки, шайбы) |  |  |  | кг | 315 |  |  |
|  | 19 этаж |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 006.0CC2R3-50 |  |  | Clivet | шт. | 22 |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 007.0CC2R3-50 |  |  | Clivet | шт. | 9 |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 011.0CC2R3-50 |  |  | Clivet | шт. | 5 |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 015.0CC2R3-50 |  |  | Clivet | шт. | 7 |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 021.0CC2R3-50 |  |  | Clivet | шт. | 3 |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 023.0CC2R3-50 |  |  | Clivet | шт. | 3 |  |  |
|  | Узел обвязки фанкойла |  |  | Clivet | шт. | 49 |  |  |
|  | Насос дренажный Si27 |  |  | Sauermann | шт. | 49 |  |  |
|  | Ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20 |  |  |  | шт. | 49 |  |  |
|  | Кран шаровый Ду20 |  |  |  | шт. | 49 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная ø20x2,8 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 141 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 168 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная ø32x3,2 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 127 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 38 |  |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная ø57x3,5 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 230 |  |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная ø65x3,5 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 9 |  |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная ø89x4,0 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 17 |  |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная ø108x4,0 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 5 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø20 |  |  |  | м | 141 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø25 |  |  |  | м | 168 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32 |  |  |  | м | 127 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40 |  |  |  | м | 38 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø57 |  |  |  | м | 230 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø65 |  |  |  | м | 9 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø80 |  |  |  | м2 | 17 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø100 |  |  |  | м2 | 5 |  |  |
|  | Соединительные детали трубопроводов | ГОСТ 17375-2001* |  |  | шт. | 521 |  |  |
|  | Грунт ГФ-021, окраска в 2 слоя |  |  |  | кг | 50 |  |  |
|  | Окожуха из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм |  |  |  | м2 | 20 |  |  |
|  | Крепление трубы (хомут, шпилька, гайки, шайбы) |  |  |  | компл. | 400 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 20х3 |  |  |  | м | 179 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 25х3 |  |  |  | м | 64 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 32х3 |  |  |  | м | 140 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 40х3,7 |  |  |  | м | 28 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 50х4,6 |  |  |  | м | 117 |  |  |
|  | Соединительные детали трубы полипропиленовой |  |  |  | шт. | 120 |  |  |
|  | Диффузор щелевой ЛРЩ-1000 3 щели |  |  | Венткрафт | шт. | 8 |  |  |
|  | Диффузор щелевой ЛРЩ-1000 4 щели |  |  | Венткрафт | шт. | 32 |  |  |
|  | Воздуховод гибкий теплоизолированный ø200 |  |  |  | м | 63 |  |  |
|  | Воздуховод гибкий теплоизолированный ø250 |  |  |  | м | 21 |  |  |
|  | Воздуховод гибкий теплоизолированный ø315 |  |  |  | м | 2 |  |  |
|  | Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК315 |  |  |  | шт. | 51 |  |  |
|  | Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК400 |  |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  | Узел прохода трубопровода через строительную конструкцию |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гильза из стальной трубы | ГОСТ 10704-91 |  |  | шт. | 10 |  |  |
|  | Минеральная вата ρ≥100 кг/м³ | МБОР-8 |  |  | м3 | 0,05 |  |  |
|  | Противопожарный герметик | Огнеза-ВГ |  |  | кг | 1 |  | Расход 4,2 кг/м2 при толщине 3 мм |
|  | 20 этаж |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 006.0CC2R3-50 | CFDA 006.0CC2R3-50 |  | Clivet | шт. | 11 |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 011.0CC2R3-50 | CFDA 011.0CC2R3-50 |  | Clivet | шт. | 26 |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 015.0CC2R3-50 | CFDA 015.0CC2R3-50 |  | Clivet | шт. | 9 |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 021.0CC2R3-50 | CFDA 015.0CC2R3-50 |  | Clivet | шт. | 3 |  |  |
|  | Внутренний блок АS162MNERA | АS162MNERA |  | Haier | шт. | 30 |  | Система К1, К2 |
|  | Наружный блок мультизональной MRV V системы АV12NNMVEMS | АV14NNMVEMS |  | Haier | шт. | 2 |  | Система К1, К2 |
|  | Наружный блок мультизональной MRV V системы АV14NNMVEMS | АV14NNMVEMS |  | Haier | шт. | 2 |  | Система К1, К2 |
|  | Узел обвязки фанкойла |  |  | Clivet | шт. | 49 |  |  |
|  | Насос дренажный Si27 |  |  | Sauermann | шт. | 49 |  |  |
|  | Разветвитель FQG-B506A | FQG-B506A |  | Haier | шт. | 4 |  | Система К1, К2 |
|  | Разветвитель FQG-B335A | FQG-B335A |  | Haier | шт. | 22 |  | Система К1, К2 |
|  | Беспроводной пульт YR-HRS01 | YR-HRS01 |  | Haier | шт. | 30 |  | Система К1, К2 |
|  | Ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20 |  |  |  | шт. | 49 |  |  |
|  | Кран шаровый Ду20 |  |  |  | шт. | 49 |  |  |
|  | Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-315+КСДО-2-200-315 | ЛПАК-315+КСДО-2-200-315 |  | Венткрафт | шт. | 72 |  |  |
|  | Диффузор щелевой ЛРЩ-22-3-1000 | ЛРЩ-22-3-1000-У0-RAL 9003 |  | Венткрафт | шт | 2 |  |  |
|  | Диффузор щелевой ЛРЩ-22-4-1000 | ЛРЩ-22-4-1000-У0-RAL 9003 |  | Венткрафт | шт | 11 |  |  |
|  | Воздуховод гибкий теплоизолированный ø200 |  |  |  | м | 103 |  |  |
|  | Воздуховод гибкий теплоизолированный ø250 |  |  |  | м | 20 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная ø20x2,8 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 51 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 214 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная ø32x3,27 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 125 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 85 |  |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная ø57x3,5 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 70 |  |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная ø76x3,5 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 21 |  |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная ø89x3,5 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 73 |  |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная ø108x4,0 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 2 |  |  |
|  | Соединительные детали трубопроводов | ГОСТ 17375-2001* |  |  | шт. | 570 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 20х1.9 |  |  |  | м | 191 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 25х2,3 |  |  |  | м | 52 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 32х3,0 |  |  |  | м | 116 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 40х4,5 |  |  |  | м | 12 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 50х5,6 |  |  |  | м | 16 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 63х7,1 |  |  |  | м | 1 |  |  |
|  | Соединительные детали трубы полипропиленовой |  |  |  | шт. | 102 |  |  |
|  | Труба медная ø6.35 | Ø6.35х0,76 ГОСТ 617-2006 |  |  | м | 113 |  | Система К1, К1р, К2, К2р |
|  | Труба медная ø9.52 | Ø9.52х0,76 ГОСТ 617-2006 |  |  | м | 77 |  | Система К1, К1р, К2, К2р |
|  | Труба медная ø12.7 | Ø12.7х1,0 ГОСТ 617-2006 |  |  | м | 130 |  | Система К1, К1р, К2, К2р |
|  | Труба медная ø15.88 | Ø15.88х1,0 ГОСТ 617-2006 |  |  | м | 106 |  | Система К1, К1р, К2, К2р |
|  | Труба медная ø19.05 | Ø19.05х1,0 ГОСТ 617-2006 |  |  | м | 42 |  | Система К1, К1р, К2, К2р |
|  | Труба медная ø22.22 | Ø22.22х1,0 ГОСТ 617-2006 |  |  | м | 7 |  | Система К1, К1р, К2, К2р |
|  | Труба медная ø25.4 | Ø25.4х1,0 ГОСТ 617-2006 |  |  | м | 17 |  | Система К1, К1р, К2, К2р |
|  | Труба медная ø28.59 | Ø28.59х1,0 ГОСТ 617-2006 |  |  | м | 78 |  | Система К1, К1р, К2, К2р |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм, dвн= ø28 |  |  |  | м | 51 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм, dвн= ø33,5 |  |  |  | м | 214 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм, dвн= ø42,3 |  |  |  | м | 125 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм, dвн= ø48 |  |  |  | м | 85 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм, dвн= ø57 |  |  |  | м | 70 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм, dвн= ø76 |  |  |  | м | 21 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм, dвн= ø89 |  |  |  | м | 73 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм, dвн= ø110 |  |  |  | м | 2 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø6.35 |  |  | Energoflex Energomax | м | 113 |  | Система К1, К1р, К2, К2р |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø9.52 |  |  | Energoflex Energomax | м | 77 |  | Система К1, К1р, К2, К2р |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø12.7 |  |  | Energoflex Energomax | м | 130 |  | Система К1, К1р, К2, К2р |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø15.88 |  |  | Energoflex Energomax | м | 106 |  | Система К1, К1р, К2, К2р |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø19.05 |  |  | Energoflex Energomax | м | 42 |  | Система К1, К1р, К2, К2р |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø22.22 |  |  | Energoflex Energomax | м | 7 |  | Система К1, К1р, К2, К2р |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø25.4 |  |  | Energoflex Energomax | м | 17 |  | Система К1, К1р, К2, К2р |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø28.58 |  |  | Energoflex Energomax | м | 78 |  | Система К1, К1р, К2, К2р |
|  | Узел прохода трубопровода через строительную конструкцию |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гильза из стальной трубы | ГОСТ 10704-91 |  |  | шт. | 7 |  |  |
|  | Материал базальтовый огнезащитный | МБОР-8 |  |  | м2 | 1,8 |  |  |
|  | Противопожарный герметик | Огнеза-ВГ |  |  | кг | 6,48 |  | Расход 3,6 кг/м2 при толщине 3 мм |
|  | Крепление трубопроводов (хомут, шпилька, гайки, шайбы) |  |  |  | кг | 450 |  |  |
|  | 21 этаж |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 006.0CC2R3-50 |  |  | Clivet | шт. | 4 |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 015.0CC2R3-50 |  |  | Clivet | шт. | 3 |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 021.0CC2R3-50 |  |  | Clivet | шт. | 1 |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 023.0CC2R3-50 |  |  | Clivet | шт. | 6 |  |  |
|  | Узел обвязки фанкойла |  |  | Clivet | шт. | 14 |  |  |
|  | Насос дренажный Si27 |  |  | Sauermann | шт. | 14 |  |  |
|  | Ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20 |  |  |  | шт. | 14 |  |  |
|  | Кран шаровый Ду20 |  |  |  | шт. | 14 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная, ø20 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 36 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная, ø25 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 36 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная, ø32 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 22 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная, ø40 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 30 |  |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная, ø50 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 60 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø20 |  |  |  | м2 | 36 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø25 |  |  |  | м2 | 36 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32 |  |  |  | м2 | 22 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40 |  |  |  | м2 | 30 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø50 |  |  |  | м2 | 60 |  |  |
|  | Соединительные детали трубопроводов | ГОСТ 17375-2001* |  |  | шт. | 75 |  |  |
|  | Грунт ГФ-021, окраска в 2 слоя |  |  |  | кг | 50 |  |  |
|  | Окожуха из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм |  |  |  | м2 | 20 |  |  |
|  | Крепление трубы (хомут, шпилька, гайки, шайбы) |  |  |  | компл. | 400 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая PN10, ø20 |  |  |  | м | 32 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая PN10, ø25 |  |  |  | м | 26 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая PN10, ø32 |  |  |  | м | 10 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая PN10, ø40 |  |  |  | м | 1 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая PN10, ø50 |  |  |  | м | 1 |  |  |
|  | Соединительные детали трубы полипропиленовой |  |  |  | шт. | 15 |  |  |
|  | Диффузор щелевой алюминиевый, 3 щели | ЛРЩ-22-3-1000-У0-RAL 9003 |  | Венткрафт | шт. | 8 |  |  |
|  | Диффузор щелевой алюминиевый, 4 щели | ЛРЩ-22-4-1000-У0-RAL 9003 |  | Венткрафт | шт. | 18 |  |  |
|  | Диффузор потолочный (приточный) с камерой статического давления и регулятором воздуха | ЛПАК-200+КСДО-0-200-200 |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали класса герметичности "B", ø250, b=0.6мм | ГОСТ 14918-80* |  |  | м | 6 |  |  |
|  | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали класса герметичности "B", ø200, b=0.5мм | ГОСТ 14918-80* |  |  | м | 1 |  |  |
|  | Воздуховод гибкий гофрированный ø250 |  |  |  | м | 16 | . |  |
|  | Воздуховод гибкий гофрированный ø200 |  |  |  | м | 2 |  |  |
|  | Узел прохода трубопровода через строительную конструкцию |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гильза из стальной трубы | ГОСТ 10704-91 |  |  | шт. | 10 |  |  |
|  | Минеральная вата ρ≥100 кг/м³ | МБОР-8 |  |  | м3 | 0,05 |  |  |
|  | Противопожарный герметик | Огнеза-ВГ |  |  | кг | 1 |  | Расход 4,2 кг/м2 при толщине 3 мм |
|  | 22 Этаж |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 006.0CC2R3-50 | CFDA 006.0CC2R3-50 |  | Clivet | шт. | 6 |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 007.0CC2R3-50 | CFDA 007.0CC2R3-50 |  | Clivet | шт. | 2 |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 011.0CC2R3-50 | CFDA 011.0CC2R3-50 |  | Clivet | шт. | 2 |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 015.0CC2R3-50 | CFDA 015.0CC2R3-50 |  | Clivet | шт. | 3 |  |  |
|  | Канальный внутренний блок VRF системы AD182MJERAB | AD182MJERAB |  | Haier | шт. | 4 |  | Уточняется у производителя |
|  | Наружный блок VRF системы AV08IMVEVA | AV08IMVEVA |  | Haier | шт. | 1 |  | Уточняется у производителя |
|  | Узел обвязки фанкойла |  |  | Clivet | шт. | 13 |  |  |
|  | Насос дренажный Si27 |  |  | Sauermann | шт. | 17 |  |  |
|  | Ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20 |  |  |  | шт. | 13 |  |  |
|  | Кран шаровый Ду20 |  |  |  | шт. | 13 |  |  |
|  | Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-160+КСДО-0-200-200 | ЛПАК-200+КСДО-0-200-200 |  | Венткрафт | шт. | 1 |  |  |
|  | Диффузор щелевой ЛРЩ-22-3-1000 | ЛРЩ-22-3-1000-У0-RAL 9003 |  | Венткрафт | шт | 4 |  |  |
|  | Диффузор щелевой ЛРЩ-22-4-1000 | ЛРЩ-22-4-1000-У0-RAL 9003 |  | Венткрафт | шт | 11 |  |  |
|  | Воздуховод гибкий теплоизолированный ø200 |  |  |  | м | 3 |  |  |
|  | Воздуховод гибкий теплоизолированный ø250 |  |  |  | м | 17 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная ø20x2,8 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 66 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 32 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная ø32x3,2 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 25 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 20 |  |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная ø57x3,5 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 70 |  |  |
|  | Соединительные детали трубопроводов | ГОСТ 17375-2001* |  |  | шт. | 156 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 20х1.9 |  |  |  | м | 63 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 25х2,3 |  |  |  | м | 24 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 32х3,0 |  |  |  | м | 23 |  |  |
|  | Соединительные детали трубы полипропиленовой |  |  |  | шт. | 37 |  |  |
|  | Труба медная ø6.35 | Ø6.35х0,76 ГОСТ 617-2006 |  |  | м | 25 |  | Уточняется у производителя |
|  | Труба медная ø9.52 | Ø9.52х0,76 ГОСТ 617-2006 |  |  | м | 10 |  | Уточняется у производителя |
|  | Труба медная ø12.7 | Ø12.7х0,76 ГОСТ 617-2006 |  |  | м | 10 |  | Уточняется у производителя |
|  | Труба медная ø15.88 | Ø15.88х0,76 ГОСТ 617-2006 |  |  | м | 25 |  | Уточняется у производителя |
|  | Соединительные детали медной трубы |  |  |  | шт. | 8 |  |  |
|  | Рефнеты для фреонопровода, разветвитель для внутренних блоков |  |  |  | шт. | 3 |  | Уточняется у производителя |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø20 |  |  |  | м | 66 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø25 |  |  |  | м | 32 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32 |  |  |  | м | 25 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40 |  |  |  | м | 20 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø50 |  |  |  | м | 70 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø6.35 |  |  | Energoflex Energomax | м | 25 |  | Уточняется у производителя |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø9.52 |  |  | Energoflex Energomax | м | 10 |  | Уточняется у производителя |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø12.7 |  |  | Energoflex Energomax | м | 10 |  | Уточняется у производителя |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø15.9 |  |  | Energoflex Energomax | м | 25 |  | Уточняется у производителя |
|  | Узел прохода трубопровода через строительную конструкцию |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гильза из стальной трубы | ГОСТ 10704-91 |  |  | шт. | 6 |  |  |
|  | Материал базальтовый огнезащитный | МБОР-8 |  |  | м2 | 1,8 |  |  |
|  | Противопожарный герметик | Огнеза-ВГ |  |  | кг | 6,48 |  | Расход 3,6 кг/м2 при толщине 3 мм |
|  | Крепление трубопроводов (хомут, шпилька, гайки, шайбы) |  |  |  | кг | 150 |  |  |
|  | 23 Этаж |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 011.0CC2R3-50 | CFDA 011.0CC2R3-50 |  | Clivet | шт. | 6 |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 021.0CC2R3-50 | CFDA 015.0CC2R3-50 |  | Clivet | шт. | 2 |  |  |
|  | Канальный внутренний блок VRF системы AD182MJERAB | AD182MJERAB |  | Haier | шт. | 7 |  | Уточняется у производителя |
|  | Наружный блок VRF системы AV08IMVEVA | AV08IMVEVA |  | Haier | шт. | 1 |  | Уточняется у производителя |
|  | Узел обвязки фанкойла |  |  | Clivet | шт. | 8 |  |  |
|  | Насос дренажный Si27 |  |  | Sauermann | шт. | 8 |  |  |
|  | Ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20 |  |  |  | шт. | 8 |  |  |
|  | Кран шаровый Ду20 |  |  |  | шт. | 8 |  |  |
|  | Диффузор щелевой ЛРЩ-22-3-1000 | ЛРЩ-22-3-1000-У0-RAL 9003 |  | Венткрафт | шт | 6 |  |  |
|  | Диффузор щелевой ЛРЩ-22-4-1000 | ЛРЩ-22-4-1000-У0-RAL 9003 |  | Венткрафт | шт | 24 |  |  |
|  | Воздуховод гибкий теплоизолированный ø200 |  |  |  | м | 12 |  |  |
|  | Воздуховод гибкий теплоизолированный ø250 |  |  |  | м | 17 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная ø20x2,8 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 2 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 44 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная ø32x3,2 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 19 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 3 |  |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная ø57x3,5 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 89 |  |  |
|  | Соединительные детали трубопроводов | ГОСТ 17375-2001* |  |  | шт. | 111 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 20х1.9 |  |  |  | м | 60 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 25х2,3 |  |  |  | м | 15 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая для дренажа PN10 32х3,0 |  |  |  | м | 41 |  |  |
|  | Соединительные детали трубы полипропиленовой |  |  |  | шт. | 23 |  |  |
|  | Труба медная ø6.35 | Ø6.35х0,76 ГОСТ 617-2006 |  |  | м | 25 |  | Уточняется у производителя |
|  | Труба медная ø9.52 | Ø9.52х0,76 ГОСТ 617-2006 |  |  | м | 10 |  | Уточняется у производителя |
|  | Труба медная ø12.7 | Ø12.7х0,76 ГОСТ 617-2006 |  |  | м | 10 |  | Уточняется у производителя |
|  | Труба медная ø15.88 | Ø15.88х0,76 ГОСТ 617-2006 |  |  | м | 25 |  | Уточняется у производителя |
|  | Соединительные детали медной трубы |  |  |  | шт. | 8 |  |  |
|  | Рефнеты для фреонопровода, разветвитель для внутренних блоков |  |  |  | шт. | 3 |  | Уточняется у производителя |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø20 |  |  |  | м | 2 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø25 |  |  |  | м | 44 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32 |  |  |  | м | 19 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40 |  |  |  | м | 3 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø50 |  |  |  | м | 89 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø6.35 |  |  | Energoflex Energomax | м | 25 |  | Уточняется у производителя |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø9.52 |  |  | Energoflex Energomax | м | 10 |  | Уточняется у производителя |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø12.7 |  |  | Energoflex Energomax | м | 10 |  | Уточняется у производителя |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø15.9 |  |  | Energoflex Energomax | м | 25 |  | Уточняется у производителя |
|  | Узел прохода трубопровода через строительную конструкцию |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гильза из стальной трубы | ГОСТ 10704-91 |  |  | шт. | 6 |  |  |
|  | Материал базальтовый огнезащитный | МБОР-8 |  |  | м2 | 1,8 |  |  |
|  | Противопожарный герметик | Огнеза-ВГ |  |  | кг | 6,48 |  | Расход 3,6 кг/м2 при толщине 3 мм |
|  | Крепление трубопроводов (хомут, шпилька, гайки, шайбы) |  |  |  | кг | 150 |  |  |

*Всё применяемое оборудование может быть заменено на эквивалентное с аналогичными характеристиками.