| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. изме- рения | Кол. | Масса, 1 ед., кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Щитовое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Щит ЩО-19 |  |  |  | компл. | 1 |  | см схему |
|  | Щит ЩАО-19 |  |  |  | компл. | 1 |  | см схему |
|  | Щит ЩС-К19оф |  |  |  | компл. | 1 |  | см схему |
|  | Щит ЩС-Б19оф |  |  |  | компл. | 1 |  | см схему |
|  | Светотехническое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Светильник LED напольный |  |  | По дизайн-проекту | шт. | 30 |  |  |
|  | Светильник LED линейный матовый, черный, 32Вт, 4000К |  |  | По дизайн-проекту | шт. | 91 |  |  |
|  | Светильник LED подвесной, 56 Вт, CRI 90 4000К |  |  | По дизайн-проекту | шт | 5 |  |  |
|  | Светильник LED подвес. белый с акуст. панелью ∅1000 90 Вт 4000К |  |  | По дизайн-проекту | шт. | 13 |  |  |
|  | Светильник LED подвес., акустический, Е27 |  |  | По дизайн-проекту | шт. | 11 |  |  |
|  | Светильник LED подвес. ∅600 |  |  | По дизайн-проекту | шт. | 3 |  |  |
|  | Светильник LED подвес. ∅450 |  |  | По дизайн-проекту | шт. | 6 |  |  |
|  | Светильник LED линейный для установки на текстильную систему |  |  | По дизайн-проекту | шт. | 107 |  |  |
|  | Светильник LED (прожектор) для установки на текстильную систему |  |  | По дизайн-проекту | шт. | 200 |  |  |
|  | Светильник LED подвес. 900*3100 |  |  | По дизайн-проекту | шт. | 14 |  |  |
|  | Светильник LED подвес. 900*3200 |  |  | По дизайн-проекту | шт. | 2 |  |  |
|  | Светильник LED подвес. Y-образный |  |  | По дизайн-проекту | шт. | 9 |  |  |
|  | Светильник LED накладной, 42 Вт, D610x75мм, Ra90, 4000K |  |  | По дизайн-проекту | шт. | 5 |  |  |
|  | Светильник LED подвес. 42 Вт, 2255х43х65, 4000K | RAL9005 |  | По дизайн-проекту | шт. | 10 |  |  |
|  | Светильник LED подвес. 19 Вт, 1005х43х65, 4000K | RAL9005 |  | По дизайн-проекту | шт. | 3 |  |  |
|  | Светильник LED подвес. 28 Вт, 1505х43х65, 4000K | RAL9005 |  | По дизайн-проекту | шт. | 3 |  |  |
|  | Светильник LED подвес. 37 Вт, 2005х43х65, 4000K | RAL9005 |  | По дизайн-проекту | шт. | 6 |  |  |
|  | Светильник LED подвес. 21 Вт, 1130х43х65, 4000K | RAL9005 |  | По дизайн-проекту | шт. | 23 |  |  |
|  | Светильник LED подвес. 44 Вт, 2380х43х65, 4000K | RAL9005 |  | По дизайн-проекту | шт. | 8 |  |  |
|  | Светильник LED подвес. 21 Вт, 1130х43х65, 4000K | RAL9003 |  | По дизайн-проекту | шт. | 30 |  |  |
|  | Светильник LED подвес. 37 Вт, 2005х43х65, 4000K | RAL9003 |  | По дизайн-проекту | шт. | 1 |  |  |
|  | Шинопровод встраиваемый глубокий под ГКЛ, 1000 мм |  |  | По дизайн-проекту | шт. | 11 |  |  |
|  | Шинопровод встраиваемый глубокий под ГКЛ, 2000 мм |  |  | По дизайн-проекту | шт. | 24 |  |  |
|  | Шинопровод встраиваемый глубокий под ГКЛ, 3000 мм |  |  | По дизайн-проекту | шт. | 13 |  |  |
|  | Блок питания для магнитных треков |  |  | По дизайн-проекту | шт. | 48 |  |  |
|  | Блок питания для светодиодной ленты, 200 Вт, 48 В |  |  | По дизайн-проекту | шт. | 69 |  |  |
|  | Светильник LED подвес. | ORBIT 2011-2 LED AT |  | Световые Технологии | шт. | 25 |  |  |
|  | Светильник LED подвес. | MIZAR 4023-3 LED SP |  | Световые Технологии | шт. | 6 |  |  |
|  | Блок аварийного питания, 40 Вт |  |  | Световые Технологии | шт. | 4 |  |  |
|  | Кабельные изделия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами, с изол. и оболочкой из |  |  |  |  |  |  |  |
|  | полимерных композиций, не содержащих галогенов, сеч.: | ППГнг(А)-HF |  |  |  |  |  |  |
|  | 3x1,5 |  |  |  | м | 2300 |  |  |
|  | 3x2,5 |  |  |  | м | 4000 |  |  |
|  | Кабель силовой огнестойкий, с медными жилами, с изол. и оболочкой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из полимерных композиций, не содержащих галогенов, сеч.: | ППГнг(А)-FRHF |  |  |  |  |  |  |
|  | 3x1,5 |  |  |  | м | 320 |  |  |
|  | 4x1,5 |  |  |  | м | 70 |  |  |
|  | Кабель сигнальный, управление фанкойлом |  |  |  | м | 450 |  | уточнить у производителя фанкойла |
|  | Кабель-канал для розеток Mosaic |  |  |  | м | 230 |  |  |
|  | Гофрированная ПВХ труба ∅20 с протяжкой |  |  |  | м | 3500 |  |  |
|  | Электроустановочное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розетка скрытой монтаж, с заземлением, белая в составе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розетка двухполюсная с заземляющим контактом | Mosaic | 077211 |  | шт. | 130 |  | Или аналог |
|  | Суппорт 2 модуля универсальный | Mosaic | 080251 |  | шт. | 130 |  | Или аналог |
|  | Розетка скрытый монтаж, с заземлением, красный в составе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розетка двухполюсная с заземляющим контактом | Mosaic | 077218 |  | шт. | 184 |  | Или аналог |
|  | Суппорт 2 модуля универсальный | Mosaic | 080251 |  | шт. | 184 |  | Или аналог |
|  | Розетка скрытый монтаж, с заземлением, шторкой: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розетка двухполюсная с заземляющим контактом, IP20 |  |  |  | шт. | 94 |  |  |
|  | Розетка двухполюсная с заземляющим контактом, IP44 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Коробка монтажная (Универсальная) |  |  |  | шт. | 95 |  |  |
|  | Розетка двухполюсная с заземляющим контактом накладная |  |  |  | шт. | 12 |  |  |
|  | Выключатель скрытого монтажа: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выключатель скрытого монтажа |  |  |  | шт. | 42 |  |  |
|  | Коробка монтажная (Универсальная) |  |  |  | шт. | 42 |  |  |
|  | Коробка ответветвительная, 6 вводов, IP44, 80х80х40мм | ТУ 3464-017-47022248-2007 | 53700 |  | шт. | 780 |  |  |
|  | Кабеленесущие конструкции |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лоток перфорированный, сталь оцинкованная, 100х50х2000мм |  |  |  | шт. | 114 |  |  |
|  | Угол горизонтальный 90 град. для лотка 100х50 мм |  |  |  | шт. | 10 |  |  |
|  | Т-образная секция для лотка 100х50 мм |  |  |  | шт. | 11 |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажный п-профиль, 300 мм |  |  |  | шт. | 152 |  |  |
|  | Болт с плоской головкой, М6 |  |  |  | шт. | 152 |  |  |
|  | Шайба |  |  |  | шт. | 760 |  |  |
|  | Гайка М6 |  |  |  | шт. | 760 |  |  |
|  | Шпилька резьбовая, М6, 1500 мм |  |  |  | шт. | 304 |  |  |
|  | Метизы разные |  |  |  | кг. | 24 |  |  |
|  | По желанию Заказчика оборудование может быть заменено на аналогичное по техническим характеристикам |  |  |  |  |  |  |  |